宁波金林针织有限公司

危险化学品使用

专项安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书：APJ-（鲁）-013

2023年8月30日

编号：

宁波金林针织有限公司

危险化学品使用

专项安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：刘瑞峰

2023年8月30日

# 前言

宁波金林针织有限公司成立于2005年06月14日，位于浙江省宁波杭州湾新区兴慈四路378号，注册资本为5598万元，是一家专业从事针纺织制成品、服装制造、加工、销售；棉纱、化学纤维、服装辅料批发、零售；针织品后整理的企业。

依据《危险化学品目录》（2015年版）（原国家安全生产监督管理局等部局公告2015年第5号，十部委公告2022年第8号修改）辨识，宁波金林针织有限公司生产过程中所使用的乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）、过氧化氢溶液（27.5%）、保险粉、氢氧化钠（片碱）、氢氧化钠溶液（30%）、天然气（作为燃料）属于危险化学品。

按照《危险化学品安全管理条例》《宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法》的通知甬应急〔2020〕9号、《宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）》甬应急〔2020〕10号等法律法规的有关规定，宁波金林针织有限公司委托山东实华安全技术有限公司对其危险化学品使用进行专项安全现状评价。

评价组根据国家现行有关安全生产的法律法规和标准，通过现场勘查、收集查阅有关资料、征求相关人员的意见，从项目的总体布局、危化品特性、使用工艺、设备设施等方面可能存在的影响，进行了定性、定量的分析论证，找出危化品正常使用时存在的危险、有害因素，提出了消除、预防或降低危险性、提高安全运行水平的对策措施。在此基础上，编制完成了本评价报告。

目录

1  安全评价工作经过	1

1.1评价目的	1

1.2评价依据	1

1.2.1主要法律法规及规范性文件	1

1.2.2主要国家和行业标准	3

1.2.3有关技术文件、资料	4

1.3评价原则	4

1.4评价范围	4

1.5评价程序	5

2  项目概况	7

2.1企业概况	7

2.2地理位置、自然条件及周边环境	7

2.2.1地理位置	7

2.2.2自然条件	8

2.2.3周边环境	9

2.3总平面布置及建（构）筑物	10

2.4危险化学品储存及使用	12

2.4.1危险化学品储存	12

2.4.2危险化学品使用	14

2.5主要设备和特种设备	23

2.5.1主要设备	24

2.5.2特种设备	25

2.6公用工程	34

2.6.1供排水	34

2.6.2供电	34

2.6.3蒸汽	34

2.6.4供气	34

2.6.5消防	34

2.7劳动定员及工作制度	35

2.8企业安全管理状况	35

2.8.1安全管理组织机构	35

2.8.2人员培训取证情况	36

2.8.3安全管理制度、操作规程	38

2.8.4应急预案与救援	40

2.8.5劳动防护用品	42

3  危险、有害因素的辨识及依据说明	43

3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）	43

3.1.1 危险、有害因素定义	43

3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明	43

3.2危险化学品固有的危险、有害因素分析	43

3.2.1危险化学品辨识	43

3.2.2危险化学品的危险、有害因素分析	45

3.3危险化学品装卸过程危险、有害因素分析	48

3.4危险化学品储存过程的危险、有害因素分析	49

3.5危险化学品搬运过程危险、有害因素分析	50

3.6危险化学品使用过程的危险、有害因素分析	50

3.7设备设施的危险、有害因素分析	51

3.7.1特种设备的危险、有害因素分析	51

3.7.2非特种设备的危险、有害因素分析	52

3.7.3电气设备的危险、有害因素分析	52

3.7.4安全设施及安全附件的危险、有害因素分析	53

3.8检维修作业的危险、有害因素分析	54

3.9安全生产管理的危险、有害因素分析	56

3.10其他危险、有害因素分析	57

3.11职业病危害	57

3.12危险化学品重大危险源辨识	58

3.13事故案例分析	59

4  评价方法和评价单元	61

4.1评价方法	61

4.1.1安全检查表法	61

4.1.2作业条件危险性分析法	61

4.2评价单元划分	62

5  安全评价	64

5.1安全生产基本条件检查	64

5.1.1危险化学品使用专项安全评价检查	64

5.1.2使用危险化学品工业企业安全生产基本规范评价	65

5.1.3工贸企业危险化学品使用安全管理评价	69

5.1.4特种设备评价	75

5.1.5双氧水中间仓库储存安全评价	78

5.1.6易制爆危险化学品储存安全评价	81

5.1.7重点监管危险化学品评价	85

5.1.8消防设施评价	87

5.1.9重大隐患评价	92

5.1.10其他安全生产管理评价	94

5.2作业条件危险性评价	99

6  安全对策措施	102

6.1存在问题及整改措施	102

6.2安全对策及建议	105

7  评价结论	107

8  评价单位与建设单位交换意见	108

9  附件	109

1  安全评价工作经过

1.1评价目的

（1）通过评价找出该企业在日常危化品使用过程中存在的主要危险有害因素、安全隐患和存在的问题，在此基础上提出相应的对策、建议，为企业危化品使用及日常管理提供依据。

（2）为应急管理部门实施综合监督管理提供依据。

1.2评价依据

1.2.1主要法律法规及规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正

- 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令〔2014〕第4号

- 《中华人民共和国消防法》主席令2008年第6号，主席令2019年第29号修改，主席令2021年第81号修改

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号，645号修改

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《易制毒化学品管理条例》国务院令〔2005〕445号发布，国务院令〔2014〕653号、国务院令〔2016〕666号、国务院令〔2018〕703号修改，国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号增补修正

- 《易制爆危险化学品治安管理办法》公安部令第154号

- 《防雷减灾管理办法》气象局令〔2011〕20号发布，气象局令〔2013〕24号修正

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号

- 《生产经营单位安全培训规定》原国家安监总局令第3号，第63号、80号令修改

- 《安全生产培训管理办法》原国家安监总局令第44号，第63号、80号令修改

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第30号，〔2013〕第63号令、〔2015〕第80号令修正、应急部公告〔2018〕12号修正

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号

- 《危险化学品目录》（2015年版）原国家安全生产监督管理局等部局公告2015年第5号，十部委公告2022年第8号修改

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发〈危险化学品目录〉（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三〔2015〕80号，应急厅函〔2022〕300号修改

- 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕142号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

- 《易制爆化学品目录》（2017年版）

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号

- 《列入第三类监控化学品的新增品种清单》国家石油和化学工业局令〔1998〕第1号

- 《特别管控危险化学品目录》（第一版）应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令〔2023〕第10号

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号

- 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》（浙江省人民代表大会常务委员会公告〔2022〕第86号）

- 《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》（宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告第36号）

- 《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号

- 《宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法》甬应急〔2020〕9号

- 《宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）》甬应急〔2020〕10号

- 《宁波市应急管理局关于开展工贸企业有限空间（作业）安全提升专项整治工作的通知》甬应急〔2020〕29号

- 《关于开展工贸行业使用危险化学品企业安全生产专项检查的通知》甬应急〔2023〕59号

1.2.2主要国家和行业标准

- 《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

- 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单2021年1月4日发布）TSG21-2016

- 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG52-2013

- 《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T230-2010

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

1.2.3有关技术文件、资料

（1）山东实华安全技术有限公司与宁波金林针织有限公司签订的安全技术服务合同。

（2）宁波金林针织有限公司提供的相关基础资料。

1.3评价原则

（1）严格执行国家、地方与行业有关的法律法规和标准，保证评价的科学性、公正性、合法性、针对性与权威性。

（2）采用可靠、适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。

1.4评价范围

本次安全评价范围见下表。

表1.4-1安全评价范围一览表

| 序号 | 建（构）筑物 | 布置内容 | 涉及的主要危险化学品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#厂房 | 一楼：染色车间 | 双氧水、乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）、保险粉、氢氧化钠 |  |
|  |  | 二楼：后整一车间 | 天然气 | 约2995m2，与其余1楼架空部分用防火墙隔开 |
|  | 2#厂房 | 后整二车间二楼 | 双氧水、氢氧化钠溶液、天然气 |  |
|  |  | 后整二车间三楼 | 天然气 |  |
|  |  | 后整二车间四楼 | 天然气 |  |
|  |  | 后整二车间五楼 | 天然气 |  |
|  | 助剂辅房 | 助剂配料区1 | 乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）、氢氧化钠 |  |
| 注1：以下内容不在本评价范围之内： - 本报告只是针对企业危险化学品使用现状进行安全评价，企业其他方面的加工、贮存和管理、危险化学品厂外运输及天然气管道输送不在本评价范围内； - 企业已经委托完成环保治理设施安全评估，环保治理设施不在本评价范围内； - 企业选址、总平面布置、建构筑物耐火等级、防火分区等以消防等主管部门的意见为准，本项目只对危化品使用相关部分进行一般性检查、评价； - 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险、危害； - 本企业的职业卫生、消防等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价只进行一般性检查、评价。职业卫生、消防方面的验收以其主管部门的意见为准； - 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和人为破坏造成的危险、危害不包括在本评价范围内，只对涉及部分作一般性评述； 注2：本评价报告是针对企业危化品使用现状而作，一旦企业危化品使用现状发生变化，应重新进行安全评价。 |  |  |  |  |

1.5评价程序

具体评价程序如图1.5-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

安全评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制专项评价报告

图1.5-1 评价工作程序图

2  项目概况

2.1企业概况

宁波金林针织有限公司（以下简称“金林针织公司”）成立于2005年06月14日，位于浙江省宁波杭州湾新区兴慈四路378号，注册资本为598万元，是一家专业从事针纺织制成品、服装制造、加工、销售；棉纱、化学纤维、服装辅料批发、零售；针织品后整理的企业。

金林针织公司基本情况见下表，营业执照见附件。

表2.1-1基本情况

| 企业名称 | 宁波金林针织有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91330201775613080Y |  |  |
| 法人代表 | 傅志强 | 注册资本 | 5598万元 |
| 成立日期 | 2005年06月14日 | 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
| 地址 | 宁波杭州湾新区兴慈四路378号 |  |  |
| 经营范围 | 一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；纺纱加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服饰制造；服装制造；服装辅料销售；工程塑料及合成树脂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；染料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；服装服饰批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |  |  |

2.2地理位置、自然条件及周边环境

2.2.1地理位置

金林针织公司位于浙江省宁波市杭州湾新区兴慈四路378号。

金林针织公司所处的地理位置见下图。

金林针织公司

图2.2-1金林针织公司地理位置图

2.2.2自然条件

（1）地形、地貌、地质

宁波杭州湾新区系900年以来新生成的土地，组成物质为亚粘土、亚砂土和粉砂。滨海地区，母质均为海积物，自海边向内依次有盐土、潮土、水稻土3个土类，颗粒匀细，质地均一，粉砂含量高，含可溶性盐类，呈中性至微碱性。黄海高程为4.134米。地下20米深度范围内饱和粘质粉土和不液化土，土层均匀性好，场地稳定性较好，土地平均承载力为10—12吨/平方米，适宜大工程建设。

本区抗震烈度为Ⅵ度。

（2）气候、气象状况

宁波杭州湾新区地处北亚热带南缘，属季风性气候。四季分明，冬夏稍长，春秋略短。本区域主要气象要素如下：

极端最高气温                      41℃

极端最低气温                      -6.2℃

年平均气温                        16℃

年平均降雨量                      1272.8mm

风向

全年主导风向东风

夏季主导风向                      东到东南风

冬季主导风向   以西北为主（频率44.6%）

年平均相对湿度                    80.9%

2.2.3周边环境

金林针织公司东面为宁波鸿宇管业科技有限公司、南面为宁波康浩家纺制品有限公司、西面隔兴慈四路为宁波路远汽车配件有限公司，北面隔滨海三路为宁波四维尔汽车智能科技有限公司。

金林针织公司周边50米范围内无重要公共建筑。

金林针织公司周边环境情况见图2.2-2。

四维尔汽车

路远汽车配件

鸿宇管业

康浩家纺

金林针织公司

图2.2-2金林针织公司周边环境

2.3总平面布置及建（构）筑物

- 总平面布置

金林针织公司总平面按东西2排布置，西侧一排由北向南为2#厂房、办公楼，东侧一排为1#厂房，1#、2#厂房北面靠围墙由东向西布置有助剂辅房、1#、2#、3#天然气调压柜等设备设施。整个厂区四周设置了围墙，门卫和主要出入口均位于厂区西侧。另外金林针织公司租用了东面宁波鸿宇管业科技有限公司的南侧仓库，该仓库西侧开设了门与金林针织公司相通。

厂区总平面布置示意图见下图。

2#厂房

1#厂房

租用仓库

办公楼

天然气调压柜

助剂辅房

门卫和出入口

双氧水中间仓库

图2.3-1  总平面布置示意图

- 涉及危险化学品建（构）筑物

金林针织公司涉及危险化学品建（构）筑物包括1#厂房、2#厂房、助剂辅房（临时建筑、城管备案），涉及危险化学品建（构）筑物具体如下表所示。

表2.3-1涉及危险化学品主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 占地面积m2 | 层数 | 建筑面积m2 | 结构形式 | 耐火等级 | 火灾 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#厂房 | 6543 | 2层 | 9538 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 丙类〔注〕 |
|  | 2#厂房 | 2141 | 5层 | 10924 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 丙类 |
|  | 助剂辅房 | 50 | 2层 | 50 | 第一层钢筋混凝土结构、第二层钢架结构 | 三级 | 丁类 |

注：1#厂房一层建筑面积6543m2，二层南侧2995 m2为一个独立的防火分区，其余部分与一层架空；双氧水中间仓库布置在一层靠南侧外墙，建筑面积约30m2，双氧水中间仓库占1#厂房一层防火分区面积的比例为0.46%，且双氧水中间仓库采取有效的防火措施；1#厂房东北角靠北墙设置了保险粉配料区，面积约9.7m2，占1#厂房一层防火分区面积的比例为0.15%，与车间采用防火墙、门隔开，靠北墙设置向外开启门，并采取了防水措施，与地面架高了约0.5米；1#厂房东北角靠北墙外侧设置了双氧水配料区，并采取了防流散措施。双氧水中间库、保险粉配料区占1#厂房一层防火分区面积的比例总计0.61%，小于5%，不影响建筑物火灾危险性分类。

- 1#厂房共两层：一楼与北侧二层架空布置染色车间和染色助剂配料区2（为丁类防火分区，面积为6543平方，北侧架空），二楼南侧布置后整一车间（为丙类防火分区，面积2995平方）；

- 2#厂房共五层：一楼布置污水处理车间，二楼至五楼为后整二车间。

- 1#厂房一楼染色车间内部南侧靠外墙设置了双氧水中间仓库，面积约30m2，该双氧水中间仓库采用混凝土地面，采用防火墙和混凝土预制板与其他部位隔开，朝厂房内部设置了一道向外开铁门；

- 助剂辅房第一层为染色助剂配料区，用于染色助剂称料，第二层安装了空压机。第一层用砖墙分隔成7个称料隔间。7个配料隔间自东向西分别用于水性助剂、片碱、乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）称料。

2.4危险化学品储存及使用

2.4.1危险化学品储存

金林针织公司涉及使用的乙类危险化学品双氧水、保险粉，根据《建筑设计防火规范》GB50016第3.3.6条，在1#厂房使用车间设置了双氧水中间仓库；保险粉及其余危险化学品均采用配送方式、金林针织公司厂区内不设储存设施。

双氧水中间仓库储存情况见下表。

表2.4-1危险化学品储存情况一览表

| 序号 | 品名 | 危化目录序号 | 火灾危险性类别 | 包装规格 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双氧水 | 903 | 乙类 | 塑料吨桶 | 12t〔注〕 |  |

注：根据企业生产实际，旺季时双氧水一昼夜的最大使用量约12吨，淡季时使用量约5吨，企业应根据生产实际，双氧水储存量不能超过一昼夜的使用量。

双氧水中间仓库安全设施如下：

1）库门设置有两把机械锁；

2）中间仓库内、外部和领料路线上设置了视频监控，视频图像存储时间30天；

3）中间仓库门口设置了防流散漫坡；仓库内部设置排风机、红外线防入侵装置；仓库门口设置了干粉灭火器、消防砂、洗眼器和隔离栏杆，设置了易制爆化学品安全管理制度、双氧水安全操作规程、双氧水安全周知卡和安全警示标志。

2.4.2危险化学品使用

金林针织公司危险化学品使用情况见下表。

表2.4-2危险化学品使用情况一览表

| 序号 | 危险化学品品名 | 危化目录序列号 | 火灾危险性类别 | 用途 | 使用场所 | 包装 | 使用场所最大存在量（t） | 一昼夜最大使用量（t） | 年用量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙酸溶液 | 2630 | 丙类 | 染色助剂 | 助剂辅房、 1#厂房一楼染色车间 | 塑料吨桶 | 涉及企业机密，不予公开。 |  |  |
|  | 双氧水 | 903 | 乙类 | 染色助剂 | 1#厂房一楼染色车间、2#厂房后整车间二楼 | 塑料吨桶 |  |  |  |
|  | 保险粉 | 1243 | 乙类 | 染色助剂 | 1#厂房一楼染色车间 | 50 kg铁桶 |  |  |  |
|  | 氢氧化钠 | 1669 | 戊类 | 染色助剂 | 助剂辅房、 1#厂房一楼染色车间 | 25 kg袋 |  |  |  |
|  | 氢氧化钠溶液 | 1669 | 戊类 | 染色助剂 | 2#厂房后整车间二楼 | 塑料吨桶 |  |  |  |
|  | 天然气 | 2123 | 甲类 | 烧毛机、定型机燃料 | 后整一车间、后整二车间 | 管道输送 |  |  |  |

- 染色车间乙酸溶液、双氧水、氢氧化钠、保险粉的使用

- 配料

称助剂操作工根据生产车间染色操作工递交配料单，在配料区分别完成称取双氧水、乙酸溶液、保险粉、片碱，并分别用桶或袋盛装。

配料区设置了双氧水、氢氧化钠、乙酸溶液安全周知卡、洗眼器、干粉灭火器、监控探头、双氧水、保险粉、乙酸溶液放置在钢架上。双氧水、乙酸溶液配料设置了不锈钢防流散托盘；保险粉配料区采取了防水措施。现场照片见下图。

- 投料

- 后整二车间二楼双氧水、氢氧化钠溶液的使用

- 后整一、二车间天然气的使用

金林针织公司天然气用于树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机的燃料，树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机利用其循环风机强制空气循环，其燃烧器燃烧产生的热量传递给空气，然后将热风输送至定型机等用热部位，热风经卸载后，重新通过循环风机回到燃烧器加热，再吸收热量，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热纺织物温度升高，达到加热的工艺要求。

共设3个天然气调压柜，1#天然气调压柜供后整一车间定型机、烘干机和圆定机；2#天然气调压柜供后整二车间定型机（1号、2号、3号、7号、8号）、烧毛机；3#天然气调压柜供后整二车间定型机（4号、5号、6号、9号）。

金林针织公司定型机等燃料天然气由宁波杭州湾华润燃气有限公司管道供气，华润天然气公司供气管道经设在本公司调压计量柜（减压阀、压力表、计量表、卸压阀）后管输至车间使用设备总管道（中间安装了手动切断阀、电子自动切断阀、减压阀、压力表），减压至0.025MPa，再分支管道安装手动小阀门连接燃烧机（减压阀、压力表、电子阀门）固定定型机等箱体内（喷火筒），电子开关控制燃烧机作业。

天然气管道进行了防静电接地和跨接，1#厂房和2#厂房一楼处设置了切断阀。定型机燃烧系统火焰探测器与天然气管道上切断联锁。

在后整一车间、后整二车间2、3、5层设置了可燃气体检测报警系统。可燃气体检测报警器设置一体化声光报警器。可燃气体检测报警系统控制器安装在相应楼层墙壁上。可燃气体检测报警器均已校准，台账见表2.4-3，校准报告见附件。

表2.4-3可燃气体检测报警器台账

| 序 号 | 名 称 | 检测位置 | 检测介质 | 型号/规格 | 出厂 编号 | 报警 设定值 | 检定证书编号 | 检定日期 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间1# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 1# | 25%LEL | 2023KH0612002 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间2# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 2# | 25%LEL | 2023KH0612003 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间3# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 3# | 25%LEL | 2023KH0612004 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间4# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 4# | 25%LEL | 2023KH0612005 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间5# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 5# | 25%LEL | 2023KH0612006 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间6# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 6# | 25%LEL | 2023KH0612007 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间7# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 7# | 25%LEL | 2023KH0612008 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间8# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 8# | 25%LEL | 2023KH0612009 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间9# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 9# | 25%LEL | 2023KH0612010 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间10# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 10# | 25%LEL | 2023KH0612011 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间11# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 11# | 25%LEL | 2023KH0612012 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间12# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 12# | 25%LEL | 2023KH0612013 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间13# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 13# | 25%LEL | 2023KH0612014 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间14# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 14# | 25%LEL | 2023KH0612015 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间15# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 15# | 25%LEL | 2023KH0612016 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整一车间16# | 甲烷（CH4） | SH0301/SH2011 | 16# | 25%LEL | 2023KH0612017 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层1# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 1# | 25%LEL | 2023KH0612018 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层2# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 2# | 25%LEL | 2023KH0612019 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层3# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 3# | 25%LEL | 2023KH0612020 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层4# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 4# | 25%LEL | 2023KH0612021 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层5# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 5# | 25%LEL | 2023KH0612022 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层6# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 6# | 25%LEL | 2023KH0612023 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层7# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 7# | 25%LEL | 2023KH0612024 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间2层8# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 8# | 25%LEL | 2023KH0612025 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层1# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 1# | 25%LEL | 2023KH0612026 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层2# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 2# | 25%LEL | 2023KH0612027 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层3# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 3# | 25%LEL | 2023KH0612028 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层4# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 4# | 25%LEL | 2023KH0612029 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层5# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 5# | 25%LEL | 2023KH0612030 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层6# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 6# | 25%LEL | 2023KH0612031 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层7# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 7# | 25%LEL | 2023KH0612032 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层8# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 8# | 25%LEL | 2023KH0612033 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层9# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 9# | 25%LEL | 2023KH0612034 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层10# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 10# | 25%LEL | 2023KH0612035 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层11# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 11# | 25%LEL | 2023KH0612036 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间3层12# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 12# | 25%LEL | 2023KH0612037 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层1# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 1# | 25%LEL | 2023KH0612038 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层2# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 2# | 25%LEL | 2023KH0612039 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层3# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 3# | 25%LEL | 2023KH0612040 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层4# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 4# | 25%LEL | 2023KH0612041 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层5# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 5# | 25%LEL | 2023KH0612042 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层6# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 6# | 25%LEL | 2023KH0612043 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层7# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 7# | 25%LEL | 2023KH0612044 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层8# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 8# | 25%LEL | 2023KH0612045 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层9# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 9# | 25%LEL | 2023KH0612046 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层10# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 10# | 25%LEL | 2023KH0612047 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层11# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 11# | 25%LEL | 2023KH0612048 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层12# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 12# | 25%LEL | 2023KH0612049 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层13# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 13# | 25%LEL | 2023KH0612050 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层14# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 14# | 25%LEL | 2023KH0612051 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层15# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 15# | 25%LEL | 2023KH0612052 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 后整二车间5层16# | 甲烷（CH4） | SH0303/SH2021 | 16# | 25%LEL | 2023KH0612053 | 2023/6/12 | 2024/6/12 |

2.5主要设备和特种设备

2.5.1主要设备

金林针织公司涉及危险化学品的主要设备如下表。

表2.5-1涉及危险化学品主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高温气流溢流 两用染色机 | SAF3-4HT | 11 | 染色车间 | 特种设备 |
|  |  | SAF3-6HT | 8 |  |  |
|  |  | SAF3-2HT | 7 |  |  |
|  |  | SAF5-1HT | 4 |  |  |
|  |  | SAF5-8HT | 1 |  |  |
|  | 高温高压染色机 | YLS-LA-2 | 6 | 染色车间 | 特种设备 |
|  |  | YLS-LA-1 | 8 |  |  |
|  |  | SME1000D | 2 |  |  |
|  |  | LVS-60-00 | 2 |  |  |
|  |  | XLS-LA-80 | 2 |  |  |
|  | 树脂开幅定型机 | 力根 | 2 | 后整一车间 |  |
|  |  | 乘福 | 2 |  |  |
| \ |  | 远信 | 1 |  |  |
|  | 圆筒定型机 | HG-150 | 1 | 后整一车间 |  |
|  |  | HG-180 | 1 |  |  |
|  | 烘干机 | / | 1 | 后整一车间 |  |
|  | 树脂开幅定型机 | Y2088-220 | 9 | 后整二车间 |  |
|  |  | Y2088-260 |  |  |  |
|  | 连续煮漂水洗机 |  | 1 | 后整二车间二楼 |  |
|  | 烧毛机 | / | 1 | 后整二车间四楼 |  |
|  | 天然气调压柜 | / | 3 | 厂房北侧靠围墙 |  |
|  | 叉车 | CPC | 2 | / | 特种设备 |
|  | 载货电梯 | YSFS-H | 2 | 后整二车间 | 特种设备 |

2.5.2特种设备

金林针织公司涉及危险化学品的特种设备主要为压力容器（高温气流溢流两用染色机、高温高压染色机）、压力管道（天然气管道）、叉车和货梯。叉车用于危化品的卸车和搬运，后整二车间二楼连续煮漂水洗机使用的双氧水

和氢氧化钠溶液（30%）吨桶包装，通过3#、4#货梯从2#厂房一楼运送至二楼。金林针织公司涉及危险化学品的特种设备台账见下表，压力表台账和检验报告见附件。

表2.5-2 特种设备检验检测情况

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 设备注册代码 | 检测日期 |  | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高温高压染色机 | H1 | LVS-60-00 | 217032879202100325 | 2021年10月 |  | 2024年10月 |
|  | 高温高压染色机 | H2 | YLS-LA-2 | 217032126201800151 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H3 | YLS-LA-2 | 217032126201800150 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H5 | YLS-LA-2 | 217032126201800155 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H6 | YLS-LA-2 | 217032126201800156 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H7 | YLS-LA-1 | 217032126201800162 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H8 | YLS-LA-1 | 217032126201800165 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H9 | YLS-LA-1 | 217032126201800164 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H10 | YLS-LA-1 | 217032126201800161 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H11 | YLS-LA-1 | 217032126201800163 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H12 | YLS-LA-1 | 217032126201800166 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H13 | YLS-LA-2 | 217032126201800152 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H15 | YLS-LA-2 | 217032126201800330 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H16 | SME1000D | 217032126201800374 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H17 | XLS-LA-80 | 217032126201800336 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H18 | YLS-LA-1 | 217032126201800337 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H19 | YLS-LA-1 | 217032126201800338 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H20 | XLS-LA-80 | 217032126201800335 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 高温高压染色机 | H21 | SME1000D | 217032126201800373 | 2021年9月 |  | 2024年9月 |
|  | 染色机 | H30 | LVS-60-00 | 217032879202100326 | 2021年10月 |  | 2024年10月 |
|  | 染色机 | H31 （Q型缸） | SAF3-2HT-00A | 217032879201900242 | 2022年10月 |  | 2026年11月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-2HT-04 | 217010F23201900401 | 2022年10月 |  | 2026年11月 |
|  | 染色机 | H35 （Q型缸） | SAF3-4HT-00A | 217032879201900245 | 2022年10月 |  | 2026年11月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-4HT-04 | 217010F23201900464 | 2022年10月 |  | 2026年11月 |
|  | 染色机 | H32 | SAF5-4HT-00C | 217032879202000125 | 2023年4月 |  | 2027年4月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-4HT-04 | 217010F23202000117 | 2023年4月 |  | 2027年4月 |
|  | 染色机 | H36 | SAF5-4HT-00C | 217032879202000126 | 2023年4月 |  | 2027年4月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-4HT-04 | 217010F23202000116 | 2023年4月 |  | 2027年4月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q1 | SAF3-4HT-00A | 217032879201800107 |  | 2021年9月 | 2025年9月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-4HT-04 | 217010F23201800203 |  | 2021年9月 | 2025年9月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q2 | SAF3-4HT-00A | 217032879201800194 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-4HT-04 | 217010F23201800543 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q3 | SAF3-4HT-00A | 217032879201800197 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-4HT-04 | 217010F23201800140 |  | 2021年9月 | 2025年9月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q5 | SAF3-4HT-00A | 217032879201800195 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-4HT-04 | 217010F23201800544 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q6 | SAF3-4HT | 217032879201800196 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-4HT-04 | 217010F23201800437 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q7 | SAF3-6HT-00A | 217032879201800199 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-6HT-00 | 217010F23201800426 |  | 2021年9月 | 2025年9月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q8 | SAF3-2HT-00A | 217032879201800178 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-2HT-04 | 217010F23201800418 |  | 2021年9月 | 2025年9月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q9 | SAF3-6HT-00A | 217032879201800198 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-6HT-00 | 217010F23201800438 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q10 | SAF3-2HT-00A | 217032879201800179 |  | 2021年10月 | 2025年10月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-2HT-04 | 217010F23201800422 |  | 2021年9月 | 2025年9月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q11 | SAF3-4HT-00A | 217032879201900243 |  | 2022年10月 | 2026年11月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-4HT-04 | 217010F23201900465 |  | 2022年10月 | 2026年11月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q12 | SAF3-6HT-00A | 217032879201900246 |  | 2022年10月 | 2026年11月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-6HT-00 | 217010F23201900466 |  | 2022年10月 | 2026年11月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q15 | SAF5-1HT-00C | 217032879202000240 |  | 2020年9月 | 2023年9月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-1HT-04A | 217032M19202000323 |  | 2020年9月 | 2023年9月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q16 | SAF5-2HT-00C | 217032879202000175 |  | 2023年6月 | 2027年6月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-2HT-04 | 217010F23202000139 |  | 2023年6月 | 2027年6月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q17 | SAF3-4HT-00A | 217032879201900244 |  | 2022年10月 | 2026年11月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-4HT-04 | 217010F23201900474 |  | 2022年10月 | 2026年11月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q19 | SAF5-4HT-00C | 217032879202000124 |  | 2023年4月 | 2027年4月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-4HT-04 | 217010F23202000094 |  | 2023年4月 | 2027年4月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q20 | SAF5-4HT-00C | 217032879202000051 |  | 2023年4月 | 2027年4月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-4HT-04 | 217010F23202000064 |  | 2023年4月 | 2027年4月 |
|  | 染色机 | H33 （Q型缸） | SAF5-1HT-00C | 217032879202000241 |  | 2020年9月 | 2023年9月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-1HT-04A | 217032M19202000324 |  | 2020年9月 | 2023年9月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q21 | SAF5-8HT-00CR1 | 217032879202100241 |  | 2021年8月 | 2024年8月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-8HT-04 | 217032M19202100261 |  | 2021年7月 | 2024年7月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q22 | SAF5-2HT-00CR1 | 217032879202100220 |  | 2021年8月 | 2024年8月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-2HT-04 | 217032M19202100282 |  | 2021年8月 | 2024年8月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q23 | SAF5-2HT-00CR1 | 217032879202100219 |  | 2021年8月 | 2024年8月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-2HT-04 | 217032M19202100230 |  | 2021年6月 | 2024年6月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q25 | SAF5-2HT-00CR1 | 217032879202100218 |  | 2021年8月 | 2024年8月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-2HT-04 | 217032M19202100280 |  | 2021年7月 | 2024年7月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q26 | SAF3-S50HT-00CR1 | 217032879202100270 |  | 2021年9月 | 2024年9月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-S50HT-04A | 无（容积0.5m3） |  | 2021年7月 | 2024年7月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q27 | SAF3-S50HT-00CR1 | 217032879202100274 |  | 2021年9月 | 2024年9月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-S50HT-04A | 无（容积0.5m3） |  | 2021年8月 | 2024年8月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q28 | SAF5-6HT-00CR1 | 217032879202100287 |  | 2022年1月 | 2025年1月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-6HT-00 | 217032M19202100040 |  | 2021年4月 | 2024年4月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q29 | SAF5-6HT-00CR1 | 217032879202100285 |  | 2022年2月 | 2025年1月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-6HT-00 | 217032M19202100259 |  | 2021年7月 | 2024年7月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q30 | SAF5-6HT-00CR1 | 217032879202100496 |  | 2022年2月 | 2025年1月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-6HT-00 | 217032M19202100134 |  | 2021年5月 | 2024年5月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q31 | SAF5-6FT-00CR1 | 217032879202200042 |  | 2022年5月 | 2025年4月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-6HT-00 | 217032M19202200047 |  | 2022年3月 | 2025年3月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q32 | SAF5-6FT-00CR1 | 217032879202200043 |  | 2022年5月 | 2025年3月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-6HT-00 | 217032M19202200045 |  | 2022年3月 | 2025年3月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q33 | SAF5-6FT-00CR1 | 217032879202200044 |  | 2022年6月 | 2025年5月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF5-6HT-00 | 217032M19202200046 |  | 2022年3月 | 2025年3月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q35 | SAF5-1HT-00CR1 | 217032879202200110 |  | 2022年9月 | 2025年6月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-1HT-04A | 217032M19202200188 |  | 2022年9月 | 2025年6月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q36 | SAF5-1HT-00CR1 | 217032879202200111 |  | 2022年9月 | 2025年6月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-1HT-04A | 217032M19202200189 |  | 2022年9月 | 2025年6月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q37 | BH-4HT-00C | 217032879202300052 |  | 2023年4月 | 2026年3月 |
|  | 换热器部件 |  | BH-4HT-04A | 217032879202300061 |  | 2023年4月 | 2026年3月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q38 | SAF5-S50HT-00CR1 | 217032879202300111 |  | 2023年4月 | 2026年3月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-S50HT-04A | 无（容积0.5m3） |  | 2023年4月 | 2026年3月 |
|  | 高温气流溢流两用染色机 | Q39 | SAF5-S50HT-OOCR1 | 217032879202300047 |  | 2023年4月 | 2026年3月 |
|  | 换热器部件 |  | SAF3-S50HT-04A | 无（容积0.5m3） |  | 2023年4月 | 2026年3月 |

表2.5-3安全阀台账

| 序号 | 设定压力 （MPa.g） | 规格、型号 | 安全阀编号 | 安装位置 | 数量 （个） | 检验报告编号 | 检验日期 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02947 | Q35（二车间） | 1 | FD-2023-043743 | 2023年5月25日 | 2024年5月24日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 23H02918 | Q35（二车间） | 1 | FD-2023-042545 | 2023年5月23日 | 2024年5月22日 |
|  | 0.45MPa | A28H-16 | 23H02922 | H16（一车间） | 1 | FD-2023-042549 | 2023年5月23日 | 2024年5月22日 |
|  | 0.45MPa | A28H-16 | 23H02923 | H10（一车间） | 1 | FD-2023-042550 | 2023年5月23日 | 2024年5月22日 |
|  | 0.32MPa | A48W-16P | 23H02656 | Q30（二车间） | 1 | FD-2023-037191 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A48W-16P | 23H02655 | Q32（二车间） | 1 | FD-2023-037192 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A48W-16P | 23H02654 | Q33（二车间） | 1 | FD-2023-037194 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 23H02652 | Q29（二车间） | 1 | FD-2023-037195 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 23H02767 | Q8（二车间） | 1 | FD-2023-041242 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.38MPa | A28H-16 | 23H02663 | H12（一车间） | 1 | FD-2023-037200 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28H-16 | 23H02598 | H32（一车间） | 1 | FD-2023-035727 | 2023年5月5日 | 2024年5月4日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 23H02662 | Q36（二车间） | 1 | FD-2023-037201 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02765 | Q36（二车间） | 1 | FD-2023-041240 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.45MPa | A28H-16 | 23H02763 | H13（一车间） | 1 | FD-2023-041259 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.45MPa | A28H-16 | 23H02762 | H8（一车间） | 1 | FD-2023-041255 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.45MPa | A28H-16 | 23H02760 | H7（一车间） | 1 | FD-2023-041257 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.45MPa | A28H-16 | 23H02759 | H9（一车间） | 1 | FD-2023-041251 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.38MPa | A28H-16 | 23H02754 | H15（一车间） | 1 | FD-2023-041248 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.38MPa | A28H-16 | 23H02753 | H7（一车间） | 1 | FD-2023-041244 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.38MPa | A28H-16 | 23H02751 | H8（一车间） | 1 | FD-2023-041246 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.38MPa | A28H-16 | 23H02750 | H13（一车间） | 1 | FD-2023-041247 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.38MPa | A28H-16 | 23H02749 | H6（一车间） | 1 | FD-2023-041249 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.38MPa | A28H-16 | 23H02748 | H9（一车间） | 1 | FD-2023-041250 | 2023年5月18日 | 2024年5月17日 |
|  | 0.72MPa | A28H-16 | 23H02671 | Q31（二车间） | 1 | FD-2023-037206 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A48Y-16P | 23H02657 | Q31（二车间） | 1 | FD-2023-037190 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A48W-16P | 23H02653 | Q28（二车间） | 1 | FD-2023-037196 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28H-16 | 23H02672 | Q28（二车间） | 1 | FD-2023-037203 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02666 | Q7（二车间） | 1 | FD-2023-037208 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02665 | Q1（二车间） | 1 | FD-2023-037211 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02683 | Q33（二车间） | 1 | FD-2023-037207 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28H-16 | 23H02673 | Q8（二车间） | 1 | FD-2023-037205 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28H-16 | 23H02670 | Q21（二车间） | 1 | FD-2023-037202 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28H-16 | 23H02669 | Q3（二车间） | 1 | FD-2023-037204 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02668 | Q32（二车间） | 1 | FD-2023-037209 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02667 | Q2（二车间） | 1 | FD-2023-037210 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.72MPa | A28W-16P | 23H02664 | Q30（二车间） | 1 | FD-2023-037212 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 23H02661 | Q2（二车间） | 1 | FD-2023-037197 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 23H02660 | Q3（二车间） | 1 | FD-2023-037199 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 23H02659 | Q1（二车间） | 1 | FD-2023-037198 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 1.30MPa | A48Y-16C | 23H02658 | 分气缸S2120011 | 1 | FD-2023-037189 | 2023年5月9日 | 2024年5月8日 |
|  | 0.40MPa | A28H-16 | 22H04084 | / | 1 | FD-2022-075847 | 2023年6月7日 | 2024年6月6日 |
|  | 0.40MPa | A48Y-16C | 22H04051 | / | 1 | FD-2022-075657 | 2023年6月7日 | 2024年6月6日 |
|  | 0.40MPa | A48Y-16C | 22H04050 | / | 1 | FD-2022-075658 | 2023年6月7日 | 2024年6月6日 |
|  | 0.32MPa | A28W-16P | 22H04110 | / | 1 | FD-2022-075950 | 2023年6月7日 | 2024年6月6日 |
|  | 0.75MPa | A28H-16 | 22H06420 | / | 1 | FD-2022-124427 | 2022年12月7日 | 2023年12月6日 |
|  | 0.80MPa | A28H-16 | 22H06400 | / | 1 | FD-2022-124429 | 2022年12月7日 | 2023年12月6日 |
|  | 0.45MPa | A28H-16 | 22H04076 | / | 1 | FD-2022-075854 | 2023年6月7日 | 2024年6月6日 |
|  | 0.75MPa | A28W-16P | 22H06132 | / | 1 | FD-2022-121780 | 2022年11月29日 | 2023年11月28日 |
|  | 0.75MPa | A28W-16P | 22H06136 | / | 1 | FD-2022-121778 | 2022年11月29日 | 2023年11月28日 |
|  | 0.75MPa | A28W-16P | 22H06140 | / | 1 | FD-2022-121785 | 2022年11月29日 | 2023年11月28日 |
|  | 0.75MPa | A28H-16 | 22H06144 | / | 1 | FD-2022-121789 | 2022年11月29日 | 2023年11月28日 |

表2.5-4搬运危化品叉车台账

| 序号 | 名称 | 登记证编号 | 车牌号 | 检验机构 | 检验时间 | 下次检验时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内燃平衡 重式叉车 | 511033028420190004 | 浙B.81796 | 宁波市特种设备 检验研究院 | 2023/1/1 | 2025/1/1 |
|  |  | 511010002202342181 | 浙B.B0176 |  | 2023/4/1 | 2025/4/1 |

表2.5-5载危化品货梯台账

| 序号 | 特种设备 名称 | 设备编号 | 型号 | 检测日期 | 下次检测 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曳引驱动 载货电梯 | 3# | YSFS-H | 2023年1月 | 2024年1月 |
|  |  | 4# | YSFS-H | 2023年1月 | 2024年1月 |

2.6公用工程

2.6.1供排水

（1）给水系统

实行分质供水。生产用水和生活用水采用当地供水管网供给，蒸汽冷凝水收集后回用于染色。

（2）排水系统

厂区实现雨污分流。生产废水经清污分流，经企业污水处理站（位于2#厂房1层）处理后回用50%；剩余部分根据当地环保主管部门要求，处理达到排放标准后纳入市政污水管网，生活污水单独收集，经化粪池预处理后的生活污水接入市政污水管道。

2.6.2供电

由杭州湾开发区供电所统一供应。

2.6.3蒸汽

染色、水洗、预缩、蒸呢等生产工艺采用蒸汽固色，所需蒸汽由宁波众茂杭州湾热电厂供应。

2.6.4供气

天然气由宁波杭州湾华润燃气有限公司供气。

2.6.5消防

金林针织公司设有干粉灭火器、室内外消火栓，消防水由市政水供应。定型机配置了蒸汽灭火系统。涉及危化品场所消防设施具体设置情况见下表。

表2.6-1  消防设施设置情况一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 室外消火栓（个） | 室内消火栓（个） | 灭火器（只） | 手动蒸汽灭火（套） | 蒸汽智能灭火（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#厂房一楼 | 4 | 8 | 16 | / | / |
|  | 1#厂房二楼 |  | 8 | 81 | 8 | 9 |
|  | 2#厂房一楼 | 4 | 8 | 77 | / | / |
|  | 2#厂房二楼 |  | 9 | 87 | 2 | 3 |
|  | 2#厂房三楼 |  | 11 | 88 | 4 | 5 |
|  | 2#厂房四楼 |  | 8 | 45 | / | / |
|  | 2#厂房五楼 |  | 8 | 44 | 3 | 4 |
|  | 2#厂房楼顶 |  | 5 | 29 | 3 | / |
|  | 助剂房 | / | / | 2 | / | / |

2.7劳动定员及工作制度

金林针织公司现有员工285人。生产部门两班制，每班12小时，年工作约300天。

2.8企业安全管理状况

金林针织公司为安全生产标准化三级企业（纺织），安全生产标准化证书编号AQBⅢFZ甬R2020003，有效期至2023年12月21日。安全生产标准化证书见附件。

2.8.1安全管理组织机构

- 安全水产管理组织机构

金林针织公司成立了安全生产领导小组，安全生产领导小组办公室设在安环科，安环科为公司安全生产的管理机构，并配备了2名安全生产管理人员。金林针织公司安全生产管理网络见下图。

常务副总经理

图2.8-1  安全生产管理网络图

- 治安保卫机构

金林针织公司成立了易制爆治安保卫管理机构，任命了安全负责人、治安保卫科科长和组员。

2.8.2人员培训取证情况

- 主要负责人、安全管理人员

金林针织公司主要负责人、安全管理人员均已经培训，取得考核合格证书。主要负责人和安全生产管理人员基本情况见下表。主要负责人、安全管理人员考核合格证书见附件。

表2.8-1主要负责人、安全管理人员持证情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 证书类别/编号 | 发证单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗明伏 | 常务副总 | 主要负责人/20002020100137 | 宁波市前湾新区应急管理局 | 2023.7.24-2026.7.23 |
| 2 | 刘常伟 | 专职安全管理人员 | 安全管理人员/20002020200090 | 宁波市前湾新区应急管理局 | 2023.7.24-2026.7.23 |
| 3 | 华建桥 | 专职安全管理人员 | 安全管理人员/20002020200089 | 宁波市前湾新区应急管理局 | 2023.7.24-2026.7.23 |

- 特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理人员和特种设备作业人员

金林针织公司配备了特种设备安全管理负责人和特种设备安全管理人员，特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理人员和叉车司机取得了特种设备作业人员资格证书。特种设备作业人员台账见下表。特种设备安全管理负责人和特种设备安全管理人员任命文件、证书见附件。

表2.8-2 特种设备作业人员取证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 证书种类 | 证件编号 | 发证机关 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张国庆 | 特种设备安全管理 | 41038119871001785X | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2026.11 | 特种设备安全管理负责人 |
|  | 韩德怀 | 特种设备安全管理 | 512301197804122713 | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2027.06 | 特种设备安全管理人员 |
|  | 邱锡民 | 叉车司机 | 332526198401200333 | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2026.12 |  |
|  | 李士林 | 叉车司机 | 410423199005032014 | 宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局 | 2024.03 |  |
|  | 水新龙 | 叉车司机 | 341221198907015832 | 宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局 | 2026.02 |  |
|  | 龚建孟 | 叉车司机 | 33022219740922661X | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2027.02 |  |
|  | 刘明 | 叉车司机 | 320722198610175412 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 2024.08 |  |

- 特种作业人员

金林针织公司配备的特种作业人员有：焊接与热切割作业人员、低压电工作业人员、高压电工作业人员。特种作业人员台账见下表，证书见附件。

表2.8-3  特种作业人员取证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 工种 | 证件编号 | 发证机关 | 有效期 | 应复审日期 | 实际复审日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钟绪奎 | 焊接与热切割作业 | T522424197809102238 | 浙江省应急管理厅 | 2021.11.27-2027.11.26 | 2024.11.26 | / |
|  | 韩德怀 | 焊接与热切割作业 | T512301197804122713 | 浙江省应急管理厅 | 2021.12.22-2027.12.21 | 2024-12-21 | / |
|  | 郑佰传 | 焊接与热切割作业 | T330222196902095815 | 浙江省应急管理厅 | 2022.05.11-2028.05.10 | 2025.05.10 | / |
|  | 陈永光 | 焊接与热切割作业 | T412323197801262010 | 浙江省应急管理厅 | 2022.01.14-2028.01.13 | 2025.01.13 | / |
|  | 徐鸽良 | 焊接与热切割作业 | T330222196901156014 | 浙江省应急管理厅 | 2022.05.11-2028.05.10 | 2025.05.10 | / |
|  | 罗庆超 | 焊接与热切割作业 | T51052520011025867X | 浙江省应急管理厅 | 2021.11.18-2027.11.17 | 2024.11.17 | / |
|  | 李玖林 | 低压电工作业 | T510811197312265679 | 浙江省应急管理厅 | 2022.05.16-2028.05.15 | 2025.05.15 | / |
|  | 陈法林 | 低压电工作业 | T332626197506101877 | 浙江省应急管理厅 | 2022.01.04-2028.01.03 | 2025.01.03 | / |
|  | 张国庆 | 低压电工作业 | T41038119871001785X | 浙江省应急管理厅 | 2021.03.25-2027.03.24 | 2024.03.24 | / |
|  | 陈法林 | 高压电工 | T332626197506101877 | 浙江省安全生产监督管理局 | 2021.06.27-2027.06.26 | 2024.06.26 | / |

- 其他人员

金林针织公司对危化品岗位新上岗的从业人员，在上岗进行厂、车间、班组三级安全培训教育，员工每年进行再培训。

2.8.3安全管理制度、操作规程

金林针织公司已制定并实施的、与危化品储存使用相关的、主要的安全管理制度、安全操作规程见下表。

表2.8-4安全管理制度、安全操作规程清单

| 序 号 | 制度/安全操作规程名称 | 编号 | 版本号 | 修订 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全管理制度 |  |  |  |
|  | 有限空间作业安全责任制度 | 金安〔有限〕字001 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 有限空间作业审批制度 | 金安〔有限〕字002 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 有限空间作业现场安全管理制度 | 金安〔有限〕字003 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度 | 金安〔有限〕字004 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 有限空间作业应急管理制度 | 金安〔有限〕字005 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 有限空间劳动保护用品配备及管理制度 | 金安〔有限〕字007 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 关于成立宁波金林针织有限公司、浙江金林新材料科技有限公司生产安全（消防）管理组织机构的通知 | 金安〔消〕字001 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 安全生产责任制管理制度 | 金安〔消〕字002 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 安全生产检查管理制度 | 金安〔消〕字003 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 治安保卫制度 | 金安〔消〕字004 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 日常安全管理制度 | 金安〔消〕字005 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 关于禁止使用消防水和占用消防通道及乱用消防器材的管理制度 | 金安〔消〕字006 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 动火作业安全管理制度 | 金安〔消〕字007 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 叉车作业安全管理制度 | 金安〔消〕字008 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 高空作业安全管理制度 | 金安〔消〕字009 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 禁止吸烟管理制度 | 金安〔消〕字011 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | “三违”作业管理制度 | 金安〔消〕字012 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 关于识别天然气使用过程中产生的隐患、预防、应急处置 | 金安〔消〕字014 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 后整部日常安全管理制度 | 金安〔消〕字016 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 安全生产教育和培训制度 | 金安〔消〕字017 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 安全生产检查及事故隐患的整改制度 | 金安〔消〕字018 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 易制爆（双氧水）保管制度 | 金安〔易〕字001 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 易制爆（双氧水）入库、领用制度 | 金安〔易〕字002 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 易制爆（双氧水）安全巡查制度 | 金安〔易〕字003 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 关于禁止在厂区范围内吸烟（吸流动香烟）和电瓶车乱停放、乱充电的管理制度 | 011号 | 〔2023〕 | 4 |
|  | 职工三级安全教育培训制度 | 013号 | 〔2023〕 | 4 |
|  | 临时用电安全管理制度 | 金安〔消〕字015 | 〔2023〕 | 1 |
|  | 安全风险分级管控制度 | 金安〔消〕字019 | 〔2023〕 | 1 |
|  | 劳动防护用品管理制度 | 金安〔消〕字020 | 〔2023〕 | 1 |
|  | 特种作业人员安全管理制度 | 金安〔消〕字021 | 〔2023〕 | 1 |
|  | 安全投入保障制度 | 金安〔消〕字022 | 〔2023〕 | 1 |
|  | 设施、设备、器具检查和维护制度 | 金安〔消〕字023 | 〔2023〕 | 1 |
|  | 仓储日常操作、控制指标等运行制度 | 金安〔消〕字024 | 〔2023〕 | 1 |
|  | 风险评估制度 | 金安〔消〕字025 | 〔2023〕 | 1 |
| 二 | 安全操作规程 |  |  |  |
|  | 烧毛机安全操作规程 | 金安〔规〕字003 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 称料工安全操作规程 | 金安〔规〕字006 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 染色机缸操作工安全操作规程 | 金安〔规〕字009 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 电工安全操作规程 | 金安〔规〕字011 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 机修工安全操作规程 | 金安〔规〕字012 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 焊、割工安全操作规程 | 金安〔规〕字013 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 叉车安全操作规范 | 金安〔规〕字014 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 双氧水安全操作规程 | 金安〔规〕字015 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 氢氧化钠安全操作规程 | 金安〔规〕字016 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 冰醋酸安全操作规程 | 金安〔规〕字017 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 有限空间作业安全操作规程 | 金安〔有限〕字006 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 双氧水安全操作规程 | 金安〔易〕字004 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 定型机操作工安全操作规程 | 022号 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 消防安全操作规程 | 023号 | 〔2023〕修订版 | 4 |
|  | 保险粉安全操作规程 | 031号 | 〔2023〕修订版 | 4 |

### 2.8.4应急预案与救援

金林针织公司于2023年编制、发布了《生产安全事故综合应急预案》《生产安全事故应急资源调查报告》《生产安全事故风险评估报告》，包括专项应急预案：《火灾爆炸事故专项应急预案》《特种设备事故专项应急预案》《防台防汛专项应急预案》；现场处置方案：触电事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、灼烫事故现场处置方案、物体打击事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、中毒窒息现场处置方案、特种设备事故现场处置方案、有限空间中毒窒息事故现场处置方案、危化品泄漏事故现场处置方案；岗位应急处置卡：涉火灾岗位应急处置卡、维修作业应急处置卡、触电事故应急处置卡、天然气泄漏事故应急处置卡、人身伤害事故应急处置卡、蒸汽泄漏事故应急处置卡、有限空间事故应急处置卡、人员中暑应急处置卡、化学品泄漏应急处置卡。

金林针织公司配备了相应的事故应急救援器材、设备，事故应急救援器材、设备清单见下表。

表2.8-5应急救援物资清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防物资 | 消防泵房 | 1 | 厂西北地下室 |
|  |  | 消防泵 | 1 | 厂西南 |
|  |  | 消防水池 | 1 | 厂西北 |
|  |  | 手动蒸汽灭火设备 | 21 | 车间定型机区域 |
|  |  | 蒸汽智能灭火设备 | 21 | 车间定型机区域 |
|  |  | 便携式干粉灭火器 | 685 | 各车间 |
|  | 防护物资 | 防火服 | 5 | 办公楼大厅微型消防站 |
|  |  | 防毒口罩 | 9 |  |
|  |  | 化学防溅护目镜 | 5 |  |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 2 |  |
|  |  | 便携式四合一（CO、H2S、O2、可燃气体）气体检测仪 | 1 |  |
|  |  | 三脚架及防坠器 | 1 |  |
|  |  | 通风机 | 2 |  |
|  |  | 防化手套 | 5 |  |
|  |  | 安全靴 | 5 |  |
|  |  | 防爆手电筒 | 2 |  |
|  |  | 防化鞋 | 5 |  |
|  |  | 应急灯、手电筒 | 2 |  |
|  |  | 安全帽 | 5 |  |
|  | 医疗物资 | 工厂急救包（包括消毒纱布片、医用绷带、医用胶带、一次性医用手套、酒精棉片、创可贴等） | 1 批 | 人事部办公室及各车间办公室 |
|  | 其他 | 污水总排口及截止阀、废水计量装置 | 2 | 厂西北 |
|  |  | 雨水排放口 | 1 | 厂西南 |
|  |  | 雨水切断阀 | 1 | 厂西南 |
|  |  | 应急池 | 1 | 1#厂房地埋式 |
|  |  | 应急抽水泵 | 2 | 仓库 |
|  |  | 泄漏接收托盘 | 1 | 仓库 |
|  |  | 槽液临时备用桶（泄漏时临时收纳用） | 1 | 仓库 |
|  |  | 对讲机 | 2 | 人事部办公室 |

金林针织公司危险化学品应急预案每半年演练1次，2023年演练台账见下表。演练记录（样张）见附件。

表2.8-6 2023年演练台账

| 序号 | 危化品应急预案 | 演练时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《火灾爆炸事故专项应急预案》 | 2023.5.27-5.28 |  |
|  | 火灾事故现场处置方案 | 2023.4.12 |  |
|  | 灼烫事故现场处置方案 | 2023.4.8 |  |
|  | 中毒窒息现场处置方案 | 2023.4.21 |  |
|  | 危化品泄漏事故现场处置方案 | 2023.6.5 |  |
|  | 涉火灾岗位应急处置卡 | 2023.6.10 |  |
|  | 天然气泄漏事故应急处置卡 | 2023.7.20 |  |
|  | 化学品泄漏应急处置卡 | 2023.7.8 |  |

### 2.8.5劳动防护用品

金林针织公司危险化学品相关岗位配置的劳保用品情况见下表。

表2.8-7个人劳保用品发放标准

| 序号 | 岗位 | 工作服 | 防化学眼镜 | 防化学手套 | 防化学品鞋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双氧水中间仓库管理员 | 2套/年 | 以旧换新 | 以旧换新 | 以旧换新 |
|  | 危化品搬运叉车司机 | 2套/年 | 以旧换新 | 以旧换新 | 以旧换新 |
|  | 称助剂操作工 | 2套/年 | 以旧换新 | 以旧换新 | 以旧换新 |
|  | 染色操作工 | 2套/年 | 以旧换新 | 以旧换新 | 以旧换新 |
|  | 天然气使用设备操作工 | 2套/年 | / | / | / |

3  危险、有害因素的辨识及依据说明

3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）

### 3.1.1 危险、有害因素定义

危险、有害因素辨识，主要是确定系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布及可能产生的危险、危害方式和途径。

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制是危险因素产生的根本原因。

系统具有的能量越大，存在的危险物质越多，系统的潜在危险性和危害也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，其失控主要体现在设备故障（含缺陷）、人员失误和管理缺陷三方面。

### 3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明

参照现行国家标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发 〔2015〕92号令，将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素六大类。

本评价按上述分类原则对金林针织公司危险化学品使用过程中可能出现的危险、有害因素进行辨识。

3.2危险化学品固有的危险、有害因素分析

### 3.2.1危险化学品辨识

- 依据《危险化学品目录》（2015年版）（原国家安全生产监督管理局等部局公告2015年第5号，十部委公告2022年第8号修改）辨识，金林针织公司涉及的双氧水（30%）、乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）、保险粉、氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%）和天然气属于危险化学品，不涉及剧毒化学品；

- 依据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）辨识，金林针织公司不涉及高毒物品；

- 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）辨识，天然气属于重点监管危险化学品；

- 依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令〔2005〕445号发布，国务院令〔2014〕653号、国务院令〔2016〕666号、国务院令〔2018〕703号修改，国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号增补修正）辨识，金林针织公司不涉及易制毒化学品；

- 依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，双氧水属于易制爆危险化学品；

- 依据《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令〔1998〕第1号）辨识，金林针织公司不涉及监控化学品；

- 依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号）辨识，天然气属于特别管控危险化学品。

危险化学品辨识结果见下表。

表3.2-1 危险化学品辨识结果表

| 序号 | 物料名称 | 危化品序号 | 剧毒化学品 | 高毒物品 | 易制毒化学品 | 易制爆危险化学品 | 重点监管危险化学品 | 监控化学品 | 特别管控危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开） | 2630 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 过氧化氢溶液（27.5%） | 903 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
|  | 保险粉 | 1243 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%） | 1669 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 天然气 | 2123 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |

### 3.2.2危险化学品的危险、有害因素分析

金林针织公司涉及的危险化学品的危险性类别见下表，具体理化及危险特性和重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则见附件。

表3.2-2危险化学品危险特性一览表

| 序号 | 危化品名称 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限v% | 火灾危险分类 | 职业接触限值mg/m3 |  |  | 毒理学 数据 | 毒性 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MAC | TWA | STEL |  |  |
|  | 乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开） | 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | / | 4.0～17.4 | 丙 | — | — | — | 中国MAC(mg/m3)：20 前苏联MAC(mg/m3)：5 | 中度 |
|  | 双氧水（27.5%） | 氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激） | / | / | 乙 | － | 1.5 | － | － | 轻度 |
|  | 保险粉 | 自热物质和混合物，类别1 | / | / | 乙 | — | — | — | — | 轻度 |
|  | 氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%） | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | / | / | 戊 | 2 | － | － | － | 轻度 |
|  | 天然气 | 易燃气体，类别1 加压气体 | -188 | 5.3-15 | 甲 | — | — | — | 无资料 | 中度 |

注：职业接触限值以《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019为准，危害程度以《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T230-2010所给出的为准。

金林针织公司涉及的危险化学品危险性主要表现在以下几个方面：

- 火灾、爆炸

- 金林针织公司所使用的危险化学品中，双氧水和保险粉火灾危险类别为乙类，天然气火灾危险类别为甲类。

- 双氧水为爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值3.4～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热

到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、粉尘、铁锈等也能加速分解。

- 保险粉为强还原剂。250℃时能自燃。加热或接触明火会引起燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。

- 天然气易燃爆。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。

- 中毒

乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）和天然气的毒害性等级为III级中度危害，有一定的毒性，若人体长期吸入、接触可能会导致疾病。

保险粉有致敏性和刺激性。

- 化学品灼烫

氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%）属于腐蚀品，乙酸溶液具有腐蚀性，会对人体产生腐蚀性伤害即化学灼伤。如在装卸作业、投料时发生泄漏或飞溅，操作人员接触后均会造成对人体的损害。

- 禁忌性

金林针织公司使用的危险化学品禁忌特性见下表。

表3.2-4物料配伍禁忌一览表

| 序号 | 名称 | 禁忌物 |
| --- | --- | --- |
|  | 双氧水 | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |
|  | 乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开） | 碱类、强氧化剂。 |
|  | 保险粉 | 强氧化剂、酸类、易燃或可燃物。 |
|  | 氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%） | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |
|  | 天然气 | 强氧化剂、氟、氯 |

金林针织公司使用的危险化学品，双氧水与乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）、保险粉、氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%）、天然气互为禁忌，氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%）与乙酸溶液互为禁忌。若管理不当，禁忌物混存或在配料过程中未按操作规程，随意把互为禁忌的物料称料至一个容器中可能会引发火灾爆炸或化学灼伤等事故。

- 易泄漏

若双氧水、乙酸溶液包装桶、化料桶等设备设施维护不当或老化，很容易发生泄漏或渗漏，进而可能导致灼伤、火灾、爆炸等事故。

3.3危险化学品装卸过程危险、有害因素分析

- 若委托没有危险化学品运输资质的运输企业进行运输，易产生运输安全事故。

- 危险化学品运输车辆超载、超速在金林针织公司厂区内行驶，可能导致车辆伤害事故发生。

- 若未制定装卸作业安全操作规程或未对作业人员进行相关知识培训，作业人员不熟悉装卸作业程序及注意事项，可能因误操作而导致装卸事故的发生。

- 装卸时需设置防车辆移动措施，如车辆轮胎设置三角木、设置装卸车辆钥匙柜等等，可能无法避免在装卸过程中的车辆移动，导致危险化学品泄漏。

3.4危险化学品储存过程的危险、有害因素分析

- 禁忌物混放

禁忌物不可以混放，如果在储存过程中存在混存现象很可能引起事故的发生。

- 火源控制不严

储存危险化学品过程中若对着火源控制不严，如双氧水中间仓库周围的明火作业、吸烟的烟头等，有可能导致火灾、爆炸事故的发生。

- 违反操作规程作业

装卸、搬运危险化学品过程中违反操作规程，采取滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作；或堆垛过高不稳，发生倒塌；或在双氧水中间仓库内开桶分装、改装打包，封焊修理等违反安全操作规程而造成事故。双氧水泄漏可能会导致火灾、爆炸事故。

- 包装损坏或不符合要求

双氧水包装容器损坏，或者包装不符合安全要求，可能造成泄漏事故，还可能因作业人员未采取防护措施而导致伤害事故。

- 仓储养护管理不善

如双氧水中间仓库养护管理不善，漏雨进水；盛装的容器破损，均可能引起泄漏事故等。

- 存放不合理

若双氧水中间仓库超量存放，堆放混乱，通道不畅，堆垛不稳等等，则存在安全隐患。

- 作业人员安全意识不高

若作业人员未经过专业安全培训合格，未严格执行危险化学品管理规定和安全操作规程，易发生管理不善造成的化学品中毒、火灾爆炸事故；若作业人员个体防护不当，可能会对人员造成伤害；作业人员违章吸烟等，均存在安全隐患。

3.5危险化学品搬运过程危险、有害因素分析

危化品本项目使用的危化品一般采用叉车进行搬运，在搬运过程中，可能发生侧翻、碰撞等，继而发生危险化学品泄漏、灼伤、火灾等事故。

3.6危险化学品使用过程的危险、有害因素分析

- 称助剂操作工、染色操作工、连续煮漂水洗机操作工未经安全培训考核合格上岗、误操作、违章作业、劳动防护用品佩戴不符合要求等，可能导致乙酸溶液、氢氧化钠灼伤、双氧水和保险粉着火爆炸等事故；

- 危化品配料区若长期占用消防通道，一旦发生事故影响应急救援；

- 双氧水、乙酸溶液包装桶由于老化、疏于检查、受到撞击等原因发生破损，双氧水、乙酸溶液泄漏，会导致其下方铁质钢架受腐蚀，甚至导致双氧水着火爆炸、乙酸溶液灼伤等事故；

- 保险粉为固体粉末，配料过程产生扬尘、洒落且不及时清理，遇水、酸类或氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫导致火灾和人员中毒。

- 染色操作工领取配料好的危化品随意混放在辅缸旁，若禁忌物发生接触，可能导致着火；

- 连续煮漂水洗机放置双氧水、氢氧化钠溶液的钢架承载力不足或发生损坏可能导致双氧水、氢氧化钠溶液倾倒、泄漏，发生危化品灼伤、着火事故。

- 连续煮漂水洗机双氧水、氢氧化钠溶液未设置防流散设施，可能导致泄漏的双氧水、氢氧化钠溶液蔓延，且双氧水在碱性情况下极不稳定，会发生剧烈分解导致事故发生。

- 如果天然气泄漏或作业场所通风不佳，泄漏出来的天然气容易积聚，有发生火灾爆炸事故的可能。

3.7设备设施的危险、有害因素分析

### 3.7.1特种设备的危险、有害因素分析

- 压力容器

高温气流溢流两用染色机、高温高压染色机如果在设计、制造时存在缺陷，在使用过程中又受温度、压力及介质腐蚀的影响，安全附件失效，报警装置失灵，自控系统故障等原因，造成压力容器损坏，甚至爆炸，爆炸的同时产生强大的冲击波，导致厂房、设备倒塌、人员伤亡。

- 叉车

- 因车辆自身缺陷、使用不当以及厂内交通安全标志设置和交通安全管理不当等原因，都有可能在厂区内道路上发生各种交通事故，造成人员伤亡和财产损失等，搬运危险化学品过程中发生事故，其后果将变得更加严重。

- 若不严格遵守《特种设备安全监察条例》等相关规定，无证操作、不按期检验等，都可能造成严重的人身或设备事故。

- 翻倒：提升重物动作太快，超速驾驶，突然刹车，碰撞障碍物，在已有重物时使用前铲，在车辆前部有重物时下斜坡，横穿斜坡或在斜坡上转弯、卸载，在不适的路面或支撑条件下运行等，都有可能发生翻车。

- 超载：超过车辆的最大载荷。

- 碰撞：与建筑物、管道、堆积物及其他车辆之间的碰撞。

- 载物失落：如果设备不合适，会造成载物从叉车上滑落的现象。

- 爆炸及燃烧：电缆线短路、油管破裂、粉尘堆积或电池充电时产生氢气等情况下，都有可能导致爆炸及燃烧。

- 乘员：不应载有乘员。

- 货梯

货梯可能发生的危险一般有：人员被挤压、剪切、撞击和发生坠落；人员被电击、轿厢超越极限行程发生撞击；轿厢超速度或因断绳造成坠落；由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏等。造成事故的主要原因有：安全防护装置缺少、轿厢内火灾、梯笼坠落、超载倾覆、安全限位装置突然失控、漏电等。

### 3.7.2非特种设备的危险、有害因素分析

金林针织公司涉及危险化学品的非特种设备主要有树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机等，树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机在运行过程中可能产生以下危险、有害因素：

- 树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机设计不合理、选材不当、劣质产品、密封不良、管道附件缺陷、施工安装缺陷、检测控制失灵等，均可能导致事故发生。如气密性不好，天然气泄漏会导致现场工作人员窒息事故，也可能会有爆炸的危险。

- 树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机需要有可靠的强度、耐腐蚀性、抗高温蠕变性和抗疲劳性，否则运行过程中发生故障或损坏，可能导致窒息、爆炸等事故。

- 树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机的安全防护装置不能满足与其保护功能相适应的安全技术要求。安全防护装置设计不合理，或没有安全防护装置，可能造成人员的某些部位与机械运动相接触，从而发生机械伤害事故。

- 天然气不充分燃烧，排放的尾气未达到相关排放标准，可能导致爆炸等事故。

- 人的不安全行为（操作错误、违章作业、疏忽大意）可能导致树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机引起的各类事故发生。

- 外部条件影响（地基缺陷、碰撞事故、不可抗力等）可能导致树脂开幅定型机、圆筒定型机、烘干机和烧毛机引起的各类事故发生。

### 3.7.3电气设备的危险、有害因素分析

- 电气设备不能满足国家指定机构的安全认证标准，可能导致触电、爆炸事故。

- 使用国家颁布的电气设备淘汰产品，电力装置不能满足电气设备用电负荷等级。

- 电气设备触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、绝缘、电气安全距离等防护性能遭到损害或降低，可能导致火灾、触电事故。

- 高温或电火花也可引燃近旁可燃物而起火，甚至引发火灾事故。

- 事故状态下的照明、疏散用电及应急措施用电的可靠性不足，可能导致事故事态扩大。

### 3.7.4安全设施及安全附件的危险、有害因素分析

（1）安全阀在运行中可能出现以下问题：

内漏：引起的原因主要有安全阀在运行过程中，弹簧预应力下降，密封面压不紧；安全阀起跳后，阀头和阀座间出现错位，或有异物堵在阀口；密封面受到损伤。

不按设计值起跳：原因主要有介质温度变化和弹簧受到腐蚀等。

频繁起跳：引起的原因主要是事故放空系统设计不合理或放空压力设置不合理。

复位滞后：安全阀按设计值起跳，但不按设计值复位，由回座压力不够引起。

违章操作：有时操作人员为了一时之便，将安全阀人为隔离，而给生产系统带来重大安全隐患。

（2）天然气连锁切断装置在紧急事故情况下，可起到隔离或紧急切断可燃气体等的作用，避免事故的发生或减小事故危害，如不按规范要求设置或维护不周而发生故障、泄漏，则不但起不到应有的安全防护作用，还可能引发事故。

（3）可燃气体检测报警仪应按规范要求设置，定时进行检测、维护和校准，否则难以保证探测作用的可靠性及事故防范预警作用。

（4）仪表等被腐蚀就可能失灵、失准，造成操作人员误判，从而引起各类事故。

## 3.8检维修作业的危险、有害因素分析

检修时的危险作业主要有动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电、动土作业等。

（1）动火作业若未做好事先防范准备工作，如气体分析、设置盲板、开动火证、专人监护等，盲目动火往往容易造成火灾爆炸事故。

（2）检维修作业过程中还会存在登高作业、携带工具、使用电气和机械设备等，就可能发生高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故。

（3）高处作业若未系安全带，未戴安全帽、未穿防滑鞋或者检维修现场无防护措施、护栏缺损等容易发生高处坠落事故。

（4）进入废水处理池进行清理作业时，在池内可能会积聚大量有毒有害的气体，如果事先未做排放处理，进入池内作业前未做有毒气体分析，清理作业工人也未佩戴有效的防护用具，贸然下池作业，很容易发生中毒事故，应该引起足够重视。

（5）进入染色机等生产设备、设施进行检修或清洗作业时，由于设备内可能残留有毒有害气体，并残存腐蚀性、毒害性等物料，若操作人员进入设备内作业前未做气体取样分析、未经清洗置换，并且检修人员未戴有效的防毒面具，则容易造成中毒窒息、化学灼伤等事故；进入受限空间作业时，若设备外无人监护，作业人员一旦发生意外，无人接应施救，易发生伤亡事故；如作业场所存在设备泄漏，会引起检维修人员窒息中毒。

（6）临时用电若未设置警示标志、未戴绝缘装备等容易造成触电事故；移动式电动工具有缺陷、漏电、未安装漏电保护器或者在潮湿的地方使用都易发生触电事故，在金属容器中使用移动式电动工具、行灯等未使用安全电压，也易发生触电事故。

（7）动土作业若未了解地下状况，容易造成管线破裂、物料泄漏、破坏电缆等事故，从而造成其他二次事故。

（8）焊接、切割等动火作业存在的危险

焊接、切割是检维修作业最常见的过程，也是生产现场最主要的明火作业，危害特别大。这种作业引起火灾爆炸事故的因素和危险性主要表现有：

①作业场所使用的能源，如乙炔、氧气等，都是易燃易爆气体，气瓶同时又是压力容器，所以焊割工艺本身就具有火灾、爆炸危险性。

②作业中金属熔渣到处飞溅，是焊接、切割作业引起事故的主要原因，尤其是气割时，金属熔渣从割缝中被高压氧气喷吹，大量的氧化熔渣四处飞溅，其范围比焊接火星的范围要大得多，温度又高，当焊渣接触可燃气体或易燃易爆物品时，就会引起燃烧、爆炸。

③焊接、切割时的热传导，也会引起火灾。这类事故一般发生在设备抢修过程中，由于热传导易使焊割部件的另一端或另一侧的可燃物着火或可燃气体爆炸。

④对焊割部件的内部结构、性质未了解清楚就盲目焊接。化工储存区装卸、储运设备、设施种类很多，某些设备、设施构造复杂，如储罐本身及封闭式管线回路等，稍有不慎，容易发生意外事故。

⑤未按规定办理动火作业票，就急于盲目动火，往往导致火灾、爆炸事故的发生。

⑥天然气管路系统内介质是天然气易燃、易爆，如要进行局部生产设备的动火检修，就必须与生产系统隔绝。若未认真采取隔绝措施就盲目动火，易引发火灾、爆炸事故。因此必须制定严格的动火制度。

⑦焊割设备时，由于对残存的易燃易爆气体未彻底清除，未冲洗、置换，易发生爆炸事故。

⑧对动火作业现场未认真检查，未按要求将周围易燃物质彻底清除，就贸然动火，易引发火灾事故。

⑨动火作业结束后，遗留火种未熄灭而阴燃起火，发生事故。

⑩电焊电源线、焊接导线特别是回路线，因乱搭乱接而引起火灾。原因是电焊回路线的搭头处接触不良容易产生火花，引燃附近可燃物而导致火灾爆炸。

（9）气焊气割使用的乙炔、氧气，因焊割工具漏气或安放位置不妥，使得乙炔、氧气积聚在某一部位，遇焊割明火引起爆炸事故。

（10）其他检修危险还有，电焊机触电、烫伤、刺目危险；检修机械设备时误启动造成机械伤害等。

3.9安全生产管理的危险、有害因素分析

安全管理涵盖制度（安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程或安全检修规程、事故应急预案等）、人员、设施、信息资料等方面，包括整个系统的有效运行。

- 如果企业员工（全体成员）的素质不能胜任其相关作业及安全管理要求，对生产工艺过程、设备设施、危险化学品的特性、应急处理知识等不足，安全生产意识淡薄，无法避免事故的发生。

- 未配备安全生产管理人员；企业负责人、安全生产管理人员应进行安全培训，并取得相应的安全管理资质。

特种作业人员或特种设备作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书或特种设备操作资格证书，再进行上岗作业。

作业人员应进行上岗前、岗中的定期培训及转岗安全培训，组织员工进行安全管理制度、安全操作规程及安全生产及危险化学品知识培训；

- 未建立健全本单位安全生产责任制，组织制订本单位安全生产规章制度和安全操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施。

- 管理不到位造成操作人员违反操作规程，会引起火灾爆炸等重大事故或中毒、各种伤害等事故。

- 未经常进行安全检查和日常的安全巡查，及时消除生产安全隐患。

- 未组织制定和实施本单位的危险化学品事故现场处置方案，未按标准配备应急救援物资，均有可能未及时发现和不能有效地消防救援导致事故的发生和后果的扩大。

- 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，未了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

3.10其他危险、有害因素分析

- 触电

电气设备的漏电、防护设施缺陷、操作人员不严格遵守安全操作规程有可能造成人员触电事故。

- 灼烫

作业过程中人员接触染色机、定型机、烘干机和烧毛机等高温设备引发灼烫伤害。

- 机械伤害

机械设备若没有良好的防护设施，有机械伤害危险。

- 车辆伤害

物料运输、装卸时因机动车辆出现车况不良、制动失灵等故障，或是由于驾驶员操作不当，行人不小心等原因，可能发生车辆伤害事故。

- 高处坠落、物体打击

高处作业时爬梯不牢固，违章作业，作业人员有禁忌证，未正确使用安全用具等，可导致高处坠落事故。设备、工具等如果安装、放置不稳固，从高处落下，可造成物体打击事故。

- 坍塌

建构筑物主要受力钢筋锈断、混凝土严重侵蚀情况下，可能导致建构筑物坍塌事故。

3.11职业病危害

- 噪声

噪声污染源，主要为风机、电机等设备产生，噪声能造成噪声危害。

- 高、低温

因本地区夏季气温较高，冬季气温较低，且湿度较大，年平均相对湿度为80.9%，因此给这些岗位上作业人员带来一定的危害。高温对人体的危害主要表现为对机体热平衡系统、心血管系统、消化系统、肝脏及水盐代谢功能等产生影响。低温对人体的危害则主要表现为使人体生理功能发生适应性改变，明显影响工作能力和造成机体伤害如发生冻疮和冻伤。严重时会由于人的肌体冻僵而导致工伤事故的发生。

3.12危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，对金林针织公司进行危险化学品重大危险源辨识。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

- 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

- 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………（1）

式中S辨识指标

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）

Q1，Q2…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）

本次评价将1#厂房、2#厂房分别作为一个生产单元进行危险化学品重大危险源辨识，辨识情况见下表。

表3.12-1 危险物质的临界量和实际数量

| 危险物质名称 | 依据 | 临界量Q(t) | 现场最大存在量q(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 |  |  |  |  |
| 双氧水 | 表2中物质W9.2 | 200 | 12 | 0.06 |
| 保险粉 | 表2中物质W11 | 200 | 1 | 0.005 |
| Σqi/Q=0.065＜1 |  |  |  |  |
| 2#厂房 |  |  |  |  |
| 双氧水 | 表2中物质W9.2 | 200 | 1 | 0.005 |
| Σqi/Q=0.005＜1 |  |  |  |  |

注：根据金林针织公司实际生产情况，天然气不储存，天然气管道中存在量很少。因此，重大危险源辨识不予计算。

根据表3.12-1，金林针织公司1#厂房、2#厂房均不构成危险化学品重大危险源。

3.13事故案例分析

案例一：湖北十堰6·13燃气爆炸事故

- 事故经过

2021年6月13日6时42分许，位于湖北省十堰市张湾区艳湖社区的集贸市场发生重大燃气爆炸事故，造成26人死亡，138人受伤，其中重伤37人，直接经济损失约5395.41万元。

- 事故原因

天然气中压钢管严重锈蚀破裂，泄漏的天然气在建筑物下方河道内密闭空间聚集，遇餐饮商户排油烟管道排出的火星发生爆炸。

案例二：龙鑫化工双氧水生产车间发生爆炸事故

- 事故进过

2006年6月15日上午8时05分，龙泉市城郊的浙江龙鑫化工有限公司双氧水生产车间发生严重爆炸事故，造成两人失踪，一人受伤。

- 事故原因

操作工杨某某在做工作液回收工作时，配制釜北的工作液中含有的双氧水剧烈分解，在配制釜人孔盖没有打开的情况下（按操作规程应该打开）无法得到及时泄压，引发爆炸起火，然后引燃引爆车间其他装置中的工作液及有机原料，继而引发大火，并蔓延到其他车间。

案例三：临沂兰山九州化工厂双氧水桶爆炸事故

- 事故经过

2013年12月29日7:30，2名工人开始从槽车向200L塑料桶内卸双氧水（50%），至13:50左右，一声巨响，现场的双氧水桶发生爆炸，旁边的生产厂房被震塌，200米以内房屋玻璃全部震碎，两名工人和一名槽车押运员当场死亡。

- 事故经过

桶内有杂质或碱性物质，导致50%的双氧水发生急剧分解，塑料桶憋压爆炸是本次事故的直接原因。包装桶没有严格检查、清洗，桶盖上没有排气孔，是本次事故发生的重要原因。

4  评价方法和评价单元

4.1评价方法

安全评价方法是对系统的危险、有害性及其程度后果进行分析评价的工具。目前已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

根据该企业的工艺过程、生产特点及使用物料危险特性的分析，结合国内外评价方法，确定采用的评价方法有：

（1）采用安全检查表法

（2）作业条件危险性分析法

### 4.1.1安全检查表法

安全检查表分析（safety checklist Analysis）是系统安全工程一种广泛应用的最简便最直观的危险性评价方法。它是将一系列项目包括总体布局、建（构）筑物、工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统安全状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，对照相关标准、规范和规定，分析得出有关缺陷或差异的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表；

（2）对照实际情况，逐项检查；

（3）完成分析，编制分析结果文件。

### 4.1.2作业条件危险性分析法

作业条件危险性分析法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法，它是由美国的格雷厄姆（K .J.Graham）和金尼（G.F.Kinney）提出的，因此也称为格雷厄姆-金尼法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准确数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值方法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即D=L·E·C。

评价步骤：

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。

（2）由评价小组成员按照规定标准给L、E、C分别打分，取三组分值的平均值作为L、E、C的计算分值来评价作业条件的危险性等级。

4.2评价单元划分

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限、有确定范围进行评价的单元。

单元划分的原则主要有两条：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置和物质特征为主划分评价单元。

本次评价的评价单元划分及评价方法对照情况见表4.2-1。

表4.2-1评价单元划分及评价方法一览表

| 序号 | 单元 | 子单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产基本条件 | - 使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价 - 使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（建筑布置与结构、工艺和设备设施、安全管理、应急救援） - 工贸企业危险化学品使用安全管理（总体安全要求、基础安全管理、工艺安全管理、危险化学品装卸（运输）、危险化学品储存、危险化学品使用作业、应急管理、气体类危险化学品的使用、腐蚀性危险化学品的使用、防火间距、层数、耐火等级、防火分区面积） - 特种设备 - 双氧水中间仓库储存 - 易制爆危险化学品储存 - 重点监管危险化学品 - 消防设施 - 工贸行业重大生产安全事故隐患 - 其他安全生产管理（安全管理制度、安全生产管理机构、安全生产管理人员、人员取证和安全教育培训、危险作业、劳动防护用品、安全生产费用） | 安全检查表分析 |
|  | 生产系统 | 双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气加热设备作业、机械维修作业、电气维修作业 | 作业条件危险性分析 |

5  安全评价

按照国家有关的安全法律法规、标准和规定，结合以往的经验和教训，通过对该企业的生产工艺特点及危险性分析，本评价采用定性评价方法进行评价。通过评价，找出企业本身存在的安全生产隐患，提高企业安全水平。

5.1安全生产基本条件检查

### 5.1.1危险化学品使用专项安全评价检查

依据《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法〉的通知》甬应急〔2020〕9号对金林针织公司危险化学品使用专项安全评价进行检查，检查情况如下表所示。

表5.1-1危险化学品使用专项安全评价检查表

| 序号 | 检查内容和要求 | 依据标准 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业应当委托有安全评价资质的机构，对易造成火灾、爆炸、中毒窒息等危险化学品储存以及使用场所的安全条件每3年一次进行专项安全评价，并将专项安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府应急管理部门备案。 检维修、化学实验室、生活用气、单个工业气体气瓶（氧气瓶、乙炔瓶、C3气瓶、天然气瓶、液化石油气瓶、惰性气体气瓶）的使用不列入专项安全评价范围。 | 甬应急〔2020〕9号第二条 | 已委托有安全评价资质的机构，对危险化学品使用场所的安全条件进行专项安全评价. | 符合 |
|  | 企业可以委托第三方机构或者聘请专家组对属于下列情形之一的安全风险和管理难度相对较低的危险化学品储存以及使用场所的安全条件每3年一次进行专项安全评估或者专家安全检查，并将专项安全评估报告或者专家意见书以及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府应急管理部门备案： | 甬应急〔2020〕9号第三条 | 不涉及。 | / |
|  | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内；因防火间距等条件受限不能设置危险化学品专用仓库的，可参照《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）设置危险化学品备货库房，并符合下列要求： （一）甲乙类危险化学品备货库房只允许存放单件质量小于200kg或者容积小于200L的危险化学品（易燃液体不得使用塑料包装桶），其存放总质量不得超过2t，且备货库房内危险化学品的量与GB18218中所规定的临界量比值之和应当不大于0.1（氢气小于5kg）。 （二）丙类备货库房存放总质量不得超过10t，丁戊类备货库房存放总质量不得超过100t，但有毒气体的存放总质量小于2吨且备货库房内危险化学品的量与GB18218中所规定的临界量比值之和应当不大于0.1。 （三）甲乙类危险化学品备货库房周边30米范围内不得有明火或者散发火花地点，25米内不得有民用建筑（包括办公室、休息室）等人员密集场所；相邻防火分区15米范围内不得有甲乙丙类物品，常驻作业人员不得多于3人；应当靠外墙布置。甲乙类危险化学品备货库房及含有毒气体的丙丁戊类危险化学品备货库房不得位于人流主要通道旁边。 | 甬应急〔2020〕9号第七条 | 本项目使用的双氧水在1#厂房设置了中间仓库，储存量不大于一昼夜最大使用量。其他甲、乙类危险化学品不涉及储存。 | 符合 |

评价小结：金林针织公司危险化学品使用专项安全评价工作符合《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法〉的通知》甬应急〔2020〕9号的要求。

### 5.1.2使用危险化学品工业企业安全生产基本规范评价

依据《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》（甬应急〔2020〕10号）的要求从建筑布置与结构、工艺和设备设施、仓库罐区、安全管理、应急救援等五个方面对金林针织公司的危险化学品储存和使用情况进行安全评价，检查情况详见下表。

表5.1-2 使用危险化学品工业企业安全生产基本规范检查表

| 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑布置与结构 | 1* | 员工宿舍未设置在厂房和仓库内；办公室、休息室等未设置在甲、乙类仓库内，也未贴邻。 | 员工宿舍未设置在厂房和仓库内。 | 符合 |
|  | 2* | 同一建筑内的作业区域与危险化学品储存区域采用防火隔墙（实体墙）进行分隔，隔墙开设门洞的应设置防火门。 | 双氧水中间仓库门不是防火门。 | 不符合 |
|  | 3* | 设置的防火门保持常闭，闭门器、顺位器等部件保持完好。 | 不涉及。 | / |
|  | 4* | 危险化学品作业储存区域的非承重外墙、房间隔墙和屋面板采用金属夹芯板材的，其芯材应为岩棉、矿渣棉等不燃材料。 | 危险化学品作业储存区域的非承重外墙、房间隔墙和屋面板未采用金属夹芯板材。 | 符合 |
|  | 5 | 具有可燃性、爆炸危险性及毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、储罐区等。 | 天然气管道未穿越与其无关的建筑物。 | 符合 |
|  | 6 | 甲类厂房30米范围内不得有明火地点或散发火花地点。 | 不涉及。 | / |
|  | 7* | 作业区域设置2个安全出口（或符合标准计算要求）；单层面积小于100平方米且同一时间作业人数不超过5人的，可只设置1个安全出口。 | 1、2#厂房分别设置有2个以上安全出口。 | 符合 |
|  | 8 | 甲、乙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 不涉及。 | / |
|  | 9* | 安全疏散门向外开启，外墙门窗未设置广告牌、装饰物、栅栏、防盗窗等影响逃生和灭火救援的障碍物；疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40米，门的最小净宽度不宜小于0.90米，疏散楼梯最小净宽度不宜小于1.10米。 | 满足疏散要求。 | 符合 |
| 二、工艺和设备设施 | 10* | 可能散发可燃气体的场所，应具备良好通风条件，设置可燃气体检测（并带现场声光）报警装置，检测报警装置状况良好，可正常使用。 | 后整二车间四层烧毛机未设置可燃气体监测报警仪。 | 不符合 |
|  | 11 | 涉及危险化学品的生产储存装置，应具备对影响安全的温度、压力、液位等关键参数的实时监测、监控功能。 | 涉及危险化学品的染色机设置有温度、压力表等。 | 符合 |
|  | 12* | 涉及危险化学品的作业储存区域，应安装视频监控系统，可掌握危险化学品作业、储存状况，视频图像存储时间不少于7天。 | 涉及危险化学品的作业储存区域安装了视频监控系统，可掌握危险化学品作业、储存状况，视频图像存储时间30天。 | 符合 |
|  | 13* | 爆炸危险场所如需设置电气仪表、设备的，则电气仪表、设备和输配电线路应符合有关防爆要求。 | 距离1#天然气调压柜约0.3m有非防爆水泵。 | 不符合 |
|  | 14* | 涉及易燃易爆危险化学品的流动输送环节，不得采用无导除静电性能的塑料管道、塑料容器、塑料油抽等。 | 天然气采用金属管道输送。 | 符合 |
|  | 15* | 涉及易燃易爆危险化学品的场所，应设置人体静电导除设施，相关人员应穿用防静电服（如棉质）；不使用铁质等可能产生火花的工具。 | 不涉及。 | / |
|  | 16* | 应根据危险化学品安全技术说明书配备相应类别的消防器材，消防器材配备数量应与危险化学品数量及作业点位相适应，消防器材位置及放置应便于取用；每50平方米作业区域不少于1具5公斤灭火器，且每个作业区域不少于2具。 | 根据危险化学品安全技术说明书配备相应类别的消防器材，消防器材配备数量应与危险化学品数量及作业点位相适应，消防器材位置及放置便于取用。 | 符合 |
|  | 17* | 配备的消防器材设施保持完好（消防栓不被遮挡、手轮能转动、配有水带和水枪；灭火器压力表指针处于绿色区域，无明显损伤，未达到报废年限），定期开展完整性、有效性检查。 | 配备的消防器材设施保持完好。 | 符合 |
|  | 18* | 涉及危险化学品生产、使用、储存的压力容器、压力管道、气瓶等特种设备及安全阀、压力表、液位计等相关安全附件应符合国家有关规定。 | 经法定检测检验合格 | 符合 |
|  | 19* | 应按危险化学品安全技术说明书为从业人员配备相适应的劳动防护用品，并督促其正确佩戴使用。 | 配备相适应的劳动防护用品，并督促其正确佩戴使用。 | 符合 |
| 三、仓库罐区 | 20* | 危险化学品应根据其危险特性，采用隔离、隔开、分离等方式分区、分类、分库储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，并设置明显的危险化学品品名标识；相禁忌物料不得混合储存。 | 双氧水储存在专用中间仓库。 | 符合 |
|  | 21* | 甲、乙类液体罐区设置在室外，甲、乙类液体地上式、半地下式储罐（组）四周应设置符合国家标准要求的不燃性防火堤，甲类液体半露天堆场、乙类液体桶装堆场应设置防火堤或采取防流散设施。 | 不涉及。 | / |
|  | 22* | 甲、乙类液体罐区设置的遮阳（雨）等附属设施，不得采用易燃材料，且不得影响应急处置。 | 不涉及。 | / |
|  | 23* | 露天布置的可燃气体、液化烃、可燃液体等的储罐，应按相关规定设防雷接地。 | 不涉及。 | / |
|  | 24 | 临时存放的危险化学品，划定专门存放场地并规范存放，存放量一般不超过当天（班）需要量。 | 不涉及。 | / |
|  | 25* | 储存可能散发可燃气体的危险化学品仓库应安装通风设备，并与可燃气体泄漏报警装置相联动；通风设备安装位置应利于泄漏气体排出。 | 不涉及。 | / |
|  | 26* | 甲、乙类液体仓库，设置慢坡、门槛、围堰等防止液体流散的设施。 | 双氧水中间仓库已设置防止液体流散漫坡。 | 符合 |
|  | 27* | 铝粉、镁粉、连二亚硫酸钠（保险粉）等遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库，应采取防止水浸渍的措施。 | 保险粉架高离地面0.5m。 | 符合 |
|  | 28 | 易燃易爆危险化学品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫 15 厘米以上；遇湿易燃、易吸潮溶化和吸潮分解的，应适当增加下垫高度。 | 遇湿易燃、易吸潮溶化和吸潮分解的保险粉放置在铁架上，离地面高度约0.5米。 | 符合 |
|  | 29 | 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设；如需敷设，应采取填沙等防止可燃气体积聚的措施。 | 不涉及。 | / |
|  | 30* | 涉及甲、乙类液体的厂房、仓库，其污（雨）水管、沟不与相邻厂房、仓库的污（雨）水管、沟直接相通，下水道设置隔油设施。 | 双氧水中间仓库设置了防流散漫坡，双氧水使用时吨桶放置在防流散不锈钢托盘中，双氧水不会进入污（雨）水管、沟。 | / |
|  | 31* | 危险化学品槽罐车装卸区相对独立设置，设有防槽罐车冲撞、移动装置，配置应急处置器材；涉及易燃易爆危险化学品的，具有静电防护条件。 | 不涉及。 | / |
| 四、安全管理 | 32* | 所使用的危险化学品应具有符合国家标准要求的安全技术说明书和安全标签，安全技术说明书和安全标签为非中文的还应具有中文版本。 | 所使用的危险化学品具有符合国家标准要求的安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |
|  | 33* | 根据危险化学品的种类、危险特性、使用量和使用方式，制定使用危险化学品的安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程；岗位安全操作规程至少应明确操作程序、控制指标、禁止事项、防护要求、紧急处置等内容。 | 危险化学品安全管理制度内容不完善。 | 需完善 |
|  | 34* | 危险化学品仓库应指定专人管理。 | 双氧水中间仓库专人管理。 | 符合 |
|  | 35* | 对相关管理人员、操作人员进行安全培训，使其掌握所涉及危险化学品的危险特性、防护措施、操作规程、应急处置程序及方法等，经培训合格后上岗；安全培训考核记录保存三年备查。 | 对相关管理人员、操作人员进行安全培训，有培训记录。 | 符合 |
|  | 36* | 进行可能影响危险化学品安全的动火、受限空间作业等危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，并采取相应安全措施。 | 安排专门人员进行现场安全管理，并采取相应安全措施。 | 符合 |
|  | 37* | 使用挥发性有机溶剂进行清洗作业时，应注意现场通风、火源管控及挥发性可燃气体局部积聚。 | 不涉及。 | / |
|  | 38 | 进行危险化学品的装卸作业时，应安排现场监护人员。 | 危险化学品的装卸作业时，安排现场监护人员。 | 符合 |
|  | 39* | 危险化学品作业储存区域醒目处应张贴安全周知卡及其他安全标志，明示危险化学品的品名、危险特性和安全注意事项；安全周知卡内容应完整、准确，尺寸符合要求。 | 作业储存区域设置了危险化学品安全周知卡。 | 符合 |
|  | 40 | 综合运用现场检查、视频查看等方式，加强对危险化学品作业行为的安全检查，督促员工正确佩戴、使用劳动防护用品。 | 实行危险化学品作业行为的安全检查。 | 符合 |
|  | 41* | 保持疏散通道畅通，疏散通道、安全出口处不存在占用、堵塞、封闭、上锁及其他妨碍人员疏散情形；保证消防车可抵近救援。 | 现场检查时疏散通道畅通，疏散通道、安全出口处不存在占用、堵塞、封闭、上锁及其他妨碍人员疏散情形。 | 符合 |
|  | 42 | 与涉及危险化学品的外协单位签订专门的安全生产管理协议或在有关合同中约定各自的安全生产管理职责，并对外协单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 | 不涉及。 | / |
|  | 43 | 将所涉及的危险化学品基本信息、重大危险源信息及时、准确报上级主管部门备案。 | 已委托进行安全评价，安全评价报告包含危险化学品重大危险源辨识。 | 符合 |
|  | 44 | 按规定对危险化学品仓库、储罐（区）、作业区域等的安全条件进行安全评价或评估。 | 已委托进行安全评价。 | 符合 |
|  | 45 | 及时、妥善处置废弃危险化学品。 | 未产生废弃危险化学品。 | / |
| 五、应急救援 | 46* | 根据所使用危险化学品的风险特点（详见危险化学品安全技术说明书），结合企业实际，编制生产安全事故应急处置方案和操作岗位应急处置卡；与可能影响的周边其他单位、人员建立应急联动机制。 | 生产安全事故应急处置方案和操作岗位应急处置卡 | 符合 |
|  | 47* | 根据危险化学品事故应急预案，配置应急救援物资、装备，并确保应急救援物资、装备、设施完好可用。 | 配置了应急救援物资、装备，完好可用。 | 符合 |
|  | 48* | 每半年至少组织一次危险化学品事故应急预案演练。 | 每半年演练一次。 | 符合 |

评价小结，经检查，存在以下问题：

- 双氧水中间仓库门不是防火门。

- 后整二车间四层烧毛机未设置可燃气体监测报警仪。

- 距离1#天然气调压柜约0.3m有非防爆水泵。

- 危险化学品安全管理制度内容不完善。

### 5.1.3工贸企业危险化学品使用安全管理评价

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《防雷减灾管理办法》中国气象局令第20号、《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号和《关于开展工贸行业使用危险化学品企业安全生产专项检查的通知》甬应急〔2023〕59号的要求对金林针织公司的危险化学品使用安全管理情况进行安全评价，检查情况详见下表。

表5.1-3 工贸企业危险化学品使用安全管理检查表

| 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（建设项目）总体安全要求 | 浙应急基础〔2020〕75号第3.1条 | 企业的选址和总体规划应符合当地城乡总体规划和土地利用规划的要求，并综合考虑原料供应、产品销售的上、下游便利条件，新建、改建和扩建项目选址应符合相关要求，并依法落实安全设施“三同时”的要求。 | 为老企业，不涉及 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第3.3条 | 使用危险化学品从事生产，使用和储存量比较大的企业，最好委托具备国家规定资质条件的机构，对企业的安全生产条件进行安全评价，安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案，并将安全评价报告及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府应急管理部门；其他企业应定期开展安全评价和风险辨识（评估或专家检查），企业应根据安全评价（评估或专家检查）结果改善安全生产条件。 企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的规定，进行危险化学品重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。构成危险化学品重大危险源的，应当根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号，国家安全生产监督管理总局令第79号修正）的要求，进行重大危险源安全评估，确定重大危险源等级，并采取相应的安全措施，并将重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。 | 已委托评价，评价报告内容包含危险化学品重大危险源辨识内容。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第3.4条 | 危险化学品使用厂房（装置）、仓库、堆场和储罐的布置应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）等相关标准规定，行业标准有相关规定的，应从其规定。 | 布置检查情况见表5.1-4。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第3.5条 | 危险化学品使用厂房、仓库的火灾危险性分类、耐火等级、层数、面积和设备布置、防火、防爆以及安全疏散等均应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）等相关规定，行业标准有相关规定的，应从其规定。 | 耐火等级、层数、面积检查情况见表5.1-5。安全疏散检查情况见下文。 | 部分不符合 |
|  | GB50016-2014（2018年版）第3.7.1条 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 1#厂房、2#厂房安全出口分散布置，每个楼层其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。 | 符合 |
|  | GB50016-2014（2018年版）第3.7.4条 | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。 | 1#厂房、2#厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不大于60米（GB50016-2014（2018年版）表3.7.4的规定）。 | 符合 |
|  | GB50016-2014（2018年版）第3.7.6条 | 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房，应采用防烟楼梯间或室外楼梯。 | 1#厂房、2#厂房疏散楼梯采用封闭楼梯间。 | 符合 |
|  | GB50016-2014（2018年版）第3.8.2条 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 双氧水中间仓库面积约30m2，设置了1个出口，通向疏散走道的门不是防火门。 | 不符合 |
| 基础安全管理 | 浙应急基础〔2020〕75号第4.1条 | 企业应建立、健全安全生产责任制，加强监督考核，保证安全生产责任制落实。 | 建立了安全生产责任制。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.3条 | 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专业技术人员、专职或兼职的安全生产管理人员。 | 检查情况见下文。 | 符合 |
|  | 《中华人民共和国安全生产法》第24条 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 设置安全生产管理机构——安环科，配备了专职安全管理人员。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.7条 | 危险化学品使用、储存场所的动火作业、受限空间作业等特殊作业应执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022的相关规定，应建立并实施特殊作业管理制度，对动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、吊装、动土、断路、盲板抽堵等特殊作业实施作业许可管理，明确工作程序和控制准则，并对作业过程进行监督。 | 建立了特殊作业管理制度。 | 符合 |
| 工艺安全管理 | 浙应急基础〔2020〕75号第5.1条 | 企业采用的工艺技术和设备应符合产业政策要求，不得采用国家和当地明令淘汰的工艺、装备和禁用的物料。 | 符合产业政策要求，未采用国家和当地明令淘汰的工艺、装备和禁用的物料。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第5.5条 | 企业应建立变更管理制度，强化对永久性或暂时性的变更进行有计划地控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等。变更后的工艺安全信息应及时进行更新。 | 未建立变更管理制度。 | 不符合 |
| # 危险化学品装卸（运输） | 浙应急基础〔2020〕75号第7.1条 | 危险化学品应在专用的卸车场所卸车，卸车场所及其设备设施的布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。 | 规定了危险化学品卸车场所。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.6条 | 甲、乙类危险化学品运输车辆不得在仓库、堆场内装卸。进入甲、乙类易燃易爆物品库房、堆场的机动车辆应符合防爆要求。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放或修理。 | 用叉车搬运双氧水。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.11条 | 易燃性气体、液体、固体和液化烃管道应按规定设置静电跨接和防静电接地措施。 | 天然气管道设置了静电跨接和防静电接地。 | 符合 |
| # 危险化学品储存 | 浙应急基础〔2020〕75号第8条 | 危险化学品应当储存在专用仓库、储存柜、堆场、储罐内，不得与废弃物品同室（同一防火分区）储存。 | 双氧水储存在双氧水中间仓库。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.3条 | 危险化学品仓库应按《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定设置安全出口。疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 | 双氧水中间仓库疏散门采用向疏散方向开启的平开门。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.4条 | 厂房内设置中间仓库时，中间仓库的危险化学品存放总量不得超过2吨，且库房内危险化学品的量与《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）规定的临界量比值之和应不大于0.6。 | 结合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.3.6条，双氧水中间仓库靠外墙布置，其储量不超过1昼夜的需要量。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.5条 | 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔；丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。 | 双氧水中间仓库靠外墙布置。采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔； | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.11条 | 危险化学品应按规范分区分类储存，不得超量、超品种储存，相互禁忌物质不得混存混放。同一库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者拴挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 双氧水包装桶上未粘贴或者拴挂双氧水安全标签。 | 不符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.12条 | 危险化学品仓库（中间仓库）内物品堆放的垛距、灯距、墙距、柱距、顶距等应满足“五距”要求（主通道≥180cm、支通道≥80cm、垛距≥10cm、灯距≥50cm、墙距≥30cm、柱距≥10cm、顶距≥50cm）；仓库内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作，不应遮挡消火栓、自动喷淋系统以及排烟口，并保证疏散通道畅通。 | 双氧水中间仓库设一个堆垛，与墙距≥30cm。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.15条 | 危险化学品仓库（中间仓库）内应设置温湿度计并每日记录，库房内温湿度应保持在规定范围之内。 | 双氧水中间仓库内未设置温湿度计。 | 不符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.16条 | 危险化学品仓库（中间库）应按要求设置危险化学品安全标志标识、危险化学品安全周知卡、装卸操作规程等。 | 双氧水中间仓库设置了安全周知卡、装卸操作规程。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.17 条 | 危险化学品仓库（中间库）应按要求设置配备灭火器、消防沙、灭火毯等应急器材以及防毒面具、防护服等个体防护装备。 | 双氧水中间仓库配备了灭火器、消防沙、防毒面具、防护服等应急物资。 | 符合 |
| 危险化学品使用作业 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.1条 | 甲、乙类作业场所不应设置在地下或半地下。有爆炸危险的作业厂房或厂房内有爆炸危险的部位应采取防爆措施，设置泄压设施。 | 助剂辅房设置在地上。后整一车间、后整二车间设置了窗户。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第9.8条 | 作业场所内不得设置与生产无关的生活设施等。严禁在作业场所内进行烧饭烧水等活动。 | 助剂辅房、1#厂房、2#厂房未设置与生产无关的生活设施。 | 符合 |
|  | 甬应急〔2023〕59号 | 可燃（有毒）气体检测报警信号应送至有人值守处进行显示报警；可燃（有毒）气体检测报警装置应定期检验合格，保证正常使用。 | 后整一车间、后整二车间可燃气体检测报警信号未送至有人值守处进行显示报警。 可燃气体检测报警器校准合格。 | 部分不符合 |
|  | 《防雷减灾管理办法》第19条 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 1#厂房、2#厂房防雷装置近一年未检测。 | 不符合 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第8.3条 | 有可能发生化学性灼伤及经皮肤黏膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应根据可能产生或存在的职业性有害因素及其危害特点，在工作地点就近设置现场应急处理设施。急救设施应包括：不断水的冲淋、洗眼设施；气体防护柜；个人防护用品；急救包或急救箱以及急救药品；转运病人的担架和装置；急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。 | 助剂配料区和双氧水中间仓库已设置洗眼器，洗眼器的服务半径不大于15m。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第9.17条 | 作业场所应按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程，并按规定设置灭火器、消防沙等必要的应急器材和防护服等个体防护装备。 | 连续煮漂水洗机未设置双氧水、氢氧化钠溶液安全周知卡；天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）未设置天然气安全周知卡；助剂配料区未设置保险粉安全周知卡、乙酸溶液安全周知卡信息有误。 助剂配料区未设置危险化学品安全操作规程。天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）未设置天然气安全操作规程。 | 不符合 |
| # 应急管理 | 浙应急基础〔2020〕75号第11.3条 | 企业应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握事故应急处置技能。 | 员工安全培训内容包含应急知识。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第11.5条 | 涉及重点监管危险化学品采取的应急处置措施应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三〔2011〕142号）和原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）相关重点监管危险化学品的应急处置原则。 | 天然气泄漏事故应急处置卡符合安监总管三〔2011〕142号。 | 符合 |
| 重点行业和领域安全管理要求－气体类危险化学品的使用 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.4.12条 | 天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警和联锁切断装置，燃烧系统应设置防突然熄火或点火失败的安全装置。 | 燃烧器操作部位设置了可燃气体泄漏报警和联锁切断装置，燃烧系统设置了防突然熄火或点火失败的安全装置。 | 符合 |
| # 腐蚀性危险化学品的使用 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.4条 | 腐蚀性危险化学品使用场所的地面应采取防渗措施。 | 双氧水、乙酸溶液设置了不锈钢防流散托盘。 | 符合 |

表5.1-4防火间距安全检查表

| 本项目厂房 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 实际距离 （m） | 依据条款 | 规范要求 （m） | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 （丙类、二级） | 东 | 厂区围墙 | 6 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 5 | 符合 |
|  | 西 | 2#厂房（丙、二级） | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 10 | 符合 |
|  |  | 办公楼（民用建筑） | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 10 | 符合 |
|  | 北 | 厂区围墙 | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 5 | 符合 |
|  |  | 助剂辅房（丁类；临时建筑、城管备案） | 8 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 6（注） | 符合 |
|  | 南 | 厂区围墙 | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 5 | 符合 |
| 2#厂房 （丙类、二级） | 南 | 办公楼（民用建筑） | 12 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 10 | 符合 |
|  | 西 | 门卫（辅助用房） | 7 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 6 | 符合 |
|  | 北 | 水罐 | 7 | / | / | / |
|  |  | 助剂辅房（丁类；临时建筑、城管备案） | 48 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 12 | 符合 |
|  | 东 | 1#厂房（丙类、二级） | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 10 | 符合 |

注：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.4.8条，本项目1#厂房丙类分区占地面积为2995m2，助剂辅房1占地面积为50m2， 1#厂房与助剂辅房可成组布置；由于1#厂房高度大于7米，故二者之间的防火间距不应小于6米。

表5.1-5建筑物符合性安全检查表

| 建筑物 名称 | 实际情况 |  |  |  | 法规要求 |  |  | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑 层数 | 耐火 等级 | 防火分 区面积（m2） | 火灾 危险性 | 最高允 许层数 | 耐火等级 | 防火分区允许面积（m2） |  |
| 1#厂房 | 二层（局部与一层架空） | 二级 | 6543（一层） | 丁类 | 不限（GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条） | 二级（GB50016-2014（2018年版）第3.2.3条） | 不限 （GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条） | 符合 |
|  |  |  | 2995（二层） | 丙类 |  |  | 4000（GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条） |  |
| 2#厂房 | 5层 | 二级 | 2141 | 丙类 | 不限（GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条） | 二级（GB50016-2014（2018年版）第3.2.3条） | 4000（GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条） | 符合 |
| 助剂辅房 | 2层 | 二级 | 50 | 丁类 | 不限（GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条） | 二级（GB50016-2014（2018年版）第3.2.3条） | 不限（GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条） | 符合〔注〕 |

注：本建筑为临时建筑，属于违章搭建，在城管部门已备案。

评价小结，经检查，存在以下问题：

- 双氧水中间仓库门不是防火门。

- 未建立变更管理制度。

- 双氧水包装桶上未粘贴或者拴挂双氧水安全标签。

- 双氧水中间仓库内未设置温湿度计。

- 后整一车间、后整二车间可燃气体检测报警信号未送至有人值守处进行显示报警。

- 1#厂房、2#厂房防雷装置近一年未检测。

- 连续煮漂水洗机未设置双氧水、氢氧化钠溶液安全周知卡；天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）未设置天然气安全周知卡；助剂配料区未设置保险粉安全周知卡、乙酸溶液安全周知卡信息与实际不符。助剂配料区未设置危险化学品安全操作规程。天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）未设置天然气安全操作规程。

### 5.1.4特种设备评价

依据《中华人民共和国特种设备安全法》主席令〔2014〕第4号、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号、《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单2021年1月4日发布）TSG21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG52-2013等标准规范对金林针织公司特种设备安全进行检查，检查情况如下表所示。

表5.1-6特种设备安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）特种设备运行故障和事故记录； （六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 《特种设备安全监察条例》第26条 | 已建立染色机安全技术档案。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第34条 | 已建立相关的安全管理制度以及操作规程。 | 符合 |
|  | 机构设置 符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人： （1）使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的； （2）使用为公众提供运营服务电梯的（注2-2），或者在公众聚集场所（注2-3）使用30台以上（含30台）电梯的； （3）使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的； （4）使用客运架空索道，或者客运缆车的； （5）使用特种设备（不含气瓶）总量50台以上（含50台）的。 | 《特种设备使用管理规则》第2.3.2条 | 设置了特种设备安全管理机构。 | 符合 |
|  | 安全管理负责人 特种设备使用单位应当配备安全管理负责人。特种设备安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 | 《特种设备使用管理规则》第2.4.2.1条 | 特种设备安全管理负责人已取得特种设备安全管理人员资格证书。 | 符合 |
|  | 安全管理员配备 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书： （1）使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的； （2）使用5台以上（含5台）第Ⅲ类固定式压力容器的； （3）从事移动式压力容器或者气瓶充装的； （4）使用10公里以上（含10公里）工业管道的； （5）使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的； （6）使用各类特种设备（不含气瓶）总量20台以上（含20台）的。 除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。 | 《特种设备使用管理规则》第2.4.2.2.2条 | 配备了专职特种设备安全管理员，并且取得了特种设备安全管理人员资格证书。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器等特种设备的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》第38条 | 特种设备安全管理负责人取得特种设备安全管理人员资格证书。 | 符合 |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第13条 | 相关人员已参加培训。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第33条 | 已取得。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第40条 | 已定期检验。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并做出记录。 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并做出记录 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第39条 | 特种设备相关的安全附件已经过检测。 | 符合 |
|  | 基本要求 安全阀一般每年至少校验一次，符合本规程7.2.3.1.3.2、7.2.3.1.3.3校验周期延长的特殊要求，经过使用单位安全管理负责人批准可以按照其要求适当延长校验周期。 | TSG21-2016第7.2.3.1.3.1条 | 安全阀已校验。 | 符合 |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016第9.2.1.2条 | 压力表划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期，加铅封。 | 符合 |
|  | 压力表的检定周期可根据使用环境和使用频繁程度规定，一般不超过六个月。 | JJG52-2013第7.5条 | 压力表检定在有效期内。 | 符合 |

评价小结：经检查，金林针织公司特种设备安全符合《中华人民共和国特种设备安全法》主席令〔2014〕第4号、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号、《固定式压力容器安全技术监察规程》（含第1号修改单2021年1月4日发布）TSG21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017、《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG 52-2013等标准规范的要求。

    - 5.1.5双氧水中间仓库储存安全评价

根据《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022对双氧水中间仓库储存进行检查，检查情况见下表。

表5.1-7双氧水中间仓库储存安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，包括但不限于： a）危险化学品出入库记录，包括但不限于：时间、品种、品名、数量； b）识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表； c）库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息； d）库存危险化学品禁忌配存情况； e）库存危险化学品安全和应急措施。 | 《危险化学品仓库储存通则》第4.2条 | 建立双氧水储存信息管理系统。 | 符合 |
|  | 危险化学品信息系统应具有接入所在地相关监管部门业务信息系统的接口。 | 《危险化学品仓库储存通则》第4.4条 | 具有接入所在地相关监管部门业务信息系统的接口。 | 符合 |
|  | 应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。 | 《危险化学品仓库储存通则》第5.2条 | 符合双氧水的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求。 | 符合 |
|  | 剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 | 《危险化学品仓库储存通则》第5.l0条 | 双氧水按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，备案证明见附件。 | 符合 |
|  | 应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。 | 《危险化学品仓库储存通则》第6.l.l条 | 按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行装卸作业。 | 符合 |
|  | 应做到轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。 | 《危险化学品仓库储存通则》第6.l.2条 | 轻拿轻放。 | 符合 |
|  | 危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。 | 《危险化学品仓库储存通则》第6.2.l条 | 堆码应整齐、牢固、无倒置。 | 符合 |
|  | 除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于10cm。 | 《危险化学品仓库储存通则》第6.2.2条 | 双氧水包装吨桶有外框架。 | 符合 |
|  | 堆码应符合包装标志要求；包装无堆码标志的危险化学品堆码高度应不超过3m（不含托盘等的高度）。 | 《危险化学品仓库储存通则》第6.2.3条 | 一层堆码。 | 符合 |
|  | 入库前应做好储存位置、搬运工具、加固材料、防护装备、交接清单的准备。 | 《危险化学品仓库储存通则》第7.l条 | 入库前做好储存位置、搬运工具、加固材料、防护装备、交接清单的准备。 | 符合 |
|  | 应对入库危险化学品的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。 | 《危险化学品仓库储存通则》第7.3条 | 对入库的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。 | 符合 |
|  | 入库物品的包装应完好，标志、安全标签应规范、清晰。 | 《危险化学品仓库储存通则》第7.4条 | 双氧水包装桶上未粘贴/拴挂危险化学品安全标签。 | 不符合 |
|  | 入库物品应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签。 | 《危险化学品仓库储存通则》第7.5条 | 双氧水包装桶上未粘贴/拴挂危险化学品安全标签。 | 不符合 |
|  | 入库数量应以实际验收为准。 | 《危险化学品仓库储存通则》第7.6条 | 入库数量以实际验收为准。 | 符合 |
|  | 验收完毕应做好记录并归档，单据保存期限不少于1年。 | 《危险化学品仓库储存通则》第7.7条 | 验收完毕应做好记录并归档，单据保存期限不少于1年。 | 符合 |
|  | 应定期进行盘点，并记录。发现账户不符，应及时进行处理。 | 《危险化学品仓库储存通则》第8.l条 | 定期进行盘点，并记录。 | 符合 |
|  | 应定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。应对检查发现的问题及时进行处理。 | 《危险化学品仓库储存通则》第8.2条 | 定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。 | 符合 |
|  | 应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。 | 《危险化学品仓库储存通则》第8.3条 | 双氧水中间仓库内未设置温湿度计。 | 不符合 |
|  | 应根据储存的危险化学品特性，正确调节控制库内温湿度。 | 《危险化学品仓库储存通则》第8.4条 | 库内温湿度符合要求。 | 符合 |
|  | 盘点、检查、观测记录应保存不少于1年。 | 《危险化学品仓库储存通则》第8.5条 | 盘点、检查、观测记录保存不少于1年。 | 符合 |
|  | 应在出库作业前，进行账货核对。 | 《危险化学品仓库储存通则》第9.l条 | 在出库作业前，进行账货核对。 | 符合 |
|  | 应核对出库单据的有效性。发现问题立即与相关方协调处理。 | 《危险化学品仓库储存通则》第9.2条 | 核对出库单据的有效性。 | 符合 |
|  | 应做好出库前安全检查，确保包装及标签、标志正确完好，货物捆扎安全牢固。 | 《危险化学品仓库储存通则》第9.4条 | 出库前进行安全检查。 | 符合 |
|  | 出库单据保存期应不少于1年。 | 《危险化学品仓库储存通则》第9.5条 | 出库单据保存期1年。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存单位应建立完善的个体防护制度，应配置安全有效的个体防护装备，并符合GB39800.1和GB39800.2的要求。 | 《危险化学品仓库储存通则》第10.1条 | 建立个体防护制度，配置安全有效的个体防护装备，并符合GB39800.1和GB39800.2的要求。 | 符合 |
|  | 从业人员应经过专业防护知识培训，根据作业对象的危险特性应正确穿戴相应的防护装备作业。 | 《危险化学品仓库储存通则》第10.2条 | 从业人员经过专业防护知识培训，正确穿戴相应的防护装备作业。 | 符合 |
|  | 应建立设施、设备、器具检查和维护制度以及仓储日常操作、控制指标等运行制度。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.1.1条 | 建立设施、设备、器具检查和维护制度以及仓储日常操作、控制指标等运行制度。 | 符合 |
|  | 应与社区及周边企事业单位建立应急联动机制。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.1.2条 | 与周边企业单位建立应急联动机制。 | 符合 |
|  | 应建立风险评估制度，并定期进行风险评估。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.1.3条 | 建立风险评估制度，并定期进行风险评估。 | 符合 |
|  | 应建立覆盖全员的应急响应程序，编制危险化学品事故应急预案，至少每半年进行一次演练。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.1.4条 | 危险化学品事故应急预案，至少每半年进行一次演练。 | 符合 |
|  | 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合GB2894、AQ3047的规定。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.2.1条 | 设置了双氧水安全周知卡。 | 符合 |
|  | 库区内严禁吸烟和使用明火。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.2.2条 | 严禁吸烟和使用明火。 | 符合 |
|  | 应对进入库区的人员进行登记及安全告知。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.2.3条 | 进入厂区的人员进行登记及安全告知。 | 符合 |
|  | 应对进入库区的车辆登记管理，并采取防火措施。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.2.4条 | 门岗对进入库区的车辆登记管理。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存作业前，应先对仓库通风。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.3.1条 | 设有排风机，储存作业前，先对仓库通风。 | 符合 |
|  | 储存仓库内禁止进行开桶、分装、改装作业。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.3.3条 | 未见双氧水中间仓库内进行开桶、分装、改装作业。 | 符合 |
|  | 不应在恶劣天气进行装卸作业。 | 《危险化学品仓库储存通则》第11.3.4条 | 不在恶劣天气进行装卸作业。 | 符合 |
|  | 应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标准、岗位技能、安全、个体防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业；对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。 | 《危险化学品仓库储存通则》第12.1条 | 建立全员培训体系，对从业人员进行培训，考核合格后上岗作业。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库管理人员应具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力。 | 《危险化学品仓库储存通则》第12.2条 | 化学品库管理人员具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。 | 《危险化学品仓库储存通则》第12.3条 | 从业人员能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。 | 符合 |

评价小结：经检查，存在以下问题：

### 5.1.6易制爆危险化学品储存安全评价

根据《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号）的要求对双氧水中间仓库治安管理进行评价，检查情况如下表所示。

表5.1-8易制爆危险化学品安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查情况描述 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当建立易制爆危险化学品信息系统，并实现与公安机关的信息系统互联互通。 公安机关和易制爆危险化学品从业单位应当对易制爆危险化学品实行电子追踪标识管理，监控记录易制爆危险化学品流向、流量。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第6条 | 建立易制爆危险化学品信息系统，并实现与公安机关的信息系统互联互通。对双氧水实行电子追踪标识管理，监控记录双氧水流向、流量。 | 符合 |
|  | 本办法第十条以外的其他单位购买易制爆危险化学品的，应当向销售单位出具以下材料： （一）本单位《工商营业执照》《事业单位法人证书》等合法证明复印件、经办人身份证明复印件； （二）易制爆危险化学品合法用途说明，说明应当包含具体用途、品种、数量等内容。 严禁个人购买易制爆危险化学品。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第11条 | 向销售单位出具以下材料： （一）本单位《工商营业执照》《事业单位法人证书》等合法证明复印件、经办人身份证明复印件； （二）易制爆危险化学品合法用途说明，说明应当包含具体用途、品种、数量等内容。 以企业名义购买双氧水。 | 符合 |
|  | 销售、购买、转让易制爆危险化学品应当通过本企业银行账户或者电子账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第13条 | 购买双氧水通过本企业银行账户或者电子账户进行交易，未使用现金或者实物进行交易。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当如实登记易制爆危险化学品销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并录入易制爆危险化学品信息系统。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第16条 | 如实登记双氧水购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并录入易制爆危险化学品信息系统。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品使用单位不得出借、转让其购买的易制爆危险化学品；因转产、停产、搬迁、关闭等确需转让的，应当向具有本办法第十条或者第十一条规定的相关许可证件或者证明文件的单位转让。 双方应当在转让后五日内，将有关情况报告所在地县级公安机关。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第18条 | 未出借、转让双氧水。 | 符合 |
|  | 任何单位和个人不得交寄易制爆危险化学品或者在邮件、快递内夹带易制爆危险化学品，不得将易制爆危险化学品匿报或者谎报为普通物品交寄，不得将易制爆危险化学品交给不具有相应危险货物运输资质的企业托运。邮政企业、快递企业不得收寄易制爆危险化学品。运输企业、物流企业不得违反危险货物运输管理规定承运易制爆危险化学品。邮政企业、快递企业、运输企业、物流企业发现违反规定交寄或者托运易制爆危险化学品的，应当立即将有关情况报告公安机关和主管部门。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第21条 | 易制爆危险化学品交给具有相应危险货物运输资质的企业托运。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当设置治安保卫机构，建立健全治安保卫制度，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报所在地县级公安机关备案。治安保卫人员应当符合国家有关标准和规范要求，经培训后上岗。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第25条 | 设置了治安保卫机构，建立了治安保卫制度，配备了专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报所在地县级公安机关备案。治安保卫人员符合国家有关标准和规范要求，经培训后上岗。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品应当按照国家有关标准和规范要求，储存在封闭式、半封闭式或者露天式危险化学品专用储存场所内，并根据危险品性能分区、分类、分库储存。 教学、科研、医疗、测试等易制爆危险化学品使用单位，可使用储存室或者储存柜储存易制爆危险化学品，单个储存室或者储存柜储存量应当在50公斤以下。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第26条 | 封闭式专用中间仓库储存。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品储存场所应当按照国家有关标准和规范要求，设置相应的人力防范、实体防范、技术防范等治安防范设施，防止易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第27条 | 检查情况见表5.1-6。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当建立易制爆危险化学品出入库检查、登记制度，定期核对易制爆危险化学品存放情况。 易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢的，应当立即报告公安机关。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第28条 | 建立易制爆危险化学品出入库检查、登记制度，定期核对易制爆危险化学品存放情况。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品储存场所（储存室、储存柜除外）治安防范状况应当纳入单位安全评价的内容，经安全评价合格后方可使用。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第29条 | 储存场所治安防范状况纳入单位安全评价的内容，经安全评价合格后使用。 | 符合 |

根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018的相关要求对双氧水中间仓库治安防范情况进行评价，检查情况如下表所示。

表5.1-9易制爆危险化学品储存场所治安防范检查表

| 序号 | 检查内容 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理制度及台账 |  |  |
| 1 | 是否制定易制爆危险化学品采购、保管、领取、使用、看守巡查管理制度和人员岗位职责。 | 已制定易制爆危险化学品相关管理制度，明确相关人员岗位职责。 | 符合 |
| 2 | 易制爆危险化学品出入库登记台账：记录购买、储存、使用等各个环节易制爆危险化学品的数量、流向； | 制定有相应台账记录表单，可供使用时进行管理。 | 符合 |
| 3 | 治安防范设施维护、保养、巡查记录；技术防范检查、故障记录。 |  | 符合 |
| 4 | 易制爆危险化学品存放场所安全检查、隐患整改台账。 |  | 符合 |
| 5 | 值守人员值班、交接班台账。要求：对进出存放场所人员进行检查，制止非法侵入。 |  | 符合 |
| 二 | 实体防范要求 |  |  |
| 1 | 易制爆危险化学品生产、储存、经营单位应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员；使用单位应当配备专（兼）职治安保卫人员。 | 已设置安全保卫机构，配有安保人员。 | 符合 |
| 2 | 易制爆危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库），专用仓库为本单位治安保卫重点部位，实施重点保护。 | 封闭式专用中间仓库储存。 | 符合 |
| 3 | 易制爆危险化学品单位应当根据其涉及储存的易制爆危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围栏或者隔离操作等安全设施、设备，并对安全设施、设备经常性维护保养。 | 仓库已采取相应监控、防火、防爆等措施。 | 符合 |
| 4 | 易制爆危险化学品作业场所和安全设施、设备上应设置明显的安全警示标志；在作业场所应设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 双氧水中间仓库已设置安全警示标志、监控报警装置。 | 符合 |
| 三 | 技术防范要求 |  |  |
| （1） | 视频监控系统 |  |  |
| 1 | 视频监控系统应符合GB50395的相关要求；监控及回放图像应能清晰辨别人员的体貌特征、活动状况。 | 监控及回放图像能清晰辨别人员的体貌特征、活动状况。 | 符合 |
| 2 | 视频图像应实时记录，记录保存时间应不少于30天。 | 视频图像保存时间30天。 | 符合 |
| 3 | 视频监控系统前端探头的监控范围，应覆盖专用仓库的内部或出入口。 | 覆盖双氧水中间仓库的内部、出入口。 | 符合 |
| 4 | 封闭式存放场所有条件的应换装或加装视频监控系统，其中，教学、科研、医疗单位在实验室储存少量试剂类易制爆为化学品的，可仅安装视频监控系统。半封闭式、敞开式存放场所应安装视频监控系统。 | 设置有视频监控系统。 | 符合 |
| （2） | 入侵报警系统 |  |  |
| 1 | 入侵报警系统应符合GB50394的相关要求；入侵报警信号应接入值班室或监控室，有条件的与当地公安机关联网。 | 入侵报警信号接入治安保卫室。 | 符合 |
| 2 | 入侵报警装置除作业时间外应处于设防状态。 | 处于设防状态 | 符合 |
| 3 | 入侵报警装置应具有防破坏功能，可对设备运行状态进行检测，能显示和记录报警发生的位置、区域、地点及警情数据。 | 具有相应功能。 | 符合 |
| 4 | 声光报警装置安装在防盗报警控制器外，报警声级不小于100dB。 | 声光报警装置安装在防盗报警控制器外，报警声级大于100dB。 | 符合 |
| 5 | 封闭式存放场所应安装入侵报警装置；半封闭式存放场所所有条件的加装周界等入侵报警系统。 | 安装了入侵报警装置。 | 符合 |

评价小结：金林针织易制爆危险化学品治安管理符合《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号）的要求，双氧水中间仓库符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018的要求。

### 5.1.7重点监管危险化学品评价

按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号的要求对金林针织公司的重点监管的危险化学品（天然气）进行安全评价，检查情况详见下表。

表5.1-10重点监管危险化学品（天然气）安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全措施一般要求 |  |  |  |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 |  | 操作人员培训及考核记录。 | 符合 |
| 2 | 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 |  | 密闭操作，天然气调压柜在室外，后整一车间、后整二车间通风良好。 | 符合 |
| 3 | 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩戴供气式呼吸器。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 |  | 后整二车间四层烧毛机未设置可燃气体监测报警仪。 | 不符合 |
| 4 | 避免与氧化剂接触。 |  | 天然气管输，只作为燃料。 | 符合 |
| 5 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎，或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  | 不涉及。 | / |
| 二 | 安全措施特殊要求 |  |  |  |
| 1 | 操作安全 | 天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 | 未见天然气系统运行时敲击、带压修理和紧固、超压、负压。 | 符合 |
|  |  | 生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 | 不涉及。 | / |
|  |  | 含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求： ——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 | 不涉及。 | / |
|  |  | 充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 | 不涉及。 | / |
| 2 | 储存安全 | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30于。 | 不涉及。 | / |
|  |  | 应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 | 不涉及。 | / |
|  |  | 天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 | 不涉及。 | / |
| 3 | 运输安全 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 不涉及。 | / |
|  |  | 槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 | 不涉及。 |  |
|  |  | 车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 | 不涉及。 | / |
|  |  | 采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 | ——不涉及。 ——不涉及。 ——地下或贴墙敷设。 ——天然气管道专人定期巡线检查。 | 符合 |

评价小结，经检查，存在问题：后整二车间四层烧毛机未设置可燃气体监测报警仪。

### 5.1.8消防设施评价

依据《中华人民共和国消防法》（主席令2008年第6号，主席令2019年第29号修改，主席令2021年第81号修改）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑防火通用规范》GB55037-2022和《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010对金林针织公司消防设施进行安全评价，检查情况如下表所示。

表5.1-11消防设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 | GB55036-2022第2.0.9条 | 消防设施定期检查。灭火器在有效期内。 | 符合 |
|  | 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。 | GB55036-2022第2.0.10条 | 消防设施红色。 | 符合 |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器。 2B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022第10.0.1条 | 为干粉灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022第10.0.5条 | 未设置在可能超出其使用温度范围的场所。 | 符合 |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。 | GB55036-2022第10.0.7条 | 定期维护，未到维修和报废期限。 | 符合 |
|  | 符合下列情形之一的灭火器应报废： 1筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑； 2筒体明显变形，机械损伤严重； 3器头存在裂纹、无泄压机构； 4存在筒体为平底等结构不合理现象； 5没有间歇喷射机构的手提式灭火器； 6不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等； 7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹； 8被火烧过； 9出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。 | GB55036-2022第10.0.8条 | 未见左项情形。 | 符合 |
|  | 民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.1.2条 | 金林针织公司厂区内设置了室外消火栓。 | 符合 |
|  | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器： 1超过5层的公共建筑； 2超过4层的厂房或仓库； 3其他高层建筑； 4超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑（室）。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.1.3条 | 2#厂房室内消火栓给水系统设置了消防水泵接合器。 | 符合 |
|  | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.1.12条 | 消防设施已设置为红色。 | 符合 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统： 1建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库； 2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑； 注：建筑高度不大于27m的住宅建筑，设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车（船、机）建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑； 4特等、甲等剧场，超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑； 5建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.2.1条 | 1#、2#厂房设置了室内消火栓系统。 | 符合 |
|  | 消火栓的布置应符合下列规定：6同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应超过25m。 | GB50565-2010第7.3.3条 | 1#、2#厂房内采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不超过25m。 | 符合 |
|  | 消防水源应符合下列规定： 1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源，并宜采用市政给水； 2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。 | GB50974-2014第4.1.3条 | 市政给水、消防水池作为消防水源。 | 符合 |
|  | 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式，水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动，消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 | GB50974-2014第5.1.1条 | 消防水泵采用电动机直接传动，未采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 | 符合 |
|  | 消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成；一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 | GB50974-2014第5.1.2条 | 消防水泵机组由水泵、驱动器和专用控制柜等组成。 | 符合 |
|  | 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s，最大额定流量不宜大于320L/s。 | GB50974-2014第5.1.4条 | 单台消防水泵额定流量小于25L/s。 | 符合 |
|  | 消防水泵应设置备用泵，其性能应与工作泵性能一致，但下列建筑除外： 1 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑； 2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。 | GB50974-2014第5.1.10条 | 两用一备。 | 符合 |
|  | 消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。 | GB50974-2014第5.5.8条 | 有一个可以搬运最大设备的门。 | 符合 |
|  | 消防水泵房应设置排水设施。 | GB50974-2014第5.5.9条 | 消防水泵房设置了排水设施。 | 符合 |
|  | 消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。 | GB50974-2014第5.5.14条 | 消防水泵房采取防水淹没的技术措施。 | 符合 |
|  | 建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定： 1 应采用两路消防供水，除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水； 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 | GB50974-2014第6.1.3条 | 室外采用市政给水管网供水。 | 符合 |
|  | 室内应采用高压或临时高压消防给水系统，且不应与生产生活给水系统合用；但当自动喷水灭火系统局部应用系统和仅设有消防软管卷盘或轻便水龙的室内消防给水系统时，可与生产生活给水系统合用。 | GB50974-2014第6.1.8条 | 室内应采用临时高压消防给水系统，且不与生产生活给水系统合用。 | 符合 |
|  | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。 | GB50974-2014第7.3.2条 | 保护半径不大于150.0m。 | 符合 |
|  | 室内消火栓的配置应符合下列要求： 1 应采用DN65室内消火栓，并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内； 2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m；消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管，其长度宜为30.0m；轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m； 3 宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪，但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪；消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 | GB50974-2014第7.4.2条 | 采用DN65室内消火栓；配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不超过25.0m；配置当量喷嘴直径16mm的消防水枪。 | 符合 |
|  | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》 第28条 | 现场检查时发现助剂配料时有占用消防通道现象存在。 | 不符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 第5.1.3条 | 灭火器摆放稳固。 | 符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 第5.1.4条 | 灭火器布置于灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 在有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的环境内，可能产生静电的设备和管道均应具有防止发生静电或静电积累的性能。 | 《建筑防火通用规范》第2.1.8条 | 天然气管道金属材质，设有防静电接地。 | 符合 |
|  | 建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 | 《建筑防火通用规范》第2.2.2条 | 1#厂房、2#厂房设置了直通室外的楼梯。 | 符合 |
|  | 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道： 1 高层厂房，占地面积大于3000m2的单、多层甲、乙、丙类厂房； 2 占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库； 3 飞机库。 | 《建筑防火通用规范》第3.4.2条 | 1#厂房沿建筑的两条长边设置消防车道。 | 符合 |
|  | 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房，不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。 | 《建筑防火通用规范》第4.2.7条 | 双氧水中间仓库内未设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。双氧水中间仓库内未设置办公室、休息室等辅助用房，未与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。 | 符合 |

评价小结，经检查，存在问题：助剂配料时有占用消防通道现象存在。

### 5.1.9重大隐患评价

按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号、《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》的要求对金林针织公司的重大生产安全事故隐患进行安全评价，检查情况详见下表。

表5.1-12重大隐患检查表

| 序号 | 应急管理部令第10号 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3条 工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 判定情形： （1）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。 （2）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议、承包合同、承租合同中，免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。 （3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未按照安全生产规章制度或者协议、合同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全检查，或者发现安全问题未督促整改。 | 不涉及。 | / |
|  | （二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 判定情形： （1）企业使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）企业使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）企业使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 | （1）企业未使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）企业未使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）企业未使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 | 否 |
|  | （三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 判定情形： 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员任职之日起6个月后，未经相应的应急管理部门考核合格。 | 不涉及金属冶炼。 | / |
| 第9条 纺织企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的； | 判定情形： 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。 | 不涉及汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉。 | 否 |
|  | （二）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。 | 判定情形： （1）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存。 （2）保险粉露天堆放。 （3）储存保险粉的室内场所未采取防水防潮措施。 | （1）保险粉不储存。 （2）保险粉配料区域采取了防水防潮措施。 | 否 |
|  | 第十四条 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 〔解读〕 由于检测、维护、保养不到位，或者通过关闭、破坏、篡改等方式，造成本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，处于未通电、未启用、未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态，均判定为重大事故隐患。 | 正常运行、使用。 | 否 |

评价小结，金林针织公司危险化学品使用不存在重大生产安全事故隐患。

### 5.1.10其他安全生产管理评价

依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，第63号、80号令修改）、《安全生产培训管理办法》（原国家安监总局令第44号，第63号、80号令修改）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第30号，〔2013〕第63号令、〔2015〕第80号令修正、应急部公告〔2018〕12号修正）、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020和《浙江省安全生产条例（2022年修订）》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议）的要求对金林针织公司安全管理进行检查，检查情况见下表。

表5.1-13安全管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理制度 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度，明确相关操作规程并予以落实： （一）安全生产投入及费用管理； （二）安全生产教育、培训； （三）场所、设施、设备安全管理； （四）安全风险分级管控； （五）安全检查和事故隐患排查治理； （六）劳动防护用品配备和管理； （七）应急预案管理和救援； （八）生产安全事故报告和处置； （九）其他保障安全生产的管理制度。 从事危险作业或者生产经营场所、设施、设备存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项安全生产管理制度。 小型、微型企业等规模较小的生产经营单位，可以根据本单位实际，制定综合性安全生产管理制度。 | 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第12条 | 危险化学品安全管理制度内容不完善。 | 需完善 |
|  | 生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，对本单位安全风险进行辨识、评估和分级，实行安全风险责任和管控措施清单化管理，并根据动态评估情况进行调整，提高安全生产水平和事故防范能力。 生产经营单位应当在生产经营区域显著位置设置安全风险公告栏，公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施、管控责任人，并及时更新。 | 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第18条 | 建立了安全风险分级管控制度。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，定期组织排查生产安全事故隐患。 对排查发现的事故隐患，生产经营单位应当立即组织排除；对不能立即排除的事故隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案。事故隐患涉及其他单位的，应当协商处理，必要时可以报告负有安全生产监督管理职责的部门或者所在地乡镇人民政府、街道办事处以及功能区管理机构协助处理。 | 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第20条 | 建立了安全生产检查及事故隐患的整改制度。 | 符合 |
|  | 安全生产管理机构、安全生产管理人员 |  |  |  |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足五百人的，应当配备专职安全生产管理人员； （三）从业人员五百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员。 法律法规和国家有关规定严于本条例规定的，从其规定。 | 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第14条 | 从业人员285人，配备了2名专职安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 人员取证和安全教育培训 |  |  |  |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第27条 | 主要负责人和专职安全管理人员取得应急部门颁发的安全生产管理人员资格证书。 | 符合 |
|  | 生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定。 | 《安全生产培训管理办法》第11条 | 培训内容和培训时间，符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定。 | 符合 |
|  | 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第13条 | 该企业岗前安全培训时间不少于24学时。 | 符合 |
|  | 安全生产监管执法证、煤矿安全监察执法证、安全合格证的有效期为3年。有效期届满需要延期的，应当于有效期届满30日前向原发证部门申请办理延期手续。 特种作业人员的考核发证按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》执行。 | 《安全生产培训管理办法》第25条 | 安全生产管理人员合格证在有效期内。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第30条 | 特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 | 符合 |
|  | 安全管理负责人 特种设备使用单位应当配备安全管理负责人。特种设备安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 | 《特种设备使用管理规则》第2.4.2.1条 | 配备了特种设备安全管理负责人，特种设备安全管理负责人取得特种设备安全管理人员资格证书。 | 符合 |
|  | 安全管理员配备 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书： （1）使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的； （2）使用5台以上（含5台）第Ⅲ类固定式压力容器的； （3）从事移动式压力容器或者气瓶充装的； （4）使用10公里以上（含10公里）工业管道的； （5）使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的； （6）使用各类特种设备（不含气瓶）总量20台以上（含20台）的。 除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。 | 《特种设备使用管理规则》第2.4.2.2.2条 | 配备了特种设备专职安全管理员。特种设备专职安全管理员取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》第三十八条 | 特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书。 | 符合 |
|  | 危险作业 |  |  |  |
|  | 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第43条 | 危险作业安排专门人员进行现场安全管理。 | 符合 |
|  | 劳动防护用品 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第45条 | 配备了个人防护装备。 | 符合 |
|  | 用人单位应在本部分基础上结合所在行业个人防护装备配备国家标准进行个人防护装备的配备及管理；无所在行业个人防护装备配备国家标准时，应按照本部分要求进行个体防护装备的配备及管理，个人防护装备配备行业编号及相关编号参见附录A。 | 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》第3.6条 | 配备了个人防护装备。 | 符合 |
|  | 用人单位应建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等内容。 | 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》第5.1.1条 | 制定了劳动防护用品管理制度。 | 符合 |
|  | 安全生产费用 |  |  |  |
|  | 企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第45条 | 制定了安全投入保障制度。 | 符合 |

评价小结，经检查，存在问题：危险化学品安全管理制度内容不完善。

5.2作业条件危险性评价

根据金林针织公司涉及危险化学品的实际情况，分别对涉及危险化学品的双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业、机械维修作业和电气维修作业进行作业条件危险性评价。

评价过程及结果如下：

- 事故发生的可能性

事故发生的可能性取值标准见表5.2-1。

表5.2-1  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 很不可能，可以设想极不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

根据上表及金林针织公司实际情况，选定双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业、机械维修作业和电气维修作业的L取值为1。

- 人员暴露于危险环境的频繁程度

人员暴露于危险环境的频繁程度取值标准见表5.2-2。

表5.2-2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。

根据上表及金林针织公司生产过程的实际情况，选择双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业的E的取值6。机械维修作业、电气维修作业的E的取值3。

- 发生事故可能造成的后果

发生事故可能造成的后果的取值标准见表5.2-3。

表5.2-3发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 | 7 | 严重，重伤，或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 | 3 | 重大、致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全要求 |

事故造成的人员伤害和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1～100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成许多人死亡或重大财产损失的分数规定为100，其他情况的数值在1～100之间。

根据上表及金林针织公司生产过程的实际情况，分析得出双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业、电气维修作业C的取值为7，机械维修作业的C取值为3。

- 危险性分值计算危险性等级划分

按危险性分值划分危险性等级的标准见表5.2-4。

表5.2-4危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极度危险，不能继续作业 | 20～70 | 比较危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需立即整改 | <20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，一般可以被人们接受；危险性分值在20～70时，需要加以注意；如果危险性分值在70～160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改：如果危险性分值在160～320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。

根据上述L、E、C取值，计算得出危险性分值并按照危险性等级划分标准得出双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业、机械维修作业和电气维修作业的作业条件危险性评价结果，具体结果如下。

表5.2-5作业条件危险性评价分析表

| 评价对象 | 危险源及潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | E | C | D |  |
| 双氧水储存作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 危险化学品配料 | 灼烫、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 染色作业 | 灼烫、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 天然气加热设备作业 | 灼烫、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 机械维修作业 | 机械伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 电气维修作业 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 比较危险，需要注意 |

评价小结：根据作业条件危险性评价法分析，金林针织公司机械维修作业危险性等级为稍有危险，可以接受；双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业和电气维修作业比较危险，需要注意。

6  安全对策措施

6.1存在问题及整改措施

通过对危险化学品作业安全现状分析，针对金林针织公司安全生产存在的问题，提出了整改措施，金林针织公司已经完成了整改落实。具体见表6.1-1。

表6.1-1  存在问题及整改措施

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 整改措施 | 整改情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 同一建筑内的作业区域与危险化学品储存区域采用防火隔墙（实体墙）进行分隔，隔墙开设门洞的应设置防火门。 | 《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》甬应急〔2020〕10号 | 双氧水中间仓库门不是防火门。 | 双氧水中间仓库门应改为防火门。 | 双氧水中间仓库门已改为防火门。 |
|  | 危险化学品仓库（中间仓库）内应设置温湿度计并每日记录，库房内温湿度应保持在规定范围之内。 | 《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号第8.1.15条 | 双氧水中间仓库内未设置温湿度计。 | 双氧水中间仓库内应设置温湿度计。 | 双氧水中间仓库内已设置温湿度计。 |
|  | 危险化学品应按规范分区分类储存，不得超量、超品种储存，相互禁忌物质不得混存混放。同一库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者拴挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号第8.1.11条 | 乙酸溶液、双氧水包装桶上未粘贴/拴挂危险化学品安全标签。 | 乙酸溶液、双氧水包装桶上应粘贴/拴挂危险化学品安全标签。 | 乙酸溶液、双氧水包装桶上已粘贴危险化学品安全标签。 |
|  | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》（气象局令〔2011〕20号发布，气象局令〔2013〕24号修正）第19条 | 1#厂房、2#厂房防雷装置近一年未检测。 | 1#厂房、2#厂房防雷装置应检测合格。 | 1#厂房、2#厂房防雷装置已检测合格。 |
|  | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》（主席令2008年第6号，主席令2019年第29号修改，主席令2021年第81号修改）第28条 | 助剂配料过程有占用消防通道现象。 | 助剂配料区应划黄线，消防通道应保持通畅。 | 助剂配料区已划黄线，消防通道已保持通畅。 |
|  | 爆炸危险场所如需设置电气仪表、设备的，则电气仪表、设备和输配电线路应符合有关防爆要求。 | 《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》甬应急〔2020〕10号 | 距离1#天然气调压柜约0.3m有非防爆水泵。 | 1#天然气调压柜旁非防爆水泵应改为防爆类型水泵或移至爆炸危险区域外。 | 1#天然气调压柜旁非防爆水泵已移至爆炸危险区域外。 |
|  | 可能散发可燃气体的场所，应具备良好通风条件，设置可燃气体检测（并带现场声光）报警装置，检测报警装置状况良好，可正常使用。 | 《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》甬应急〔2020〕10号 | 后整二车间四层烧毛机未设置可燃气体监测报警仪。 | 后整二车间四层烧毛机应设置可燃气体监测报警仪。 | 后整二车间四层烧毛机已设置可燃气体监测报警仪。 |
|  | 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩戴供气式呼吸器。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号 |  |  |  |
|  | 可燃（有毒）气体检测报警信号应送至有人值守处进行显示报警；可燃（有毒）气体检测报警装置应定期检验合格，保证正常使用。 | 《关于开展工贸行业使用危险化学品企业安全生产专项检查的通知》甬应急〔2023〕59号 | 后整一车间、后整二车间可燃气体检测报警信号未送至有人值守处进行显示报警。 | 后整一车间、后整二车间可燃气体检测报警信号应送至有人值守处进行显示报警。 | 后整一车间、后整二车间可燃气体检测报警信号已送至有人值守处进行显示报警。 |
|  | 作业场所应按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程，并按规定设置灭火器、消防沙等必要的应急器材和防护服等个体防护装备。 | 《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号第9.17条 | 连续煮漂水洗机未设置双氧水、氢氧化钠溶液安全周知卡；天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）未设置天然气安全周知卡；助剂配料区未设置保险粉安全周知卡、乙酸溶液安全周知卡信息与实际不符。 助剂配料区未设置危险化学品安全操作规程。天然气使用设备（定型机、烧毛机、烘干机）未设置天然气安全操作规程。 | 连续煮漂水洗机应设置双氧水、氢氧化钠溶液安全周知卡；天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）应设置天然气安全周知卡；助剂配料区应设置保险粉安全周知卡、涉及企业机密，不予公开乙酸溶液安全周知卡。 助剂配料区应设置危险化学品安全操作规程。天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）应设置天然气安全操作规程。 | 连续煮漂水洗机已设置双氧水、氢氧化钠溶液安全周知卡；天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）已设置天然气安全周知卡；配料区已设置保险粉安全周知卡、涉及企业机密，不予公开乙酸溶液安全周知卡。 助剂配料区已设置危险化学品安全操作规程。天然气使用设备（天然气调压柜、定型机、烧毛机、烘干机）已设置天然气安全操作规程。 |
|  | 根据危险化学品的种类、危险特性、使用量和使用方式，制定使用危险化学品的安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程；岗位安全操作规程至少应明确操作程序、控制指标、禁止事项、防护要求、紧急处置等内容。 | 《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》甬应急〔2020〕10号 | 危险化学品安全管理制度内容不完善。 | 应完善危险化学品安全管理制度内容。 | 已完善危险化学品安全管理制度内容。 |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度，明确相关操作规程并予以落实： （一）安全生产投入及费用管理； （二）安全生产教育、培训； （三）场所、设施、设备安全管理； （四）安全风险分级管控； （五）安全检查和事故隐患排查治理； （六）劳动防护用品配备和管理； （七）应急预案管理和救援； （八）生产安全事故报告和处置； （九）其他保障安全生产的管理制度。 从事危险作业或者生产经营场所、设施、设备存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项安全生产管理制度。 小型、微型企业等规模较小的生产经营单位，可以根据本单位实际，制定综合性安全生产管理制度。 | 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议）第12条 |  |  |  |
|  | 企业应建立变更管理制度，强化对永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等。变更后的工艺安全信息应及时进行更新。 | 《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号第5.5条 | 未制定变更管理制度。 | 应制定变更管理制度。 | 已制定变更管理制度。 |

6.2安全对策及建议

- 建议采取保障乙酸溶液、双氧水包装桶完好的措施，加强危险化学品巡查，及时发现和处理危险化学品包装桶阀门损坏等导致的危险化学品泄漏现象。

- 建议连续煮漂水洗机双氧水、氢氧化钠溶液吨桶设置防流散设施。

- 本项目在1#厂房设置了双氧水中间库，根据《建规》第3.3.6条1的要求，其储量不宜超过一昼夜的需要量，故企业应根据实际一昼夜生产所需用量控制双氧水的储量。

- 本项目1#厂房、2#厂房间搭建了雨棚；1#厂房南侧道路上自行架空搭建了建筑物；所涉及助剂辅房为自行搭建的建筑物，且配料时存在临时占用消防通道现象。建议委托第三方进行消防评估。

- 建议健全并落实本单位全员安全生产责任制。

- 根据化学品安全技术说明书和安全标签、工艺技术信息、设备设施资料等完善危险化学品岗位安全操作规程，至少应明确操作程序、控制指标、禁止事项、防护要求、紧急处置等内容。

- 建议加强危化品作业岗位操作人员安全培训，熟知岗位安全操作规程、应急处置。

- 建议设置危险化学品卸车位置定置线、安全操作规程。

- 危险化学品使用、储存场所的动火作业、受限空间作业等特殊作业应严格执行许可制度，采取相应安全措施，并对作业过程进行监督。

- 电工、维修工对涉及危化品场所设备设施操作、检维修过程中应佩戴好劳动防护用品。

- 建议加强危险化学品应急演练，通过应急演练和培训强化操作人员应急处置能力及逃生能力。应加强管理，保持疏散出口和消防通道畅通，保证事故状态下人员及时疏散。

- 建议排查危化品使用场所配电箱和用电设备的防腐蚀和有效接地情况，预防触电事故。

- 建议加强危险化学品作业现场管理，做好危险化学品作业现场5S工作。

7  评价结论

通过对宁波金林针织有限公司危险化学品使用专项安全现状评价，得出以下结论：

- 宁波金林针织有限公司使用的乙酸溶液（涉及企业机密，不予公开）、双氧水（27.5%）、保险粉、氢氧化钠、氢氧化钠溶液（30%）和天然气均属于危险化学品。天然气属于重点监管危险化学品和特别管控危险化学品，过氧化氢溶液属于易制爆化学品，不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品。

- 宁波金林针织有限公司存在的主要危险、有害因素是火灾、爆炸；此外，还存在压力容器爆炸、火焰烧伤、高温物体烫伤、化学物质灼伤、中毒窒息、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌、噪声、高低温等危险、有害因素。

- 宁波金林针织有限公司1#厂房、2#厂房不构成危险化学品重大危险源。

- 根据作业条件危险性评价法分析，金林针织公司机械维修作业危险性等级为稍有危险，可以接受；双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业和电气维修作业比较危险，需要注意。

- 根据对宁波金林针织有限公司危险化学品使用专项安全现状评价，本报告对企业存在主要问题（见表6.1-1）提出了相应的整改措施，宁波金林针织有限公司已完成整改落实。

- 宁波金林针织有限公司已落实报告中所提出的各项整改措施，危险化学品使用符合安全要求。

8  评价单位与建设单位交换意见

9附件

- 营业执照

- 企业危化品使用情况说明

- 可燃气体检测报警器校准报告（样张）

- 压力表台账、压力容器检验报告（样张）、安全阀检验报告（样张）、压力表检验报告（样张）、叉车检验报告（样张）、货梯检验报告（样张）

- 安全生产标准化证书

- 关于任命公司主要负责人、安全管理人员、特种设备主要负责人、特种设备安全管理人员的通知

- 治安保卫机构成立文件

- 主要负责人、安全生产管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员资格证书

- 应急演练记录

- 物料理化性质及危险特性表、重点监管危险化学品安全措施和事故应急处置原则

- 易制爆危险化学品从业单位备案证明

- 总平面布置示意图