报告编号：SH-2023-SY-YPJ-1201

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2024年2月7日

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

评价项目负责人：刘瑞峰

2024年2月7日

前　　言

涪陵页岩气田白马区块位于重庆市武隆区境内，构造上处于四川盆地东南缘川东高陡褶皱带万县复向斜内，2021年11月，白马区块提交探明储量1048.83亿方，夯实了资源基础。白马区块前期部署井位92口，截至2023年9月，完钻76口，正钻16口，完试37口，测试产量平均7.1万方/天；测试压力平均8.2MPa。区块单井累产44万-4373万方，平均1500万方。

前期开发评价确定白马区块的东1、东2、东3、西2区为效益开发有利区，探明储量区内焦页106号平台处在东1、西1区北部，目前测试、生产效果较好，但平台以北至白马断鼻的开发潜力有待进一步明确。截至2023年9月，焦页106号平台完钻水平井5口，全部投产，平均测试产量6.94万方/天；平均累产气量1771万方。其中，焦页106-6HF井于2021年完井测试获13.04万方/天高产工业气流，累产2201万方，评价技术可采0.84亿方；焦页106-5HF井于2021年完井测试获7.26万方/天工业气流，累产1725万方，评价技术可采0.65亿方，证实产能可靠，具备较好开发潜力。同时，白马区块提速降本瘦身工艺取得成功，提产压裂工艺适应性不断增强，进一步坚定了向北甩开评价的信心，为实现常压页岩气效益开发奠定了基础。

为落实探明储量区北部白马断鼻的含气性和开发潜力，按照“整体部署、评建一体、滚动扩边”思路，以气藏认识为基础，加强针对性工程工艺对策应用，结合地面条件，在探明储量区北部部署焦页106-7HF评价井。

本工程内容：①扩建焦页106号平台，新部署焦页106-7HF井1口，井口间距为8m；②拆除1座气液分离器撬，拆除1座射流泵，拆除1座水罐，拆除安装1座除砂撬，新增DN50两相流量计1具，利旧水套加热炉撬1台，利旧DN800分离器1具，利旧站内已建分子筛脱水后外输；③新建消防棚1座；④增加生产供电、照明电缆及防雷接地设施；⑤扩容扩建采气平台及集气站控制系统。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目提供科学依据，有利于建设项目本质安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，山东实华安全技术有限公司受中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司的委托，对《涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井方案》进行安全预评价。

我单位项目组在现场调查的基础上，仔细分析本工程的可研报告，及时与设计单位交换意见，并严格按照国家有关法律法规、技术标准的要求，综合运用了安全检查表（SCL）、预先危险性分析（PHA）等定性定量分析方法，对该工程存在的危险源进行了分析评价，对危害职工安全与健康的有害因素进行了分析，并提出了相应的安全对策措施和管理建议，作为下步设计、今后管理的依据。

本报告在评价、编制过程中，得到了中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司的大力支持，在此表示由衷的感谢！

目　　录

第1章 概述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	2

1.3.1 法律和行政法规	2

1.3.2 部门规章和地方性法规	3

1.3.3 国家标准和规范	3

1.3.4 行业标准和规范	5

1.3.5 其他标准	6

1.3.6 工程相关资料	7

1.4 评价程序	7

第2章 建设项目概况	9

2.1 建设项目基本信息	9

2.1.1 建设单位简介	9

2.1.2 管理单位简介	9

2.1.3 项目概况	9

2.1.4 天然气组分	11

2.2 自然及社会环境概况	11

2.2.1 地理位置	11

2.2.2 气象	12

2.2.3 水文	12

2.2.4 地形地貌	12

2.2.5 社会环境	13

2.3 开发方案及气藏概况	13

2.3.1 部署区开发现状	13

2.3.2 气藏基本特征	14

2.4 钻井工程	16

2.4.1 钻前工程	16

2.4.2 井身结构与套管程序	18

2.4.3 钻井工程质量要求	19

2.4.4 水平井轨道设计	20

2.4.5 钻机型号选择	21

2.4.6 钻具组合	22

2.4.7 钻井液方案	23

2.4.8 气层保护	24

2.4.9 钻头选型及钻井参数	25

2.4.10 固井方案	26

2.4.11 井控方案设计	27

2.4.12 完井方案	29

2.4.13 钻井井场符合性评价	30

2.5 采气工程	31

2.5.1 完井工程	31

2.5.2 压裂工艺	33

2.5.3 采气工艺	35

2.6 集输工程	39

2.6.1 总工艺流程	39

2.6.2 焦页106-7HF评价井方案扩建平台	41

2.7 公用工程及辅助生产设施	46

2.7.1 防腐	46

2.7.2 自动控制	46

2.7.3 通信	49

2.7.4 供配电	50

2.7.5 给排水及消防	51

2.7.6 通风	52

2.7.7 建（构）筑物	52

2.8 安全管理	53

2.8.1 组织机构及定员	53

2.8.2 安全投资	54

第3章 主要危险、有害因素识别	58

3.1 物料危险因素识别	58

3.2 自然环境危险有害因素分析	66

3.2.1 地震危害	66

3.2.2 气象、地质灾害	66

3.3 社会环境危险有害因素分析	66

3.4 钻井工程危险、有害因素分析	67

3.4.1 钻前工程危险、有害因素分析	67

3.4.2 钻井施工过程主要危险类别、分布及危险有害因素分析	68

3.5 采气工程危险有害因素分析	72

3.6 地面工程危险、有害因素分析	73

3.6.1 站场施工的危险、有害因素分析	73

3.6.2 工程运行期危险有害因素分析	74

3.7 公用工程及辅助生产设施的危险有害因素辨识与分析	74

3.8 检维修期间的危险有害因素辨识与分析	75

3.9 管理缺陷的危险有害因素辨识与分析	76

3.10 危险化学品重大危险源辨识	77

3.10.1 重大危险源单元划分	77

3.10.2 辨识过程	77

第4章 评价方法确定与评价单元划分	79

4.1 评价单元划分	79

4.1.1 单元划分原则	79

4.1.2 评价单元划分	79

4.2 评价方法选择	80

4.2.1 评价方法选择	80

4.2.2 安全检查表法（SCL）	80

4.2.3 预先危险性分析法（PHA）	80

4.2.4 故障假设分析法	81

4.2.5 定量风险模拟评价方法	82

第5章 定性、定量评价	83

5.1 政策符合性评价单元	83

5.2 钻井工程评价单元	83

5.2.1 钻前工程评价子单元	83

5.2.2 钻井工程评价子单元	89

5.3 采气工程评价单元	111

5.3.1 预先危险性分析	111

5.3.2 压裂施工作业故障假设分析	113

5.4 地面工程评价单元	126

5.4.1 站内工艺管道子单元	126

5.4.2 站场工程子单元	131

5.4.3 站场天然气泄漏后果模拟	136

5.5 自然条件对工程建设和生产运行的影响	138

5.6 建设项目生产、作业固有危险有害因素和可能发生的各类事故与周边生产经营活动或居民生活的相互影响	139

5.7 建设项目周边法律法规予以保护的区域及与法律法规的符合性分析	139

5.8 技术、工艺安全可靠性分析	139

第6章 安全管理及应急管理评价	140

6.1 安全管理情况	140

6.1.1 安全生产管理机构的设置	140

6.1.2 安全管理检查表	141

6.1.3 安全管理单元小结	142

6.2 应急管理	143

6.2.1 事故应急救援及事故应急管理	143

6.2.2 应急管理检查表	150

6.2.3 应急管理单元小结	151

第7章 安全对策措施及建议	152

7.1 可研报告中提出的主要安全对策措施	152

7.1.1 钻井工程主要安全技术措施	152

7.1.2 压裂试气主要安全技术措施	153

7.1.3 地面工程主要安全技术措施	156

7.2 补充或需要强调的安全对策措施	160

7.2.1 下阶段应明确或补充的安全对策措施	160

7.2.2 施工期安全对策措施	162

7.2.3 正常运营期安全对策措施	169

7.2.4 检修安全生产对策措施	170

7.2.5 安全管理对策措施	170

7.3 建议	172

第8章 评价结论	173

8.1 项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果	173

8.2 应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	173

8.3 项目潜在的危险、有害因素控制	174

8.4 综合评价结论	174

附图附件	175

概述

评价目的

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。

2、通过对涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

3、通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

4、为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。

5、为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

评价范围

本安全预评价报告评价对象和范围为涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井方案的钻井工程、采气工程、地面工程，具体如下：

1、钻井工程

采用常规“三开次”井身结构，总进尺6630m，水平段长2800m，完井周期控制在69天以内。

2、采气工程

采用桥塞射孔联作分段压裂工艺，压裂段数39段，采用一体化简化减阻水，总液量66360m3，用液强度24m3/m；选用70/140目石英砂+40/70目石英砂+40/70目覆膜砂支撑剂组合，总砂量4013m3，加砂强度2.2t/m。

3、地面工程

①扩建焦页106号平台，新部署焦页106-7HF井1口，井口间距为8m；②拆除1座气液分离器撬，拆除1座射流泵，拆除1座水罐，拆除安装1座除砂撬，新增DN50两相流量计1具，利旧水套加热炉撬1台，利旧DN800分离器1具，利旧站内已建分子筛脱水后外输；③新建消防棚1座；④增加生产供电、照明电缆及防雷接地设施；⑤扩容扩建采气平台及集气站控制系统。

评价依据

法律和行政法规

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，主席令[2019]29号修订，[2021]81号修订，2021年4月29日起施行）

- 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日颁布，2011年7月1日起施行）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号修订版，2009年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2013年6月29日颁布，2014年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号，2007年11月1日起施行）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，第591号、第645号修订，2013年12月7日起施行）

- 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令[2000]第279号，国务院令第714号修改，2019年4月23日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第393号，2004年2月1日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号，2019年4月1日起施行）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日起施行）

部门规章和地方性法规

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日起施行）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号，2019年应急管理部令第2号修改，2019年9月1日起施行）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号，总局令第79号修正，2015年7月1日起施行）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号，2023年1月1日）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号，2022年12月12日起实行）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令，2013年6月1日起施行）

- 《重庆市安全生产条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2015]第37号，2015年12月08公布，2016年03月01日施行）

- 《重庆市生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（渝安办[2020]110号，2020年11月12日施行）

国家标准和规范

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2023）

- 《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010[2016年版]）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

- 《动力机器基础设计标准》（GB50040-2020）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《35kV~110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T50115-2019）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《气田集输设计规范》（GB50349-2015）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

- 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T50470-2017）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》（GB50540-2009[2012年版]）（2012年版）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（GB/T50823-2013）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《压力容器》（GB/T 150.1～GB 150.4-2011）

行业标准和规范

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

- 《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）

- 《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）

- 《页岩气井独立式带压作业机起下管柱作业安全技术规范》（AQ/T2077-2020）

- 《页岩气钻井井控安全技术规范》（AQ/T2076-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《卧式容器》（NB/T47042-2014）

- 《常压容器第1部分：钢制焊接常压容器》（NB/T47003.1-2022）

- 《承压设备无损检测》（NB/T47013.1~47013.6-2015）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》（SY/T4108-2019）

- 《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2012）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）

- 《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2023）

- 《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD5039-2009）

- 《通信线路工程设计规范》（YD5102-2010）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

其他标准

- 《页岩气开发地震监测技术要求》（DB50/T1234-2022）

- 《页岩气与煤层气绿色矿山建设规范》（DB50/T1260-2022）

工程相关资料

- 安全评价委托书；

- 现场踏勘、调查及收集的相关资料。

- 《涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井方案可行性研究报告》2023年10月。

评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行初步分析和危险、有害因素识别，选择评价方法。

第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施。

第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，主要是汇总前两个阶段所得到的各种资料数据，总结评价成果，通过综合分析，得出安全预评价结论，提出建议，最终完成安全预评价报告书的编制。

评价工作程序见下图：

做出评价结论

辨识与分析危险有害因素

划分评价单元

提出安全对策措施建议

选择评价方法

进行评价

编制安全预评价报告

前期准备

图1.4-1  安全预评价程序框图

建设项目概况

建设项目基本信息

建设单位简介

（企业信息保密未公开）。

管理单位简介

（企业信息保密未公开）。

项目概况

项目名称：涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井方案

建设单位：中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

项目性质：扩建

工程规模：

本次扩建工程新建产能0.16×108m3/a。

工程内容：

①扩建焦页106号平台，新部署焦页106-7HF井1口，井口间距为8m；②拆除1座气液分离器撬，拆除1座射流泵，拆除1座水罐，拆除安装1座除砂撬，新增DN50两相流量计1具，利旧水套加热炉撬1台，利旧DN800分离器1具，利旧站内已建分子筛脱水后外输；③新建消防棚1座；④增加生产供电、照明电缆及防雷接地设施；⑤扩容扩建采气平台及集气站控制系统。

工程总投资：5989万元

设计单位：中石化江汉石油工程设计有限公司（甲级资质）

建设地点：重庆市武隆区白马镇

项目主要工程量见下表：

表2.1-1主要工程量

| 序号 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新扩井部分 |  |  |  |
| （一） | 设备 |  |  |  |
| 1 | 水套加热炉 400千瓦 | 座 | 1 | 利旧站内 |
| 2 | DN50 两相流量计 | 座 | 1 |  |
| 3 | 气液分离器橇 DN800 6.3Mpa | 座 | 1 | 利旧 |
| 4 | 疏水阀 10m3/h | 个 | 1 | 利旧 |
| （二） | 管材 |  |  |  |
| 1 | Φ114×6 BG L245N-RCB SMLS PSL2 | m | 150 |  |
| 2 | Φ89×7 BG L245N-RCB SMLS PSL2 | m | 120 |  |
| 3 | Φ76×8 BG L360Q-RCB SMLS PSL2 | m | 90 |  |
| 4 | Φ76×4.5 Q345E SMLS | m | 75 |  |
| 5 | Φ60×5.5 BG L245N-RCB SMLS PSL2 | m | 125 |  |
| 6 | 钢法兰球阀 DN100 PN63 （RF） | 个 | 2 | 加强级3PE防腐 |
| 7 | 钢法兰球阀 DN50 PN16 （RF） | 个 | 1 |  |
| 8 | 配套管件 | 套 | 1 |  |
| 二 | 原有集气站搬迁 |  |  |  |
| 1 | 气液分离器橇 DN800 6.3Mpa | 座 | 1 | 拆除 |
| 2 | 射流泵 | 座 | 1 | 拆除 |
| 3 | 水罐 | 座 | 1 | 拆除 |
| 4 | 除砂撬 | 座 | 1 | 拆除安装 |
| 5 | Φ76×8 BG L360Q-RCB SMLS PSL2 | m | 450 |  |
| 6 | Φ76×4.5 Q345E SMLS | m | 68 |  |
| 7 | Φ168×7 BG L245N-RCB SMLS PSL2 | m | 50 |  |
| 8 | Φ60×5.5 BG L245N-RCB SMLS PSL2 | m | 50 |  |
| 9 | 配套管件 | 套 | 1 |  |

天然气组分

涪陵页岩气田组分分析表明，页岩气中以甲烷为主，摩尔百分含量为97.963%，乙烷为0.371%，丙烷及以上重烃组分含量为0.011%，CO2含量为0.581%～0.643%。页岩气相对密度0.5658，临界温度191.1K，临界压力4.61MPa，井产气特点为低重烃，不含H2S，为优质天然气气源。气体组分见下表。

表 2.1-2气体组分表

| 组分 | He | H2 | N2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | i-C4H10 | n-C4H10 | C6+ | CO2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩尔分数（%） | 0.052 | 0.005 | 0.987 | 97.963 | 0.371 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.611 | 0 |

自然及社会环境概况

地理位置

武隆区位于重庆市东南边缘，在武陵山与大娄山结合部，属于中国南方喀斯特高原丘陵地区。地处东经107°13'-108°05'、北纬29°02'-29°40'之间。东西长82.7公里，南北宽75公里，幅员面积2901.3平方公里。武隆区东连彭水，西接南川、涪陵，北抵丰都，南邻贵州道真，距重庆市区139公里，处于重庆“一圈两翼”的交汇点。

图2.2-1项目区域位置示意图

气象

武隆区属亚热带湿润季风气候，气候温湿，四季分明。年平均气温15℃~18℃，年极端最低气温零下3.5℃，最高41.7℃，无霜期240天至285天。年降水量1000～1200毫米，四至六月降水量占39%，主要灾害有冰雹、山洪、大风。海拔800米以上的山区，每年约有五个月的多雨季节，雨雾蒙蒙，日照少，气温低，霜期长，秋风冷露对农作物生长影响较大；在600米以下的地区，易遭旱灾。山上山下温差10度左右，立体气候较显著。

表2.2-1主要气象要素统计表

| 累年平均气温15~17℃ | 年极端最高温度43.0℃ |
| --- | --- |
| 年极端最低温度-2.7℃ | 累年平均风速1.4m/s～1.7m/s |
| 年最大风速24m/s | 年主导风向WSW（东南） |
| 年夏季主导风向WS（东南） | 年平均湿度66%左右 |
| 累年平均气压734.6mmHg | 累年平均降雨量1100至1200mm |
| 年最高降雨量1522.0mm | 累年平均雷电日数53d |
| 累年平均晴天日数50d～150d | 累年平均雾天日数10d～140d |

水文

武隆区地处乌江下游，境内溪流众多，各河流均属乌江水系，有大小河流50多条，多呈树枝状和羽毛状，河道比降大，落差较集中，分南北注入乌江。除乌江外，集雨面积在50km3以上经重要城镇的河流有芙蓉江、大溪河、木棕河、石梁河、长头河、老盘河、清水溪、郭溪沟、猫儿沟。武隆区水资源丰富，水能资源藴藏量大，但水量在时空分布上极不均衡，径流汇流时间短，利用难度大。全区多年平均年降雨量为1094.4mm，多年平均径流深719.1mm，多年平均蒸发量为520mm，多年平均降水量为36.167亿方，多年平均蒸发总量为148亿方，多年平均径流量20.8627亿方，地下水资源储量3.654亿方，过境水45747亿方，全区多年平均水资源总量为20.895亿方。

地形地貌

武隆区属渝东南边缘大娄山脉褶皱带，多深丘、河谷，以山地为主。地势东北高，西南低。境内东山菁、白马山、弹子山由北向南近似平行排列，分割组成桐梓、木根、双河、铁矿、白云高地。因娄山褶皱背斜宽广而开阔，为寒武系石灰岩构成，在地质作用过程中，背斜被深刻溶蚀。乌江由东向西从中部横断全境。乌江北面的桐梓山、仙女山属武陵山系，乌江南面的白马山、弹子山属大娄山系。木棕河、芙蓉江、长途河、清水溪、石梁河、大溪河等大小支流由南北两翼汇入乌江。由于深度溶蚀形成的深切槽谷交错出现，构成武隆区崇山峻岭，岗峦陡险，沟谷纵横。仙女山主峰磨槽湾海拔最高，达2033米；大溪河口海拔最低，海拔为160m。除高山和河谷有少而小的平坝外，绝大多数为坡地梯土。土壤多属黄壤、黄棕壤，其次紫色土。

场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g。场地土类型属中硬土，场地类别为Ⅰ类，属于可进行建设的一般场地。

社会环境

武隆位于重庆市东南部，乌江下游，武陵山与大娄山结合部，东连彭水，西接南川、涪陵，北抵丰都，南邻贵州道真，距重庆主城139公里左右，70分钟车程。武隆交通便利，水陆交通干线纵横交错，四通八达，是重庆一小时经济圈辐射渝东南和黔东北的重要交通、商贸枢纽。境内“四纵四横一网”（“四纵”即：渝湘高速公路、319国道、渝怀铁路、乌江航道；“四横”即：垫江至贵州道真公路、石柱至綦江公路、南川至武隆公路、武隆至贵州务川公路；“一网”即：农村公路网）的交通格局已经形成。区内各城镇间均有公路通连，全区行政村公路通达率达100%。

开发方案及气藏概况

部署区开发现状

（企业信息保密未公开）。

气藏基本特征

- 气藏构造位置

白马区块五峰组－龙马溪组一段岩性为灰黑色－黑色碳质硅质页岩，属于滨外陆棚相沉积。滨外陆棚环境包括近滨外侧至大陆坡内边缘陆架或陆棚区。其上限位于正常浪基面附近，下限水深一般在200m左右；平面上向陆方向紧靠滨岸相带，沉积物多以暗色的泥级碎屑物质为特征，含粉砂质页岩，发育水平纹层，岩心呈千层饼状，黑色页岩中发育大量的笔石化石，见星散状黄铁矿和团块状黄铁矿，反映了强还原、安静的深水陆棚沉积环境。白马区块五峰组－龙马溪组一段地层可进一步划分出半深水陆棚、深水陆棚2种亚相。深水陆棚亚相环境位于大陆坡内边缘最小含氧面以下区域，其沉积水体较深，偶有特大风暴浪影响，是静水、缺氧、有利于有机质形成的还原环境，发育含粘土硅质页岩相和硅质页岩相；深水陆棚亚相页岩有机碳含量总体较高，为优质页岩发育的有利相带。半深水陆棚亚相水体相对较浅，为弱还原－还原环境，位于风暴浪基面至最小含氧面以上区域，具有较高伽马、较高U/TH特征，水平纹理、黄铁矿较发育，含少量笔石化石，粉砂质含量有所增加，发育含硅粘土页岩相和硅质粘土页岩相。

- 含气层序

下志留统龙马溪组下部页岩气层。

表 -2焦页106-7HF水平井设计分层表

| 层位 | 焦页6井（实钻） |  | 焦页106-7HF井（设计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底深（m） | 厚度（m） | 底深（m） | 厚度（m） |
| 须家河组 | / | / | / | / |
| 雷口坡组 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 37 |
| 嘉陵江组 | 672 | 629.25 | 672 | 629.25 |
| 飞仙关组 | 1131.9 | 459.9 | 1131.9 | 459.9 |
| 长兴组 | 1256 | 124.1 | 1256 | 124.1 |
| 龙潭组 | 1351 | 95 | 1351 | 95 |
| 茅口组 | 1643.5 | 292.5 | 1643.5 | 292.5 |
| 栖霞组 | 1753.5 | 110 | 1753.5 | 110 |
| 梁山组 | 1765.1 | 11.6 | 1765.1 | 11.6 |
| 黄龙组 | 1769.1 | 4 | 1769.1 | 4 |
| 韩家店组 | 2477 | 707.9 | 2477 | 707.9 |
| 小河坝组 | 2884.8 | 407.8 | 2884.8 | 407.8 |
| 龙马溪组 | 3271.3 | 386.5 | 浊积砂顶（A靶对应） |  |
|  |  |  | 3149 |  |
|  |  |  | A靶3290 | ③中 |
|  |  |  | B靶3010 | ③中 |
| 五峰组 | 3280.2 | 8.9 |  |  |
| 涧草沟组 | 3296 | 15.8 |  |  |

- 温度压力系统

（1）气藏静地温与地温梯度

目的层地层温度85.99℃，按照涪陵地区年平均地表温度15℃，深度2435.9m（焦页1-3HF井气层中部垂深），则地温梯度为2.91℃/100m，属正常地温梯度。

（2）地层压力、压力系数

焦页106号平台焦页106-6HF井生产压力（10.2MPa）最高， 压力保持水平为39%，介于平桥（35%）、江东区块（42%）之间，低于焦石坝区块（68%）。焦页106-2、106-5HF井生产压力相当，分别为5.3、5.5MPa，压力保持水平都为26%，低于江东、平桥及焦石坝区块。

- 气藏类型

焦页106HF井天然气组分分析表明，天然气中以甲烷为主，摩尔百分含量为97.22～98.90%（平均98.27%）；乙烷为0.55～0.84%，丙烷及以上重烃组分含量为0.02～0.266%，CO2含量为0～0.22%，天然气相对密度0.5656（临界温度191.4K，临界压力4.598MPa）。天然气类型属过成熟天然气，为干气。

钻井工程

焦页106-7HF评价井为单井方案，采用单钻机。

钻前工程

- 技术要求

- 井场四周设置排水沟并保持畅通。

- 井场以井架基础周围外沿为起点，设置朝向井场四周的排水坡，坡度不宜小于1%。

- 井场内做到清污分流，并有通向污水池的排污沟。

- 井场区域内的行车通道选择合适的面层结构材料，满足600kN载重车辆的通行要求。

- 井场填方区分层压实，每层填土厚度不超过30cm。

- 在稻田、池塘、水网等软土地基地段，分别采取排水、清淤、晾晒、换填、加筋、外掺无机结合料等措施处理。

- 基础的技术要求：

①采用现浇基础，各设备基础的定位尺寸和外形尺寸偏差应控制在±20mm以内。

②同一组设备或刚性连接的两组设备的基础上平面应在同一个水平面上。且现浇基础顶平面标高偏差应控制在±3mm以内。

③基础用混凝土强度不应低于C20。

④设备和基础中心、基础底面几何中心宜在同一铅垂线上，偏心值与基底边长的比值应不大于5%。

⑤设备基础顶面应高出井场平面100mm以上，平台整体移动部分的设备基础顶平面应在同一水平面上。

⑥基础外边缘超出设备底座底部外边缘应不小于100mm。

⑦基础地基承载能力满足SY/T5972-2021的规定，遇不良地基应进行处理。

⑧钻机基础施工时应预留钻井鼠洞和圆（方）井的位置。

- 方井的技术规格：方井的尺寸，长4m×宽4m×深3.8m，四周采用砖砌平，并浇灌混凝土，井壁用水泥抹平，底部浇灌混凝土。

- 地面构筑物

（1）清水池

容积：2×1000m3。其中一个清水池分隔两座500m3水池。结合井场附近的地势条件进行修建，采用埋入式设计，池壁上方高出井场平面，作为返排液池使用时，对池体进行防垮塌、防渗漏处理。

（2）污水池（岩屑）池

平台原则上不修建污水（岩屑）池。钻井期间产生的废液及固体废弃物进行随钻治理，实施资源化利用。

（3）放喷池

①放喷管线至少接两条，管线转弯处的弯头夹角不小于120°，管线出口接至距井口75m（含硫井100m）以上的安全地带。

②放喷池离井口距离不小于75m，距周边永久性设施的安全距离不小于50m。

③放喷池池体做防垮塌、防渗漏处理。

④根据周边设施，必要时设置防火墙.放喷池点火口距正面防火墙不小于10m，距侧墙不小于5m。迎火面高度不低于3.5m，侧墙不低于2m（均为放喷口以上墙壁高度）。

⑤放喷池有效容积液面与池体顶面的预留空高不小于0.3m。

3、生活营地

（1）营地距离井口不小于300m，面积满足施工队伍生活需要。

（2）营地置于地质稳定场地上，并综合考虑风向、放喷池位置和安全疏散要求，并避开泥石流、滑坡、洪水淹没区、风暴、雪崩等灾害多发地带。

（3）汛期对生活营地的设备、营房等设施进行加固，并满足疏散撤离条件。

4、HSE要求

（1）钻前工程满足防喷、防爆、防火、防毒、防冻等安全要求。

（2）井场设置两条逃生通道，其夹角不小于90°。井场周围有明显的安全警示标识，并设置安全隔离带（沟）。

（3）地面构筑物的建设根据地面和环境条件，采取加固和防渗漏措施，符合当地环保法规要求。

井身结构与套管程序

（企业信息保密未公开）。

钻井工程质量要求

1、井身质量要求

（1）直井段

对应井段的水平位移和连续三个测点的全角变化率不大于下表的规定值。

表2.4-3直井段井身质量控制指标

| 井深（m） | 水平位移（m） | 全角变化率（°/30m） |
| --- | --- | --- |
| ≤1000 | ≤20或满足防碰要求 | 1.00 |
| 1000～造斜点 | ≤30或满足防碰要求 | 1.25 |

（2）造斜和扭方位井段

①φ269.9mm井段，连续三个测点的全角变化率不大于6.6°/30m。

②φ190.5mm井段，连续三个测点的全角变化率不大于7.5°/30m。

（3）水平段

①连续三个测点的全角变化率不大于3°/30m。

②均井径扩大率不大于15%。

2、固井质量要求

（1）表层套管：固井质量合格，水泥返至地面。

（2）技术套管：井底100m固井质量优等，全井段固井质量合格，水泥返至地面。

（3）生产套管

水平段及A靶点以上150m井段固井质量优良，以优等为主（不少于70％）；其它井段固井质量合格。水泥返至地面。

水平井轨道设计

1、轨道类型

（1）选择中曲率半径水平井

地面允许的情况下，靶前位移宜不小于350m，设计的造斜率适中，范围在0.15-0.22°/m之间。

（2）双增剖面设计，即“直—增—稳—增—平”剖面

双增剖面，它由直井段、第一增斜段、稳斜段、第二增斜段和水平段组成，其突出特点是在两段增斜段之间设计了一段较短的稳斜调整段，一方面是为了适应在实钻中目的层深度发生变化时，改变调整方案而不致于使轨迹控制处于被动地位；另一方面可通过调整段来补偿工具造斜率误差所造成的轨道偏差，使轨迹在最终着陆时进靶更准确、更顺利。

2、轨道参数选择

（1）造斜点：由于造斜率受井眼大小和地层情况影响，为了有利于造斜和方位控制，造斜点一般选在地层较稳定、可钻性好的井段。

（2）造斜率：考虑采气工艺的要求，在不影响生产管柱下入和满足管材抗弯能力前提下，结合地层影响因素，水平井造斜率设计16°/100m，实际操作应控制在22°/100m以内，根据偏移距情况，为实现“122”趟钻，尽量提高二开第一趟钻进尺，可通过优化造斜率下移造斜点，单个点最大不超过25°/100m。

3、轨道设计方案

轨道设计参数如下：

表2.4-4井身剖面分段数据表

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合位移 （m） | 南北坐标 （m） | 东西坐标 （m） | 造斜率 （°/100m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1690.00 | 14.40 | 104.53 | 1689.06 | 104.53 | 11.25 | -2.82 | 10.89 | 16.00 |
| 1782.10 | 29.14 | 104.53 | 1774.35 | 104.53 | 45.31 | -11.37 | 43.86 | 16.00 |
| 3269.27 | 29.14 | 104.53 | 3073.35 | 104.53 | 769.38 | -193.05 | 744.77 | 0.00 |
| 3510.00 | 56.59 | 62.41 | 3251.53 | 100.12 | 910.46 | -159.96 | 896.29 | 16.00 |
| 3640.00 | 74.79 | 51.28 | 3304.96 | 95.45 | 998.92 | -94.89 | 994.40 | 16.00 |
| 3770.00 | 93.45 | 42.00 | 3318.26 | 90.34 | 1087.80 | -6.46 | 1087.78 | 16.00 |
| 3785.75 | 95.71 | 40.89 | 3317.00 | 89.72 | 1098.18 | 5.30 | 1098.17 | 16.00 |
| 5330.00 | 95.71 | 40.89 | 3163.36 | 60.99 | 2405.94 | 1166.96 | 2103.99 | 0.00 |
| 6599.99 | 95.71 | 40.89 | 3037.00 | 54.09 | 3618.83 | 2122.30 | 2931.17 | 0.00 |
| 6630.00 | 95.71 | 40.89 | 3034.01 | 53.99 | 3647.91 | 2144.88 | 2950.72 | 0.00 |

钻机型号选择

本次钻井工程选用ZJ70系列钻机，主要设备配置标准按下表执行：

表2.4-5 ZJ50钻机与主要设备配置表（企业信息保密未公开）

钻具组合

表2.4-6分段钻具组合设计表（企业信息保密未公开）

钻井液方案

（企业信息保密未公开）。

气层保护

（1）钻井过程中的要求

①精心组织钻井生产，提高钻井时效和机械钻速，提高一次成功率，缩短油气层浸泡时间。

②钻台上起下钻平稳操作，减少压力激动，降低抽汲效应对储层的伤害。在储层部位起钻速度不大于0.1m/s，下钻速度不大于0.5m/s，起下钻操作要平稳，避免产生压力激动。

③充分使用好固控设备，将钻井液中的固相含量控制在8%以内，控制含砂量小于0.5%。

④预防井下复杂事故的发生，一旦发生应采取得当措施尽快解除，以减少对储层的伤害。

（2）钻井液方面的要求

①选用强抑制强封堵高润滑油基钻井液。

②钻进油气层井段，在考虑井壁稳定、井漏、井喷等地层因素，保证井下安全的情况下，钻井液密度尽量靠低限，开展近平衡压力钻井，尽量减少压差对气层的损害。密度附加值：气层0.07～0.15g/cm3（水平井段适当增大附加值）。

③在油气层井段坚持以预防为主，防堵结合的原则，发生井漏应及时处理。

④钻开目的层后起下钻和开泵操作要平稳，减少压力激动，避免井漏及井喷事故的发生。

⑤预测目的层位有可能出现差别，现场技术人员应密切与地质录井配合，根据地质实际预测提前做好保护油气层工作。

⑥储集层尽量使用可酸化解堵的防漏、堵漏剂。

（3）固井时的储层保护要求

①使用API标准水泥和各种优质添加剂，改善水泥浆性能，根据产层特性和施工井况。采用减阻、降失水、调凝、增强、抗腐蚀、防止强度衰退等外加剂，合理调配水泥浆各项性能指标，以满足安全泵注、替净、早强、防损害、耐腐蚀及稳定性的要求。

②实行合理压差固井，严格按照地层破裂压力和地层压力设计水泥浆密度及浆柱结构，并采用密度调节材料满足设计要求，保证注水泥过程中不发生水泥浆漏失，漏失严重的井必须先堵漏后固井。

③提高水泥浆顶替效率，注水泥前处理好泥浆性能，使泥浆具备流动性好，触变性合理，失水造壁性好的特点。并采用优质冲洗液和隔离液，合理安放旋流扶正器位置，主封固段紊流接触时间不低于7—10min等方法，让滞留在井壁处的“死钻井液区”尽量顶替干净。

④降低水泥浆失水量。为了减少泥浆固相颗粒及滤液对气层的损害，需在水泥浆中加入降失水剂，控制API失水量小于50ml。增强水泥浆抗地层流体污染能力，提高固井封固质量，同时也减小水泥浆对气层的污染，达到气层保护的目的。

钻头选型及钻井参数

表2.4-10单井钻头选型及钻井参数设计表（企业信息保密未公开）

固井方案

（企业信息保密未公开）。

井控方案设计

1、井控装置选择

根据预测地层压力、井口最大关井压力及套管抗内压强度等情况，选择井控装置压力等级。

表2.4-14井控装置选择依据表

| 开钻次序 | 设计井深（垂深）m | 钻头直径mm | 地层压力系数 | 预测井底压力MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 406.4 | 0.95 | 3.73 |
| 2 | 3050 | 311.2 | 1.15 | 34.50 |
| 3 | 3317 | 215.9 | 1.15 | 38.03 |

一开压力等级：闸板防喷器14MPa。

二开压力等级：闸板防喷器35MPa，环形防喷器为35MPa，旋转防喷器10.5/21MPa。

三开压力等级：闸板防喷器35MPa，环形防喷器为35MPa，旋转防喷器10.5/21MPa。

井控管汇压力等级为35MPa。

2、各次开钻井口装置及节流压井管汇示意图

（1）第一次开钻井口装置

图2.4-1一开井口装置示意图

（2）第二次开钻井口装置

图2.4-2二开井口装置示意图

注：半封闸板胶芯根据钻杆尺寸作相应变更，压力等级不变。

（3）第三次开钻井口装置

图2.4-3三开井口装置示意图

注：半封闸板胶芯根据钻杆尺寸作相应变更，压力等级不变。

（4）节流压井管汇

图2.4-4节流压井管汇示意图

完井方案

（企业信息保密未公开）。

钻井井场符合性评价

（企业信息保密未公开）。

采气工程

完井工程

本次涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井方案采用套管射孔完井方式。

完井工艺

（企业信息保密未公开）。

射孔工艺

（企业信息保密未公开）。

压裂工艺

水平井分段压裂优化

（企业信息保密未公开）。

返排工艺

（企业信息保密未公开）。

单井压裂工艺

焦页106-7HF井采用4-7簇射孔，单段液量1702m3，砂量102.9m3，用液强度23.7m3/m，加砂强度2.15t/m。

表 2.5-5 106－压裂工艺参数表

| 井数 | 井号 | 水平段长m | 单段簇数 | 单段长度m | 段数 | 单段规模，m3 |  | 单段规模，m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单段液量 | 单段砂量 | 用液强度，m3/m | 加砂强度，t/m |
| 1 | 106-7HF | 2800 | 4-7 | 65-75 | 39 | 1702 | 102.9 | 23.7 | 2.15 |

采气工艺

（企业信息保密未公开）。

临界携液流量

1、随着油管内径的增大，气井临界携液流量相应增加。在平均单井日配产4×104m³/d~6×104m³/d下，62mm、50.7mm和43.4mm内径油管可满足携液要求。

2、试采前期若套管生产，临界携液流量较高，按定产4×104m³/d~6×104m³/d生产，则不能满足携液要求，需要定期提产带水或放喷带水。

冲蚀临界流量

表 2.5-7冲蚀临界流量计算

| 井口压力 （MPa） | 不同内径油管气体冲蚀临界流量，104m³/d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 43.4mm | 50.67mm | 62mm | 115mm |
| 4 | 11.91 | 16.06 | 23.95 | 46.1 |
| 8 | 17.02 | 22.94 | 34.09 | 52.6 |
| 12 | 20.84 | 28.07 | 41.60 | 65.5 |
| 16 | 23.73 | 32.12 | 47.40 | 75.9 |
| 20 | 26.04 | 35.15 | 52.05 | 83.7 |
| 24 | 27.95 | 37.86 | 55.77 | 89.5 |
| 28 | 29.64 | 39.97 | 59.04 | 94 |
| 32 | 30.92 | 41.72 | 61.64 | 95.9 |
| 35 | 31.83 | 42.91 | 63.45 | 96.3 |

油管材质及尺寸

本次1500m以浅采用环氧树脂内防腐涂层油管，1500m以深采用普通N80油管。普通油管尺寸选择φ50.7mm，连续油管尺寸选择内径为43.4mm（2in）。

管柱下入

采用225K作业机，连续油管利用连续油管设备下入。

排采方式

（企业信息保密未公开）。

压缩机气举和泡沫排采工艺

本次压缩机气举和泡沫排采工艺以泡沫排水采气选井方法和泡排剂加注制度为主。

集输工程

总工艺流程

工艺流程简述

（企业信息保密未公开）。

工艺流程如下图：

图2.6-1涪陵页岩气公司集气站工艺流程图

图2.6-2涪陵页岩气公司脱水站工艺流程图

区域供配气方案

根据涪陵页岩气田天然气外输总体流向，涪陵页岩气田产气除满足本地用户外，其余均通过涪陵增压站外输，本地用户规模为20×108m3/a，涪陵增压站增压外输能力为105×108m3/a，天然气总消纳能力达到125×108m3/a，根据开发预测，涪陵页岩气田产量稳定在70×108m3/a，外输通道能够满足气田产气需求。

图2.6-3白马区块产气外输走向示意图

本次涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价方案项目，扩建井口在集气站处理后外输。

焦页106-7HF评价井方案扩建平台

站场概况

（周边详细情况因企业信息保密未公开）

总图布置

（总图布置情况因企业信息保密未公开）

小结：根据以上，焦页106号平台扩建设施平面布置满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）规范的要求。

站场工艺流程

（企业信息保密未公开）。

- 扩建工艺流程

（企业信息保密未公开）。

设备选型

两相流量计：

本工程选用1具6井式DN50 ，PN63湿气两相流量计撬。本次两相流量计安装在平台加热炉之后，单井来气经加热节流后压力约为4MPa～6MPa，两相流量计设计压力选为6.3MPa，按照6×104m3/d选型，水体积含率＜1%。

基础参数如下：

气相测量范围：2.83×104m3/d～39.40×104m3/d；

环境温度：-30℃～70℃；

测量值：气相瞬时流量、液相瞬时流量、气相累积流量、液相累积流量；

压力损失：＜50kPa；

测量准确度：气相±2%～±3%、液相≤±10%；

防爆等级：ExdIIBT6Gb；

防护等级：IP66。

公用工程及辅助生产设施

防腐

（企业信息保密未公开）。

自动控制

（企业信息保密未公开）。

通信

（企业信息保密未公开）。

供配电

- 供电现状

（企业信息保密未公开）。

给排水及消防

（企业信息保密未公开）。

通风

集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风。脱水站、供水泵站配电室、化验间、卫生间采用机械通风结合自然通风。

建（构）筑物

（企业信息保密未公开）。

安全管理

组织机构及定员

（企业信息保密未公开）。

安全投资

（企业信息保密未公开）。

主要危险、有害因素识别

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，本工程施工和生产运行中存在的主要危险因素有：火灾、爆炸，其次有触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、容器爆炸和窒息等；有害因素有：粉尘、噪声与振动、辐射等。

物料危险因素识别

钻井施工过程中涉及的危险有害物质有天然气、柴油、配浆用氢氧化钠，测井过程中使用放射源等。

采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、水合物抑制剂甲醇、氮气（液化的）、酸化用盐酸及杀菌剂、缓蚀剂、阻垢剂等气田化学助剂等。

地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、二氧化碳（[压缩的或液化的]以及和氧气混合物）、氮气（压缩的）、空气（压缩的）、氧气、乙炔、水处理用氢氧化钠、润滑油等。

根据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号，2023年1月1日），天然气、二氧化碳（[压缩的或液化的]以及和氧气混合物）、氮气（压缩的或液化的）、氧气、乙炔、氢氧化钠等物质属于危险化学品。

根据《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版），天然气、乙炔属于重点监管的危险化学品。

1、天然气

表3.1-1  物料安全数据表（天然气）

| 物料安全数据表 MATERIALSAFETYDATASHEET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS | 8006-14-2 | RTECS | PA1490000 | UN | 1971 | 危编号2123 |
| 中文名称：天然气 |  | 英文名称：Naturalgas |  | 分子式： |  |  |
| 理化性质 | 外观及性状：无色、无臭气体。 溶解性：不溶于水。 相对密度：水：约0.45（液化） |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点：-188（℃） 爆炸极限（V%）：5.3-15 火灾危险类别：甲 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。能扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴正压式空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触可戴化学安全防护眼镜。 手防护：必要时戴防护手套。 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |
| 运输 与储 存 | 易燃压缩天然气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃储存间，温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |

2、氮（压缩的或液化的）

表3.1-2  物料安全数据表（氮（压缩的或液化的））

| 中文名称 | 氮（压缩的或液化的） |  |  |  |  |  | 包装标志 |  | 非易燃无毒气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Compressed nitrogen |  |  |  |  |  | 包装类别 |  | Ⅲ |
| UN编号 | 1066 |  |  |  |  |  | CAS号 |  | 7727-37-9 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色无味压缩气体。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  | -209.8 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 0.81（-196℃） |  |  | 沸点、初沸点和沸程（℃） |  | -196 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 0.97 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  | 1026.42（-173℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | -147.1 |  |  | 临界压力（MPa） |  | 3.4 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  | 不适用 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 不适用 |  |  | 闪点（℃） |  | 不适用 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 不适用 |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  | 0.67 |
|  | 溶解性 |  |  | 微溶于水和乙醇，溶于液氨。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触液氮可致冻伤。 常压下氮气无毒。环境中氮气含量过高，氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。当浓度大于84%时，出现头痛、头昏、眼花、恶心、呕吐呼吸加快、脉率增加、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调，严重时出现昏迷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：本品为单纯窒息性气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 特别危险性：本品不燃。无特殊燃爆特性。内装加压气体，如受热可爆炸。 灭火方法和灭火剂：从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。本品不燃，根据火灾原因选择适当的灭火剂灭火。 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  | 危险分解产物 |  |  | 无 |  |
|  | 避免接触条件 |  | 高热 |  | 禁配物 |  |  | 镁粉、易燃物或可燃物等 |  |
| 操作处置 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。与镁粉、易燃物或可燃物等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与镁粉、易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：不会通过该途径接触。 眼睛接触：不会通过该途径接触。 吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员佩戴正压自给式呼吸器，穿防寒服。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和受限空间扩散。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：隔离并通风泄漏区直至气体散尽。 防止发生次生危害的预防措施：妥善处理泄漏物和容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 产品：废气直接排入大气中。 不洁的包装：将容器返还生产商，或按照国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前，参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度可佩戴安全防护眼镜。 |  |  |  | 皮肤和身体防护 |  | 穿一般作业工作服。 |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  | 其他防护 |  | 避免高浓度吸入。进入罐、受限空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |

3、氧气、乙炔

表3.1-3  物料安全数据表（氧气）

| 物料安全数据表 MATERIALSAFETYDATASHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 7782-44-7 | RTECS |  | RS2000000 |  |  |  |  | 危序号 | 2528 |
| 中文名称 |  | 氧；氧气 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | Oxygen（cylinder） |  |  |  |  | 溶解性： 溶于水、 乙醇。 | 饱和蒸汽压（kPa）：506.62／-164℃ |  |  |  |
| 分子式 |  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）：无意义 |  |  | 自燃温度（℃）：无意义 |  |  |  | 相对密度 | 空气：1.43 |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |  | 火灾危险性分类：乙 |  |  |  |  | 水：1.14／-183℃ |  |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级： 无意义 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料：无资料 |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：无意义 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙 炔。 |  |  |  |  |  | MAC：无意义 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：无意义 |  |  |  |  |  | PC-TWA：无意义 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、二氧化碳。 |  |  |  |  |  | PC-STEL：无意义 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：无意义 |  |  |  |  |  | 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒，吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿、窒息。吸入的氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：必要时戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服。 |  |  |  |  | 储存 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断火源。避免与可燃物或易燃物接触。切断气源，然后抽排（室内）或强力通风 （室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 装 | 危险性类别：不燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志：5；38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-4  物料安全数据表（乙炔）

| 物料安全数据表 MATERIALSAFETYDATASHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 74-86-2 | RTECS |  | AO9600000 |  | 危序号 |  | 2629 |
| 中文名称 |  | 乙炔；电石气 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |
| 英文名称 |  | Acetylene;Ethine;Ethyne |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C2H2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯 | 饱和蒸汽压（kPa）：4053／16.8℃ |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）：＜-50℃ |  |  | 自燃温度（℃）：305℃ |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：2.3-72.3 |  |  | 建规火险分类：甲 |  |  |  | 相对密度 | 空气：0.91 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  | 水：0.62 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级：无资料 |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  | 毒性资料：无资料 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |
|  | 避免接触的条件：受热 |  |  |  |  |  | MAC：无资料 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |  | PC-TWA：无资料 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：冻伤时用大量水冲洗，不要脱去衣服 |  |  |  |  |  | PC-STEL：无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |
|  | 眼睛接触：先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康危害：具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10~20％乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的 问题，如磷化氢，应予注意。 |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：无资料 |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：无资料 |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服，必要时戴防护手套。 |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：无资料 |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风 （室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、柴油

表3.1-5  物料安全数据表（柴油）

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：Dieseloil;Dieselfuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：- |  | 分子量：- |  |  | CAS号：- |
|  | 危规号：- |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：稍有黏性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－18 | 沸点（℃）：282－338 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.87－0.9 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.38 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：55 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：- |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：- |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。经济事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用可活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：UN编号：包装分类： 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

5、空气（压缩的）

本工程使用了空气压缩机提供压缩空气，压缩空气受热后容器内压力增大，有爆炸危险；能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧爆炸；压缩空气助燃。

表3.1-6物料安全数据表（空气（压缩的））

| 标识 | 中文名：空气（压缩的） |  |  |  |  | 英文名：Air，compressed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  |  |  |  | 分子量：29 |  |
| 理化性质 | 外观与特性：纯净、干燥的空气是一种成分相对稳定的气体混合物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | —— |  |  | 沸点（℃） |  | —— |
|  | 相对密度（水=1） | —— |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 1.293（0℃） |
|  | 溶解性 | 微溶于水和乙醇。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：助燃 |  | 引燃温度（℃）：—— |  |  |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  | 闪点（℃）（闭杯）：—— |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  | 爆炸极限（V%）：—— |  |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 若容器泄漏，喷射的压缩空气可能会伤人。若遇高热，容器内压增大，有引起容器爆裂的危险。 |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 |  | 禁忌物：酸、油脂、乙炔、还原剂、可燃物、有机物。 |  |  |  |  |
| 灭火方式 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄火正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |
|  | 人需要从空气中吸取新陈代谢所需要的氧气，排出无用的二氧化碳。人需要氧气的安全极限为15%左右（占空气的百分比）。氧气不足会导致呼吸困难，使中枢神经发生障碍，重者还会出现生命危险。当氧的浓度降至17%以下时，人出现痛苦的症状；至12%或更低时，就有生命危险；低于11%时，会丧失知觉；低于6%时，即停止呼吸。使用压缩空气作为氧气来源的潜水员或隧道工人容易患一种被称为减压病的职业病，这是由于在高压空气中工作的人员减压太快，使血液和人体组织中形成氮气泡。 |  |  |  |  |  |  |

6、氢氧化钠

有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔， 皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

7、二氧化碳

在钻井、井下作业及采气工程中存在二氧化碳的电化学腐蚀。

8、盐酸

酸化采用盐酸和胶凝剂配制而成，盐酸具有腐蚀性，刺激皮肤发生皮炎，吸入蒸汽慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。

9、气田化学助剂

①防垢剂：常见的防垢剂有聚磷酸盐、有机膦酸、膦羧酸、有机膦酸酯聚羧酸、聚羧酸类聚合物、铬酸盐、钼酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐和有机杂环化合物。一般为低毒，不易燃、不易爆。

②杀菌剂：如甲醛，对人体有一定的毒性。

③缓蚀剂：对人体具有毒性，不易燃、不易爆。

10、放射源

测井施工时放射源发射出的射线可对人体造成伤害，严重时会导致机体损伤，甚至死亡。放射源发射出的射线具有一定的能量，可以破坏细胞组织，对人体造成伤害。当人受到大量射线照射时，可能产生头晕乏力、食欲减退、恶心、呕吐等症状，严重时会导致机体损伤，甚至死亡；但当人只受到少量射线照射时，一般不会有不适症状发生，也不会伤害身体。超剂量的射线照射（国家卫生标准规定放射工作人员50mSv/a以下）会影响人体健康，甚至会引起放射病。

11、火工品

火工品包括射孔弹、雷管、导爆索、慢燃火药。射孔弹属于二类炸药， 由于炸药经过钝化处理，具有金属外壳，其危险级别低于导爆索和雷管， 但它在所有爆炸器材中用量最大，爆炸威力最大。雷管的灵敏度很高，装药量小，本身爆炸威力并不大。电雷管通以很小电流，撞击式雷管有撞击点受以较小撞击就能起爆。导爆索能以每秒6000m以上的速度传爆并能引爆与它接触的炸药、射孔弹、切割弹、传爆管等。

自然环境危险有害因素分析

地震危害

- 造成电力、通信线路中断、毁坏；

- 永久性土地变形引起管线断裂或严重变形，也破坏站场设施和建构筑物；

- 地震波可能使那些遭受腐蚀或焊接质量较差的薄弱管段破坏；

- 地震产生的电磁场变化，干扰控制仪器、仪表正常工作。

气象、地质灾害

- 暴雨山洪对管道以及洪水对站场带来威胁。

- 地面沉降导致管道下部悬空或产生相应变形，严重时发生断裂；站场设备及建构筑物损坏，设备与管道连接处变形或断裂。

- 雷电危害：

（1）巨大的雷电流流入地下，在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可直接导致接触电压或跨步电压的触电事故；

（2）几十或上千安培的强大电流通过导体时，在极短时间内将转化成大量热能，故在雷击通道中产生高温，往往会造成火灾；

（3）被雷击的管道内部出现强大的机械压力，导致被雷击的管道遭受严重的破坏或爆炸。

社会环境危险有害因素分析

- 附近居民燃放烟花爆竹，火星窜入站内。

- 地面标识不清、当地施工作业、耕作时破坏等人为因素，可能压破、挖断管道，引发天然气泄漏，遇火发生天然气爆炸事故。

- 违章建筑占压管道，打孔盗气等人为破坏。

钻井工程危险、有害因素分析

钻前工程危险、有害因素分析

表3.4-1钻前施工过程主要危险有害因素

| 阶段 | 主要危险、有害因素 | 危险有害因素类型 |
| --- | --- | --- |
| 井位、放喷池选址不合理 | 井口及放喷池与周边间距不足 | 人员伤害 |
| 道路、场地平整，井架、设备安装 | 施工现场的人员在移动、提举、搬运、装载材料、工具、管材，装置的安装、拆卸，手动起重设备，各种供应品使用不安全的方法或判断失误，易发生物体打击，造成人身伤亡事故。 | 物体打击 |
|  | 本项目涉及原有平台扩建，施工过程中作业界面不明，地下管线、设施不明，造成已建站场设施、管线破坏，引发天然气泄漏 | 火灾、爆炸 |
|  | 施工过程中发电机、空气压缩机、引风机、铆钉机、砂轮机等动力的传动带、明齿轮、转轴、皮带轮、飞轮等危险部位，未安防护装置，或不齐全、不牢固，加上人为的违规操作，如在未停机状态下进行维修、保养作业，麻痹大意，将发生机械伤害事故。 | 机械伤害 |
|  | 施工中多使用临时用电，大量的用电设备，特别是一些小型移动机具，如焊条烤箱、电焊机、手动砂轮、电加热设备等的临时电线、电缆分布较乱；施工现场钢铁构件多，易对电缆造成损伤，或因电缆老化破损，尤其是潮湿的雨季，由于设备接地不良或使用操作不当，违章作业，将发生人员触电事故。 | 触电 |
|  | 1、作业人员缺乏高处作业的安全技术知识和自我保护意识（如未系安全带）；2、防高处坠落的安全设施、设备（护栏、网、工作台）不健全；3、高处蹬踏物（跳板等）材质强度不够，突然断裂；4、高处作业移动位置时踏空、滑倒、失稳；5、高处作业时，由于站位不当或操作失误，被物体碰撞、电击、风刮而坠落等；6、无明显标志。作业人员稍有疏忽大意或操作失误，都可能发生高处坠落事故。 | 高处坠落 |
|  | 在安装井架和钻井设备、架设电路和通讯设施等过程中，起重吊装作业时如果无起重指挥人员、机械操作人员、司索人员和辅助人员的密切配合、统一指挥、统一行动，作业前未对所有起吊机械、工具、绳索等按有关标准进行细致检查，正式吊装前未进行试吊检查，未详细了解当地风速、温度等气象条件，作业范围内无明显标志，超负荷使用起重设备等都均易造成严重的设备损毁及人员伤亡事故。 | 起重伤害 |
|  | 井架构件及底座材质不合要求、损坏、锈蚀、井架基础不牢固、钻塔不周正、水平、稳固、水平高差>5mm，安装不规整、螺栓或插销缺失、紧固不良、绷绳设置不规范或缺失、地锚不牢固等，将引起井架倒塌事故。 | 坍塌 |
|  | 施工中的各种设备将会产生噪声。在既未采取措施降低噪声强度，也未采用合理的防护措施的情况下，作业人员长时间在噪声环境中作业易产生噪声危害。施工中由于设备运转、撞击或运输工具行驶等都会产生生产性振动，从事风动、电动、运输工具等的作业人员会不同程度受到生产性振动的危害。 | 噪声和振动 |

钻井施工过程主要危险类别、分布及危险有害因素分析

钻井施工过程特有危险性

- 钻井时可能遭遇气藏异常高压带，该情况会使通过下套管或调节泥浆比重来维持钻井作业存在难度。

- 钻探过程中存在井壁垮塌的风险；位于直改平段的油管可能产生弯曲效应导致油管断裂。

- 井下天然气流、酸液等液体以及地层出来的固体颗粒，在高速流动时会对井下弯管冲蚀或剧烈的冲刷而损伤套管或油管。

- 在水平段如果泥浆性能维护不好，可能导致重晶石下沉，导致泥浆密度下降而引发井喷事故。

- 固井施工可能由于胶凝强度造成“失重”使整个环空液柱压力下降低于气层压力而发生气窜。

- 本项目集钻前、钻井、采气、集输工程于一体，各工程环节交接节点若不清晰，相关设施、工程未验收进入下步作业，可能引发事故。

- 若钻井过程中，不及时根据最新地质、钻探资料调整参数、方案、主要设备，可能因原设计方案不满足实际情况，引发事故。

- 若钻井过程中，不及时根据最新地质、钻探资料调整参数、方案、主要设备，可能因原设计方案不满足实际情况，引发事故。

钻井施工过程主要危险类别

表3.4-2钻井作业主要危害和风险识别清单

| 序号 | 作业工序（部位） | 危害和风险类型 | 危害（潜在） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻进作业 | （1）井控（2）丛式井井眼相碰（3）高空坠落（4）起重伤害（5）物体打击（6）触电（7）机械伤人（8）人员跌倒（9）高压伤害（10）工具伤害（11）化学物品腐蚀（12）噪声危害（13）井漏、井塌（14）卡钻（15）井下落物（16）钻具事故（17）钻头事故（18）雷电、静电危害（19）火灾、爆炸 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |
| 2 | 起下钻作业 | （1）井控（2）雷电、静电危害（3）高空坠落（4）起重伤害（5）物体打击（6）触电（7）机械伤人（8）人员跌倒（9）高压伤害（10）工具伤害（11）化学物品腐蚀（12）噪声危害（13）卡钻（14）井下落物（15）钻具事故（16）火灾、爆炸（17）顿钻、淄钻（18）顶天车 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |
| 3 | 固井 | （1）井控（2）井漏（3）高空坠落（4）起重伤害（5）物体打击（6）触电（7）机械伤人（8）人员跌倒（9）高压伤害（10）工具伤害（11）化学物品腐蚀（12）噪声危害（13）井下套管断裂（14）实心套管（15）顿钻（16）顶天车（17）雷电、静电危害 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |
| 4 | 换装井口作业 | （1）高空坠落; （2）物体打击. （3）触电; （4）机械伤人. （5）起重伤害; （6）高压伤害. | 人员伤亡、财物受损 |
| 5 | 安装防（放）喷管线 | （1）高空坠落（2）物体打击（3）人员跌倒 | 人员伤亡、财物受损 |
| 6 | 泥浆净化与处理 | （1）高空坠落; （2）物体打击. （3）人员跌倒; （4）触电. （5）机械伤人; （6）高压伤害. （7）工具伤害; （8）化学物品腐蚀. （9）噪声危害; （10）钻井液的污染. （11）火灾、爆炸; （12）卡钻. | 人员伤亡、财物受损 |
| 7 | 测井 | （1）高空坠落（2）物体打击（3）人员跌倒（4）触电（5）机械伤人（6）工具伤害（7）放射源丢失（8）火灾（9）放射线危害（10）测井仪掉井（11）断电缆（12）爆炸（13）电缆被卡 | 人员伤亡、财物受损 |
| 8 | 综合录井 | （1）高空处坠落（2）物体打击（3）人员跌倒（4）触电（5）机械伤人（6）工具伤害（7）监测失败（8）火灾、爆炸（9）雷电、静电危害（10）井喷（11）化学物品腐蚀（12）录井资料漏取（13）仪器失灵或误操作 | 人员伤亡、财物受损 |
| 9 | 设备修理 | （1）高空坠落; （2）物体打击. （3）人员跌倒; （4）触电. （5）机械伤人; （6）工具伤害. （7）火灾、爆炸; （8）雷电、静电危害. | 人员伤亡、财物受损 |
| 10 | 辅助作业 | （1）高空坠落（2）物体打击（3）人员跌倒（4）触电（5）机械伤人（6）工具伤害（7）暴雨洪灾（8）火灾、爆炸（9）雷电、静电危害（10）化学物品腐蚀 | 人员伤亡、财物受损 |
| 11 | 其它 | （1）传染病（2）山体滑坡（3）营区火灾（4）营区人员触电（5）环境污染（6）其它伤害（7）交通事故 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |

钻井及相关作业主要危险有害因素分析

表3.4-3钻井及相关作业主要危险、有害因素分析

| 实施阶段 | 编号 | 主要危险、有害因素 | 导致事故的原因 | 事故出现位置 | 事故可能后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻前搬迁 | 1 | 运输过程中可能出现各种交通事故 | 当地属山区，地形复杂、道路交通通行状况差 | 运输现场 | 人员伤亡 |
| 现场安装 | 1 | 现场容易发生挤碰甚至碾压事故；有时会拖断钢丝绳易发生伤人 | 平面布置的安全间距不够，现场安装时，场地有限，人员多，车辆多 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 2 | 易发生重物坠落伤害事故 | 起重吊装设备 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 3 | 管线、设备失效导致井喷 | 防喷器件、管线有刺漏，压力等级不符合要求；非金属材料不符合要求，密封失效；井口安装有跑、漏、穿现象，不经过处理仍然强行安装钻杆、井控设备及管材等选择不当或质量问题导致钻杆断裂 | 井场 | 人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 4 | 井喷时导致事故后果扩大 | 井场布置忽略季节风影响，防喷管线只安装了一条，季节风改变时放喷 | 井场及其周围环境 | 人员伤亡 |
|  | 5 | 重物坠落伤害 | 井架安装过程中，使用吊车时，配合不好容易出现井架倾倒 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 6 | 井架易闪坏，摔坏 | 井架部件连接不可靠，起升大绳承载力不够或损坏 | 井场 | 人员伤亡、设备损坏 |
|  | 7 | 触电、火灾事故 | 电器绝缘不良、电缆、电线保护层破损 | 井场 | 人员伤亡、设备损坏 |
|  | 8 | 易发生高空坠物伤人事故 | 井架主体安装前，未对施工机具（滚筒车、钢丝绳、扒杆、滑轮等）进行安全检查 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 9 | 发生碰撞或高空坠物伤人事故 | 吊钻铤或套管上钻台时，绞车操作人员和其他工作人员配合不好 | 钻井平台 | 人员伤亡 |
|  | 10 | 易挤伤头部或压伤其脚部 | 井口工作人员在推、拉立柱入排位时操作不当 | 钻井平台 | 人员受伤 |
|  | 11 | 撞、砸伤作业人员 | 钻台上工作人员拉吊卡到套管上时 | 钻井平台 | 人员受伤 |
|  | 12 | 发生碰、砸、撞伤事故 | 下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后 | 钻井平台 | 人员受伤 |
| 钻井 | 1 | 发生井漏事故 | 司钻控制下放速度不当或是操作不平稳，猛提、猛放、猛刹都有可能压漏地层 | 井下 | 经济损失 |
|  | 2 | 井喷失控、天然气燃烧爆炸 | 下完套管后，当套管内钻井液未灌满时，若直接水龙带开泵洗井，易发生井喷事故 | 井口 | 作业人员及周围群众伤亡、设备财产损失 |
|  | 3 | 可能井眼垮塌或沉砂埋住钻具而无法钻进 | 进尺快，钻井液性能尚不完善，造壁性和悬浮性能差 | 井下 | 经济损失 |
|  | 4 | 井喷失控、天然气燃烧爆炸 | 节流管汇与防喷器连接不平直，容易使节流管汇作用发挥不完全；节流管汇试压未到额定工作压力或稳压时间不够（小于30min），导致井控管汇失效 | 井口 | 作业人员及周围群众伤亡、设备财产损失 |
|  | 5 | 天然气燃烧爆炸 | 阀板与阀座之间密封不好或是井控装置部件表面生锈腐蚀使得节流压井管汇失效，漏气，方钻杆上下旋塞开关不灵活，有可能因不能正常开关而发生井喷事故 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 6 | 可能发生井涌、井喷事故。 | 接单根时，未打开旋塞阀，憋泵 | 井口 | 作业人员及周围群众伤 亡、设备财产损失 |
|  |  |  | 钻具止回阀损坏未及时更换致使该部件失灵钻井液不清洁，钻头堵塞，使井下压力变化 | 井口 |  |
|  | 7 | 容易抽喷气层 | 起钻速度过快或钻头泥包“拔活塞”，会产生很大的抽吸力 | 井口 | 人员伤亡、财产损失 |
|  | 8 | 造成单吊环起钻、砸飞井口工具、顶天车等事故 | 司钻操作失误或与井口操作人员配合不好 | 钻井平台 | 人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 9 | 可能发生井眼相碰 | 井眼轨道设计未结合已建井口井眼数据进行，或数据不准确，操作过程中仪器失效等因素 | 井下 | 井下情况复杂化、人员伤亡 |
| 录井 | 1 | 引起天然气窒息 | 可燃气体报警仪失灵或安置位置不当 | 钻井平台、泥浆循环系统 | 人员伤亡 |
| 测井 | 1 | 引起天然气窒息 | 测井施工作业过程中，操作不当发生泄漏 | 钻井平台 | 人员伤害 |
|  | 2 | 井下落物 | 人员因素、仪器故障、测斜钢丝断裂、测斜仪器卡住 | 井下 | 可能停工、定向资料错误或增加工作量 |
|  | 3 | 落鱼事故 | 电测钢丝有断骨或是配合不当，将使仪器落井发生落鱼 | 井下 | 工期延误，经济损失 |
|  | 4 | 导致有毒气体中毒事故 | 压井液密度不符合要求等造成井喷，车辆放置位置没有考虑风向。 | 井场 | 人员伤害 |
|  | 5 | 气浸、溢流、井喷 | 测井施工时间过长，没定时循环钻井液，井没压稳导致井喷 | 井场 | 井下情况复杂化、人员伤亡 |
|  | 6 | 放射性伤害事故 | 测井过程中使用的放射源装备和防护措施不到位 | 井场 | 人员伤害 |
| 固井 | 1 | 高压流体伤人 | 技术套管或油层套管固井时，憋压造成高压危险 | 井口、泵房、高压管汇、安全阀附近 | 人员伤亡 |
|  | 2 | 影响固井质量 | 地面管线连接不紧、高压软管线老化、地面管线丝扣连接和游壬连接不当，泄压操作不规范或泄压过猛等可能导致高压刺漏 | 井场 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 3 | 高压气流冲击 | 在配合固井碰压时，可能发生保险阀憋坏 | 井场 | 造成人员的高压伤害 |
|  | 4 | 放射性伤害事故 | 测井过程中使用的放射源装备和防护措施不到位 | 井场 | 人员伤害 |
| 射孔 | 1 | 爆炸事件 | 在射孔施工过程中存在弹误发伤人危险 | 井场 | 人员伤害 |
|  | 2 | 天然气燃烧爆炸 | 在射孔施工过程中存在井喷的危险 | 井口 | 人员伤害 |
|  | 3 | 井下事故 | 射孔施工过程中误操作将漏失层或其它层位打开 | 井下 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 管理 | 1 | 操作失误引发各种事故 | 作业人员未进行井控技术培训，未取得在含硫地区从事钻井作业的上岗证 | 钻井平台、柴油机房、泥浆岗位等 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 2 | 一旦发生井喷及井喷失控事件，会加大伤亡 | 缺乏与地方政府的联系，对村民未尽到通告责任，未告知他们有关钻井的情况；未准备好急救医疗等救助资源，应急预案内容不符合要求、操作性差，没有进行应急演练。 | 井场及井场周围 | 井场周围群众伤亡 |

采气工程危险有害因素分析

表3.5-1完井、压裂、试气作业过程中主要危险、有害因素分析表

| 序号 | 主要危险、有害因素 | 可能导致的事故 | 事故出现位置 | 事故可能后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业后放喷时，由于地面放喷管线的固定问题、压力等级不合格以及布局不合理，造成地面放喷管线破裂。 | 火灾、爆炸、物体打击 | 井场、放喷点 | 人员伤亡 |
| 2 | 换装井口、起下管柱作业和循环施工作业中，对作业时间估计不足，压井时间过 短，井内压力失衡导致井喷或井喷失控。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 3 | 安装井下安全阀，因作业所需时间较长，若压井时间不足，井内压力失衡可能导致井喷或井喷失控。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 4 | 在二次完井过程中，钻开水泥塞、补孔、下新生产管串作业过程中，若井内压力失衡可能导致井喷或井喷失控。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 5 | 酸化解堵过程中，酸液配置、液氮使用过程中易出现伤人事故；在施工过程中，若井口或管线刺漏易引起事故。 | 酸液烧伤，液氮冻伤，天然气燃烧爆炸 | 井场 | 人员伤亡 |
| 6 | 酸化后放喷，若放喷管线漏失或破裂。 | 设施腐蚀，酸液伤人 | 井场、放喷点 | 人员伤亡、设备财产损失 |
| 7 | 采气树及大四通、小四通、阀门因质量原因或安装、试压不符合规程而发生泄漏。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 人员伤亡 |
| 8 | 起下钻过程中遇长管柱落井，在打捞过程中发生井喷。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 人员伤亡 |
| 9 | 丛式井组中，一口井完井放喷测试时发生管线破裂等问题，另外一口井也会受影响。 | 天然气爆炸燃烧可能引发多个丛式井井口燃烧爆炸的连锁反应 | 井场、放喷点 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 10 | 压裂中，压裂压力大于套管抗内压强度。 | 套管损坏 | 井场、放喷点 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |

地面工程危险、有害因素分析

站场施工的危险、有害因素分析

站内施工时涉及场地平整、场地开挖、焊接作业等，若施工前未制定切实可行的施工方案，施工时未采取有效的安全防护措施，不严格执行相关安全操作规程，安全管理不到位，比如动火作业未经审批、人员随意使用站内设施、违章作业、违规动火等，导致火灾、爆炸及其它事故。

站场碰口作业时，若原有管线阀门未加盲板，出现阀门内漏，可能造成火灾、爆炸事故。

本项目在建设、运行过程中，将存在边施工边运行的交叉作业，若未采取有效隔离措施、防火防爆措施，可能因野蛮施工，站场设备、管道泄漏，引发火灾爆炸事故。

表3.6-1站场建设施工中作业类型及可能的危险、有害因素汇总表

| 作业类型 | 可能的危险、有害因素 | 可能引发的事故 |
| --- | --- | --- |
| 管沟开挖 | 土石方塌方、滑坡 | 坍塌 |
| 管道运输 | 装车捆管不牢、路况差而发生钢管滑落、翻车 | 车辆伤害 |
| 管道补口、补伤 | 喷砂除锈时，喷砂枪射出的砂子可能伤人。热收缩套防腐预热时，可能发生烧伤事故。用电动设除锈时，可能触电 | 机械伤害、烧伤、触电 |
| 组对、焊管 | 使用各种机具发生割伤、烫伤、触电 | 机械伤害、触电 |
| 焊口检查 | 操作不当 | 灼烫 |
| 碰口作业 | 未采取有效的安全防护措施，平整场地及基础开挖，损伤原有管道 | 火灾或爆炸 |
| 管道交叉 | 未采取有效的保护措施，违章操作 | 火灾或爆炸 |
| 动火、动焊 | 安全防护措施不到位 | 火灾或爆炸 |
| 高温露天作业 | 未采取有效的防暑降温措施 | 中暑、跌落 |
| 用电作业 | 操作不当 | 触电 |
| 交叉作业 | 作业过程中破坏已建设施 | 火灾或爆炸 |
| 站场改造 | 违章作业 | 火灾、爆炸、触电 |

工程运行期危险有害因素分析

站场装置主要包括井口装置、节流装置、分离装置、计量装置装置等。引发站场事故的主要危险、有害因素表现为：站内管道破裂、站场设备故障和站场压力设备爆裂、泄漏等引发的火灾、爆炸事故。

根据站场在生产工艺方面、设备设施方面的危险性分析，对站场正常生产期主要危险有害因素汇总如下表：

表3.6-2站场正常生产期主要危险有害因素分析

| 位置 | 危害、有害因素 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 总体流程 | 1、站场安全控制系统内部出现故障，不能控制安全截断阀2、未对站场操作人员进行安全阀工作原理、操作规范、维护保养等方面的知识培训，造成操作人员不了解安全阀原理未按要求进行包养及定期维护检验。3、未做好设备管道维护保养工作，腐蚀严重导致设备局部薄弱。4、仪器仪表失效 | 设备超压爆炸、设施引起、火灾，人员伤亡，财产损失 |
| 站场过滤计量装置脱水撬 | 1、压力容器可能出现超压或腐蚀2、过滤器内阀芯更换不及时，造成过滤器堵塞3、计量装置：因孔板阀上下腔密封不严，在清洗或更换孔板时可能发生孔板导板飞出伤人和天然气泄漏 | 火灾、爆炸、压力容器爆炸人员伤亡 |
| 站场放空排污系统 | 1、放空系统出现串压、堵塞和放空排污阀故障2、放空系统可能因阀门密封不严或破裂，导致天然气泄漏3、排污管线腐蚀，排污时液位过低造成天然气串入污水系统4、依托放空系统不满足要求。 | 天然气泄漏，低压设备超压破裂 |
| 雷击和静电 | 进入装置区前人员未按要求穿戴衣服和接触静电消除装置，进入后可能由于人体静电在有天然气泄漏时，可能引发火灾或爆炸事故。 | 违规操作 |

公用工程及辅助生产设施的危险有害因素辨识与分析

本工程公用工程及辅助设施主要包括了供配电系统、自控系统、给排水系统、消防系统及通信系统，其危险有害因素总结如下表所示。

表3.7-1公用工程及辅助设施危险有害因素总结

| 公用工程及辅助设施 | 主要危险、有害因素分析 | 危险有害因素分类 |
| --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 1、线路、设备超载过热引发火灾。 2、电缆沟密封不好油气积聚遇火花发生火灾爆炸。 3、供配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，安装不当造成电路运行不正常 4、站用变压器跌落保险打火放电。 5、10KV开闭所瞬间失电。 6、电缆安装时没有注意电缆防火措施处理，若在运行过程中，一处电缆失火，会造成大面积电缆火灾。 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |
| 自控系统 | 自动控制系统未按要求跟工艺装置投入使用，无法对井站运行进行监控，故障状态下无法执行远程操作，可能引起事故。 自动调节失灵，数据丢失，造成运行失控，导致电动阀门等自动动作，造成生产失控，引起事故 自动控制系统内存在病毒，可能破坏系统，威胁生产安全 站内报警系统未与自控系统联锁或联锁机制存在故障，一旦发生天然气泄漏，不能及时的关闭截断阀，造成事故 控制阀、切断阀由于堵、卡、磨损、锈蚀等原因，使调节不灵，切断不力，引起误报警 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |
| 给排水系统 | 若站内排水系统不符合要求，污水可能排入环境中造成环境污染，雨季时可能造成站场内涝，引发事故。 | 环境污染 |
| 消防系统 | 部分灭火器失效，发生火灾时不能及时扑救，造成事故扩大。 应急设备种类、数量不足或损坏，设置点不合理，发生事故时没有相应的应急设备或设备不能使用，可能引起事故扩大。 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |
| 通信系统 | 站内远程监控传输出现故障，不能对站场画面进行实时监控，一旦有人入侵井站，不能对非法闯入的外部人员进行驱离。同时，不能及时对站内紧急情况进行处置，造成事故的扩大。 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |

检维修期间的危险有害因素辨识与分析

- 检维修设备、管道时若吹扫不彻底、置换不完全，或检修部位与易燃介质隔离不好，检维修设备和管道内残留部分可燃气体及粉尘，极易导致火灾、爆炸、中毒和窒息事故。

- 站场预留空间较小，检修作业可能对生产设备、管道产生如重物撞击等影响，甚至引发设备、管道破裂、天然气泄漏、中毒和窒息事故。

- 机械设备调试、检修易发生机械故障，存在机械作业伤人、高处坠落、设备损坏、停工停产的危险。尤其是设备的转动轴防护罩不完善时，可能发生人员绞伤事故。

- 检修期间，高处作业，拆检、敲打，高温露天作业，动火、动焊作业等较多，容易发生窒息，摔伤、砸伤、撞伤，中暑，火灾、爆炸、触电、物体打击等事故。

- 动火整改时，可能会因大量空气吸入容器内，且施工完毕后又没有严查火种和置换空气，而潜伏爆炸的危险。

- 当检修或事故放空时，伴有较大的噪声，将对附近居民造成一定程度的影响。

- 站场维修时可能放出的气体和粉尘可对人体健康产生影响。

- 检修时违规动火，引发火灾、爆炸、中毒和窒息事故。

- 站内设备检修因操作不当，可能造成机械伤害、触电事故。

管理缺陷的危险有害因素辨识与分析

虽然管理人员和作业人员均经过相应的技术、技能培训和安全教育，基本能满足安全生产的需要。但是，人的不安全因素不可避免地潜伏着，如果单位领导疏于教育、管理，职工个人疏于自我督促、约束，随时都有可能引发安全事故。

表3.9-1作业人员及生产管理危险、有害因素分析

| 序号 | 主要危险、有害因素 | 危险有害因素分类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不严格执行规定的操作程序，以及习惯性违章，均可能造成设备、阀门和管道损坏或触电等事件，甚至导致火灾爆炸事故。 | 违章操作 |
| 2 | 人员责任心不强，未及时发现不安全因素，延误了维修时间，可能造成重大事故。 | 其他行为性危险和有害因素 |
| 3 | 不按规定对相关人员进行培训、教育，忽视安全教育，可能埋下安全隐患。 | 培训制度不完善 |
| 4 | 操作规程不完善，对作业步骤的规定解释不详细，对可能发生的危险性分析不全面，均可能在出现意外情况时，无法针对处理，造成更大损失。 | 操作规程不规范 |
| 5 | 生产管理部门没有按规定要求编制安全应急救援预案，或所编制的应急救援预案不完善、针对性和可操作性不强，可能导致事故发生时，不能及时启动或不能正常启动预案，引发重大财产损失和人员伤亡事故。 | 事故应急预案及响应缺陷 |
| 6 | 日常工作中疏于对相关人员应急演练，没有严格的应急启动程序，事故状态下相关人员不能及时到位或不能准确及时采取措施进行事故救助，可能造成重大损失。 | 事故应急预案及响应缺陷 |

危险化学品重大危险源辨识

重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）范围，该标准不适用于危险化学品的厂外运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式），故该工程的线路不适用于危险化学品重大危险源辨识，故不进行危险化学品重大危险源辨识。

将平台的钻井、采气及地面工程阶段分别划分为1个生产单元进行辨识。

1、钻井生产单元

2、采气工程生产单元

3、地面站场工程评价单元

辨识过程

（企业信息保密未公开）。1

项目内天然气、柴油的量小于其临界量，故本项目不构成危险化学品重大危险源。

评价方法确定与评价单元划分

评价单元划分

单元划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分

评价单元划分

根据本项目性质，将本项目划分为4个评价单元，具体如下：

1、政策符合性评价单元

2、钻井工程评价单元

（1）钻前工程评价子单元

（2）钻井工程评价子单元

3、采气工程评价单元

4、地面工程评价单元

（1）站内工艺管道子单元

（2）站场工程评价子单元

评价方法选择

评价方法选择

根据该工程的工艺特点和工艺布置，结合对系统危险有害因素的分析，本报告采用如下的评价方法：

表 4.2-1各单元评价方法表

| 评价单元 | 评价方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 政策符合性评价单元 | 安全检查表 | 立项、规划、许可 |
| 钻井工程评价单元 | 安全检查表 | 钻前、钻井工程子单元 |
|  | 预先危险性分析 | 钻前、钻井工程子单元 |
|  | 事故树 | 钻井工程子单元 |
|  | 定量风险模拟评价 | 井喷事故 |
| 采气工程评价单元 | 预先危险性分析 | 气井测试作业 |
|  | 故障假设分析法 | 压裂作业过程 |
| 地面工程评价单元 | 安全检查表 | 站场工程、站内工艺管道评价子单元 |
|  | 定量风险模拟评价 | 天然气泄漏事故 |

安全检查表法（SCL）

安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作，并且具备安全知识和经验的工程技术人员，经过事先对评价对象详尽分析，列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。运用安全检查表进行安全检查，可做到全面周到，避免漏项，达到风险控制的目的。

预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析（PHA）是一种应用范围较广的定性评价方法。它是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。可在早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成事故，避免考虑不周所造成的损失。

表4.2-2危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统破坏。 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，必须立即采取防范措施。 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡和系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。 |

故障假设分析法

故障假设分析（What...If Analysis）方法是对某一生产过程或工艺过程的创造性分析方法。使用该方法时，要求人员应对工艺熟悉，通过提出一系列“如果......怎么办?”的问题，来发现可能和潜在的事故隐患从而对系统进行彻底检查的一种方法。

故障假设分析很简单，它首先提出一系列问题，然后再回答这些问题。评价结果一般以表格的形式显示，主要内容包括：提出的问题，回答可能的后果，降低或消除危险性的安全措施。

故障假设分析法由三个步骤组成，即分析准备、完成分析、编制结果文件。

1、分析准备

（1）人员组成。进行该分析应由2～3名专业人员组成小组。要求成员要熟悉生产工艺，有评价危险经验。

（2）确定分析目标。首先要考虑的是取什么样的结果作为目标，目标又可以进一步加以限定。目标确定后就要确定分析哪些系统。在分析某一系统时应注意与其他系统的相互作用，避免遗漏掉危险因素。

（3）资料准备。

2、完成分析

（1）了解情况，准备故障假设问题。分析会议开始应该首先由熟悉整个装置和工艺的人员阐述生产情况和工艺过程，包括原有的安全设备及措施。参加人员还应该说明装置的安全防范、安全设备、卫生控制规程。

分析人员要向现场操作人员提问，然后对所分析的过程提出有关安全方面的问题。有两种会议方式可以采用。一种是列出所有的安全项目和问题，然后进行分析；另一种是提出一个问题讨论一个问题，即对所提出的某个问题的各个方面进行分析后再对分析组提出的下一个问题（分析对象）进行讨论。两种方式都可以，但是通常最好是在分析之前列出所有的问题以免打断分析组的“创造性思维”。

- 按照准备好的问题，从工艺进料开始，一直进行到成品产出为止，逐一提出如果发生那种情况，操作人员应该怎么办？分别得出正确答案。

3、编制结果文件

定量风险模拟评价方法

采气站场是高风险存在和集中的场所。对其发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对焦页106号平台危险性较大的设备发生天然气泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

定性、定量评价

政策符合性评价单元

本节主要依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）的要求，采用安全检查表对项目的政策符合性进行安全检查。

表5.1-1政策符合性评价单元安全检查表（企业信息保密未公开）

安全检查表小结：政策符合性评价单元符合《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）的要求。

钻井工程评价单元

钻前工程评价子单元

安全检查表评价

本节主要根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）等标准、规范，对本工程的钻前工程进行安全设计检查。

表 5.2-1钻前工程安全设计检查（企业信息保密未公开）

钻前工程评价子单元定性定量评价小结

根据以上安全检查表检查结果可知，钻前工程设计符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）等相关要求。但应对下列事项进行落实。

1、可研中明确了钻井布置按照井工厂模式进行，对其内部布置间距要求进行了明确，后续布置应严格落实井场内部布置间距要求。

2、根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019），3.1.1，确定井位前，设计部门应对距离井位探井井口5km、生产井井口2km以内的居民住宅、学校、厂矿、坑道等地面和地下设施的情况进行调查，并在设计书中标明其位置。油、气井与周围建（构）筑物的防火间距按GB50183的规定执行。后续应补充周边环境调查并标注。

钻井工程评价子单元

安全检查表评价

本节主要根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）等标准、规范，对本工程的钻井工程进行安全设计检查。

表 5.2-2钻井工程安全设计检查（企业信息保密未公开）

预先危险性分析评价

表 5.2-3钻前土建施工作业预先危险性分析表

| 阶段 | 危险 | 事故、故障类型（可能原因） | 可能后果 | 危险等级 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻前土建施工作业钻前土建施工作业 | 人员高处坠落 人员跌倒 | 施工中不慎导致工作人员高处坠落、跌倒 | 人员伤亡 | Ⅱ | 人员安全教育 工作人员穿戴齐全劳保用品 |
|  | 塌方 | 山体、岩层不稳定 施工过程中的暴雨洪灾 | 人员伤亡、 财产损失 | Ⅲ | 人员安全教育 现场安全防护 |
|  | 火灾、爆炸 | 未认真执行爆破、火工作业安全操作规程 违章指挥、违章作业 | 人员伤亡、 财产损失、 | Ⅲ | 人员安全教育 现场安全防护 认真执行爆破、火工作业安全操作规程 |
|  | 爆炸物品丢失 | 爆炸物品管理不到位 | 人员伤亡、 财产损失、 声誉受损 | Ⅲ | 人员安全教育 现场安全防护 建立并严格执行爆炸物品使用、储存管理制度 |
|  | 交通事故 | 翻车、碰车 | 人员伤亡、 财产损失、 声誉受损 | Ⅲ | 加强对驾驶员安全教育 严格车辆管理 遵守交通法规 |
|  | 暴雨洪灾 | 自然灾害 | 人员伤亡、 财产损失 | Ⅲ | 人员安全教育 现场安全防护 |
|  | 山体滑坡 | 山体、岩层不稳定 暴雨洪灾 | 人员伤亡、 财产损失 | Ⅲ | 人员安全教育 现场安全防护 |
|  | 触电 | 绝缘不好、漏电 未接地、接零 违反操作规程雷击 | 人员伤亡、 财产损失 | Ⅲ | 人员安全教育 现场安全防护 持证操作 遵守操作规程 |
|  | 环境破坏 | 缺少环境保护意识 不遵守环境保护法规，违章施工 | 森林、植被破坏，水和农田微弱 | Ⅰ | 人员环保教育 加强施工现场监护 |

表 5.2-4井架预先危险性分析表

| 序号 | 阶段 | 危险 | 可能原因 | 可能后果 | 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起放井架 | 井架倾倒 | 井架部件连接不可靠；起升大绳承载不够或损坏；起升速度过快；井架底座基础不合格；刹车系统、动力系统、控制系统故障；起升井架前缓冲液缸失效；液压系统故障；井架连接销子质量不合格或损坏；连接销子未采取锁紧措施；机房连接销子断裂造成钻机失去配重；人员误操作；违章指挥或配合不当；恶劣大风天气进行起放作业等。 | 井架闪坏、摔坏，人员伤亡，设备损坏，财产损失等 | Ⅲ | 起升井架时，各种连接件必须保证可靠；井架安装前，必须严格检查各种销子是否完好可靠；建议井架及各关键部位的连接销子应至少每2年进行一次井架应力检测和销子探伤检测；起升井架时应作好井架人字架和井架体及底座的目测检查，井架连接销孔直径胀大程度检测，井架大腿连接销孔检测，井架主体拉筋连接销孔直径检测；检测必须由法定资质单位操作；起升井架时必须进行规定检查；起放速度必须严格按ZJ70LC井架操作技术规程执行；各种动力控制和刹车系统完好可靠；储气瓶压力保证在1MPa，起升操作必须有经验丰富的司钻担任，现场必须有一名队长或大班司钻指挥，司钻按现场操作人员发出的指令进行操作，并且司钻在起升井架时，应随时观察，发现问题要及时处理；起放井架时，作业现场不得有人员在大门前或井架两侧走动；起放井架作业时，必须选择在天气良好时进行等。 |
| 2 |  | 井架落物 | 井架起升前，没有清理井架上的工具或附着物；井架起升作业前，没有对井架进行详细检查；放井架前，没有将井架上的钻杆钩子、安全带和其他工具等清理下井架；没有清理井架上的钻井液固结物；井架起放作业时，各种连接螺栓或销子松动脱落。 | 砸坏设备、砸伤人员。 | Ⅱ | 井架起升作业前必须仔细清理干净各种工具或附着物；井架起升作业前，必须指定专人对井架是否清理干净、各种连接销子或连接件进行详细检查；起升井架必须进行试起升，并在刹车稳定后再行详细检查；放井架前，必须将井架上的钻杆钩子、安全带和其他工具清理下井架，并要详细检查井架上是否有各种钻井液固结物；放井架前，必须将二层台逃生装置安全拆除后，方可作业等。 |
| 3 | 钻井过程中 | 井架倾倒 | 钻前基础不合格，承载量和水平度不符合要求；井架没有2年一次应急检验测试；指重表失灵；井架主体严重受损；违章操作等。 | 砸坏设备、砸伤人员、钻具落井。 | Ⅲ | 按规定必须对钻前基础进行质量验收，并有验收合格通知单；作业过程中严禁超负荷提升钻具，处理事故井下复杂事故如遇卡遇阻，应在井架和钻井大绳额定载荷范围内作业；特殊作业如遇卡遇阻、下套管等必须对井架大腿、关键连接销子等进行详细检查并确认可靠后进行；钻进作业、处理事故作业、下套管作业等必须严格执行操作规程，严禁违章操作；操作刹把必须有司钻操作证的人员担任；特殊作业必须由经验丰富、持有司钻操作证的人员担任；指重表必须经过检测合格；井架按期进行检测并按评定级别使。 |
| 4 |  | 井架落物 | 二层台的钻杆钩子没有用安全绳系牢；二层台的安全带使用后没有将尾绳挂牢；井架上存放有维修工具没有安全尾绳；井架上的滑轮、灯具或附件没有安装牢固；井架上存在的结冰、雪块或其他物品如钻井液固结物等滑落。 | 砸坏设备、砸伤人员。 | Ⅱ | 二层台的钻杆钩子必须用安全绳系牢；安全带必须系牢尾绳；井架作业的工具应栓牢保险绳，维修作业时零配件应装在工具袋内，工具、零配件不得上抛下扔，应及时安全送回地面；不应在井架的任何部位放置工具及零配件；井架上的各种承载滑车应为开口链环型或为有防脱落措施的开口吊钩型，并正确系挂安全绳或安全链；定期应清理井架上的钻井液附着物；井架起升作业前，必须对井架上的各种照明灯具、附件的安装牢固程度和安全绳链进行检查等。 |

表 5.2-5钻井大绳预先危险性分析表

| 序号 | 阶段 | 危险因素 | 可能原因 | 可能后果 | 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井架起放 | 大绳跳槽 | 滑轮润滑不良；天车安装不合格；穿起升大绳不合格；天车、游动滑车滑轮、轮槽变形或损 | 大绳损坏；严重者可能井架 | Ⅲ | 井架起放作业前，必须对整个游动系统进行强制保养润滑；天车护罩应进行详细检查，防止护罩损坏变形；作业前应对天车的安装情况进 |
|  | 过程中的游动系统 | 大绳断脱平衡滑轮损坏 | 坏；没有按规定使用大绳；违章操作；正常作业过程中，当游车空载时应因起车速度过快或紧急刹车；挡绳器损坏或安装不正确等。 | 倾倒。 |  | 行检查验收；起升大绳应严格按操作规程穿抽和连接固定；起升井架的滑轮应检查其完好性，防止滑轮转动不良或滑轮偏心；滚筒上的大绳应按要求排列整齐；正常作业过程中应防止空载时起车速度过快或紧急刹车等。 |
|  |  |  | 起升大绳断股或断丝；钻井大绳断股或断丝；起升滑轮变形或损坏；大绳损坏；平衡滑轮断裂；耳环断裂；滑轮损坏等。 | 井架倾倒造成人员伤亡及设备损坏。 | Ⅲ | 起升大绳建议每2年进行检测；每次起放作业应对大绳进行外观检查；起升大绳使用后应作好涂油维护保养工作，并盘好；起升作业前应对整个游动系统和各种滑轮进行详细检查和维护保养；起升作业前应认真做好平衡滑轮、耳环检查，并应每2年一次探伤等。 |
| 2 | 钻井过程 | 大绳、游车、大钩等井架受力物体坠落 | 大绳死端未穿齐防跳螺杆；大绳死端没有用压板并帽和防滑卡固定牢固；没有设置防碰天车；防碰天车安装不符合要求；钻井大绳断裂；大绳活绳端没有按要求固定；吊环、吊卡受力超过额定载荷或吊环、吊卡有裂纹损伤；下钻遇阻吊卡活门打开；违章操作如超负荷提升钻具导致张力系统超过额定负荷或起钻速度过快导致顶天车；穿抽钢丝绳违章操作等。 | 人员伤亡、设备砸坏，甚至可能造成钻具落井等井下事故。 | Ⅱ | 大绳死端应穿齐防跳螺杆，压板并帽齐全，防滑卡两只且方向正确；按规定设置防喷天车；防碰天车安装高度应距离天车6m；按规定每班对钻井大绳进行外观检查，一捻距断丝不得超过3丝，否则应予以更换；大绳活端应穿入绞车滚筒，用2只直径相符的绳卡加专用压板固定，当大钩下放至转盘上时，滚筒上钢丝绳不少于7圈；吊环无变形裂纹，建议每1年进行探伤检测；游动滑车的螺栓、销子齐全紧固，护罩完好；作业过程中应严格执行操作规程，并持证上岗；穿抽钢丝绳时应将井下钻具用卡瓦或吊卡安全坐于井口并将游动滑车等采取安全措施后正确处理。 |

表5.2-6天车、游车危险性分析表

| 序号 | 故障 现象 | 可能的原因 | 故障影响 | 建议采取对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮轴承发热 | 缺润滑油或油道孔堵塞；润滑油不清洁； 轴承跑内外圆。 | 轴承损坏 | 清洗加注润滑油；清洗、换油； 调整或更换轴承。 |
| 2 | 轴承运转有杂音 | 轴承严重磨损； 轴承弹架或滚珠有损坏 | 轴承可能损坏 | 更换轴承； 更换轴承。 |
| 3 | 滑轮阻尼或卡死；运转时有金属声响 | 轴承内有杂物； 轴承损坏； 钢丝绳磨护罩或护罩松动等。 | 设备损坏；大绳跳槽等。 | 清洗； 更换轴承； 调整上紧。 |
| 4 | 两滑轮轮 缘有相互 摩擦 | 滑轮孔径与轴承配合松动，滑轮运 转时有位移；滑轮间隔环磨损。 | 设备损坏或造成大绳跳槽。 | 修理。 |
| 5 | 钢丝绳跳 槽 | 滑轮有阻卡或卡死； 滑轮轮缘破碎 | 严重者可能造成 损坏钢丝绳或滑轮损坏等。 | 更换损坏滑轮；更换 钢丝绳。 |

表5.2-7顶驱设备系统危险性分析表

| 元素 | 故障现象 | 可能的原因 | 故障影响 | 建议采取对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机马达 | 机械噪声 | 叶轮松动 | 风机叶轮损坏 | 重新安装叶轮或将叶轮的固定螺丝重新检查并锁紧。 |
|  | 风机运转不正常 | 马达轴承故障或损坏；连接线路故障或松动；马达启动装置故障；维修线路电容器损坏。 | 风机不工作 | 重新更换或修理轴承；查找线路故障位置并维修；检查并维修或更换；更换电容器备件。 |
|  | 马达过热或故障警报不停止 | 风机旋转方向错误；维修线路电容器损坏。 | 马达损坏 | 检查并确认风机旋转正确；更换电容器备件。 |
| 钻井马达刹车系统 | 刹车抱死 | 阀门粘住。 | 刹车失灵 | 检查阀门并在适当时考虑重新安装或替换。 |
|  | 刹车释放后仍然存在刹车阻力 | 阀门阻塞或缸径收缩；刹车机械故障。 | 刹车失灵 | 替换控制阀或缸体。修理刹车机械系统。 |
|  | 刹车不能啮合或不能滑动 | 刹车片的液压油出现问题。压力不能达到1400psi或不能提升到1400psi。方向阀粘缸。 | 刹车失灵 | 检查液压油是否泄漏。还原阀堵塞或需要重新调试更换。替换阀或检查电子信号。 |
|  | 控制台开关闭合时刹车反应不灵 | 液压油脏。减压阀（还原阀）故障。 | 刹车失灵 | 更换液压油。更换阀门。 |
| 内防喷器调节缸 | 安全阀泄漏 | 内部构件损坏。调适器不能正常工作。 | 内防喷器失效 | 检查冲失区域和缺陷部件，如需要则应更换。检查机械操作系统或检查减压阀。 |
|  | 震动过大或旋转时摇晃 | 补芯损坏凸轮辊子损坏 | 系统可能损坏 | 更换补芯。更换或维修辊子和辊子刹车。 |
|  | 缸不能工作 | 减压阀阻塞油孔；蓄电池未充电；没有系统压力。 | 内防喷器失灵。 | 检查压力是否正常，调节或更换减压阀。检查或充电。检查液压操作系统。 |
| 平衡系统 | 平衡功能不起作用 | 缸损坏，密封泄漏；液压失效；螺纹管阀SV9不能工作；PCC不能工作；减压阀不能工作；蓄电池电压低。 | 平衡系统失效 | 检查缸体，更换或修理密封装置检查压力，调节减压阀。检查电子和液压操作系统，修理或更换元件。更换元件更换阀门重新充电 |

表 5.2-8绞车、转盘及风动绞车设备系统危险性分析表

| 序号 | 装置 | 故障因素 | 可能原因 | 可能后果 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绞车 | 离合器提升力不足 | 气压不足；离合摩擦面有油污；摩擦片薄，摩擦鼓磨损，离合器间隙大；气胎、气管、快速放气阀漏气。 | 无法起升钻具 | 作业前保持规定气压；保持摩擦面清洁；经常检查摩擦片和摩擦鼓的磨损程度，保证间隙符合要求；经常检查和维护高压气路系统，保障良好可靠等。 |
|  |  | 防喷天车失灵 | 过卷阀失效，过卷阀杆调整位置不合适，气管线、两用继气器漏气、堵塞、冻结。 | 顶天车 | 过卷阀安装可靠，保证灵敏；防碰天车气管线要保持规定压力，并经常检查完好可靠性等。 |
|  |  | 电磁涡流刹车失效 | 牙嵌离合器未结合，电源未接通，刹车控制电源故障，刹车控制器失效，电磁刹车锭子线圈短路或断路，冷却风机失效，锭子与转子间隙过大，锭子轴承磨损或润滑不好等。 | 溜钻、设备损坏、人员伤亡等 | 电源可靠；刹车控制器灵敏可靠，如有问题建议更换或维修；刹车锭子线圈出现故障时，应更换或维修；冷却风机要经常检查，防止出现故障，若损坏，应更换处理或维修；按规定要求经常维护保养等。 |
|  |  | 绞车刹车失灵 | SP液压刹车装置是由液压站操纵机构执行机构组成，液压站电源未送、液压管线断裂、液压系统波动大，储能器氮气压力不足、保护失效、系统压力不足；旁通阀失效，操纵机构的操纵阀失灵，液压表读数不准。执行机构刹车钳固定不良，刹车钳刹车块磨损，刹车油管断裂，刹车钳安装间隙调整过大，复位弹簧失效，液缸漏油，刹车盘磨损严重，安全钳失效等。 | 溜钻、设备损坏、人员伤亡等 | 保证液压站电源可靠；经常检查液压管线完好性情况，发现问题如断裂等应维修或更换；保持规定的液压系统波压力；旁通阀失效应维修或更换；经常检查操纵机构的操纵阀、液压表情况，确保灵敏可靠。认真按刹车系统的维护保养规程进行处理等。 |
| 2 | 转盘 | 转盘转动时锁紧装置错误 | 转盘转动时锁紧装置上的操纵杆位置处于锁紧位置；司钻没有检查操纵杆；司钻违章操作；人为错误；其他无关人员违章操作；司钻能力不合格等。 | 转盘内部零件产生严重损坏 | 转盘转动时，必须将操纵杆位置处于不锁紧状态；司钻操作前检查；制定并严格执行操作规程；司钻能力评价；转盘工作时观察音响，应无咬卡和撞击现象等。 |
|  |  | 转盘面不清洁 | 转盘面有油污、转盘面有钻井液等。 | 内外钳工作时摔伤 | 经常清洁，确保转盘面卫生状况不能摔伤人员。 |
|  |  | 旋转有剧烈敲击声 | 两锥齿轮牙齿有严重磨损，或其一个齿轮的牙齿有损坏。 | 齿轮损坏 | 用更换衬垫厚度调整间隙，严重时更换新齿轮。 |
|  |  | 传动轴上链轮松动 | 键结合变形，损坏。 | 转盘打滑或不能使用 | 修补键槽或更换新键。 |
|  |  | 方瓦放不进转 台面 | 两者尺寸不符合；方瓦与转盘接触面不清洁；转台通孔有毛刺。 | 无法生产 | 更换方瓦；安装前清洗接触面；用毛刺修理磨光。 |
| 3 | 风动绞车 | 提升力不足 | 气动马达活塞磨损间歇太大，压缩空气泄漏；进气压力达不到规定要求；供气管径不按规定要求安装，管径太小，供气量不足和压力损失大。 | 影响正常吊装 | 更换活塞；增加进气压力；按规定安装供气管路。 |
|  |  | 启动运转困难 | 修理后活塞连杆和壳体装配不干净；未挂离合器。 | 无法起吊 | 拆下气马达，重新清洗干净后装配；扳动离合器手柄后挂上。 |
|  |  | 制动系统失灵 | 刹车带失灵 | 控制失灵 | 检查刹车，调节刹带螺栓。 |

表 5.2-9钻井泵设备系统危险性分析表

| 元素 | 故障现象 | 可能的原因 | 故障影响 | 建议采取对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻井泵液力端 | 压力表的压力下降、排量减小或完全不排钻井液 | 上水管线密封不严密，使空气进入泵内；吸入滤网堵死。 | 泵压下降，钻井液循环不够或中断，影响正常钻井或循环。 | 拧紧上水管线法兰螺栓或更换垫片；停泵，清除吸入滤网杂物体。 |
|  | 液体排出不均匀有冲击声。压力表指针摆动幅度大。上水管线发出呼呼声 | 一个活塞或一个阀门磨损严重或者已经损坏；泵缸内进空气。 | 泵压下降，钻井液循环不够或中断，影响正常钻井或循环。 | 更换已损坏活塞，检查有无损坏及卡死现象；检查上水管线及阀盖是否严密。 |
|  | 缸套处有剧烈的敲击声 | 活塞螺母松动；缸套压盖松动；吸入不良，产生水击。 | 影响活塞运动，严重者可能导致损坏，影响正常循环。 | 拧紧活塞螺母；拧紧缸套压盖；检查吸入不良的原因，正确处理。 |
|  | 阀盖、缸盖及缸套密封处报警孔漏钻井液。 | 阀盖、缸盖未上紧；密封圈损坏。 | 影响钻井液上水，甚至停泵。 | 上紧阀盖、缸盖；更换密封圈。 |
|  | 排出空气包充不进气体或充气后很快泄漏 | 充气接头堵死；空气包内胶囊已经破损针形阀密封不严。 | 钻井液压力不稳定，影响正常钻井或循环。 | 清除接头内的杂物；更换胶囊；修理或更换针形阀。 |
|  | 柴油机负荷大 | 排出滤筒堵塞 | 影响正常生产。 | 拆下滤筒，清除杂物。 |
| 钻井泵传动部分 | 轴承高热 | 轴承润滑油变质或太脏；润滑油孔被堵塞；滚动轴承损坏或磨损；轴承与轴的配合处磨损轴承盖或滚动轴承配合松弛润滑油过多或过少 | 影响正常动力供给，可能导致停泵。 | 更换新油；清理油管及油孔；修理或更换轴承修补轴颈或更换轴承拧紧轴承盖或轴承配合碗；使润滑油适量。 |
|  | 动力端有敲击声 | 十字头导板严重磨损；轴承磨损导板松动；液力端有水击现象 | 影响正常动力供给，可能导致停泵。 | 调整间歇或更换已磨损的导板；更换轴承上紧导板螺栓改善吸入性能 |

表 5.2-10高低压管汇危险性分析

| 序号 | 危险因素 | 可能原因 | 可能后果 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压液体刺漏 | 高压管线连接不牢；高压管线未进行试压；高压管线有损坏或裂纹；高压管线设计承压不够；管线压力过高超过管线额定承压等级等。 | 刺伤人员，可能导致循环中断或停产。 | 高压管线按规定要求试压；高压管汇按要求应设计基础，并用地脚螺栓栓牢；高压管汇安装前应进行外观检查，对承受特殊高压的管汇适当时应进行探伤检测（如放喷管线弯管段）；按要求设置泵保险阀的安全阀，销钉按规定选用；高压部分禁止人员逗留；高压部位设置警示标志等。 |
| 2 | 高压管汇阀门轮甩 | 高压管线连接不牢；没有对高低压管汇、阀组按施工标准打基础；没有用地脚螺栓卡牢；高压软管没有加保险装置等。 | 轮甩伤人，可能导致震动泄漏。 | 高低压管汇按施工标准打3个基础，用地脚螺栓卡牢，正常工作时不振不跳，不刺不漏；高压软管线必须加保险装置等。 |

表 5.2-11动力系统危险性分析表

| 序号 | 危险 因素 | 故障原因 | 可能 后果 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动问题 |  |  |  |  |
| 1 | 起动系统故障 | 起动马达损坏 | 启动 困难 或不 能起 动 | 修理或更换马达 |
|  |  | 起动马达与齿圈啮合不良 |  | 调整安装位置，使之正常啮合 |
|  |  | 气源压力不足 |  | 充气至规定压力值 |
|  |  | 储压罐容积不够 |  | 加大容积 |
|  |  | 继气器打不开 |  | 拆检清理，加适量润滑油 |
|  |  | 油控阀或气控阀失灵 |  | 拆检油控阀或气控阀 |
| 2 | 燃油系统故障 | 起动马达损坏 | 启动 困难 或不 能起 动 | 修理或更换马达 |
|  |  | 起动马达与齿圈啮合不良 |  | 调整安装位置，使之正常啮合 |
|  |  | 气源压力不足 |  | 充气至规定压力值 |
|  |  | 储压罐容积不够 |  | 加大容积 |
|  |  | 继气器打不开 |  | 拆检清理，加适量润滑油 |
|  |  | 油控阀或气控阀失灵 |  | 拆检油控阀或气控阀 |
| 3 | 进排气系统故障 | 进气管道堵塞 | 启动 困难 或不 能起 动 | 清理进气管道 |
|  |  | 配气定时不对 |  | 重新调整配气定时 |
|  |  | 进排气门或活塞环、汽缸漏气、压缩气压力不足 |  | 修理进排气门，更换活塞环或汽缸垫 |
| 4 | 润滑系统故障 | 机油温度过低，粘度大 |  | 预热机油 |
|  |  | 气动预供泵供油压力不足 |  | 控制气源压力或检修预供泵 |
| 突然停车问题 |  |  |  |  |
| 1 | 燃油系统故障 | 燃油管路堵塞 | 突然 停 车， 可能 引起 其他 事故 | 疏通并清洗管路 |
|  |  | 燃油管路进气 |  | 查明原因并排气 |
| 2 | 安全保护装置作用 | 机油压力过低，油压低自动停车装置发生作用 |  | 查明原因，并排除 |
|  |  | 油压低自动停车装置故障 |  | 检修并重新进行调整 |
|  |  | 超速安全装置故障 |  | 检修并重新进行调整 |
|  |  | 防爆装置故障，阀门自动关闭 |  | 检修防爆装置 |
| 飞车问题 |  |  |  |  |
| 1 | 喷油泵故障 | 喷油泵油量调节齿杆卡滞 | 可能 导致 设备 损坏 或人 身事 故 | 检修或更换齿杆 |
|  |  | 喷油泵柱塞弹簧断、齿圈脱落卡住齿杆 |  | 检修或更换弹簧、齿圈等有关零件。 |
| 2 | 调速器故障 | 拉杆螺钉或拉杆接头处销子松脱 |  | 重新调整后紧固 |
|  |  | 飞铁不灵活 |  | 检修或回位 |
|  |  | 限位螺钉铅封开封 |  | 装在正确位置处 |
| 排气冒黑烟问题 |  |  |  |  |
| 序号 | 危险 因素 | 故障原因 | 可能 后果 | 建议措施 |
| 1 | 进排气系统故障 | 空气滤清器污堵 |  | 清理空气滤清器 |
|  |  | 进排气道受阻 | 可能 导致 设备 损坏 | 清洗进、排气道 |
|  |  | 气门间隙不对 |  | 检查并调整气门间隙 |
| 2 | 燃油系统故障 | 喷油器滴油、漏油、雾化不良 |  | 检修或更换偶件 |
|  |  | 出油阀弹簧断或阀卡死 |  | 检修或更换弹簧、出油阀 |
|  |  | 喷油泵定时不对 |  | 调整供油定时 |
|  |  | 燃油质量不符合要求 |  | 更换合格燃油 |
| 增压器故障问题 |  |  |  |  |
| 1 | 压气机揣振 | 空气滤清器污堵 | 可能 导致 设备 损坏 事故 | 清理空气滤清器 |
|  |  | 增压器污堵 |  | 清洗增压器 |
|  |  | 进气管道污堵 |  | 清洗进气管 |
| 2 | 增压器漏油 | 空气滤清器污堵，阻力过大 |  | 清洗 |
|  |  | 油封失效 |  | 更换油封 |
| 空压机可能故障 |  |  |  |  |
| 1 | 汽缸中有响声 | 连杆小头衬套过分磨损 | 可能 导致 设备 损坏 | 更换衬套 |
| 2 | 曲轴箱内有响声 | 连杆瓦磨损或连杆螺丝未拧紧 |  | 检查排除 |
|  |  | 轴承磨损 |  | 检查更换 |
|  |  | 飞轮槽配合过松 |  | 检查排除 |
|  |  | 曲轴上的挡油圈脱落 |  | 检查排除 |

表 5.2-12钻井液净化系统预先危险性分析表

| 序号 | 危险因素 | 可能原因 | 可能后果 | 风险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员高空坠落 | 循环罐的防护栏杆不全或损坏；人员注意力不集中；恶劣气候影响等。 | 人员伤害 | Ⅱ | 按规定要求安装防护栏杆；防护栏杆损坏后应及时维修；设置安全标志等 |
| 2 | 触电 | 电器设备安装不合格；没有设置漏电保护装置；接地装置不合格；电线裸露或损坏防护层；违章操作等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 按要求严格检查验收；电器设备开关设置漏电保护器和防爆开关；按要求使用铠装电缆和绝缘电线；操作电器设备严格执行操作规程，维修电器设备应由专业电工操作等。 |
| 3 | 机械伤害 | 各种传动装置部位没有安装防护罩或防护罩损坏；没有设置安全标志等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 按要求安装防护装置，在设备运转部位设置安全警示标志；严格执行操作规程等。 |
| 5 | 液面报警失败 | 没有安装液面报警装置探头；液面报警装置失效或失灵；安装不合格；录井地质人员失职；钻井液坐岗人员失职等。 | 无法监控液面 | Ⅳ | 按要求安装液面报警装置；液面报警装置应经过检验和验收；录井地质人员严格执行岗位职责；钻井液坐岗人员严格岗位制度和操作规程等。 |
| 7 | 设备故障 | 除气器故障；震动筛故障；除泥器故障；离心机故障；除砂器故障等。 | 无法调整钻井液性能 | Ⅰ | 按要求配备各种固控设备；对固控设备进行安装验收；严格按设备操作规程操作设备；对固控设备按规定做好维护保养；关键设备应在现场设置备用零件等。 |

表 5.2-13液压防喷系统危险性分析表

| 序号 | 故障现象 | 可能的原因 | 故障影响 | 建议采取对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、油泵、油马达 |  |  |  |  |
| 1 | 泵不出油 | 回转方向相反；泵轴承不转动，轴未装键或联轴节松动；吸油管或油滤网堵塞；吸油管密封不好，密封垫破损；油粘度过高；泵位置安装过高；油箱油面过低；转速不足；内部零件磨损、损坏等。 | 无法提供压力 | 改正方向；检查装键或紧联轴节；消除堵塞；检查连接部分，换密封垫换油或加热器预热油温调整位置；加油至吸入管浸在油中调整至额定转速；检修更换。 |
| 2 | 油量不足 | 内部机件磨损；发生气蚀；变量机构不良；油粘度过低。 | 无法提供压力 | 检修或更换；消除气蚀；检修、更换；更换粘度合适的油品等。 |
| 3 | 内部机件发生短期异常磨损或烧损 | 工作油污染；工作油中混有水和空气；运转条件恶劣；工作油不合适。 | 无法启动 | 换油，增加过滤器；清除水和空气；改善运转条件；更换合适油品等。 |
| 二、液路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 噪音 | 管路油流激烈噪音；油箱有共鸣音；滑阀换向音响。 | 可能液压系统不正常 | 加粗管径；增厚顶板，改变回油管末端形状；改变阀管路，防止换向压力激烈变动降低换向控制压力。 |
| 2 | 共振 | 阀弹簧和管道共振；油缸内因有空气；阀弹簧和空气共振；两组以上的阀弹簧共振等。 | 可能导致液压系统不正常或其他影响。 | 改变管路长短、粗细、厚度和弹簧刚度、增加管卡；排出空气；排除阀及回路中空气；移动弹簧安装位置；采用遥控溢流阀等。 |
| 三、防喷器 |  |  |  |  |
| 1 | 关闭后打不开 | 管线未接对，管线堵塞或破裂漏油；换向阀件生锈有杂物卡死；司钻台操纵机构锁死；芯子被砂石卡死等。 | 无法关闭或启动，无法关井或开井 | 检查司钻台仪表与管线，处理堵塞或破漏；检查清除锈蚀、脏物；检查排除操纵机构锁死状态；采用高压和超高压和超高压憋升。 |
| 2 | 开关不灵活 | 液压油进水使阀芯生锈；结冰堵塞管线；控制油路不畅通或漏失；闸板被重晶石等沉淀阻卡。 | 无法关闭或启动，无法关井或开井 | 拆卸清洗；蒸汽加温融化冰块；检查排除油路不通现象；检查清除阻卡现象等。 |
| 3 | 防喷器关不严 | 闸板或阀芯被泥砂、重晶石沉积。 | 无法起到防喷作用。 | 检查清洗。 |
| 4 | 防喷器突然自动关闭 | 控制管路突然断裂 | 可能造成钻杆损坏、落井事故等。 | 及时抢修平时组织井控演练 |

表 5.2-14钻井设备安装、拆迁作业危险性分析

| 序号 | 危险 | 阶段 | 起因 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空 坠落 | 装卸过 程中 | 违章操作，安全保护装置（设施）失效，人员注意力不集中，恶劣的天气状况，配合不当 | 人员 伤害 | 作业过程中严格执行操作规程，保护设施必须进行检测，进行必要的高空作业培训，高空作业时设监护人并配合密切，定期进行人员岗位培训以及员工能力评价 |
| 2 | 人员触电 | 装卸过程 | 违章操作，绝缘失效，人员配合不当，未设立安全警示标志 | 触电伤害 | 作业过程中严格执行操作规程，严格执行巡回检查制度、交接班制度、岗位操作规程；设置保护设施，定期进行人员岗位培训，电器安装维修时设置安全标志 |
| 3 | 火灾 | 装卸过程 | 电气线路短路，油气泄漏遇火源，违章吸烟 | 人员伤害财产损失 | 严格执行巡回检查制度、动用火管理规定，井场周围设置隔离带，营房内严禁私接电线，做到人走电器切断电源 |
| 4 | 物体坠落、物体打击 | 装卸过程 | 连接部件松动，违章操作，吊车、绞车、滑轮等的吊环或钢丝出现故障或损坏，指挥配合不当 | 人员损坏设备损坏 | 严格执行巡回检查制度、交接班制度、岗位操作规程，高空作业设备安装牢固，定期检查刹车系统，起吊物体留有安全余量，定期检查吊环及吊索的可靠性，吊运物体栓牢，指挥配合密切，高空操作手工具应栓牢保险绳，定期进行员工能力评价 |
| 5 | 机械伤害 | 装卸过程 | 违章操作，配合不当，运转或受力物体打击等 | 人员伤害 | 严格执行巡回检查制度、交接班制度、岗位操作规程，指挥配合密切，人员定期岗位培训，劳保用品穿戴齐全，设备运转部位的防护装置齐全有效，安装维修运转设备设立安全标志 |
| 6 | 井架倾倒 | 在井架使用、起放、拆装过程中 | 井架受伤或受力不均，钻前基础质量差，设备捆绑不好，吊装绳索不合格或吃力不均，大风、地震等不可抗力因素，交通运输事故，井架装卸车、井架安装拆卸过程中违章操作，立柱不符合规定，一侧严重失衡 | 人员伤害设备损坏 | 井架必须按规定定期检测评定等级，载荷降低后应降级使用，按规定要求对井场基础进行处理、验收，使用合格的吊装绳索，并在使用前对绳索进行检查，在起吊设备前要进行试吊按规定要求对运输井架进行捆绑，并要检查验收，设备拆装时要按规定要求的程序进行施工，设备拆装和起吊作业必须有现场安全监督和有经验人员指挥设备，运输中应配备押车员，司机应遵守交通管理规定，通往井场的道路应平整，路况应适宜于大型载重车辆通行 |
| 7 | 车辆伤害 | 在井位勘查、设备的装卸和运输中 | 车辆状况不好，人员违章操作，非专业司机驾车，车辆指挥失误 | 人员伤害设备损坏 | 出车前认真检查车辆，按交通规则驾驶车辆，做好驾驶人员的管理工作，现场车辆调配严格执行统一指挥的要求，长途运输时应提前勘察路线，配备交通协调指挥人员，长途运输200km时，应停车检查车辆状况，弯急坡陡处严禁停车 |
| 8 | 交通事故 | 在设备装卸和运输中 | 车况不好，人员违章指挥，运输道路路况不好，运输路线选择不合理，路过集市、城镇等人口密集区等交通事故易发地段 | 人员伤害设备损坏 | 出车前认真检查车辆，按交通规则驾驶车辆，现场车辆调配严格执行统一指挥的要求，针对运输设备的情况认真勘查路线，运输车队前面要有领路车辆，领路车辆要对道路上出现的临时情况进行处理，并及时通知运输车队长，途运输200km时，应停车检查车辆状况，弯急坡陡处严禁停车 |

表 5.2-15钻井作业预先危险性分析表

| 序号 | 主要危险 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险等级 | 预防对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢流 | 在钻进、起下钻、测井、固井、试油施工过程中 | 地层压力掌握不准确；起钻时井内未灌满钻井液（压井液），由于起出钻柱（管柱）导致井筒内液面下降，从而降低了静液柱压力；起钻时速度过快抽吸溢流；钻井液（压井液）漏失使液柱压力低于地层压力而溢流；钻遇异常（低压或高压）压力地层；钻井液（压井液）密度低不能平衡地层压力；其他因素如：中途测试控制不好、与邻井相碰、钻穿邻井套管、以过快速度钻穿气层、固时水泥浆失重等。 | 处理不当造成井喷 | Ⅲ | 进行地层压力预测及监测；采用密度合适的钻井液，使液柱压力略大于地层压力；使用随钻检测气侵装置，及时发现气侵；选用满足二氧化碳腐蚀环境和地层压力等级的井控装置和地面控制管汇系统，按实际监测压力及时调整钻井液密度，钻井液密度安全附加值应以0.15g/cm3计算；严格控制起下钻速度；下钻下套管必须按规定灌满泥浆；现场按设计要求配备足够数量、密度符合要求的高密度钻井液，储备数量足够的重晶石粉；任何时候都应准备好带回压阀的钻杆单根；方钻杆的上下旋塞的扳手应适用并放在便于紧急取用的位置；进行实时监测，及时发现溢流，注意观察钻井液池面变化，测量钻井液性能变化及含气量监测；坚持坐岗观察溢流预兆和打开油气层干部24小时值班制；校核井底压力与地层压力是否平衡，起/下钻时钻具排替量与灌入/返出的钻井液量是否相等；遇到转速突快或放空，停钻循环一周或停泵观察，钻遇跳钻、悬重发生突变、泵压发生变化，停钻循环观察，钻井液出口温度增幅大，返出岩屑多并且大块时，停钻循环观察，打开油气层，停钻循环观察；发现溢流时按照相关程序立即关井，进行二级井控，通过井口装置、地面管汇排除气侵的钻井液，根据不同工况采取相应压井措施（常规压井法：如工程师法、司钻法和边循环边加重法等），重建井内压力平衡，恢复一级井控。 |
| 2 | 井喷 | 在钻进、起下钻、测井、固井、试气和修井施工过程中 | 地层孔隙压力预测偏低；井身结构设计不合理；井控设备安装及试压不符合要求；起钻不灌钻井液或没有灌满；未能及时发现和控制溢流；对浅气层的危害认识不足；空井时间过长，无人观察；钻遇漏失层段未能及时处理或处理措施不当，液柱压力不能平衡地层压力而导致井喷。 | 处理不当造成井喷失控，造成火灾、爆炸和中毒。 | Ⅳ | 要有合理的井身结构设计；进行比较准确的地层压力预告；选择和安装合理、可靠的井控装置，使用前进行试压；进行地层压力检测，及早发现异常压力地层；采用密度合适的钻井液，使液柱压力略大于地层压力；进行地层破裂压力强度试验；打开油气层后，起钻速度不能太快，任何时候都不能降低井内液柱压力；井内停止循环时间越短越好，起钻后必须立即下钻；为了防止起下钻铤时发生井喷，应配备一根带有回压阀和配合接头的单根，以便应急使用。井队人员必须经过井控培训，持证上岗；钻开油气层前要储备至少2倍井筒容积的加重钻井液和一定量的加重剂；钻开油气层前认真检查全部钻井设备和井控设备，消除一切隐患；钻开油气层前要进行防喷演习。发生井喷后进行二级井控，按照相关程序立即关井；根据不同工况采取相应压井措施（特殊压井方法：如置换法、硬顶法和反循环法等），重建井内压力平衡，恢复一级井控。 |
| 3 | 井喷失控 | 在钻进、起下钻测井、固井、试气和修井施工过程中 | 井身结构设计不合理不能满足井喷压井控制要求；在钻井过程中对高压层位压力估计不足，因而采取的措施不力，没能控制住井喷；机械故障，钻入气层时发生井下事故或地面设备发生故障，压力降低发生失控；井口装置或井控管汇失去控制，或是井口装置因井喷着火爆炸、严重腐蚀被破坏，无法实施井控；地层压裂，气流从套管外喷出；未按储备足够的压井液和加重材料，井喷处理不连续而最后导致失控。 | 可能导致火灾爆炸和中毒。 | Ⅳ | 要有合理的井身结构设计；选择和安装合理、可靠的井控装置，使用前进行试压；井队人员必须经过井控培训，持证上岗；钻开油气层前要进行防喷演习。如果发生井喷失控处理方法和总体思路是控制井口和保护人员安全，将损失降低到最小。1、立即启动应急预案，成立现场抢险小组，制定抢险方案，严格实行统一指挥。2、划定警戒区域，并立即疏散应急区域内的居民。3、保护好井口，以便为下步修复或安装新井口时创造条件。4、采取防止着火的措施。5、修复或重装井口、恢复对井口的控制，并根据实际情况，选取不同的压井方法，重建井内压力平衡，恢复一级井控。 |
| 4 | 井喷失控 着火 | 在钻进、 起下钻测井、固井、试气和修井施工过程中 | 井喷或井喷失控后，由于井底喷出物撞击 顶驱、井架等金属，钻具撞击顶驱、井架等产生的撞击火花；现场明火；违章吸烟；采取一切措施无效后没有及时停柴油机、发电机；没有及时断电；有效区域内的其他火源；静电火花；柴油机和进入井场的车辆没有佩带排气筒阻火器；有效区域的厨房火源等，可能导致井喷失控着火严重事故，导致井喷失控事故严重度升级。 | 人员伤 亡、钻机损毁、设备报废、财产损失。 | Ⅳ | 井场电器按防爆等级设置防爆电器，所有开关设置防爆开关；井场钻井设备的布局要考虑防火的安全，锅炉房距井口50m以远，发电房距离井口30m以远，并安装在季节风的上风位置。柴油机排气管应装冷却灭火装置和紧急停车装置，排气管出口至少距离油罐20m以远；动力、照明及输电线路符合防火防爆要求，并按消防规定配齐灭火器，消防砂及其他消防器材，并专人妥善保管；钻台及机房下面不能积存油污，井口周围严禁堆放易燃物和杂物；井场内严禁烟火；进入井场的车辆必须佩带防火帽；采取一切措施无效后应紧急停车、停炉、断电；有效区域禁止使用非防爆通讯工具等。如发生着火按照《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T 6203-2014）要求进行抢险。 |
| 5 | 压缩气体火灾爆炸 | 在施工作业过程中 | 罐体损坏；违章使用。 | 火灾爆炸人员伤害 | Ⅲ | 人员必须持证；严格按操作规程操作；经常检查罐体是否完好；压缩气体罐应分类正确存放。 |
| 6 | 高压管汇事故 | 在钻井、固井施工作业过程中 | 高压管汇安装不合格，管汇质量不合格，管汇超压，管汇振动损坏 | 设备损坏，人员伤害 | Ⅲ | 高压管汇使用前严格检查并试压，高压管汇按标准安装，严禁超压使用，试压时人员远离高压管汇，高压区域设置醒目标志等。 |
| 7 | 受力物体的故障事故 | 在施工过程中 | 钻井钢丝绳、刹车系统等由于质量差、违章操作、超载等 | 设备损坏人员伤害井下事故 | Ⅲ | 严格进行班前检查，确保刹车及防碰天车良好可靠，严禁超速提升，钻井提升系统应经常检查其完好可靠性等。 |
| 8 | 钻具脱扣、断裂 | 在施工过程中 | 钻具管柱丝扣磨损或上扣扭拒不够，负荷过载，管柱钢级不够，违章操作。 | 管柱落井管柱损坏井下事故 | Ⅱ | 管柱钻具质量检验；丝扣检查；严格操作规程；严禁超载；钻具上扣扭矩值达到规范要求等。 |
| 9 | 卡钻顿钻事故 | 在施工过程中 | 刹车失灵，违章操作，井下有落物，井身质量差，钻井液性能差等。 | 井下复杂事故 | Ⅰ | 控制钻井液密度；严格按钻井技术措施施工；严格控制狗腿度；确保刹车系统安全可靠；严禁违章操作。 |
| 10 | 上顶下砸事故 | 在施工过程中 | 刹车和防碰设施失灵；违章操作等。 | 人员伤害设备损坏井下事故 | Ⅲ | 做好班前检查，刹车和防碰设备完好有效，严禁超速提升，操作刹把人员必须持司钻证等。 |

表 5.2-16录井施工作业主要危险性预先分析

| 序 号 | 危险/意外 事故 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷前监测与预报功能失败 | 整个 录井 施工 作业 过程 中 | 人员因素、电源故 障、仪器故障、信 号线断脱、监测仪 安装不当等 | 监测资料错 误、通报不 及时可能引 起井喷、卡 钻等事故 | Ⅳ | 定期对员工进行岗位培训；严格执行各种规章制度；严肃劳动纪律；严格执行设备维修管理制度；发电机宜一备一用；电压表宜经常检查，确保灵敏可靠。 |
| 2 | 常见地质 录井质量 事故 | 在施 工作 业过 程中 | 人员因素、电源故 障、岩砂烤箱故障 等 | 可能造成井喷、卡钻等钻井事故 | Ⅳ | 操作人员必须持证；严格按操作规程操作；严格执行各项规章制度；发电机、烤箱均设置备用设备。 |
| 3 | 天然气标 样瓶爆炸 事故 | 在施 工作 业过 程中 | 物理爆炸；因减压 装置失效、标准样 瓶破裂、违章操作 等引起天然气泄漏 遇火源导致火灾爆 炸 | 人员伤亡、财产损失、 火灾 | Ⅲ | 标样瓶严禁剧烈摇晃；防止 曝晒和烘烤；严禁碰撞；严 严执行操作规程；安装可靠 的减压阀门；禁止靠近火源 等。 |
| 4 | 烤箱短路事故 | 在施 工过 程中 | 线路短路、对地短路、绝缘失效 | 电器火灾、人员伤亡、财产损失 | Ⅱ | 严格按标准进行安装并验收合格、严格执行操作规程、 严格执行电气维修管理制度、并由专业人员维修、严格执行岗位巡回检查制度。 |

表 5.2-17测井作业危险预分析

| 序号 | 危险/意外事故 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性危险 | 测井施工作业过程中 | 放射源运输中未按规定配备押运人员；运输中途未按规定路线行驶；未按规定系牢；人员蓄意破坏；未按规定存放管理等。放射源丢失。 | 人员辐射、社会危害 | Ⅱ | 放射源运输中途严格按规定执行；运输必须由专用车辆运输；必须持押运证人员押运；必须按规定路线运输；运输中途必须向沿途当地公安局申报；押运人员岗位责任制；必须存放于井队指定位置；在施工期间必须有专人管理；存放过程中必须有专用安全标志；正确穿戴人员防护服；人员培训等。现场作业安全防护按照《石油放射性测井辐射防护安全规程》（SY5131-2008）的要求进行。 |
| 2 | 放射源落井 | 测井施工作业过程中 | 操作错误；电测钢丝有断股；测井前未通井或短起下；配合不当等。 | 落井造成落鱼；卡钻增加工作量，严重者，可能造成弃井等。 | Ⅰ | 严格控制井身轨迹质量，注意控制井斜变化率，测井前充分循环钻井液，使全井筒钻井液性能均匀稳定，控制仪器的上提和下放速度，遇阻时应耐心活动，上提拉力不应超过电缆极限拉力，作业过程中要平衡井筒内的压力，防止因井涌、井喷上举仪器而卡死，对于放射源解卡及落井打捞按照《钻井井下故障处理推荐方法》（SY/T5247-2008）进行。 |
| 3 | 测斜失败事故 | 在测斜作业过 程中 | 人员因素、仪器故障、测斜钢丝断裂、测斜仪器卡住等 | 停工、定向资料错误、增加工作量等 | Ⅰ | 操作人员必须持证；严格按操作规程操作；严格执行各项规章制度；下井仪器检查验收制度；严格检查测斜钢丝；钻井队配合周密；测斜电池检查，确保有效等。 |
| 4 | 电测钢丝断裂 | 测井过程中 | 操作错误；电测钢丝有断股；配合不当等。 | 仪器落井造成落鱼 | Ⅰ | 执行操作规程；人员培训；持证上岗；仪器下井前检查；与钻井方配合密切；施工作业方案审核等。电缆抗拉强度检验。 |
| 5 | 测井仪器卡或落井 | 测井过程中 | 操作错误；电测钢丝有断股；测井前未通井或短起下；配合不当等。 | 仪器落井造成落鱼；卡钻增加工作量，严重者，可能造成弃井等。 | Ⅰ | 执行操作规程；人员培训；持证上岗；仪器下井前检查；与钻井方配合密切；施工作业方案审核；测井前通井或短起下等。 |

表 5.2-18固井作业危险预分析

| 序号 | 危险/意外事故 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固井事故 | 在固井过程中 | 设计有误；违章操作；固井管线连接不牢；候凝时间不够；固井设备故障等 | 固井质量事故；人员伤害。设备损坏 | Ⅲ | 设计严格审批；严格操作规程；作业前设备检查；无关人员离开现场；做好事故应急部署等。 |
| 2 | 高压液体喷射伤害 | 在固井施工作业过程中 | 高压管汇安装不合格，管汇质量不合格，管汇超压，管汇振动损坏 | 设备损坏，人员伤害 | Ⅲ | 高压管汇使用前严格检查并试压，高压管汇按标准安装，严禁超压使用，试压时人员远离高压管汇。 |
| 3 | 井喷或井喷失控 | 固井施工作业过程中 | 固井前，井未压稳，导致油气上窜；违章操作；没有及时向套管内灌满泥浆；没有设置坐岗人员；下放速度过快，造成压力激动；泥浆性能不符合要求；固井水泥失重；固井时，注入前置液过多，减轻了环空压力；下套管前没有更换与套管尺寸相应的防喷器闸板芯子，发生溢流无法控制 | 人员伤亡、财产损失、设备损坏、环境污染等。 | Ⅳ | 严格操作规程；按规定要求向套管内灌满泥浆；严格坐岗制度；套管柱上提下放操作平稳，控制下放速度；下套管前充分调整泥浆性能，并作好通井工作等。 |
| 4 | 套管柱事故 | 在下套管过程中 | 套管丝扣磨损或上扣扭拒不够，负荷过载，管柱钢级不够，违章操作等。 | 管柱落井管柱损坏井下事故 | Ⅰ | 管柱质量检验；丝扣检查；严格操作规程；严禁超载；上扣扭矩值达到规范要求；套管丝扣必须按要求涂丝扣油；套管上钻台前丝扣保护措施落实等。 |

钻井工程评价子单元定性定量评价小结

1、安全检查表小结

根据以上安全检查表检查结果可知，钻井工程设计符合《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）等相关要求。

2、预先危险性分析评价小结

本项目在钻井中存在着火灾、爆炸、井喷和井喷失控、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、淹溺等危险，其中主要危险有害因素是井喷和井喷失控及其引起的灾难性后果，其危险等级为Ⅳ级（灾难性的）。对于上述可能产生的各种危险、有害因素，在预先危险性分析表中提出初步的防范对策措施。

采气工程评价单元

预先危险性分析

本节采用预先危险性分析对采气工程涉及的气井测试作业进行评价分析。

表 5.3-1气井测试作业主要危险预先危险性分析

| 序号 | 危险/意外事故 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 测试中油 气泄漏遇 火源 | 流程管线损坏；接箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带；游壬未砸紧或垫子坏。 | 伤人财产损失 | Ⅲ | 施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当 即处理。 |
| 2 | 井喷 | 在试气施工中 | 没装井控装置；井控装置失败；设计有误；测量有误；没有及时边起边灌；误操作。 | 着火、爆炸污染、损坏设备、伤人 | Ⅳ | 必须装井控装置并保持其有效 状态；设计适当的压井液密度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。 |
| 3 | 阀门丝杠飞出伤人 | 开关阀门时 | 井口阀门型号不对； 井口阀门各部位未试压合格。 | 损坏设备、伤人、井喷 | Ⅲ | 根据井筒压力选择合适的采油 树并试压合格；开关阀门时应侧身操作。 |
| 4 | 油嘴飞出伤人 | 卸油嘴时 | 卸油嘴前未卸压； 油嘴冻死；操作不当。 | 伤人 | Ⅲ | 卸油嘴前必须先放压；正确操 作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。 |
| 5 | 流程管线泄漏 | 测试过程中 | 流程管线损坏；节箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带；由壬未砸紧或垫子损坏 | 污染、伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 施工前，各种流程管线试压合 格；丝扣连接处缠密封脂并上 紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。 |
| 6 | 管线飞起 | 测试施工 过程中 | 管线未固定或使用软管线施工 | 伤人 | Ⅲ | 地面管线每10-15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。 |
| 7 | 分离器爆炸 | 测试过程中 | 分离器、安全阀不在有效期内；结砂或冻结；出口管线堵；分离器不合格；误操作。 | 危机生命及财产 | Ⅲ | 安全阀、分离器必须在有效期 内使用；使用前认真检查安全 阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。 |
| 8 | 设备管线腐蚀、超压、泄漏 | 测试过程中 | 完井测试设计不合理 | 伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 针对气井的压力、温度、流量 和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。 |
| 9 | 设备管线腐蚀泄漏 | 测试中油 气泄漏 | 设备材质不满足要求、制造质量缺陷 | 伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压 |

预先危险性分析小结：

通过预先危险性分析气井测试作业主要危险有害因素为火灾爆炸、井喷、阀门丝杠飞出伤人、油嘴飞出伤人、流程管线泄漏、管线飞起、分离器爆炸、设备管线腐蚀、超压、泄漏、设备管线腐蚀泄漏等，其中井喷的危险性为Ⅳ级（灾难性的），其余危险等级为Ⅲ（危险级）。在上述预先危险性分析中提出对策措施。

1、施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当即处理。

2、必须装井控装置并保持其有效状态；设计适当的压井液密度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。

3、根据井筒压力选择合适的井口阀门并试压合格；开关阀门时应侧身操作。

4、卸油嘴前必须先放压；正确操作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。

5、施工前，各种流程管线试压合格；丝扣连接处缠密封脂并上紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。

6、地面管线每10-15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。

7、安全阀、分离器必须在有效期内使用；使用前认真检查安全阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。

8、严禁明火；禁止吸烟；严禁敲击储罐。

9、针对气井的压力、温度、流量和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。

10、加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压。

压裂施工作业故障假设分析

本节运用故障假设分析法对压裂施工作业现场准备及作业过程进行评价。

井筒试压

表 5.3-2井筒试压故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 1、在接受任务时无施工设计 | 施工组织不能按正常进度开展 | 1、设计终稿未出 | 1 | 5 | 低 | 1、无得到施工设计前不开展现场工作2、催要设计终稿或初稿，均无则要业主方提供施工设计的大致参数 |
|  |  | 2、设计终稿已出，但是未传达到实施单位项目负责人手中 | 1 | 5 | 低 | 从下到上逐级催要 |
| 2、无完全了解设计细节 | 准备工作遗漏 | 1、临时口头下达的任务，技术人员对详细情况不了解 | 1 | 5 | 低 | 让技术人员及时得到设计终稿 |
|  |  | 2、技术员无详细阅读施工设计，忽略了关键细节 | 1 | 5 | 低 | 主管生产领导要详读设计、并就重要信息提示技术员 |
|  |  | 3、技术员不了解特殊工艺带来的特殊需求 | 1 | 5 | 低 | 技术员向主管领导或者同事请教 |
| 3、新工艺 | 现有工艺、设备不能满足需要 | 工艺技术发展进步 | 3 | 3 | 中 | 开专题会议讨论制定工艺方案、并做好工艺安全分析 |
| 4、设计细节有误 | 施工参数等调整 | 设计基础资料有误 | 3 | 2 | 低 | 技术人员现场核对关键环节、发现问题及时和业主方联系 |

通、洗井

表 5.3-3通、洗井故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 通刮不彻底 | 后续下连续油管、泵送桥塞困难 | 通刮工具不匹配 | 4 | 2 | 中 | 建立标准、严格执行 |
|  |  | 通刮程序不合规，随意减少工序 | 4 | 1 | 低 | 主体方严格监督 |

液体准备

表 5.3-4液体准备故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 高处作业时人员坠落 | 人员伤亡 | 高处作业无防护措施 | 5 | 2 | 中 | 高处作业必须佩带安全带 |
| 吊装过程中液罐坠落 | 设备损坏、人员伤亡 | 1、吊点强度不够 | 4 | 2 | 低 | 定期吊点检测 |
|  |  | 2、吊具强度不够 | 4 | 3 | 中 | 定期吊具检测，使用前检查 |
|  |  | 3、吊车操作不当 | 5 | 1 | 低 | 操作人员获得国家资质认证 |
|  |  | 4、吊具固定不当 | 4 | 2 | 低 | 吊钩保险装置完好，吊具挂牢，锁好 |
| 辅助摆罐人员站位不当 | 人员受重物撞击伤亡 | 人员风险识别能力不够，吊装作业无监管人员 | 5 | 1 | 低 | 吊装指挥及现场负责提示 |
| 吊车倾覆 | 设备损坏、人员伤亡 | 1、停放基础不坚固 | 5 | 2 | 中 | 停车选择安全区域 |
|  |  | 2、吊车没有在支撑腿垫枕木或者钢板 | 3 | 5 | 高 | 吊装指挥人员在吊装前检查支撑腿是否有枕木 |
|  |  | 3、重物离吊车距离太远 | 5 | 2 | 中 | 吊装指挥人员在吊装前确认是否在安全距离范围内 |
| 液罐基础不能承重 | 液罐装满水、液体后垮塌 | 1、井场基础不坚固 | 3 | 2 | 低 | 查看井场基础、整改 |
|  |  | 2、液罐太靠边 | 3 | 2 | 低 | 松软、高堡坎的井场不要将液罐太靠摆放 |
| 液罐不在同一个水平面 | 高位液罐液体流入低位液罐，低位液罐液体溢出污染环境 | 液罐闸门关闭不严 | 1 | 5 | 低 | 不要将液罐放在落差较大的不同水平面，装液体前检查闸阀状况 |
| 杂物进入低压流程 | 压裂泵损坏，影响施工质量 | 连接流程时没有检查清洁管件内部有无杂物 | 1 | 5 | 低 | 连接管线前先检查清洁管线内部 |
| 端面密 封不好 | 液体渗漏，污 染环境 | 盘根衬垫不到位，接头 没有敲紧 | 1 | 5 | 低 | 衬垫盘根，敲紧。连接好后用清水试压 |
| 衬垫盘根人员手指受伤 | 指头包扎事件 | 配合提示不到位 | 1 | 5 | 低 | 作业人员相互提示，加强配合 |
| 敲榔头站位不当 | 伤及自己、他人 | 风险识别不到位、存在侥幸心理 | 1 | 5 | 低 | 加强相互提示 |
| 场地没有按要求腾空 | 影响施工进度和井场布局 | 相关单位责任人不配合、不重视 | 2 | 5 | 中 | 我方带队负责人反复沟通协调 |
| 交叉作业 | 安全事故 | 施工周期紧，井场小 | 4 | 3 | 中 | 合理安排施工进度，规划现场作业区域 |
| 受限空间作业 | 作业人员受有毒气体伤害 | 进入受限空间前没有检测空间有无有毒有害气体及浓度 | 5 | 2 | 中 | 进入液罐前先打开顶盖通风、进入方井等受限空间前先检查有毒有害气体情况 |
| 废液泄露 | 环境污染事故 | 闸阀关闭不严 | 3 | 3 | 中 | 装前检查闸阀好坏，及确定闸阀开关状态 |

电路安装

表 5.3-5电路安装故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 接线错误 | 设备损坏，人员伤害 | 工作失误 | 5 | 2 | 中 | 操作人员具备专业电工资质，启用设备前再次确认线路正确 |
| 漏电 | 人员伤害 | 电缆线路损坏、绝缘破坏、没接地 | 5 | 3 | 高 | 接地，使用漏电保护开关，定期检查电缆和用电设备，使用前检查确认 |
| 短路 | 设备损坏，人员伤害 | 电缆线路损坏，用电设备损坏 | 5 | 2 | 中 | 使用漏电保护开关，定期检查电缆和用电设备，使用前检查确认 |
| 过载 | 导致过热，损坏绝缘 | 用电设备开启太多 | 3 | 2 | 低 | 使用漏电保护开关，限制用电设备功率 |

砂罐安装

表 5.3-6砂罐安装故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 人员高处坠落 | 人员伤亡 | 高处作业无防护措施 | 5 | 2 | 中 | 高处作业必须佩带安全带 |
| 砂罐坠落倾倒 | 设备损坏、人员伤亡 | 吊点强度不够 | 4 | 2 | 低 | 定期吊点检测 |
|  |  | 吊具强度不够 | 4 | 3 | 中 | 定期吊具检测 |
|  |  | 吊车操作不当 | 5 | 1 | 低 | 操作人员获得国家资质认证 |
|  |  | 吊具固定不当 | 4 | 2 | 低 | 吊钩保险装置完好，吊具挂牢，锁好 |
| 人员站位不当 | 人员受重物撞击伤亡 | 人员站位不当，无法躲避重物撞击 | 5 | 1 | 低 | 吊装指挥及现场负责提示 |
| 吊车倾覆 | 设备损坏、人员伤亡 | 停放位置基础部坚固 | 5 | 2 | 中 | 停车选择安全区域 |
|  |  | 吊车没有在支撑腿垫枕木或者钢板 | 3 | 5 | 高 | 吊装指挥人员在吊装前检查支撑腿是否有枕木 |
|  |  | 重物离吊车距离太远 | 5 | 2 | 中 | 吊装指挥人员在吊装前确认是否在安全距离范围内 |
| 砂罐基础不能承重 | 砂罐在装支撑剂后倾倒 | 放砂罐处基础不坚固 | 4 | 2 | 中 | 查看井场基础、整改 |
|  |  | 砂罐底部衬垫不平 | 4 | 2 | 中 | 使用碎石或其他坚硬物垫平 |
| 吊砂过程中破袋器坠落 | 设备损坏，人员伤亡 | 破袋器和砂罐不匹配，不能固定卡死 | 5 | 1 | 低 | 加工尺寸精确，必须能保证匹配 |
|  |  | 违章操作，没有将破袋器固定 | 5 | 1 | 低 | 现场负责人监督检查作业人员对破带器的固定情况 |
| 吊砂过程中不使用破袋器 | 人员坠落伤亡 | 标准化作业程序规定吊砂必须安装破袋器，而实际作业中没有安装破袋器 | 2 | 5 | 中 | 现场负责人监督，没有破带起不允许吊砂 |
| 吊砂过程中砂袋坠落 | 设备损坏，人员伤亡 | 吊点强度不够 | 4 | 2 | 低 | 吊前检查吊点是否磨损 |
|  |  | 吊具强度不够 | 4 | 3 | 中 | 定期吊具检测 |
|  |  | 吊车操作不当 | 5 | 1 | 低 | 操作人员获得国家资质认证 |
|  |  | 吊具固定不当 | 4 | 2 | 低 | 吊钩保险装置完好，吊具挂牢，锁好 |

压裂车组就位

表 5.3-7压裂车组就位故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 设备擦挂 | 设备损坏 | 没有人员指挥设备摆放 | 1 | 5 | 低 | 技术人员定位，台上人员指挥就位，专人指挥 |
|  |  | 指挥人员失误 | 1 | 3 | 低 |  |
|  |  | 操作失误 | 1 | 3 | 低 | 操作人员须具备资质 |
|  |  | 设备失控 | 1 | 2 | 低 | 设备日常修保和定期强制保养 |
| 设备撞击人员 | 人员伤亡设备损坏 | 无人员指挥设备摆放 | 4 | 3 | 中 | 专人指挥 |
|  |  | 指挥人员站位不正确 | 4 | 2 | 中 | 驾驶员鸣号提示 |
|  |  | 其他人员进入该区域 | 4 | 3 | 中 | 指挥人员提示离开 |
| 设备碾压灭火器 | 灭火器爆炸伤人 | 灭火器着地后设备移动，没有将灭火器移开 | 5 | 2 | 中 | 按标准化作业程序要求，压裂车组连接完毕后，才能将灭火器轻放就位；动车前巡视一圈 |
| 压裂车泵头正对操作人员 | 施工时泵头爆裂、刺漏伤人 | 场地局限，只能将泵头正对操作人员 | 4 | 2 | 中 | 要求操作人员尽量规避、该处使用安全性能高的泵车 |
|  |  | 场地布置不当，没有将泵头避开操作人员 | 4 | 2 | 中 | 按标准化作业程序要求，场地布局是要考虑将泵头避开操作人员 |
|  |  | 泵头质量问题 | 5 | 2 | 中 | 泵头质量和使用保养 |
| 车辆挂井架绷绳 | 绷绳断裂伤人，井架倾倒伤人和设备 | 没有人员指挥设备摆放 | 1 | 5 | 低 | 技术人员定位，台上人员指挥车辆就位，专人指挥 |
|  |  | 指挥人员失误 | 1 | 3 | 低 |  |
|  |  | 操作失误 | 1 | 3 | 低 | 必须是具备操作资质的人员才能操作 |
|  |  | 设备失控 | 1 | 2 | 低 | 设备日常修保和定期强制保养 |
| 车辆碾压硬物 | 轮胎受损 | 井场尖物刺穿轮胎 | 1 | 4 | 低 | 专人指挥 |
|  | 设备受损 | 车辆碾压地面设施 | 1 | 4 | 低 | 专人指挥，确需碾压时搭桥 |
|  | 固液体飞溅伤人和设备 | 地面碎石或矿泉水瓶被碾压 | 1 | 5 | 低 | 专人指挥 |
| 井场照明不足 | 设备擦挂或伤人 | 驾驶员视线不清 | 2 | 4 | 中 | 准备固定照明设施和手电筒 |
| 井场承压能力太差 | 陷车 | 井场地基太软 | 3 | 3 | 中 |  |
| 井场狭小 | 空间受限，没有安全通道 | 井场下，设备多 | 3 | 3 | 中 |  |

连接高压流程

表 5.3-8连接高压流程故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 石子等杂物进入管汇 | 石子在排空旋塞阀处堵塞，排空压力高于 正常，压裂车超压停泵 | 搬运管线过程中石子进入管汇，连接管线前没有检查 | 1 | 3 | 低 | 先检查管线内有无杂物，再连接管线，排空时设好超压保护5MPa |
| 单流阀接反 | 排空时压裂车打死泵 | 连接时没有查看单流阀的方向箭头 | 3 | 2 | 低 | 连接时必须检查单流阀的方向箭头，看是否和泵注流体方向一致，连接后巡视确认，排空时设置压裂车超压5Mpa |
| 高压管线阀件在试压或者施工中爆裂 | 设备损坏、环境污染、人员伤亡 | 高压管线或者阀件已接达到疲劳极限； | 2 | 5 | 中 | 定期检测，建立管线发件使用情况记录表 |
|  |  | 高压管线和阀件本身存在质量问题 | 2 | 4 | 中 | 第一次使用前没有对高压件进行强度试压 |
| 高压流程没按规定缠绕 | 管线爆裂或者拉托后甩动伤人或者损坏设备 | 缠绕用的钢丝或者吊带强度不够 | 2 | 3 | 低 | 定期检查报废强度不够的吊带或者钢丝绳 |
|  |  | 缠绕方式不对 | 2 | 3 | 低 | 现场负责人加强监督 |
| 高压流程及井口震动剧烈 | 井口及流程扣连接松动刺漏 | 高压流程没有柔性连接 | 5 | 2 | 中 | 柔性连接 |
| 高压流程不在一条直线上 | 管线爆裂 | 管线受力不均 | 4 | 2 | 中 | 巡回检查，垫胶垫 |
| 连接配合不当 | 手指包扎事件 | 配合不当 | 2 | 3 | 低 | 相互提示 |
| 敲榔头站位不当 | 伤及自身或他人 | 站位培训和现场监督提示不到位 | 2 | 3 | 低 | 加强人员培训和现场人员间的监督和提示 |
| 井口安装时没有平台 | 人员坠落摔伤、撞伤 | 业主方没有提供； | 3 | 3 | 中 | 使用安全带 |
|  |  | 施工方没有准备 | 3 | 3 | 中 | 使用安全带 |
| 井口安装时下面有人 | 榔头、扳手、螺帽等下落伤人 | 作业现场无提示，无人员监控 | 3 | 3 | 中 | 安排负责人监控，确保安装设备下无人员 |
| 榔头、螺帽、扳手等下落 | 伤人、落入方井后很难找到、影响施工进度 | 无防止下落的措施 | 2 | 3 | 低 | 上井口法兰的专用扳手用绳子系住，一个人抓住绳子，一个人敲榔头 |
| 法兰连接不平 | 施工井口刺漏 | 安装方法不对，检查不仔细 | 2 | 5 | 中 | 按法兰连接的标准程序执行 |
| 管线最小通径小于投球直径 | 打死泵 | 连接之前没有试通过 | 3 | 3 | 中 | 按流程连接标准要求，连接前先是通过 |
| 排空管线未捆绑固定 | 排空或者泄压时管线甩动伤人 | 人员疏忽没按要求捆绑 | 2 | 4 | 中 | 巡回检查 |
| 巡检不到位 | 没有发现流程连接存在的隐患 | 作业人员没有自觉巡检，现场负责人又没有严格要求 | 5 | 1 | 低 | 现场负责人检查巡回检查表后再签字允许施工 |

连接高压流程

表 5.3-9连接高压流程故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 平衡车连接的井口总闸没有关闭 | 试压时将压力传递到井筒内，井下射孔枪或者工具动作 | 人员疏忽 | 4 | 2 | 中 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 4 | 2 | 中 | 先试一个射孔或工具额定压力之下的压力，待压力稳定确保闸门完好的情况下再试高压 |
| 与压裂车连接的井 口总闸没有关闭 | 试压时将压力传递到井筒内，井下射孔强或者工具动作 | 人员疏忽 | 3 | 2 | 低 | 试压前检查流程，并填写巡回检查表 |
|  |  | 闸门失效 | 3 | 2 | 低 | 先试一个较低压力，待压力稳定确保闸门完好的情况下再试高压 |
| 排空旋塞阀没有开启 | 打死泵 | 人员疏忽 | 3 | 1 | 低 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 3 | 1 | 低 | 先对压裂车设定一个低值得超压，以确定闸门是否完好；更换闸门 |
| 主旋塞没有开启 | 打死泵 | 人员疏忽 | 3 | 1 | 低 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 3 | 1 | 低 | 先对压裂车设定一个低值得超压，以确定闸门是否完好；更换闸门 |
| 压裂车排除没有开启 | 打死泵 | 人员疏忽 | 4 | 2 | 中 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 4 | 2 | 中 | 先对压裂车设定一个低值得超压，以确定闸门是否完好；更换闸门 |
| 压裂车上水没有开启 | 不能正常排空，施工时走空泵 | 人员疏忽 | 1 | 2 | 低 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 1 | 2 | 低 | 排空时观察压裂车起泵情况；更换闸门 |
| 排空不彻底 | 施工时走空泵 | 排空时间太短 | 1 | 3 | 低 | 排空时根据仪表车监测及地面观察确保排空的充分 |
| 试压时超过流程承压 | 流程受力薄弱处爆裂 | 操作失误 | 4 | 2 | 中 | 对压裂车进行超压设置 |
|  |  | 超压设置不合理 | 4 | 2 | 中 | 试压前对流程的承压能力进行了解并检查超压的设置 |
|  |  | 超压保护装置失效 | 4 | 2 | 中 | 先设置一个低压力的超压验证超压保护的完好 |
| 试压时有人员在高压区 | 管线爆裂伤人 | 人员违规进入高压区 | 5 | 1 | 低 | 仪表车用摄像头进行监控，严禁进入高压区 |
|  |  | 监控人员失职让他人进入高压区 | 5 | 1 | 低 | 加强高压区的巡视 |
| 试压时关闭其它压裂车上水 | 高压串入低压，上水管线憋压爆裂 | 指挥人员指挥不当，操作人员操作不当 | 1 | 3 | 低 | 试压前检查流程，并进行巡回检查表的填写，确保所有压裂车上水全部打开 |
| 酸车配合，排空时酸车酸罐憋压破裂 | 酸液流出污染环境、伤人 | 酸车灌顶盖没有打开 | 1 | 5 | 低 | 排空时检查流程，并填写巡回检查表 |
| 酸车配合，排空时酸液喷出酸罐 | 污染环境、伤人 | 供液压力太高 | 1 | 4 | 低 | 控制混砂车的供液压力 |
|  |  | 排空时间过长 | 1 | 4 | 低 | 根据仪表车监测情况确定排空时间 |
| 泄压时速度过快 | 软管爆裂伤人 | 操作不当 | 3 | 2 | 低 | 缓慢泄压并及时与仪表车进行沟通 |
| 泄压后没有关闭排空旋塞阀 | 开井口时井筒内流体喷出 | 指挥人员疏忽、操作人员没有提示 | 2 | 3 | 低 | 开井口时重新检查一遍流程，确保主旋塞处于关闭状态 |
| 泄压后没有关闭主旋塞阀 | 开井口时井内气体串入压裂泵，压裂车启泵后走空泵 | 指挥人员疏忽、操作人员没有提示 | 2 | 4 | 低 | 开井口时重新检查一遍流程，确保主旋塞处于关闭状态 |

泵送桥塞

表 5.3-10泵送桥塞故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 遇阻、卡 | 设备损坏电缆拉断 | 前期井筒通刮不到位 | 2 | 4 | 中 | 前期通刮执行部到位、监督不到位 |
|  |  | 经压裂施工后井筒变形 | 2 | 4 | 中 | 保持合理的施工泵压，避免套管变形带来的后期复杂 |
| 钢丝绳 | 电缆拉 | 钢丝绳质量问题 | 3 | 3 | 中 | 加强检查、有质量问题或者损坏的电缆停止使用 |
| 断裂、射孔枪桥塞落井 | 断，工具串掉井延误工期增加作业复杂 | 钢丝绳和射孔枪接头问题 | 3 | 3 | 中 | 加强检查，防止接头连接不牢靠 |
|  |  | 电缆下放上提操作问题 | 3 | 3 | 中 | 保持合理的速度和电缆拉力 |
|  |  | 压裂泵车操作问题 | 3 | 3 | 中 | 严格按电缆操作人员的指挥操作，保持排量平稳 |
|  |  | 井筒轨迹问题 | 3 | 3 | 中 | 井筒轨迹扭曲，导致射孔枪在井筒内速度波动大 |

压裂泵注

表 5.3-11泵送桥塞故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 低替阶段套管头到排污池流程不畅通 | 未打开闸门以上流程压力升高，套管损坏，可能导致该井报废，井下油气串出地面 | 没有打开闸门 | 5 | 1 | 低 | 按sop规定，施工前施工指挥亲自指导作业人员导流程；导通流程后的流程巡视油套压监测、超压设置低于套管承压能力 |
|  |  | 闸门失效 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测、超压设置低于套管承压能力 |
|  |  | 结冰堵塞 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测、超压设置低于套管承压能力、该段流程电伴热和蒸汽加热 |
|  |  | 杂物堵塞 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测、超压设置低于套管承压能力 |
|  |  | 井筒内不畅通 | 5 | 1 | 低 |  |
| 井口闸门不畅通 | 井口到压裂泵间最薄弱处爆裂、环境污染、人员伤亡 | 指挥人员疏忽 | 5 | 1 | 低 | 按sop规定，导通流程后的流程巡视油套压监测启泵初期超压设置5MPa，后期按需要调整吊带缠绕高压管线视频监视高压区，禁止人员进入高压区 |
|  |  | 闸门失效 | 5 | 1 | 低 |  |
| 压裂车到井口流程不畅通 | 井口到压裂泵间最薄弱处爆裂 | 主旋塞没有打开 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测超压设置5MPa吊带缠绕高压管线视频监视高压区，禁止人员进入高压区启泵前施工指挥通知压裂车巡视人员打开排除旋塞阀 |
|  |  | 压裂车排出旋塞没有打开 | 5 | 1 | 低 |  |
|  |  | 闸门失效 | 5 | 2 | 中 |  |
|  |  | 结冰堵塞 | 5 | 1 | 低 | 气温接近0度时，施工前一天不要让液体进入流程，排空试压完成后尽快施工采油树、液罐闸门、液体加热融冰 |
| 没有供液 | 压裂车走空泵 | 人员过失 | 1 | 3 | 低 | 按标准要求执行，岗位人员相互提醒 |
| 供液种类不正确 | 影响施工质量 | 人员过失 | 3 | 3 | 中 | 按标准要求执行，岗位人员相互提醒 |
| 没有设置超压或过高 | 损坏油套管或者压裂设备 | 指挥者决策不当 | 5 | 1 | 低 | 按标准要求设置超压 |
|  |  | 操作者误操作 | 5 | 1 | 低 | 施工指挥监督提示 |
| 超压设置过低 | 提前超压停泵，影响施工质量 | 指挥者决策不当 | 3 | 1 | 低 | 按标准要求设置超压 |
|  |  | 操作者误操作 | 3 | 1 | 低 | 操作过程中，施工指挥监控 |
| 压裂车档位设置不正确 | 超压停泵、井筒内工具提前动作、影响施工质量 | 施工指挥没有给操作手交待清楚 | 5 | 1 | 低 | 施工指挥给操作手说明压力和排量控制；施工负责人监控 |
| 启泵后有人员在高压区 | 高压件爆裂、刺漏时人员伤亡 | 施工前交底会上没有给所有人员交待清楚，高压区严禁人员进入 | 5 | 1 | 低 | 交底会交待安全；施工期间严禁人员进入高压区 |
|  |  | 施工时高压区外围 | 5 | 1 | 低 | 施工时安排专人在外围监控 |

表 5.3-12压裂泵注故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 流程和压裂设备刺漏 | 环境污染 | 连接质量问题 | 3 | 3 | 中 | 泄压整改 |
|  |  | 设备质量问题 | 3 | 3 | 中 | 定期检测、连接前检查 |
| 流程结冰 | 流程薄弱处爆裂 | 低温天气，流程提前充满水 | 5 | 1 | 低 | 要求：低温天气，施工前流程不能进入液体，液体要经过防冰冻处理后立即进行施工作业 |
| 井筒内气进入压裂泵 | 压裂车走空泵 | 未供液时开启有高压气体的井口，或未尽快启泵 | 1 | 5 | 低 | 井筒内有高压气体时，试压后流程保持一定压力，开启井口后压裂车立即启泵 |
| 转速过低 | 伤害压裂车动力端 | 人员过失 | 2 | 3 | 低 | 施工指挥提醒 |
|  |  | 工艺要求 | 2 | 3 | 低 |  |
| 压裂车走空泵 | 影响施工质量 | 供液不足 | 1 | 5 | 低 | 确保上游工艺，随时观察供液压力 |
|  |  | 液体体系含杂质 | 1 | 5 | 低 | 在供液设备上水出安装滤网 |
|  |  | 设备质量问题 | 2 | 3 | 低 | 增加关键部件的检查更换频率 |
| 压裂车到单流阀间的高压流程爆裂 | 高压流体伤人和设备 | 薄弱环节刺漏 | 3 | 5 | 高 | 高压件定期检测；跟踪记录，立即停泵泄压整改 |
| 单流阀到井口闸门的高压流程爆裂 | 高压流体伤人和设备 | 薄弱环节被刺漏 | 5 | 5 | 高 | 高压件定期检测，跟踪记录；出现刺漏立即停泵泄压整改 |
| 井口爆裂 | 高压流体伤人和设备 | 薄弱环节被刺漏 | 5 | 1 | 低 |  |
| 仪表显示压力不准确 | 影响施工质量 | 仪表系数不准 | 3 | 2 | 低 | 排空试压时校核 |
|  |  | 采集设备不可靠 | 3 | 2 | 低 | 定期检测，使用前检查，排空试压时校核 |
| 仪表显示排量不准确 | 影响施工指挥决策 | 仪表系数不准 | 3 | 2 | 低 | 排空试压是校核 |
|  |  | 采集设备不可靠 | 3 | 2 | 低 | 定期检测，使用前检查，排空试压时校核 |
| 现场油料泄漏 | 环节污染，火灾 | 储油设备损坏 | 3 | 3 | 中 | 每车配备灭火器，现场配备消防沙 |
| 高温中暑 | 人员受伤 | 温度过高，作业时间过长 | 1 | 5 | 低 | 准备防暑降温药品，人员换班 |
| 液罐上人员坠落 | 人员受伤 | 人员过失 | 1 | 5 | 低 | 罐上保证2人以上，相互看护 |
|  |  | 罐顶湿滑 | 1 | 5 | 低 |  |
| 夜间作业照明不足 | 人员视线不清 | 照明不足 | 1 | 5 | 低 | 安装应急照明灯，每车配备手电筒 |

油料补充

表 5.3-13油料补充故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 施工中途加油 | 高压伤人 | 施工规模大、设备须中途补充油料 | 4 | 4 | 高 | 施工前或各层作业间隙补满设备油箱 |
| 火灾 | 1、设备损伤2、人员损伤 | 1、静电 | 4 | 4 | 高 | 1、大型作业配备消防车2、加油现场配备灭火器3、禁止携带火种进入现场4、现场设置静电消除装置 |
|  |  | 2、接触火源 | 4 | 4 | 高 |  |
|  |  | 3、碰撞或其它意外 | 4 | 4 | 高 |  |

液体及添加剂存放

表 5.3-14液体及添加剂存放故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 酸液泄漏 | 污染环境、伤人 | 存放时间长、设备损坏 | 4 | 4 | 高 | 准备备用储酸罐、做好应急转酸准备 |
| 化学添加剂泄露 | 污染环境 | 包装损坏、防渗漏措施不完善 | 4 | 4 | 高 | 强化包装质量、防止装卸车过程损坏、做好防渗漏措施 |
| 化学添加剂包装桶被盗 | 添加剂污染环境、威胁到百姓的身体健康和生命安全 | 开放式井场，防盗能力差 | 4 | 4 | 高 | 加强井场看守 |

桥塞钻磨

表 5.3-15桥塞钻磨故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 钻具不能通过全井筒 | 1、不能完成钻磨作业2、影响后期生产 | 套管变形 | 2 | 6 | 中 | 1、换更小尺寸钻具2、若采取各种措施均不能通过，则放弃钻磨 |
| 钻具落井 | 1、设备损失2、影响后期生产 |  | 2 | 6 | 中 | 打捞 |
| 遇卡 | 1、设备损失2、延误工期 | 1、套管变形2、磨鞋尺寸不匹配，碎屑过大3、磨鞋与桥塞不匹配4、钻屑未返排或返排时在井筒堆积5、循环洗井中途供液突然停止 | 4 | 4 | 高 | 钻磨SOP |

压裂施工作业故障假设分析小结

通过运用故障假设分析对压裂作业过程中的13项作业的危害原因及等级进行分析，并根据分析结果针对风险高、中、低程度分别提出安全对策措施。

地面工程评价单元

站内工艺管道子单元

根据《气田集输设计规范》（GB50349-2015）、《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》（GB50540-2009[2012年版]）等标准、规范的要求，对本项目站内工艺管道子单元选址及外部安全条件评价进行检查。具体见下表。

表 5.4-1站内工艺管道子单元安全检查表（企业信息保密未公开）

安全检查表小结：本单元共检查30项，其中11项可研中已考虑，有19项需在下一步设计落实：

- 根据GB50349-2015之10.4.4地上管道和设备的涂色应符合现行行业标准《石油天然气工程管道和设备涂色规范》SY/T0043-2020的有关规定。本工程可研未明确，应完善。

- 根据GB50349-2015之10.4.7埋地工艺管道互相交叉的垂直净距不宜小于0.15m。管道与电缆交叉时相互间应有保护措施，垂直净距应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018的有关规定。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50349-2015之8.2.4、8.2.6同一个阴极保护站保护的多条管道，每条管道的保护电位和保护电流宜独立可调；气田集输管道的阴极保护系统应具有完整的阴极保护参数检测装置。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之7.4.2焊缝外观检查合格后方允许对其进行无损检测，无损检测应按现行行业标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109的规定进行。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之7.4.4无损检测检查的比例及合格验收的等级应符合下列要求：管道焊缝应进行100%无损检测，检测方法应优先选用射线检测或超声波检测。管道最终的连头段、穿越段的对接焊缝应进行100%的射线检测和100%超声波无损检测。管道焊缝进行射线检测和超声波检测时，设计压力大于4.0MPa为I级合格，设计压力小于或等于4.0MPa为II级合格。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.1.2吹扫试压应制定方案，并应采取有效的安全措施，经审查批准后实施。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.1.3试压前应将压力等级不同的管道、不宜与管道一起试压的系统、设备、管件、阀门及仪器等隔开，分别试压。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.1.4水压试验时，应安装高点排空、低点排水阀门。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.1.5试压用的压力表应经过检定，并在有效期内，精度应不低于1.5级，表的量程应为被测压力（最大值）的1.5倍～2倍。压力表应不少于两块，分别置于管道的两端。试压中的稳压时间应在两端压力平衡后开始计算。气压试验时，应在试压管道的首、末端各安装一只温度计，且安装于避光处，温度计分度值应小于或等于1℃。试验压力应以高位置安装的压力表读数为准。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.1.6试压中如有泄漏，禁止带压修补。缺陷修补合格后，应重新试压。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.1.7试压介质的排放应选在安全地点。排放点应有操作人员控制和监视。试压介质为水时应沉淀后排放。当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.1.8试压完毕，应将管道内介质清扫干净。及时拆除所有临时盲板，核对记录，并填写管道试压记录。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.3.1埋地管道应在下沟回填后进行强度和严密性试验；架空管道应在管道支吊装安装完毕并检验合格后进行强度和严密性试验。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.3.3强度试验应以洁净水为试验介质。特殊情况下，经建设单位（或监理）批准，设计压力6.4MPa及以下的可用空气作为试验介质。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.3.6强度试验充水时，应安装高点排空、低点排水阀门，并应排净空气，使水充满整个试压系统，待水温和管壁、设备壁的温度大致相同时方可升压。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.4.1输送天然气的管道吹扫试压后，应进行管道系统干燥。干燥前，应进行试压后扫水检验。站场内管道系统扫水检验以站场最低点排气口没有明水排出视为合格。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.4.2站场管道干燥可采用干空气干燥、真空干燥和液氮干燥法，管道干燥可进行分区干燥，将待干燥管道与其他的管道、设备等用盲板隔离，也可整体干燥。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50540-2009之9.4.3固定干燥临时管道，应设置警戒区。本工程未明确，应完善。

- 根据GB50349-2015之8.1.7集输系统应在预期腐蚀较为严重及有代表性的位置设置在线腐蚀监测装置，并应定期取样分析或周期性对内腐蚀状况进行检测。本工程未明确，应完善。

站场工程子单元

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）、《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）等标准、规范的要求，对本项目站内工艺管道单元选址及外部安全条件评价进行检查。具体见下表。

表 5.4-2站内工艺管道单元选址及外部安全条件检查表（企业信息保密未公开）

小结：本单元共检查59项，其中57项可研已考虑，有2项需在下一步落实：

1、根据《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）之4.7.1，管路可用其自身作接闪器，其弯头、阀门、金属法兰盘等连接处地过渡电阻大于0.03Ω时，连接处应设金属线跨接，连接处应压接接线端子。对有不少于五根螺栓连接的金属法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接，但应构成电气通路。本工程未明确，应完善。

2、根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）之9.3.2地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置：（1）进出装置或设施处。（2）爆炸危险场所的边界。（3）管道泵及其过滤器、缓冲器等。（4）管道分支处以及直线段每隔200～300m处。本工程未明确，应执行。

站场天然气泄漏后果模拟

在生产过程中可能发生的泄漏是工艺管道、设备发生损坏，引发天然气泄漏，故本报告假设焦页106平台分离器发生泄漏，站场工艺管道内天然气释放，进而发生火灾或爆炸事故。

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对焦页106平台分离器的天然气泄漏事故后果进行模拟。模拟后果图如下：

图5.4-1 焦页106平台分离器阀门大孔泄漏闪火（静风，E类）事故后果图

图5.4-2 焦页106平台分离器管道完全破裂闪火（静风，E类）后果图

表5.4-3 事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径（m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） | 多米诺半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风,E类 | 20 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：静风,E类 | 20 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风,E类 | 20 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：静风,E类 | 20 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：静风,E类 | 20 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：1.2m/s,E类 | 18 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：1.2m/s,E类 | 18 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：1.2m/s,E类 | 18 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：1.2m/s,E类 | 18 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：1.2m/s,E类 | 18 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：4.9m/s,C类 | 9 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：4.9m/s,C类 | 9 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：4.9m/s,C类 | 9 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：4.9m/s,C类 | 9 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页106#分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：4.9m/s,C类 | 9 | / | / | / |

自然条件对工程建设和生产运行的影响

1、涪陵地区属亚热带季风性湿润气候，常年平均气温15-17℃。其总的特点是：四季分明，热量充足，季风影响突出；地势由西北向东南升高，气温递降，降水递增，立体气候明显。四季特点：春早，常有“倒春寒”和局部的风雹灾害；夏长，炎热，旱涝交错，伏旱频繁；秋短，凉爽而多绵雨；冬迟，无严寒，雨雪少，常有冬干。项目拟于2024年6月底完成建设，建设期间可能受夏季高温天气影响，施工人员长时间在高温天气下露天施工，可能发生人员中暑。区域无极端气候，气候、气象条件对本项目无制约因素。

2、根据国家地震局编制的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010[2016年版]），本工程所属区域场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g。场地土类型属中硬土，场地类别为Ⅰ类，属于可进行建设的一般场地。本工程建构筑物按抗震设防烈度6度要求进行设计。

建设项目生产、作业固有危险有害因素和可能发生的各类事故与周边生产经营活动或居民生活的相互影响

1、项目运行固有危险有害因素主要为天然气泄漏。天然气为易燃易爆性物质，遇点火源可能发生火灾、爆炸事故。

2、扩建平台周边主要分布有为散居民房和道路、农田区域，拟建工程距离民房距离满足要求，正常生产运行时，项目与周边居民生活、生产经营活动相互影响较小。但若发生大量天然气泄漏，可能影响周边居民生活、生产经营活动及安全。

建设项目周边法律法规予以保护的区域及与法律法规的符合性分析

本工程扩建平台远离城镇和居民区，项目周边无重要水工建筑、重要物资仓库、军事设施、易燃易爆仓库、机场、海（河）港码头、国家重点文物保护单位等法律法规予以保护的区域，符合要求。

技术、工艺安全可靠性分析

本工程未采用新工艺、新技术，未采用淘汰的工艺、技术，采用的集输工艺、技术为成熟工艺，符合《气田集输设计规范》（GB50349-2015）的要求，安全可靠性良好。

安全管理及应急管理评价

安全管理情况

安全生产管理机构的设置

（企业信息保密未公开）。

安全管理检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修正）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表6.1-1。

表6.1-1安全管理安全检查表（企业信息保密未公开）

安全管理单元小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训等方面的符合性方面与国家现行法律法规进行了相应的检查，共设11项检查内容，未发现不符合项。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司、焦石坝采气一区成立了HSE委员会，成立有HSE管理部，配备了专职安全管理人员；制定了《HSE责任制》；作业人员均经过企业相关安全培训教育，考核合格后上岗，严格按照企业制定的安全管理、岗位操作规程进行作业；主要负责人及安全管理人员经过培训考核合格，项目安全生产管理及安全培训充分有效。

应急管理

事故应急救援及事故应急管理

（企业信息保密未公开）。

表6.2-1涪陵页岩气公司应急物资台账（企业信息保密未公开）

4、外部依托

（1）应急消防

该工程位于重庆市涪陵区乌江北，涪陵区设有涪陵区消防支队，距离项目扩建平台38km，可以在1小时10min内赶到救援。

（2）医疗依托

本工程医疗外部资源可依托焦石镇卫生院，距离本工程约12km，约20min到达。

（3）依托当地社会救援力量。

应急管理检查表

根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部[2019]2号令修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程应急管理进行评价。具体评价内容见表。

表6.2-2应急管理安全检查表（企业信息保密未公开）

应急管理单元小结

本节采用安全检查表对应管理方面的符合性方面与国家现行法律法规进行了相应的检查，共设9项检查内容，未发现不符合项。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司制定有事故应急救援预案，预案涵盖专项应急预案和现场处置方案的相关内容；应急预案已办理备案登记；建立了应急救援组织机构，配备应急物资和装备，可满足项目应急管理需求。

安全对策措施及建议

可研报告中提出的主要安全对策措施

钻井工程主要安全技术措施

1、安全距离

（1）本区块页岩气不含硫化氢，井场选址满足与周边建（构）筑物的安全间距均满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）第4.0.4条和第4.0.7条的规定。同时气井与公众安全防护距离要求：井口距高压线及其他永久性设施不少于75m；距民宅不少于100m；距铁路、高速公路不少于200m；距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不少于500m。

（2）放喷管线出口、火炬或燃烧筒出口等的安全距离为井口100m以远。

（3）远程控制台距井口不小于25m，并在周围保持2m以上的人行通道；

（4）放喷排污池、距离井口大于100m；

（5）井场值班房与锅炉房、储油罐、高压节流管汇、排污池的距离不小于25m。

（6）井场边缘设施与主、副放喷池安全距离大于50m。

（7）火炬或燃烧筒出口距离高压电线、民舍等固定设施的距离大于100m，井场周围有防火隔离墙或隔离带，隔离带宽度不小于50m。

（8）确保相邻两井不发生窜漏、井眼相碰等井下复杂情况，丛式井地面井口安全距离要求为：单钻机单排布井方式井间距8m；单钻机双排布井方式井间距8m、排间距13m；用双钻机双排布井方式井间距8m、排间距45～50m。

（9）在地下矿产采掘区钻井时，井筒与采掘坑道、矿井坑道的安全间距大于200m。

（10）井场设置两条逃生通道，其夹角不应小于90°。井场周围需要设置有明显的安全警示标识，并设置安全隔离带（沟）。

（11）在钻井作业过程中依据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2019），钻井现场生活区与井口的距离应不小于100m；发电房、值班房、储油罐距离井口应不小于30m；锅炉房距井口应不小于50m。

2、井控措施

（1）根据所钻地层最高地层压力选用合适等级的液压防喷器和管汇。井控装置试压符合标准规定，并同时进行低、高压密封试验。

（2）重视浅层气井控和H2S防护工作。地质录井队在进入含H2S地层前100m，通知钻井队做好防范措施，穿越含H2S地层时，及时预报H2S含量；钻井队钻至长兴组之前，由泡沫钻转换成泥浆钻进，防止H2S溢出，并加强钻井液PH值的监测，及时补充除硫剂；空气钻穿越茅口组，井筒天然气含量超过规定值时，及时转换泥浆钻井。

（3）为防止浅层气井喷，在浅层气区域要按照作业要求进行作业

（4）为防止钻井过程中遇到硫化氢发生溢流，出现硫化氢随空气流体返出至地面造成人员中毒事故，应采取措施。

（5）钻井过程井眼防碰防护措施。

（6）钻井过程中的重点井控措施。

3、防范其他危险有害因素的措施。

压裂试气主要安全技术措施

1、安全距离

（1）气井所在区域附近2km内没有学校，医院、油库等设施。

（2）气井距离100人以上的村镇、居民区不小于45m，相邻厂矿企业不小于40m，公路、其他通讯线不小于15m，35kV及以上独立变电站不小于40m，架空电力线路不小于1.5倍杆高。

（3）立、放井架及吊装作业与高压电等架空线路保持安全距离，并采取措施防止损害架空线路。

（4）放喷管线出口接至距离井口75m以上的安全地带。

（5）经过分离器分离出的天然气和气井放喷的天然气应点火烧掉，火炬出口距离井口、建筑物及其他易燃物场所大于100m，且位于井口油罐区主导风向的上风侧，火炬出口应固定牢固。

（6）在草地等植被茂盛区域、油气站场等地试气作业时，设置隔离带或隔离墙。

2、井控措施

（1）射孔安全技术措施

按指令准时将射孔器材运到井场，并按危险品安全规定在井场存放，人员按甲方要求按时到井场。人员必需有危险品操作证资质。

（2）压裂安全技术井控措施

1）压裂施工作业前的安全要求：

压裂施工队应制定施工组织方案和应急预案以及人员的救护和撤离措施。施工前，现场由甲方或甲方代表召开所有施工作业人员参加的安全会，进行安全教育；各参加施工单位要对具体施工人员进行技术交底，严格完善交接手续，保证施工顺利进行。

2）压裂施工作业中的安全要求：

压裂施工期间由压裂队统一指挥。

3）压裂施工作业后的安全要求：

按设计要求装好油嘴，观察油管、套管压力，控制放喷。

（3）试气安全技术井控措施

1）在地质设计中应标注、说明试气井场周围2km范围内的居民、学校、厂矿、电力设备等情况，由试气机组现场安全负责人进行施工风险提示和应急措施告知。

2）试气井控设备。井口安装压力级别为35MPa的防喷器、井控装置及配套设备（压井管线、放喷管线、油管旋塞等）试压合格。

3）氮气气举前应安装防喷器。

4）放喷前应检查好采气井口的各部分连接紧固情况，放喷点火时，点火人员（应2人前去点火）应配戴防护器具，并在上风方向30m以外点火。测试期间应提前在两个放喷口点好长明火并保持到作业结束。

（4）采气安全技术措施

1）针对井口方池内存在表层气体溢出的问题，在井口旁边装上集气罩，并由管线导入放喷池内进行放喷燃烧。

2）针对气井在生产过程中表套环空和技套环空压力逐渐升高的问题，采取定期放喷降压的方法（表套环空压力＞10MPa时放喷，技套环空压力＞15MPa时放喷）。

（5）完井安全技术措施

通过对各种完井方式的对比分析，从完井、储层压裂改造及从气井寿命和安全生产方面考虑，结合焦石坝页岩气藏主体的实际特点，综合考虑，推荐采用套管射孔完井方式。

（6）预防套管带压技术措施

预防套管带压技术措施包括以下三个方面：

1） 制定合理的井控管理措施，严格执行工区《异常采气井口管理规定》文件，强化井控风险管理，落实巡检制度、汇报制度、放压制度。

2） 安装各级套压表泄压放空管线，制作方井导管密封罩，将导管气引流到井场外。

3） 严格按照采气规范执行，进一步细化环空带压管理，在井口安装电子传感器，便于在气田、气井中控室实时监测各环空压力，对较高风险的井实施精细环空压力诊断和专门的漏点测井，有效管控环空压力风险。

地面工程主要安全技术措施

项目新建的各平台与周边建（构）筑物的安全间距均满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）第4.0.4条和第4.0.7条的规定。

1、自动控制和紧急停车（截断）系统

（1）项目在每个独立井口采气平台设置RTU系统1套；在每个井口采气平台和集气站合建站设置PLC系统1套。

（2）设置井口安全截断系统，当检测点压力超高或超低以及火灾情况下，该系统自动关闭井口，同时也能人工紧急关闭井口。

（3） 在集气站进出站管线设置压力检测和压力高、低报警，压力超低时对出站管线进行安全联锁截断。

（4） 在集气站设置固定式可燃气体检测报警系统，固定式气体检测报警系统由现场探测器、控制器及配套报警喇叭等设备组成。井口装置区设置可燃气体（甲烷）探测器，现场探测器的检测信号采用铠装控制电缆敷设至控制器，信号传入控制器进行显示、上传至RTU，当控制器接收到超标信号，传送至喇叭进行报警。

（5）为保证场站现场仪表的正常运行，本站场所有现场仪表都有防浪涌功能，同时在仪表信号进入电缆截图RTU前设置了浪涌保护器。

2、火气探测系统

（1）可燃气体检测报警1级报警值25％LEL，2级报警值50％LEL，站内工作人员根据报警值采取相处理措施。站内设置便携式可燃气体检测报警仪。

（2）在场站的主出入口和逃生门外分别设置有火灾手动报警按钮和声光报警器，当现场操作人员发现有火灾等紧急情况发生时，迅速逃离装置区并按下手动报警按钮触发井场安全联锁，同时触发声光报警器启动提醒其余操作人员迅速撤离，保证人身安全。

3、设备和管道的防腐

根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018），《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）的有关规定，本工程采用外防腐层加强制电流阴极保护联合防腐措施，站内、外埋地管道采用抗菌管材，外壁均采取防腐涂层保护方案，管道内壁未采取特殊腐蚀控制措施；为了防止雷击，避免强电流对阴极保护设备造成损坏，采用锌接地电池对绝缘接头进行保护；集气支线防腐层均为普通级3PE防腐，热煨弯头外防腐层采用无溶剂环氧涂料＋聚丙烯胶粘带，采气管线采用普通级3PE防腐。

4、 建（构）筑物

（1）结构安全等级：建筑结构安全等级为二级

（2）使用年限：结构设计合理使用年限50年

（3）耐火等级：建筑物的耐火等级为二级

（4）防水等级：屋面防水等级为Ⅱ级

（5）抗震烈度等级：建筑物抗震设防烈度为6度

（6）建筑抗震设防类别：本工程建筑抗震设防类别为乙类

（7）地基基础的设计等级：建筑物地基基础的设计等级为丙级

5、电气设备

站内工艺装置区采用《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T 6671-2017）的相关条款进行划分。

危险区域的电气设备的选择满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的相关规定。站场区域防爆划分为二区，电气设备采用隔爆型防爆设备。

动力线缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，室内部分采用穿钢管埋地敷设，室外部分采用电缆沟内或铠装电缆直接埋地或桥架敷设。爆炸和火灾危险场所的电缆，采用电缆沟内敷设电缆沟内充砂。且绝缘电线和电缆的截面选择符合有关规定。爆炸和火灾危险场所的照明线路采用钢管明配。

接地角钢与接地扁钢采用热镀锌防腐。

6、 防雷、防静电

（1）低压配电系统的接地型式采用TN－S系统，配电箱处不得把N线和PE线相联，电缆在引入建筑物处，PE线做重复接地，电气装置外露可导电部分与PE线相连。

（2）所有正常非带电电气设备金属外壳、电缆终端头的金属外壳、管道、构架、电缆金属外皮、配线钢管、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管等金属物均作可靠接地。

（3）平行敷设的管道、构架和电缆外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用金属线跨接，跨接点间距不大于30m，交叉净距小于100mm时，其交叉处亦跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处采用-25×4镀锌扁钢跨接。

（4）架空、埋地或地沟内的金属管道，在进出建筑物处，就近与防雷接地装置相连。距离建构筑物100m内的管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不大于10Ω。

（5）可能产生静电危害的容器、储罐、装卸设施等做防静电接地；直径等于或大于2.5m或容积等于、大于50m3时，其接地点不少于两处；上述设备的金属浮体必须与罐体相接，与地绝缘的金属部件接地。

（6）每个橇装设备至少两点与主接地干线连接，并与露出地面的工艺管道相互做电气连接。

（7）接地极采用L50×5×2500的镀锌角钢，间距不小于5m；接地线采用-40×4的镀锌扁钢；接地装置埋深0.7m。

（8）站内所有的电气设备接地、仪表接地、防雷、防静电接地相连构成统一的接地网，接地电阻R≤4Ω。

7、应急电源及应急照明

集气站设10/0.4kV杆上变电站作为各站配电中心，其10kV电源就近引自气田10kV架空线路，并设在线式UPS电源装置为自控仪表、通信供电，UPS容量为10kVA，备用时间4h。

8、通风设施

集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风。项目对脱水站、供水泵站配电室、化验间、卫生间采取了机械通风、自然通风的设计。

9、安全泄放

严格执行压力容器设计规定和监察规程，所有可能超压的压力容器、压力管道按规定装设安全泄放装置，安全阀泄放统一汇入安全泄放系统。

井场内设置有紧急切断、井口地面安全装置。

根据《泄压和减压系统指南》（SY/T 10043-2002），在紧急泄放的情况下，对于压力容器应满足在15min内将压力降至0.69MPa 或者压力容器设计压力的50%，取两者中较低的。

在每个标准化集气站的井口和出站管道上设置了紧急切断阀，设置了一套BDV泄压系统，事故状态下BDV自动开启，保障站内工艺设备、管道安全，同时水套加热炉和分离器设置安全阀，安全阀泄放的气体引入同级压力的放空管线。

每个集气站的放空管统一规格，采用标准化设计。由于6～8井式每个标准化集气站站内设备和配管的水容积相差不大，所以放空量统一按8井式计算。按规范要求，集气站压力在15分钟内将压力从6.3MPa泄放到0.69MPa，泄放量为2.5×104m3/h，根据计算确定集气站的放空管规格采用DN150，高15m,3～4井式集气站选用DN100，高15m的放空管。

10、消防设施

消防设计遵照《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）的规定，贯彻“预防为主，防消结合”的方针。井站、集气站属于五级站，按要求配置灭火器材，可扑灭初期火灾,可在新增井台配置2具MF/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配置一定数量的推车式及移动式磷酸铵盐干粉灭火器及二氧化碳灭火器。一旦发生火灾，可随时启用扑救。

11、其他防火防爆安全措施

通信工程采用工业以太网+光纤传输方案。此外，沿线所设工艺站场附近均有中国电信网络接入和中国移动信号覆盖，脱水站、各集气站、各采气平台及阀室采用GPRS无线公网作为仪表数据信号的备用传输方式。站场设置工业电视监控系统、周界防御系统、语音告警广播系统、火灾报警与消防联动系统、巡线抢修及应急通信系统、火灾报警系统。

补充或需要强调的安全对策措施

下阶段应明确或补充的安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

施工期安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

正常运营期安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

检修安全生产对策措施

（企业信息保密未公开）。

安全管理对策措施

（企业信息保密未公开）。

建议

（企业信息保密未公开）。

评价结论

评价项目组在对涪陵页岩气田白马区块焦页106-7HF评价井存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法等评价方法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果

- 钻井施工过程中涉及的危险有害物质有天然气、柴油、配浆用氢氧化钠，测井过程中使用放射源等。采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、水合物抑制剂甲醇、氮气（液化的）、酸化用盐酸及杀菌剂、缓蚀剂、阻垢剂等气田化学助剂等。地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、二氧化碳（[压缩的或液化的]以及和氧气混合物）、氮气（压缩的）、空气（压缩的）、氧气、乙炔、水处理用氢氧化钠、润滑油等。

- 本工程在施工及生产运行过程中可能存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、物体打击、机械伤害、起重伤害、容器爆炸、高处坠落、触电、中毒和窒息、坍塌等。

- 自然环境中存在的主要危险有害因素为暴雨、地震、地面沉降和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

- 本项目不构成危险化学品重大危险源。

- 运用安全检查表法对该项目进行检查，工艺技术成熟，设备选型合理，对于方案未提及的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

1、通过安全检查表分析，本工程可研报告对站场、管道各种主要危害按规定做了考虑，需补充的措施见第7.2章节。

2、通过预先危险性分析，本工程主要的危险是天然气泄漏导致的火灾、爆炸事故，应进行重点防范。

3、通过事故后果模拟分析可以看出，天然气分离器发生泄漏后与空气混合形成可爆混合气体，遇点火源发生火灾爆炸事故。计算采用数学模型运用软件得出事故模拟结果，事故发生的概率是极低的，可根据实际情况参照计算结果，将天然气设施及站场周围可能受事故影响的人群纳入应急体系，编制详细应急疏散和救援方案，有针对性地进行宣传教育，并定期演练。

本工程在实施过程中，除需满足设计中已有的安全措施外，还应重视本报告第7章中提出的相关安全对策措施及管理建议，并做好相关管理记录。

项目潜在的危险、有害因素控制

本项目方案设计中提出的相关安全措施基本满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）、《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）等标准、规范的要求。在下一步设计、施工、运行过程中，按照方案设计中提出的相关安全措施实施、充分重视本报告提出的补充安全措施要求，本工程的危险有害因素能够得到有效控制。

综合评价结论

综上所述，若按可研报告和本报告所提出的相关建议、措施执行，并在设计、施工和运行管理中严格执行HSE管理体系，本工程的安全性和可靠性均可得到保障，项目在安全上可行。