威睿电动汽车技术（宁波）有限公司

新能源汽车动力电池试制线项目

安全设施竣工验收评价报告

建设单位：威睿电动汽车技术（宁波）有限公司

建设单位法定代表人：谢世滨

建设项目单位：威睿电动汽车技术（宁波）有限公司

建设项目单位主要负责人：谢世滨

建设项目单位联系人：王雷

建设项目单位联系电话：

（建设单位公章）

2024年05月28日

编号：

威睿电动汽车技术（宁波）有限公司

新能源汽车动力电池试制线项目

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

审核定稿人：吴佳东

评价项目负责人：朱行郎

评价机构联系电话：0574-81877474

（安全评价机构公章）

2024年05月28日

评价人员

| 项目组 | 姓名 | 专业 | 资格证书号 | 从业证书编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
| 项目组成员 | 唐晗箫 | 化工工艺 | CAWS350000230200201 | 030482 |  |
|  | 马利登 | 安 全 | CAWS350000230200207 | 042738 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
|  | 袁 梅 | 电 气 | S011037000110192002127 | 025979 |  |
| 编制人 | 马利登 | 安 全 | CAWS350000230200207 | 042738 |  |
| 审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓 清 | 电 气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 吴佳东 | 安 全 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

# 前  言

威睿电动汽车技术（宁波）有限公司是由极氪汽车（上海）有限公司和浙江吉创汽车零部件有限公司共同投资成立的公司，成立日期为2017年6月，公司法定代表人为谢世滨，注册资金12244.898万元，注册地址为浙江省宁波杭州湾新区银湾东路198号，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电池制造；电动机制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力设施器材制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

威睿电动汽车技术（宁波）有限公司新能源汽车动力电池试制线项目由威睿电动汽车技术（宁波）有限公司投资建设，项目总投资9834万元。项目不新增用地，利用厂区已建试制车间布置一条电芯试制线，具备新能源汽车动力电池试制的能力。本项目于2020年12月03日在宁波杭州湾新区经济和信息化局备案，并取得了《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2012-330252-07-02-644697）。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律法规的有关规定，威睿电动汽车技术（宁波）有限公司委托山东实华安全技术有限公司对威睿电动汽车技术（宁波）有限公司新能源汽车动力电池试制线项目进行安全设施竣工验收评价。评价组依照国家现行有关安全生产方面的法律法规和标准，同时按照《安全验收评价导则》的有关要求，通过现场考察，收集查阅有关资料，征求相关人员的意见，从周边环境、总平面布置、公用工程、生产工艺、物料、安全管理等方面，通过对设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找出建设项目运行后可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出本项目运行过程中合理可行的安全对策措施及建议。在此基础上编制完成了本评价报告。

# 目  录

1编制说明	1

1.1安全验收评价目的	1

1.2安全验收评价依据	1

1.2.1主要法律法规、规章和规范性文件	1

1.2.2主要标准	3

1.2.3依据的相关文件、技术资料	4

1.3前期准备情况	5

1.4评价对象、评价范围和评价内容	5

1.4.1评价对象	5

1.4.2评价范围	5

1.4.3评价内容	6

1.5评价工作经过和程序	6

2建设项目概况	7

2.1建设单位简介	7

2.2建设项目简介	7

2.3地理位置、周边环境和自然条件	9

2.3.1地理位置	9

2.3.2周边环境	10

2.3.3自然条件	11

2.4总平面布置	14

2.5建（构）筑物	16

2.6产品、生产规模和主要原辅材料	18

2.6.1产品、生产规模	18

2.6.2主要原辅材料	18

2.7生产工艺流程	19

2.8主要设备	22

2.9公用和辅助工程	27

2.9.1供配电系统	27

2.9.2给水	28

2.9.3排水	30

2.9.4三废处理	30

2.9.5供气	33

2.9.6抽真空	35

2.9.7通信系统	35

2.9.8消防系统	36

2.10安全管理	37

2.10.1工作制度和劳动定员	37

2.10.2安全管理网络和安全管理组织机构	37

2.10.3相关人员持证和安全教育培训	38

2.10.4安全管理制度和安全操作规程	41

2.10.5应急管理	45

2.10.6劳动防护用品配备情况	48

2.10.7安全投入	48

3危险、有害因素的辨识	50

3.1危险、有害因素辨识的依据说明	50

3.1.1危险、有害因素定义	50

3.1.2危险、有害因素辨识依据说明	50

3.2危险、有害因素辨识	50

3.2.1物料固有的危险、有害因素分析	50

3.2.1.1物料辨识	50

3.2.1.2物料危险性分析	52

3.2.2建（构）筑物危险、有害因素分析	55

3.2.2.1建（构）筑物	55

3.2.2.2建筑内部布局	56

3.2.3生产过程的危险、有害因素分析	57

3.2.4设备设施的危险、有害因素分析	62

3.2.4.1工艺设备	62

3.2.4.2特种设备	64

3.2.4.3电气设备	65

3.2.5公用及辅助工程的危险、有害因素分析	67

3.2.5.1给排水	67

3.2.5.2供配电	68

3.2.5.3供气及抽真空	68

3.2.5.4采暖通风及空气调节	71

3.2.5.5通信系统	73

3.2.5.6消防	74

3.2.5.7“三废”	75

3.2.6安全管理方面的危险、有害因素分析	78

3.2.7检维修的危险、有害因素分析	79

3.2.8其他危险、有害因素分析	80

3.2.9危险化学品重大危险源辨识	86

3.3事故案例分析	88

4安全评价单元划分及安全评价方法选择	93

4.1安全评价单元划分	93

4.1.1安全评价单元划分的依据	93

4.1.2安全评价单元的划分结果	93

4.2安全评价方法介绍	93

4.2.1综合评价法	93

4.2.2安全检查表法	93

4.2.3作业条件危险性评价法	94

4.2.4典型事故案例分析	95

4.3评价单元划分及评价方法选择结果	95

4.3.1选择安全评价方法的依据	95

4.3.2安全评价方法的选择	96

5定性定量评价	98

5.1符合性评价	98

5.1.1产业符合性评价	98

5.1.2选址评价	98

5.1.3总平面布置评价	101

5.1.4建（构）筑物评价	103

5.1.5危险化学品评价	105

5.1.6工艺和设备设施评价	108

5.1.6.1工艺和设备设施评价	108

5.1.6.2特种设备设施评价	110

5.1.7采用（取）的安全设施评价	113

5.1.7.1已采用（取）的安全设施情况	113

5.1.7.2设计的安全设施落实情况	116

5.1.8公用和辅助设施评价	121

5.1.9安全生产管理评价	132

5.1.10重大事故隐患判定	138

5.2作业条件危险性评价	144

6安全对策与建议	146

6.1存在问题及整改落实情况	146

6.2建议	146

7结论	149

8附件	150

# 1编制说明

1.1安全验收评价目的

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，为建设项目安全验收提供科学依据。

（2）检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；对建设项目未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

（3）查找该建设项目投产后存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

（4）为本建设项目的生产运行及日常安全生产管理提供依据。为建设单位实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。

（5）为应急管理部门实施监督、管理提供依据。

1.2安全验收评价依据

1.2.1主要法律法规、规章和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正

- 《中华人民共和国消防法》主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号修改，主席令〔2021〕81号修改

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2011〕第591号，〔2013〕第645号修改

- 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令[2014]第4号

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016（含第1号修改单）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

- 《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令〔2016〕88号发布，应急部令〔2019〕2号修正

- 《防雷减灾管理办法》中国气象局令第20号

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》国发改令〔2023〕第7号

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令〔2010〕30号、安监总局令〔2013〕63号修正、安监总局令〔2015〕80号修正

- 《生产经营单位安全培训规定》安监总局令〔2006〕3号，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正

- 《安全生产培训管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第44号，63号令修改，80号令修改

- 《易制毒化学品管理条例》国务院令〔2005〕第445号， 2014年国务院令第653号修改，2016年国务院令第666号令修改，2018年国务院令第703号修改

- 《危险化学品目录》（2015年版）原国家安全生产监督管理局等公告〔2015〕第5号，十部委公告2022年第8号修改

- 《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》安监总厅管三[2015]80号

- 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）公安部公告

- 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕42号

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令〔2020〕第52号

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕1号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

- 《浙江省安全生产条例》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告〔2022〕第86号

- 《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》浙政办〔2005〕87号

- 《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号

- 《宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）》甬应急〔2020〕10号

- 《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》

1.2.2主要标准

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019

- 《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008

- 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017

- 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG52-2013

- 《气瓶安全技术规程》TSG23—2021

- 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 》GB/T50493-2019

- 《可燃气体检测报警器》JJG693-2011/XG1-2011

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》GB/T2893.5-2020

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ3047-2013

- 《安全评价过程控制管理规范安全评价报告编制》T/ZAWS001-2022

- 《安全验收评价导则》AQ8003-2007

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

1.2.3依据的相关文件、技术资料

- 浙江圣泰安全技术有限公司于2023年6月编制的《威睿电动汽车技术（宁波）有限公司新能源汽车动力电池试制线项目安全预评价报告》

- 中图设计有限公司于2023年8月编制的《威睿电动汽车技术（宁波）有限公司新能源汽车动力电池试制线项目安全设施设计专篇》

- 山东实华安全技术有限公司与威睿电动汽车技术（宁波）有限公司签订的安全设施验收评价技术服务合同

- 其他勘查、收集及企业提供的相关文件和技术资料

1.3前期准备情况

评价组在本项目的安全设施竣工验收评价工作开展前集中做了以下几点工作：

（1）确定安全评价对象和范围：根据建设项目的实际情况，与建设单位协商确定安全评价对象和范围。

（2）收集、整理安全评价所需资料：在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，业主应对提供资料的真实性负责。

（3）仔细勘查项目现场，了解安全设施的运行情况。

1.4评价对象、评价范围和评价内容

1.4.1评价对象

本安全评价对象为新能源汽车动力电池试制线项目。

1.4.2评价范围

本项目评价范围具体见下表。

表1.4-1安全评价范围一览表

| 序号 | 建（构）筑物 | 布置内容 | 涉及的危险化学品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试制车间 | 一条电芯试制线 | 电解液、碳酸二甲酯（DMC）、氦气、氮气、无水乙醇 |  |
| 注1：以下内容不在本评价范围之内： - 试制车间建筑本体。 - 依托原有的公用及辅助工程的状况； - 本项目的职业卫生、消防等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价只进行一般性检查、评价。职业卫生、消防方面的验收以其主管部门的意见为准；消防设计审查验收程序的合规性不在本评价范围内； - 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险、危害； - 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和人为破坏造成的危险、危害。 |  |  |  |  |

1.4.3评价内容

本安全评价内容包括符合性评价和作业条件危险性评价。

符合性评价内容有：产业符合性评价、选址评价、总平面布置评价、建（构）筑物评价、危险化学品评价、工艺和设备设施评价、采用（取）的安全设施评价、公用和辅助设施评价、安全生产管理评价、重大事故隐患判定。

1.5评价工作经过和程序

安全设施竣工验收评价的工作经过和程序见下图。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1.5-1安全设施竣工验收评价程序框图

# 2建设项目概况

2.1建设单位简介

威睿电动汽车技术（宁波）有限公司（简称“威睿电动公司”）是由极氪汽车（上海）有限公司和浙江吉创汽车零部件有限公司共同投资成立的公司，成立日期为2017年6月，公司法定代表人为谢世滨，注册资金12244.898万元。

威睿电动公司基本情况详见下表，营业执照见附件。

表2.1-1建设单位基本情况一览表

| 建设单位 | 威睿电动汽车技术（宁波）有限公司 | 住所 | 浙江省宁波杭州湾新区银湾东路198号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 统一社会信用代码 | 91330201MA2921Y09G(1/1) |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 | 营业期限 | 2017年6月23日至长期 |
| 法人代表 | 谢世滨 | 注册资本 | 壹亿贰仟贰佰肆拾肆万捌仟玖佰捌拾元 |
| 经营范围 | 汽车零部件及配件制造；电池制造；电动机制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力设施器材制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |

2.2建设项目简介

威睿电动公司于2020年12月03日在宁波杭州湾新区经济和信息化局备案本项目，并取得了本项目《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2012-330252-07-02-644697），本项目《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》见附件。

本项目的基本情况见下表。

表2.2-1本项目基本情况表

| 一、备案通知书基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 备案机关 | 宁波杭州湾新区经济和信息化局 |  |  |
| 项目名称 | 新能源汽车动力电池试制线项目 |  |  |
| 项目代码 | 2012-330252-07-02-644697 |  |  |
| 备案时间 | 2020年12月03日 |  |  |
| 建设性质 | 改建项目 |  |  |
| 项目类型 | 备案类（内资技术改造项目） |  |  |
| 项目总投资 | 9834万元人民币 |  |  |
| 用地面积 | 不新增用地 |  |  |
| 总建筑面积 | 4231.84㎡ |  |  |
| 建设地点 | 宁波杭州湾新区银湾东路198号 |  |  |
| 建设规模与建设内容（生产能力） | 项目占地面积约4541.34㎡，改造试制车间及相关配套设施，建筑面积约4231.84㎡。项目改造完成后已具备新能源汽车动力电池试制的能力，涵盖电芯、环境可靠性等试制领域。 |  |  |
| 行业类别及代码 | 汽车零部件及配件制造（3670） |  |  |
| 建设单位 | 威睿电动汽车技术（宁波）有限公司 |  |  |
| 二、“三同时”情况 |  |  |  |
| 进展项 | 相关单位 | 证书/文件 | 完成时间 |
| 安全预评价 |  |  |  |
| 安全预评价报告评审 |  |  |  |
| 安全设施设计专篇 |  |  |  |
| 安全设施设计专篇评审 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 开工 |  |  |  |
| 竣工 |  |  |  |
| 三、检验检测情况 |  |  |  |
| 项目 | 具体情况 |  |  |
| 防雷（防静电接地）装置检测 | 检测机构：江苏华云防雷检测有限公司，有效期：2024年3月15日—2025年3月14日，检测报告编号：JSHY32C2024D0152、JSHY32C2024D0150等。 |  |  |
| 安全阀（校验报告样张） | 校验机构：无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司 校验报告编号：WXHXF-AF-2024-04707 下次校验日期：2025年1月25日 |  |  |
| 叉车（检验报告样张） | 检验单位：宁波市特种设备检验研究院 检验报告编号：ND-2023-06135 下次检验日期：2025年05月 |  |  |
| 应急预案备案登记表 | 备案部门：宁波杭州湾新区应急管理局 备案编号：330217000000-2022-0021 备案时间：2022年5月31日 |  |  |

2.3地理位置、周边环境和自然条件

2.3.1地理位置

本项目位于宁波杭州湾新区银湾东路198号。

宁波杭州湾新区位于宁波市北部，宁波杭州湾跨海大桥南岸，居于上海、宁波、杭州、苏州等大都市的几何中心，是宁波接轨大上海、融入长三角的门户地区。新区紧邻沈海沿海高速公路，离宁波、杭州和上海的距离都在1.5h车程之内，距慈溪中心市区仅12km，享有极其便利的商务交通和物流运输条件。本项目地理位置见下图。

北

本项目

图2.3-1本项目地理位置图

2.3.2周边环境

威睿公司厂区南邻银湾东路，隔银湾东路为商铺、停车位和北横江，西面为安源路，隔安源路为工地，北邻潮浦路，隔潮浦路为空地，东面为兴慈五路，隔兴慈五路为浙江蔚蓝金属制品有限公司和空地。

本项目周边1km范围内附近无居住区、商业中心、公园等人员密集区域，无学校、医院、影剧院、体育馆等公共场所，也无水厂及其他重要民用、军事设施。

本项目周边环境见下图。

北

试制车间

蔚蓝金属制品

空地

兴慈五路

商铺

停车位

银湾东路

北横江

空地

潮浦路

安源路

工地

图2.3-2本项目周边环境示意图

2.3.3自然条件

（1）地形、地貌、地质资料

慈溪市地形属浙北平原区，为杭州湾南岸海滨冲积沉积平原，境内以平原为主，“二山一水七分地”。地势南高北低，呈丘陵、平原、滩涂三级台阶状朝杭州湾展开。岸线北凸成弧形，长77.56km（1986年图版量标）。平原大部成陆于千年以内。全境地层稳定，土壤深厚肥沃，有大片海涂资源可供开发。

地势自西向东缓缓倾斜，西部地区北高南低，东部地区南高北低。南缘为四明山余脉构成的山地丘陵，西南至东北走向，以与余姚市交界的蹋脑岗为全市之巅。北部平原地势低平，河网密布。平原面积占全市陆域面积的82%，海拔高程一般在3.0m以下。

慈溪地质可分两个构造体系：新华夏系构造，轴线呈40°～60°主向展布，上林湖断裂、洪家断裂、岙里徐断裂及下侏罗统浅变质岩发育的东北走向片理构造和宽缓褶皱均属该体系的构造形迹；东西向构造主要成分为压性断裂，代表性断裂有上滩头断裂、竹山断裂、任家溪断裂、凤浦岙断裂及其北西或北东向的扭性断裂。境内断裂与境外活动断裂不相交切，为地震非危险区。其地震活动特点是震级小、强度弱、频率低。地震部门对本区域基本烈度的鉴定值为Ⅵ度。

杭州湾新区面临杭州湾开敞式海域，均为历史上围涂而成，全区地势平坦，平均海拔2m—4m。区内呈平原地貌景观，以沙质粉土为主，粗细相间，土地平均承载力为7.5吨/平方米。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版））和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区的设计抗震烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，所属的设计地震分组为第一组、场地反应谱特征周期值为0.35s。

（2）气象条件

慈溪市处北亚热带南缘，属季风性气候。

气温：四季分明，冬夏稍长，春秋略短。平均年日照时数2038小时，年日照百分率47％。全年平均气温18.1℃，总日照时数1825.0小时。年内极端最高气温40.6℃（8月15日），年内极端最低气温-4.7℃。

降雨量：本区域雨量充沛，总降水量1643.1毫米，全年降水总天数135天，最长连续降水天数8天（11月28日-12月5日），最长连续降雨量115.1毫米；日最大降雨量144.2毫米（6月25日）。降雨时空分布不均，全年降水可分三期，从4月15日至7月15日是梅雨期；7月16日至10月15日为台汛期；10月16日至次年4月14日为非汛期。各期气候特征显著不同，梅汛期，太平洋副热带高压逐渐加强，温暖空气与北方空气相遇，静止锋在本地区徘徊，形成连续阴雨天气；台风期，冷空气衰退，在副热带高压控制下，台风袭击频繁，每当台风过境或受边缘影响时，夹带大量水汽，往往形成强烈的台风暴雨；非汛期，本地区受冷高压控制，天气稳定少雨，仅当北方冷空气南下时，伴有雨雪天气出现。

日照：全年平均日照2038.4h，最多1963年2399h，最少1954年1546.1h。

辐射：历年平均太阳总辐射量112kcal/c㎡，以7月最多，14.64kcal/c㎡，12月最少，5.84kcal/c㎡。光温效率的时间分布：6-9月接近1，12月-2月仅0.2，光温同步为作物充分利用太阳能提供较好的条件。

积温：活动积温历年平均5045.5℃，80%保证率和积温4950℃，都小于一年三熟的要求指标5300℃。推广一年三熟耕作制在季节上比较紧迫。

蒸发：历年平均年蒸发量961.4mm，约比降水量低24%，但7、8月份蒸发量大，分别比降水量高32%和43%。

霜：历年平均无霜期244天，初霜降平均在11月23日。最早纪录为1966年10月29日；最晚纪录为1967年12月3日。终霜期历年平均3月23日。最早1955年、1960年，2月23日，最迟1965年4月11日。

雪：积雪最大深度达17cm（1977年1月30日），平均初雪期12月27日，最早11月16日（1960年），最迟1月25日（1965年）。

风向风速：冬季盛行西北至北风，夏季盛行东到东南风，全年以东风为主，年平均风速3米／秒，年平均大风日数9.6天。夏秋间多热带风暴。

雷暴天数：年平均雷暴日为46.4天。

（3）水文

水系：慈溪隶属姚江流域，但真正排入姚江的流域面积不足23%，大部分皆自成水系北排入杭州湾，故又称北排水系。根据慈溪西高东低和南高北低的地势，境内建有西北河、西河、中河和东河四个水系，除西河水系及中河的石堰小水系受制于姚江调控外，其余均为北排水系自行调控运行。

水量：慈溪雨量充沛，多年平均径流量5.35×108m3。但人口众多，年人均占有量仅512m3，为浙江省人均占有量的24%。境内降水时空分布不均匀，河流虽多，但小而浅，地表拦蓄能力弱，降水季节大量径流入海，致常年供水量不足，水资源供需矛盾尖锐。

地表水：慈溪市内陆水域约61.75k㎡，较长的河道73条，总长约770km，河床坡降平缓，平均水深1.2—1.4m，南北向河流大都北流入海。

地下水：慈溪市地下水资源贫乏，全市天然地下水资源为4056万m3/a（其中基岩丘陵区为1776万m3/a，平原区2280万m3/a），地下水可开采资源只有782万m3/a。地下水资源量占全市多年平均水资源总量的6.2%，地下水基本类型为平原潜水，承压水和孔隙水及基岩裂隙水。平原潜水基本为咸水和微咸水，开采利用率低。

2.4总平面布置

威睿电动公司厂区用地面积22.6577hm2（折合约340亩），厂区南邻银湾东路分设主大门和次门卫；东临兴慈五路设物流门2；北邻潮浦路东西分设两个物流门3、物流门4。各出入口设门卫室管控。

本项目布置在上述第二列的试制车间。

本项目总平面布置示意图见下图，总平面布置图见附件。

北

2.5建（构）筑物

本项目所涉建（构）筑物主要为试制车间，试制车间的建（构）筑物情况见下表。

表2.5-1本项目建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地 面积/m2 | 建筑 面积/m2 | 层数 | 建筑高度/m | 设计火险类别 | 耐火等级 | 防火分区建筑面积/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试制车间 | 4542.95 | 4231.84 | 1 | 9.15 | 丙类 | 二级 | 4231.84 |
| 注1：试制车间为一个防火分区。 注2：根据《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）第6.2.2条：当电解液的火灾危险性特征为甲、乙类，但电池注液区面积小于1000m2、内部生产设备密闭、电解液采用管道输送，且采用了泄漏报警、自动切断、事故排风措施时，火灾危险性可为丙类。本项目使用的电解液火灾危险性为乙类，一次注液间和二次注液间总面积约2100m2、采取了上述措施，试制车间火灾危险性定为丙类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）试制车间

试制车间内部布局详见下图。

2.6产品、生产规模和主要原辅材料

2.6.1产品、生产规模

本项目产品详见下表。

- 表2.6-1产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 产能 | 储存场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电芯 | 0.12Gwh/a | 成品仓库 | 磷酸铁锂电池 |

2.6.2主要原辅材料

本项目主要原辅材料情况详见下表。

- 表2.6-2本项目所涉主要原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 |  | 状态 | 年用量 | 最大 存储量 | 规格/包装方式 | 存储位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正极 | 磷酸铁锂 | 固态 粉装 |  |  |  | 成品库 | 电芯制造原料 |
|  |  | 导电浆料CNT | 液态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  |  | 导电剂SP （炭黑） | 固态 粉装 |  |  |  | 成品库 |  |
|  |  | 粘结剂PVDF | 固态 粉装 |  |  |  | 成品库 |  |
|  |  | N-甲基吡咯烷酮（NMP） | 液态 |  |  |  | 危废库 |  |
|  | 负极 | 粘结剂SBR | 液态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  |  | 增稠剂CMC | 固态 粉装 |  |  |  | 成品库 |  |
|  |  | 导电剂SP （炭黑） | 固态 粉装 |  |  |  | 成品库 |  |
|  |  | 石墨 | 固态 粉装 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 隔膜 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 电解液 |  | 液态 |  |  |  | 不储存 |  |
|  | 铜箔 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 铝箔 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 勃姆石 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | Mylar膜 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 盖板绝缘膜 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 外包绝缘膜（片料） |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 外包绝缘膜 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 铝壳 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 正负极盖板 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 隔圈 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 化成钉 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 密封钉 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 挖槽铝钉 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 胶带 |  | 固态 |  |  |  | 成品库 |  |
|  | 碳酸二甲酯（DMC） |  | 液态 |  |  |  | 不储存 | 注液机管道清洗 |
|  | 氦气 |  | 气态 |  |  |  | 气瓶库 | 密封性检测 |
|  | 氮气 |  | 气态 |  |  |  |  | 密封性检测、保护气体 |
|  | 无水乙醇 |  | 液态 |  |  |  | 不储存 | 设备清洁、产品清洁、地面清洁 |

电解液、碳酸二甲酯（DMC）和无水乙醇均在试制车间大门口规定位置卸车。

电解液包装规格为200kg/桶，使用时在2间注液间内分别放置2桶。

碳酸二甲酯包装规格为200kg/桶，用于注液机内腔定期清洗，使用时2间注液间内分别放置1桶。

无水乙醇使用量24L/天，摆放在试制车间防爆柜中，最大摆放量1桶（20L/桶），按需分装领用，分装过程：在试制车间化学品通风橱中用油抽分装至洗瓶。

2.7生产工艺流程

本项目电芯生产工艺流程为配料，涂布，辊压，分切、激光模切、叠片、焊接装配、烘烤、一次注液、浸润、化成、二次注液、老化、负压塞钉、平板测厚、封口、二次氦检、分容、检测、包膜、分选入库。本项目电芯生产工艺为国内电芯生产的常规工艺，不属于新工艺，投产后可稳定运行，工艺路线安全可靠。

本项目电芯生产工艺流程框图详见下图。

辊压

- 图2.7-1电芯生产工艺流程框图

本项目主要工序说明详见下表。

- 表2.7-1电芯生产工艺工序说明表

| 工序 | 工序说明 |
| --- | --- |
| 配料 |  |
| 涂布 |  |
| 辊压 |  |
| 分切 |  |
| 激光模切 |  |
| 叠片 |  |
| 焊接装配 |  |
| 烘烤 |  |
| 一次注液 |  |
| 高温浸润 |  |
| 化成 |  |
| 二次注液 |  |
| 高温老化 |  |
| 负压塞钉 |  |
| 平板测厚 |  |
| 封口 |  |
| 分容 |  |
| 检测 |  |
| 分选入库 |  |

2.8主要设备

本项目主要设备情况见下表。

表2.8-1主要设备一览表

| 编号 | 名称 | 数量（台/套） | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搅拌机 |  |  | 配料段设备 |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 制胶机 |  |  |  |
|  | 试验搅拌机 |  |  |  |
|  | 陶瓷缓存罐 |  |  |  |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 浆料缓存罐 |  |  |  |
|  | 胶液计量罐 |  |  |  |
|  | 浆料缓存罐 |  |  |  |
|  | 浆料中转罐 |  |  |  |
|  | 真空烤箱 |  |  |  |
|  | 真空封口机 |  |  |  |
|  | 粉料系统 |  |  |  |
|  | 正极涂布机 |  |  | 制片段设备 |
|  | 负极涂布机 |  |  |  |
|  | 正极辊压机 |  |  |  |
|  | 负极辊压机 |  |  |  |
|  | 正极分切机 |  |  |  |
|  | 负极分切机 |  |  |  |
|  | 正极激光模切机 |  |  |  |
|  | 负极激光模切机 |  |  |  |
|  | NMP回收装置 |  |  |  |
|  | 1PPM切叠一体机（冲片部分） |  |  | 装配段设备 |
|  | 1PPM切叠一体机（叠片部分） |  |  |  |
|  | 1PPM热压机 |  |  |  |
|  | 1PPM超声波焊接机 |  |  |  |
|  | 1PPM极耳盖板焊接机 |  |  |  |
|  | 1PPM包Mylar机 |  |  |  |
|  | 1PPM入壳机 |  |  |  |
|  | 五金切叠一体机（双工位）（含热压机） |  |  |  |
|  | 壳盖满焊/补焊 |  |  |  |
|  | 1PPM壳盖激光预满焊机 |  |  |  |
|  | 1PPM氦检机 |  |  |  |
|  | 1PPMHipot检测机 |  |  |  |
|  | 1PPM顶盖刻码机 |  |  |  |
|  | 1PPM真空烤箱 |  |  |  |
|  | 注液机 |  |  | 化成、分容段设备 |
|  | 二次注液机 |  |  |  |
|  | 浸润设备 |  |  |  |
|  | 老化设备 |  |  |  |
|  | 常温化成设备 |  |  |  |
|  | 高温负压化成设备 |  |  |  |
|  | 封口设备 |  |  |  |
|  | 分容设备 |  |  |  |
|  | OCV设备 |  |  |  |
|  | DCIR设备 |  |  |  |
|  | 包膜设备 |  |  |  |
|  | 拘束工站 |  |  |  |
|  | 正极涂布机（软包） |  |  | 软包设备 |
|  | 负极涂布机（软包） |  |  |  |
|  | 正极模切机 |  |  |  |
|  | 负极模切机 |  |  |  |
|  | 全自动切叠机 |  |  |  |
|  | 电芯微短路测试热压机 |  |  |  |
|  | 极耳裁切整形机 |  |  |  |
|  | 超声波焊接机 |  |  |  |
|  | 铝塑膜成型机 |  |  |  |
|  | 转盘式顶侧封机 |  |  |  |
|  | 喷码机 |  |  |  |
|  | 注液封口机 |  |  |  |
|  | 真空终封机 |  |  |  |
|  | 软包分容机 |  |  |  |
|  | 软包化成机 |  |  |  |
|  | DCIR测试机 |  |  |  |

本项目涉及的特种设备情况见下表。

表2.8-2本项目压力容器一览表

| 序号 | 容器名称 | 安装位置 | 容积（m3） | 操作条件 |  |  | 设计条件 |  | 主体材质 | 设备代码 | 使用证编号 | 下次检验日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高工作压力（MPa） | 工作温度（℃） | 介质 | 设计压力（MPa） | 设计温度（℃） |  |  |  |  |  |
|  | 储气罐 | 制氮站 | 1 | 0.84 | 常温 | 空气或氮气 | 0.84 | 150 | Q345R | 2170412572022K7050 | / | / | 简单压力容器 |
|  | 储气罐 | 制氮站 | 1 | 0.81 | 常温 | 空气或氮气 | 0.84 | 150 | Q345R | 2170412572022K7052 | / | / | 简单压力容器 |
|  | 储气罐 | 制氮站 | 1 | 0.84 | 常温 | 空气或氮气 | 0.84 | 150 | Q345R | 2170412572022K7048 | / | / | 简单压力容器 |
|  | 储气罐 | 制氮站 | 1 | 0.84 | 常温 | 空气或氮气 | 0.84 | 150 | Q345R | 2170412572022K7047 | / | / | 简单压力容器 |
|  | 储气罐 | 制氮站 | 3 | 0.8 | 常温 | 压缩空气 | 0.84 | 110 | Q345R | 217031040202207558 | 未完成使用登记 | 未完成检验 | 压力容器 |

表2.8-3安全阀校验情况一览表

| 序号 | 安装位置 | 规格、型号 | 介质 | 工作压力Mpa | 整定压力Mpa | 校验机构 | 校验报告编号 | 校验日期 | 下次校验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储气罐顶 | A27-16T，DN20 | 空气 | 0.8 | 0.84 | 无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司 | WXHXF-AF-2024-04707 | 2024年01月26日 | 2025年01月25日 |
|  | 储气罐顶 | A27-16T，DN20 | 空气 | 0.8 | 0.84 | 无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司 | WXHXF-AF-2024-04708 | 2024年01月26日 | 2025年01月25日 |
|  | 储气罐顶 | A27-16T，DN20 | 空气 | 0.8 | 0.84 | 无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司 | WXHXF-AF-2024-04706 | 2024年01月26日 | 2025年01月25日 |
|  | 储气罐顶 | A27-16T，DN20 | 空气 | 0.8 | 0.84 | 无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司 | WXHXF-AF-2024-04705 | 2024年01月26日 | 2025年01月25日 |
|  | 储气罐顶 | A27-16T，DN20 | 空气 | 0.8 | 0.84 | 无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司 | WXHXF-AF-2024-04709 | 2024年01月26日 | 2025年01月25日 |

表2.8-4叉车台账

| 序号 | 名称 | 型号 | 设备代码 | 登记证编号 | 车牌号 | 检验机构 | 校验报告编号 | 检验时间 | 下次检验时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 托盘堆垛车 | CDD型2.0t | 511010002201968484 | 车11浙B27605（19） | 浙B.84636 | 宁波市特种设备检验研究院 | ND-2023-26307 | 2023年08月29日 | 2025年08月 |
|  | 托盘堆垛车 | CDD型2.0t | 5110100022019C7763 | 车11浙B32420（20） | 浙B.88452 | 宁波市特种设备检验研究院 | ND-2023-06135 | 2023年03月28日 | 2025年03月 |
|  | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD型2.0t | 511010002202208010 | 车11浙BZ10278（22） | 浙B.A5848 | 宁波市特种设备检验研究院 | ND-2023-06126 | 2023年03月28日 | 2025年03月 |
|  | 托盘堆垛车 | CDD型2.0t | 511010002202211368 | 车11浙BZ10279（22） | 浙B.A5849 | 宁波市特种设备检验研究院 | ND-2023-06117 | 2023年03月28日 | 2025年03月 |

2.9公用和辅助工程

威睿电动公司厂区一期、二期工程中统筹规划建设了给排水、供配电等配套及辅助设施，本项目直接依托一期、二期工程所建设的配套及辅助设施。

2.9.1供配电系统

本项目用电依托威睿电动公司厂区已建供配电系统。电芯试制线利用试制车间已建配电系统。

威睿电动公司厂区从市政电网引3回路10kV电源线至综合站房。综合站房内设一个中心配电所，作为总变电所，与市政接驳；10kV电源经配电所内的变压器变压至220/380V后，采用电缆放射式向厂区各用电设备供电。为保证消防负荷的供电可靠性，综合站房内设置一台512kW柴油发电机组，作为消防设备备用电源，消防设备两路电源在末端

自动切换。

威睿电动公司厂区消防及应急系统用电负荷为二级，其他生产、生活用电负荷为三级。

本项目低压接地系统保护形式采用TN-S系统。

2.9.2给水

威睿电动公司厂区生活、生产用水由市政给水管网供给。厂区从银湾东路市政给水管上引1路D200给水管，供水压力为0.16MPa，进入厂区后设总水表计量。厂区设四套给水管网，即生产和生活给水管网、室内外消火栓给水管网、喷淋管网、浇洒管网，各管网系统在厂区内环状布置，干管管径分别为DN200、DN250、DN300、DN80。

- 本项目不新增劳动定员，不增加生活用水。

- 本项目生产用水由纯水制备用水、清洗用水、喷淋塔补水和循环冷却水组成，依托厂区已建供水系统。

- 纯水制备用水：电芯生产线需要用到纯水，电芯试制线配备1套采用反渗透RO技术的纯水设备。

- 清洗用水：负极原料搅拌罐定期清洗用水。

- 喷淋塔补水：NMP废气采用喷淋水吸收，循环使用。

- 循环冷却水：电芯试制线烘烤工序冷却采用冷却循环水系统。电芯试制线冷却循环水由试制车间已建冷却循环水管网供应，冷却水引自综合站房冷却循环水系统。综合站房内建有5套冷却循环水系统，设计供应能力为2280t/h，进出水温度分别为32℃和37℃。

- 消防给水系统

本项目试制车间设有室内消火栓系统、室外消火栓系统和自动喷水灭火系统，威睿电动公司厂区从银湾东路市政给水管上引1路D200给水管至综合站房内两座有效容积均为770m3的消防水池，本项目室内消火栓系统、室外消火栓系统和自动喷水灭火系统给水由消防水池供给。

综合站房内设消防水泵房一座，内置室内消火栓供水和喷淋供水设备两套。室内消火栓供水设备包括2台室内消火栓泵（XBD/70G-G）、2台稳压泵（DM-90L-2）及1只气压水罐（SQLC-DN1000-1.0），喷淋供水设备包括2台喷淋消防水泵（XBD10/130G-SS-4）、2台稳压泵（DM-100L-2）及1只气压水罐（SQLC-DN1000-1.6）。

在电池研发中心屋面上设有效容积18m3的消防水箱，满足灭火时水量及平时消防系统管网压力要求。

- 室外消火栓系统

室外消火栓系统采用临时高压供水系统，管网干管管径DN250，并环状布置。

- 室内消火栓系统

室内消火栓系统采用由消防水池、消火栓泵、消防高位水箱及稳压装置联合供水的临时高压供水系统，区域室外管道呈环状布置。室内消火栓布置满足每层任何部位有2股充实水柱到达，消火栓最不利点的充实水柱不小于13m。

- 自动喷水灭火系统

试制车间内设置自动喷水灭火系统，室外供水管网干管管径DN250-DN300，并设水泵接合器。

2.9.3排水

本项目排水为雨污分流制。

- 雨水

- 本项目雨水排水依托厂区现有，雨水经管网收集后排入市政雨水管网。

- 纯水制备浓水

- 本项目纯水设备产生的浓水直接排入市政污水管网。

- 清洗废水

- 本项目原料搅拌罐清洗产生的清洗废水收集在成品仓库旁雨棚下的吨桶内，满桶后暂存在危废库，委外处置。

- 生活污水

- 本项目不新增劳动定员，不增加生活污水排放，威睿电动公司生活污水纳入生活污水管网，经化粪池后排入市政污水管网。

2.9.4三废处理

- 废气

- 配料废气

电芯生产中，拆包、上料和投料过程使用的粉末状物料会产生粉尘。配料系统设备密闭，投料装置负压运行，废气经集气罩收集后由除尘器除尘后排放。

- 涂布废气

涂布序在密闭设备中运行，正极片在涂布过程中产生的废气主要成分为NMP和水蒸气，NMP废气经设备管道收集后接入NMP回收装置进行回收。废气经NMP回收后排放。

本项目在试制车间外西侧新建一套NMP废液回收系统，风量：13000Nm³/h。

NMP回收设备主要由余热回收、冷凝冷冻、喷淋吸收三部分组成。

- 余热回收部分：正极涂布机排出90-140℃的高温NMP废气，进入余热回收换热器，与冷凝冷冻后的循环净化风进行换热，把来自冷凝冷冻部分的低温循环风和部分新鲜空气加热到60-80℃左右后，送入涂布机，从而降低涂布机加热空气所需要的能耗。经过冷却后的废气（60-80℃）进入冷凝冷冻部分。

- 冷凝冷冻部分：来自余热回收的NMP的废气经过气一气换热器（预冷器）、一次水－气换热器（前冷器）、二次水-气换热器（中冷器）、三次水-气换热器（后冷器）降温至＜20℃，其中气一气换热器（预冷器），采用回收NMP的净化气作为冷却介质；一次水－气换热器（前冷器）、二次水-气换热器（中冷器）采用循环冷却水作为冷却介质；三次水－气换热器（后冷器）采用冷冻水作为冷却介质。在此过程中冷凝下来的NMP凝液流入回收液箱。经过冷凝冷冻过程后，回收NMP的净化气再回气一气换热器（预冷器）升温，随后经过循环风机增压后分为两部分，其中90%～95%的净化气经余热回收换热器加热后返回涂布机循环使用。剩余5%～10%的净化气送入喷淋部分。

喷淋部分：一部分回收NMP的净化气进入喷淋吸附塔，在喷淋吸附塔一级吸收段中与循环吸收液逆流接触，气体中的NMP被循环吸收液吸收，而气相NMP浓度得到降低，然后进入二级吸收段。在二级吸收段中，气体与二级循环吸收液逆流接触，气体中的NMP被循环吸收液吸收而浓度进一步降低。在塔顶得到NMP含量合格的净化尾气，直接排放至大气。塔底液相经过泵抽出增压，返回塔内继续循环喷淋。当塔底液相中的NMP浓度达到设定值后，即可排出至废液回收罐。并在塔顶补充纯水，以便继续喷淋吸收，保证塔的吸收效果。

- 回收产生的NMP回收液吨桶包装后暂存在危废库，委外处置。

- 焊接废气

电芯单体焊接采用激光焊接，焊接烟尘主要为含金属铝。本项目激光焊接烟尘集中收集过滤后车间内无组织排放。

- 烘烤废气

烤箱采用真空泵抽真空，产生真空废气，主要成分为水蒸气，此过程由厂房除湿装置吸收。

- 注液（含清洗）废气

产生极少量注液废气和清洗废气，废气通过管道排放。

- 化成废气

化成的过程也会产生少量反应废气（甲烷乙烷乙烯），通过设备附属的收集瓶压缩回收。

- 负压塞钉废气

此过程会产生少量氮气废气通过通风设施排放。

- 二次氦检

- 此过程会产生少量氦气废气通过通风设施排放。

- 固废

本项目固废产生及处置情况详见下表。

表2.9-1 本项目危险废物种类一览表

| 序号 | 名称 | 代码 | 产出工序 | 形态 | 主要成分 | 储存场所 | 运入库房方式 | 包装形式 | 年产生量t/a | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废弃过滤芯 | 900-041-49 | 废气过滤装置 | 固态 | 有害粉尘 | 危废仓库 | 叉车 | 箱 |  | 委托有资质单位处置 |
|  | 锂电池浆料清洗废水（泡电芯盐水） | 900-047-49 | 试验测试、不合格品报废 | 液态 | 电解液 | 危废仓库 | 叉车 | 吨桶 |  |  |
|  | 电芯浆料（负极配料清洗废水） | 900-047-49 | 电芯投料工序清洗废水 | 液态 | 石墨 | 危废仓库 | 叉车 | 吨桶 |  |  |
|  | 废润滑油 | 900-214-08 | 产品返修 | 液态 | 润滑油 | 危废仓库 | 叉车 | 桶 |  |  |
|  | 废弃包装物 | 900-041-49 | 产品生产、试验过程 | 固态 | 化学试剂沾染物 | 危废仓库 | 叉车 | 吨袋、箱 |  |  |
|  | 废电解液、正极配料清洗废液 | 900-047-49 | 电芯生产过程 | 液态 | 电解液 | 危废仓库 | 叉车 | 吨桶 |  |  |

表2.9-2本项目一般固废种类一览表

| 序号 | 名称 | 代码 | 产出工序 | 形态 | 主要成分 | 储存场所 | 运入库房方式 | 包装形式 | 年产生量t/a | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废电路板、极片边角料 | / | 不合格品拆解 | 固态 | 电容、电子元器件 | 固废站 | 叉车 | 吨袋、箱 |  | 委托有资质单位处置 |
|  | NMP回收液 | / | 涂布废气NMP回收 | 液态 | NMP | 成品仓库 | 叉车 | 200L铁桶/塑料桶 |  |  |
|  | 纸皮 |  | 生产一线 | 固态 | 纸 | 固废库 | 场内转运 | 袋装 |  |  |
|  | 塑料纸 | / | 生产一线 | 固态 | 塑料 | 固废库 | 场内转运 | 袋装 |  |  |
|  | 木托木材 | / | 生产一线 | 固态 | 木头 | 固废库 | 场内转运 | 捆扎 |  |  |
|  | 泡沫 | / | 生产一线 | 固态 | 泡沫 | 固废库 | 场内转运 | 袋装 |  |  |
|  | 泡棉 | / | 生产一线 | 固态 | 泡棉 | 固废库 | 场内转运 | 袋装 |  |  |

2.9.5供气

本项目在试制车间外西侧新建一座制氮站，包括一套压缩空气系统和制氮系统为生产提供压缩空气和氮气。

制氮站内压缩空气系统和制氮系统设备详见下表。

- 表2.9-3 制氮站内压缩空气系统和制氮系统设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 螺杆式空气压缩机 | HRWV-110G | 排气量：17m3/min，额定排气压力：0.9MPa | 1台 |  |
|  | 冷冻式干燥机 | STL-20A | 进口容积流量：23Nm3/min，额定工作压力：0.6~1.0MPa | 1台 |  |
|  | 储气罐 | 3/0.8 | 设计压力：0.84MPa；设计温度：110℃，工作压力：0.80MPa，容积：3m3 | 1只 | 压力容器 |
|  | 吸附桶 | BD2201C1-067 | 设计压力：1.31MPa；设计温度：150℃，容积：0.18m3 | 1只 |  |
|  | 吸附桶 | BD220418C1-165 | 设计压力：1.31MPa；设计温度：150℃，容积：0.23m3 | 1只 |  |
|  | 吸附桶 | BD220418C1-164 | 设计压力：1.31MPa；设计温度：150℃，容积：0.23m3 | 1只 |  |
|  | 储气罐 | JR22K7048 | 设计压力：0.84MPa；设计温度：150℃，最高工作压力：0.84MPa，容积：1m3 | 1只 | 简单压力容器 |
|  | 储气罐 | JR22K7047 | 设计压力：0.84MPa；设计温度：150℃，最高工作压力：0.84MPa，容积：1m3 | 1只 | 简单压力容器 |
|  | 制氮机 | LNN80-C4-9 | 氮气量：80Nm3/h；氮气压力：0.8MPa；进气压力：0.8~1.0MPa | 2台 |  |
|  | 储气罐 | JR22K7050 | 设计压力：0.84MPa；设计温度：150℃，最高工作压力：0.84MPa，容积：1m3 | 1只 | 简单压力容器 |
|  | 储气罐 | JR22K7052 | 设计压力：0.84MPa；设计温度：150℃，最高工作压力：0.84MPa，容积：1m3 | 1只 | 简单压力容器 |

2）制氮工艺流程简介

①压缩空气

空气吸入压缩机内经压缩后，通过冷干机、过滤器等除水、除尘、除油，进入空气储罐缓存，为后级变压吸附提供洁净的压缩空气。

②制氮

洁净压缩空气经过空气进气阀、左吸进气阀进入左吸附塔，塔压力升高，压缩空气中的氧气、二氧化碳及水分等被分子筛吸附。未吸附的氮气穿过吸附床，经过左吸出气阀、氮气产气阀进入氮气储罐，这个过程称之为左吸，持续时间为几十秒。左吸过程结束后，左吸附塔与右吸附塔进出口阀关闭，通过上、下均压阀连通，使两塔压力达到均衡，这个过程称之为均压，持续时间为2～3秒。均压结束后，压缩空气经过空气进气阀、右吸进气阀进入右吸附塔，压缩空气中的氧气、二氧化碳及水分等被碳分子筛吸附，富集的氮气经过右吸出气阀、氮气产气阀进入氮气储罐，这个过程称之为右吸，持续时间为几十秒。同时，左吸附塔中碳分子筛吸附的氧气、二氧化碳及水分等通过左排气阀降压释放回大气当中，此过程称之为解吸。同样的，左塔吸附时，右塔同时也在解吸。为使分子筛彻底再生，氮气通过一个常开的反吹阀吹扫正在解吸的吸附塔，把塔内的氧气、二氧化碳及水分等吹出吸附塔。这个过程称之为反吹，它与解吸是同时进行的。右吸结束后，进入均压过程，再切换到左吸过程，一直循环进行下去。

2.9.6抽真空

本项目在试制车间外西侧新建一套抽真空系统，服务于电芯烘烤和电解液注液、化成等过程电芯抽真空。抽真空系统由两台真空泵（一用一备）和一只真空罐组成。

抽真空系统设备详见下表。

表2.9-4制氮站内压缩空气系统和制氮系统设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 螺杆式真空泵 | VTL750VSD | 极限压力：0.3豪帕（a）；最大转速：5900r/min | 2台 |  |
|  | 真空罐 | S22-082 | 设计温度：150℃；设计压力：-0.1Mpa；容积：3m3，设计使用年限：10年 | 1只 |  |

2.9.7通信系统

- 电视监控系统

威睿电动公司设置有电视监控系统，电视监控的前端设备，包括摄像机、云台、解码器及光端机等。后端设备，包括矩阵控制器，画面分割器，分控键盘，数字硬盘录像机，监视器及光端机等。上述后端设备设置在消控室。

系统可根据要求设置操作权限，操作人员可通过设置在操作台上的分控键盘及鼠标对摄像机、镜头及云台等设备进行远程控制，完成对被监控场所的监视和跟踪。

本项目试制车间、仓库电视监控系统接入威睿电动公司厂区已建电视监控系统。

- 火灾报警系统

威睿电动公司厂区设置一套火灾自动报警系统，为集中报警系统方式，消控室设于主大门。消控室内设火灾报警控制器、消防联动控制器（含手动控制盘）、消防设备电源监控器、电气火灾监控系统、应急广播设备、中央电脑及图形显示器、打印机、消防专用电话总机、UPS电源设备等。

消控室同时接收厂区各建筑内的火灾报警信号；在各独立建筑设置区域报警控制器。火灾报警主机与各区域报警控制器通过通信光缆连接，构成环形结构的火灾自动报警系统。

本项目试制车间的火灾自动报警系统接入威睿电动公司厂区已建火灾自动报警系统。

- 可燃气体报警系统

试制车间涂布区域、一次注液间、二次注液间、化成间天花板设置了可燃气体检测探测器，探测器校准报告见附件。两台注液机内部分别自带了一个可燃气体检测探测器，该可燃气体检测探测器报警信号联锁注液机停机。

2.9.8消防系统

- 室外消火栓系统

威睿电动公司室外消火栓管网上设置一定数量的室外消火栓，其间距不大于120m，保护半径不大于150m。

本项目室外消火栓系统依托原有。

- 室内消火栓系统

本项目试制车间的室内消火栓系统依托原有。

- 自动喷水灭火系统

试制车间内设置自动喷水灭火系统，室外供水管网干管管径DN250-DN300，并设水泵接合器。

- 灭火器

试制车间内按要求设置了手提式二氧化碳灭火器、手提式ABC干粉灭火器和手提式水基灭火器，灭火器台账见附件。

2.10安全管理

威睿电动公司为安全生产标准化二级企业（机械），有效时间至2026年10月12日，证书编号为浙AQBJXⅡ202300068。安全生产标准化证书见附件。

2.10.1工作制度和劳动定员

本项目工作定员490人，从威睿电动公司现有人员中调配。本项目实行单班8小时生产制，年工作日300天。

2.10.2安全管理网络和安全管理组织机构

威睿电动公司成立了安委会，由总经理任主任，相关部门负责人任成员，负责制定公司安全管理的方针政策，负责重大决策等事项。安委会下设办事机构——总经办（安环/保卫），负责处理安委会交办的日常事务。威睿电动公司安全管理组织机构为安环办。安环办配备了1名安环办主任、7名专职安全生产管理人员。

威睿电动公司制定的安全管理网络图详见下图。

2.10.3相关人员持证和安全教育培训

威睿电动公司的主要负责人、安全管理人员均已经培训，取得安全资质证书，特种作业、特种设备从业人员也经相关部门培训合格取得了资格证书，证书具体情况见下表。

表2.10-1主要负责人、安全管理人员等资质证书一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 资格证类型 | 证书编号 | 有效日期 | 发证单位 | 再培训日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2.10-2特种作业证书台账

| 序号 | 部门 | 岗位 | 姓 名 | 操作项目 | 证书编号 | 发证机构 | 初领日期 | 有效期 |  | 应复审日期 | 实际复审日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电芯试制部 | 电工 | 钱广科 | 高压电工作业 |  | 广州市应急管理厅 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2025-12-09 | 2022-12-09 | 2023-02-21 |
|  | 电芯试制部 | 电工 | 钱广科 | 低压电工作业 |  | 宜宾市应急管理厅 | 2019/3/26 | 2022-03-16 | 2028/3/15 | 2025/3/15 | / |
|  | 电芯试制部 | 电工 | 庙涛 | 低压电工作业 |  | 浙江省应急管理厅 | 2021/9/3 | 2021-09-03 | 2027/9/2 | 2024/9/2 | / |
|  | 电芯试制部 | 电工 | 吴向立 | 低压电工作业 |  | 河南省应急管理厅 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2028-09-29 | 2025-09-29 | / |
|  | 电芯试制部 | 电工 | 储诚虎 | 低压电工作业 |  | 江苏省应急管理厅 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2028-12-24 | 2025-12-24 | / |
|  | 电芯试制部 | 焊工 | 储诚虎 | 熔化焊接与热切割作业 |  | 江苏省应急管理厅 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2028-10-31 | 2025-10-31 | / |

表2.10-3特种设备作业人员证书台账

| 序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 | 持证项目 | 证书编号 | 发证机关 | 批准时间 | 有效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经营管理部 | 特种设备安全员 | 姜蔺 | 特种设备安全管理 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2023.08 | 2027.07 |
|  | 经营管理部 | 特种设备安全员 | 罗挺 | 特种设备安全管理 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2023.07 | 2027.06 |
|  | 经营管理部 | 特种设备安全员 | 张廷 | 特种设备安全管理 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2023.07 | 2027.06 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 赵李波 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2020.08 | 2024.07 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 李杰 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2020.09 | 2024.08 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 成桃勤 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局 | 2020.11 | 2024.10 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 张俊杰 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2021.4 | 2025.3 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 江龙 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2022.9 | 2026.3 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 杨煜轩 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2022.8 | 2026.10 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 高百军 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2022.1 | 2026.1 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 孙翔宇 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2020.4 | 2024.4 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 于洪伟 | 叉车司机 |  | 吉林市市场监督管理局 | 2021.4 | 2025.4 |
|  | 电芯试制部 | 叉车工 | 王正林 | 叉车司机 |  | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 2021.9 | 2025.8 |

威睿电动公司对本项目从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员岗前安全培训时间24学时。培训记录样张见附件。

2.10.4安全管理制度和安全操作规程

（1）安全管理制度

威睿电动公司已制定了一系列的安全管理制度，详见下表。

表2.10-4主要安全管理制度一览表

| 序号 | 编号 | 名称 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VR.HSE.M01 | HSE管理手册附录3环境&职业健康安全职能分配表 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W01 | HSE培训管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W02 | HSE变更管理规定 | V1.0 |  |
|  | CDC.HSE.W0403 | 新改扩建项目三同时管理规定 | A0 |  |
|  | VR.HSE.W04 | 废水、废气、噪声管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W05 | 废弃物管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W07 | 相关方HSE管理规定 | V1.2 |  |
|  | VR.HSE.W08 | 危险作业管理规定 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W09 | 化学品管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W10 | 职业健康管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W11 | 劳动保护用品管理规定 | V1.1 |  |
|  | CDC.HSE.W0413 | 特种设备及特种作业管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W14 | 能量控制与动力上锁管理规定 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W15 | HSE标识管理规定 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W16 | HSE检查管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W17 | 交通安全管理规定 |  |  |
|  | VR.HSE.W18 | 消防安全管理规定 | V1.1 |  |
|  | CDC.HSE.W0419 | 新能源安全相关岗位内部持证管理规定 | A0 |  |
|  | VR.HSE.W21 | 防尘防毒设备管理制度 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W22 | 设备安全管理规定 | A1 |  |
|  | VR.HSE.W23 | 安全防护装置管理规定 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W24 | 安全生产五同时 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W25 | 易燃易爆场所管理制度 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W26 | 职业健康体检管理规定 | V1.1 |  |
|  | CDC.HSE.W0427 | 职业病危害告知与警示规定 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W28 | 职业卫生档案管理规定 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W30 | 5S管理办法 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W31 | 劳动合同安全监督管理规定 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.W32 | HSE奖惩管理规定 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.W34 | 安全操作规程管理办法 | V1.0 |  |
|  | VR.HSE.P04 | 危险源识别及评价控制程序 | V1.1 |  |
|  | VR.HSE.P15 | HSE 事件控制程序 | V1.2 |  |
|  | VR.HSE.P10 | 应急准备和响应控制程序 | V1.1 |  |

本项目安全操作规程清单见下表。

表2.10-5操作规程一览表

| 序号 | 编号 | 安全操作规程名称 | 内部编号 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR.DX.SOR.E.09_01 | 上料系统安全操作规程 | 001 | 2023年10月12日 |
| 2 | VR.DX.SOR.E.09_02 | 搅拌机安全操作规程 | 002 | 2023年10月12日 |
| 3 | VR.DX.SOR.E.09_03 | 配电柜安全操作规程 | 003 | 2023年10月12日 |
| 4 | VR.DX.SOR.E.09_04 | 负极涂布机安全操作规程 | 004 | 2023年10月12日 |
| 5 | VR.DX.SOR.E.09_05 | 正极涂布机安全操作规程 | 005 | 2023年10月12日 |
| 6 | VR.DX.SOR.E.09_06 | 涂布机面密度仪安全操作规程 | 006 | 2023年10月12日 |
| 7 | VR.DX.SOR.E.09_07 | NMP回收系统安全操作规程 | 007 | 2023年10月12日 |
| 8 | VR.DX.SOR.E.09_08 | 正极涂布机（软包）安全操作规程 | 008 | 2023年10月12日 |
| 9 | VR.DX.SOR.E.09_09 | 负极涂布机（软包）安全操作规程 | 009 | 2023年10月12日 |
| 10 | VR.DX.SOR.E.09_10 | 辊压机安全操作规程 | 010 | 2023年10月12日 |
| 11 | VR.DX.SOR.E.09_11 | 分切机安全操作规程 | 011 | 2023年10月12日 |
| 12 | VR.DX.SOR.E.09_12 | 模切机安全操作规程 | 012 | 2023年10月12日 |
| 13 | VR.DX.SOR.E.09_13 | 冲片设备安全操作规程 | 013 | 2023年10月12日 |
| 14 | VR.DX.SOR.E.09_14 | 切叠一体机安全操作规程 | 014 | 2023年10月12日 |
| 15 | VR.DX.SOR.E.09_15 | 热压机安全操作规程 | 015 | 2023年10月12日 |
| 16 | VR.DX.SOR.E.09_16 | 超声波焊接机安全操作规程 | 016 | 2023年10月12日 |
| 17 | VR.DX.SOR.E.09_17 | 顶盖刻码机安全操作规程 | 017 | 2023年10月12日 |
| 18 | VR.DX.SOR.E.09_18 | 极耳盖板焊接机安全操作规程 | 018 | 2023年10月12日 |
| 19 | VR.DX.SOR.E.09_19 | 包Mylar机安全操作规程 | 019 | 2023年10月12日 |
| 20 | VR.DX.SOR.E.09_20 | 入壳安全操作规程 | 020 | 2023年10月12日 |
| 21 | VR.DX.SOR.E.09_21 | 壳体预满焊接机安全操作规程 | 021 | 2023年10月12日 |
| 22 | VR.DX.SOR.E.09_22 | 一次氦检机安全操作规程 | 022 | 2023年10月12日 |
| 23 | VR.DX.SOR.E.09_23 | Hipot测试机安全操作规程 | 023 | 2023年10月12日 |
| 24 | VR.DX.SOR.E.09_24 | 真空烘烤机安全操作规程 | 024 | 2023年10月12日 |
| 25 | VR.DX.SOR.E.09_25 | 一次注液机安全操作规程 | 025 | 2023年10月12日 |
| 26 | VR.DX.SOR.E.09_26 | 浸润老化烤箱安全操作规程 | 026 | 2023年10月12日 |
| 27 | VR.DX.SOR.E.09_27 | 拘束机安全操作规程 | 027 | 2023年10月12日 |
| 28 | VR.DX.SOR.E.09_28 | 化成设备安全操作规程 | 028 | 2023年10月12日 |
| 29 | VR.DX.SOR.E.09_29 | 二次注液机安全操作规程 | 029 | 2023年10月12日 |
| 30 | VR.DX.SOR.E.09_30 | 分容设备安全操作规程 | 030 | 2023年10月12日 |
| 31 | VR.DX.SOR.E.09_31 | 封口焊接机安全操作规程 | 031 | 2023年10月12日 |
| 32 | VR.DX.SOR.E.09_32 | 二次氦检机安全操作规程 | 032 | 2023年10月12日 |
| 33 | VR.DX.SOR.E.09_33 | OCV设备安全操作规程 | 033 | 2023年10月12日 |
| 34 | VR.DX.SOR.E.09_34 | DCIR安全操作规程 | 034 | 2023年10月12日 |
| 35 | VR.DX.SOR.E.09_35 | 包膜机安全操作规程 | 035 | 2023年10月12日 |
| 36 | VR.DX.SOR.E.09_36 | 电动升降叉车安全操作规程 | 036 | 2023年10月12日 |
| 37 | VR.DX.SOR.E.09_37 | 自动叠片机（软包）安全操作规程 | 037 | 2023年10月12日 |
| 38 | VR.DX.SOR.E.09_38 | 热压机（软包）安全操作规程 | 038 | 2023年10月12日 |
| 39 | VR.DX.SOR.E.09_39 | 极耳裁切整形机（软包）安全操作规程 | 039 | 2023年10月12日 |
| 40 | VR.DX.SOR.E.09_40 | 极耳焊接机（软包）安全操作规程 | 040 | 2023年10月12日 |
| 41 | VR.DX.SOR.E.09_41 | 冲坑设备（软包）安全操作规程 | 041 | 2023年10月12日 |
| 42 | VR.DX.SOR.E.09_42 | 顶侧封机（软包）安全操作规程 | 042 | 2023年10月12日 |
| 43 | VR.DX.SOR.E.09_43 | 喷码机（软包）安全操作规程 | 043 | 2023年10月12日 |
| 44 | VR.DX.SOR.E.09_44 | 注液机（软包）安全操作规程 | 044 | 2023年10月12日 |
| 45 | VR.DX.SOR.E.09_45 | 热压化成机（软包）安全操作规程 | 045 | 2023年10月12日 |
| 46 | VR.DX.SOR.E.09_46 | 终封机设备（软包）安全操作规程 | 046 | 2023年10月12日 |
| 47 | VR.DX.SOR.E.09_47 | 切折烫一体机（软包）安全操作规程 | 047 | 2023年10月12日 |
| 48 | VR.DX.SOR.E.09_48 | 分容设备（软包）安全操作规程 | 048 | 2023年10月12日 |
| 49 | VR.DX.SOR.E.09_49 | DCR测试柜（软包）安全操作规程 | 049 | 2023年10月12日 |
| 50 | VR.DX.SOR.E.09_50 | 切叠热压一体机安全操作规程 | 050 | 2023年10月12日 |
| 51 | VR.DX.SOR.E.09_51 | 物流升降叉车安全操作规程 | 051 | 2023年10月12日 |
| 52 | VR.DX.SOR.E.09_52 | 物流叉车充电站安全操作规程 | 052 | 2023年10月12日 |
| 53 | VR.DX.SOR.E.09_53 | 粉碎机安全操作规程 | 053 | 2023年10月12日 |
| 54 | VR.DX.SOR.E.09_54 | 补焊机安全操作规程 | 054 | 2023年10月12日 |
| 55 | VR.DX.SOR.E.09_55 | 壳体预满焊机（海目星）安全操作规程 | 055 | 2023年10月12日 |
| 56 | VR.DX.SOR.E.09_56 | 防爆吸尘器安全操作规程 | 056 | 2023年10月12日 |
| 57 | VR.DX.SOR.E.09_57 | 平板测厚设备安全操作规程 | 057 | 2023年10月12日 |
| 58 | VR.DX.SOR.E.09_58 | 铣床安全操作规程 | 058 | 2023年10月12日 |
| 59 | VR.DX.SOR.E.09_59 | 呼吸爆破机安全操作规程 | 059 | 2023年10月8日 |
| 60 | VR.DX.SOR.E.09_60 | 金相检测安全操作规程 | 060 | 2023年10月8日 |

2.10.5应急管理

- 事故应急救援预案的编制情况

威睿电动公司已编制《威睿电动汽车技术（宁波）有限公司生产安全事故综合应急预案》，并于2022年5月31日向宁波杭州湾新区应急管理局进行了备案，备案编号：330217000000-2022-00211。

威睿电动公司编制的应急预案体系由综合预案、专项预案和现场处置方案组成，详见下表。

- 表2.10-6应急预案目录

| 序号 | 预案名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合预案 |  |  |
|  | 生产安全事故综合应急预案 |  |  |
| 二 | 专项预案 |  |  |
|  | 火灾爆炸事故专项应急预案 |  | 危化品泄漏事故专项应急预案 |
|  | 特种设备事故专项应急预案 |  | 自然灾害事故专项应急预案 |
| 三 | 现场处置方案 |  |  |
|  | 机械伤害事故现场处置方案 |  | 触电事故现场处置方案 |
|  | 火灾爆炸事故现场处置方案 |  | 起重伤害事故现场处置方案 |
|  | 灼烫事故现场处置方案 |  | 中毒和窒息事故现场处置方案 |
|  | 车辆伤害事故现场处置方案 |  | 高处坠落事故现场处置方案 |
|  | 物体打击事故现场处置方案 |  | 坍塌事故现场处置方案 |
|  | 淹溺事故现场处置方案 |  | 食物中毒事故现场处置方案 |
|  | 高温中暑事故现场处置方案 |  | 危化品泄漏事故现场处置方案 |

- 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

威睿电动公司应急组织机构生产安全事故应急组织机构由生产安全事故应急指挥部（以下简称应急指挥部）、应急指挥部办公室（以下简称应急办）、抢险抢修队、物资供应队、通讯联络队、应急消防队、医疗保障队组成。

威睿电动公司应急组织机构见下图。

图2.10-2应急组织机构图

- 事故应急救援预案的演练情况

威睿电动公司制定了年度演练计划，按照年度演练计划进行不同事故应急救援预案的演练。演练事先制定了详细的应急演练方案，对演练的整个过程进行了记录，并对演练进行了评估、总结，演练记录样张见附件。

本项目应急预案演练纳入威睿电动公司年度演练计划。

- 事故应急救援器材、设备的配备情况

威睿电动公司配备的应急救援设施（设备）与物资如下表。

表2.10-7应急救援物资一览表

| 种类 | 名称 | 数量（个/只） | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防物资 | 消防水带（65mm×25mm） | 493 | 微型消防站/各车间 |
|  | 室外消防栓 | 23 | 厂区环形分布 |
|  | 室内消防栓 | 485 | 各车间 |
|  | ABC/4干粉灭火器 | 1105 | 各车间 |
|  | MT/7二氧化碳 | 208 | 各车间 |
|  | 消防头盔 | 7 | 微型消防站 |
|  | 战斗服 | 7 | 微型消防站 |
| 防汛物资 | 防汛专用沙袋 | 200 | 微型消防站 |
|  | 铁锹 | 20 | 仓库 |
|  | 电动潜水泵 | 4 | 锅炉房 |
|  | 应急手电 | 30 | 仓库 |
|  | 雨鞋 | 30 | 仓库 |
|  | 雨衣雨裤（整套） | 30 | 仓库 |
| 急救物资 | 创可贴 | 60 | 各车间 |
|  | 医用棉签 | 60 | 各车间 |
|  | 复合碘 | 40 | 各车间 |
|  | 绷带 | 70 | 各车间 |
|  | 医用胶带 | 80 | 各车间 |
|  | 纱布片 | 40 | 各车间 |
|  | 风油精（夏季） | 50 | 各车间 |
|  | 清凉油（瓶） | 50 | 各车间 |
|  | 藿香正气软胶囊（夏季） | 80 | 各车间 |
|  | 止血带 | 80 | 各车间 |
|  | 云南白药喷雾剂 | 60 | 各车间 |
|  | 烫伤软膏 | 10 | 各车间 |
|  | 医用手套 | 200 | 各车间 |
|  | 龙丹（瓶） | 50 | 各车间 |
|  | 担架 | 2 | 微型消防站 |
| 个人防护 | 防毒面具 | 6 | 微型消防站 |
|  | 空气呼吸器（整套） | 2 | 微型消防站 |
|  | 绝缘钩 | 15 | 各车间 |
|  | 安全帽 | 56 | 各车间 |
|  | 绝缘鞋 | 10 | 各车间 |
|  | 绝缘手套 | 44 | 各车间 |

- 外部应急救援机构

威睿电动公司离杭州湾新区消防救援站约5.2km，离杭州湾新区社区卫生服务中心约8.7km，离上海交通大学医学院附属仁济医院宁波医院11km。

2.10.6劳动防护用品配备情况

本项目劳动防护用品配置情况见下表。

表2.10-8劳动防护用品配置情况一览表

| 序号 | 岗位 | 安全鞋（双） | 绝缘手套（双） | 安全帽（顶） | 带帽子 防静电服（套） | 防滑耐磨手套（副） | 一次性手套（副） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班组长 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 |  |  |  |
|  | 技术员 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 |  |  |  |
|  | 电芯筛选 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 |  | 每月/30双 | 每月/30双 |
|  | 电芯堆叠 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 |  | 每月/30双 | 每月/30双 |
|  | 模组涂胶入壳 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 |  | 每月/30双 | 每月/30双 |
|  | 钯片焊房 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 | 每周/双 | 每周/1双 | 每月/30双 |
|  | 镍片焊房 | 每年/1双 | 5个月/1双 | 每年/1顶 | 每周/双 | 每周/1双 | 每月/30双 |
|  | 48V焊房 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 | 每周/双 | 每周/1双 | 每月/30双 |
|  | PACK装配 | 每年/1双 |  | 每年/1顶 |  | 每月/30双 | 每月/30双 |
|  | EOL测试 | 每年/1双 |  |  |  | 每人/10天/1双 | 每月/30双 |

2.10.7安全投入

本项目实际总投资为3136万元，其中安全设施投资为390万元，占总投资额的12.4%。

# 3危险、有害因素的辨识

3.1危险、有害因素辨识的依据说明

3.1.1危险、有害因素定义

危险、有害因素辨识，主要是确定系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布及可能产生的危险、危害方式和途径。

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制是危险因素产生的根本原因。

系统具有的能量越大，存在的危险物质越多，系统的潜在危险性和危害也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，其失控主要体现在设备故障（含缺陷）、人员失误和管理缺陷三方面。

3.1.2危险、有害因素辨识依据说明

参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

参照《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号令，将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素六大类。

本评价按上述分类原则对本项目可能出现的危险、有害因素进行辨识。

3.2危险、有害因素辨识

3.2.1物料固有的危险、有害因素分析

3.2.1.1物料辨识

依据《危险化学品目录》（2015年版）（安监总局等部局公告〔2015〕第5号，十部委公告〔2022〕第8号修改）辨识，本项目涉及的危险化学品为电解液、氮[压缩的]、氦[压缩的]、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）。本项目不涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号），本项目不涉及高毒物品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录》（2005年国务院令第445号公布，2018年国务院令第703号修订）、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《各类监控化学品名录》（2020年工信部令第52号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》，本项目不涉及监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号，本项目涉及的乙醇为特别管控的危险化学品。

物料辨识结果见下表。

表3.2-1危险化学品辨识结果一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危化品序号 | 剧毒化学品 | 高毒物品 | 重点监管危化品 | 易制毒化学品 | 易制爆化学品 | 特别管控危险化学品 | 监控化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电解液 | / | 2828 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮[压缩的] | 7727-37-9 | 172 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氦[压缩的] | 7440-59-7 | 929 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 碳酸二甲酯（DMC） | 616-38-6 | 2110 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 乙醇（无水） | 64-17-5 | 2568 | / | / | / | / | / | 是 | / |

3.2.1.2物料危险性分析

本项目危险化学品的危险性类别见下表，理化及危险特性见报告附件。

表3.2-2物料的火灾爆炸、毒害危险特性表

| 序号 | 危化品名称 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限v% | 火灾危险分类 | 职业接触限值mg/m3 |  |  | 毒理学 数据 | 毒性 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MAC | TWA | STEL |  |  |
|  | 电解液 | 易燃液体，类别3 | 32 | － | 乙 | － | － | － | － | 轻度（Ⅳ） |
|  | 氮[压缩的或液化的] | 加压气体 | 无意义 | 无意义 | 戊 | － | － | － | － | 轻度（Ⅳ） |
|  | 氦[压缩的] | 加压气体 | 无意义 | 无意义 | 戊 | － | － | － | － | 轻度（Ⅳ） |
|  | 碳酸二甲酯 | 易燃液体，类别2 | 17 | 3.1-20.5 | 甲 | － | － | － | LD50：13000mg/kg（大鼠经口）；6000mg/kg（小鼠经口）＞5g/kg（兔经皮）； | 轻度（Ⅳ） |
|  | 乙醇[无水] | 易燃液体，类别2 | 12 | 3.3-19.0 | 甲 | － | － | － | LD50：5060mg/kg（兔经口）；LD50：7430mg/kg（兔经皮）； LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入） | 轻度（Ⅳ） |

注：“－”代表无数据。

- 惰性气体

氮和氦属于不燃气体，若遇高热，容器、管道内压增大，有开裂和爆炸的危险。氮和氦还是窒息性气体，发生泄漏后，会使人体吸入空气中的氧分压下降，引起缺氧窒息。

- 易燃液体

碳酸二甲酯和电解液属于易燃液体，其在使用过程中具有较大的危险性，辨识分析如下：

- 高度易燃

由于易燃液体的燃烧是通过其挥发出的蒸气与空气形成可燃性混合物，在一定的比例范围内遇火源点燃而实现的，因而液体的燃烧是液体蒸气与空气中的氧进行的剧烈反应。所谓易燃液体实质上就是指其蒸气极易被引燃，多数易燃液体被引燃只需要0.5mJ左右的能量。由于易燃液体的沸点都很低，故十分易于挥发出易燃蒸气，且液体表面的蒸气压较大，加之着火所需的能量极小，故易燃液体都具有高度的易燃性。

- 蒸气易爆

由于液体在任一温度下都能蒸发。所以，在使用、存放场所，易燃液体泄漏后会蒸发大量的易燃蒸气，并常常在泄漏场所弥漫。由于易燃液体具有这种蒸发性，所以当挥发出的易燃蒸气与空气混合，达到爆炸浓度范围时，遇火源就会发生爆炸。

- 受热膨胀性

易燃液体也和其他物体一样，有受热膨胀性。故，储存于密闭容器中的易燃液体受热后，在本身体积膨胀的同时会使蒸气压力增加，如若超过了容器所能承受的压力限度，就会造成膨胀，以致爆裂。

- 流动性

流动性是任何液体的通性，由于易燃液体易着火，故其流动性的存在更增加了火灾危险性。如易燃液体渗漏会很快向四周流淌，并由于毛细管和浸润作用，能扩大其表面积，加快挥发速度，提高空气中的蒸气浓度。如在火场上容器一旦爆裂，液体会四处流淌，造成火势蔓延，扩大着火面积，给施救工作带来困难。

- 静电积聚性

多数易燃液体都是电介质，在分装、输送、喷流过程中能够产生静电，当静电荷聚集到一定程度则会放电发火，故有引起着火或爆炸的危险。

- 毒害性

易燃液体多本身或其蒸气具有毒害性，其毒性的大小与其本身化学结构、蒸发的快慢有关。易燃液体对人体的毒害性主要表现在蒸发气体上，它能通过人体的呼吸道、消化道、皮肤三个途径进入体内，造成人身中毒。如大鼠在29.7g/m3DMC蒸气浓度下会很快发生喘息，共济失调，口、鼻出现泡沫，肺水肿，在2小时内死亡。

- 刺激性

碳酸二甲酯和电解液均具有一定的刺激性，对皮肤或其蒸气、雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激性。

- 其他物质

磷酸铁锂、导电剂SP、粘结剂PVDF、增稠剂CMC、石墨等属于粉状物质，作业人员吸入可威胁身体。

涉及磷酸铁锂、导电剂SP、粘结剂PVDF、增稠剂CMC、石墨的场所，存在其他爆炸（粉尘爆炸）的危险。

NMP属于可燃液体，与易燃液体一样，均具有燃爆性、受热膨胀性、流动性、静电积聚性、毒害性等特性，唯一的区别在于发生火灾爆炸时所需的引燃能量，可燃液体的引燃能量要远远大于0.5mJ。NMP还具有一定的刺激性，对皮肤或其蒸气、雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激性。

导热灌封胶、硅胶垫、电容填缝剂、平垫圈、胶带、标签纸等具有一定的燃烧性，但是其燃烧耗氧量较大，一般在厂房内均无法充分燃烧。因此，在燃烧过程中会产生大量的有毒有害黑色高热烟尘，造成火场中的人员无法辨别方向甚至中毒。

其他物质一般不燃或难燃，相对危险性较小。但在运输、装卸、使用过程中可能产生物体打击等危险、有害因素。

电芯也具有一定的燃烧性，主要是由于其内部的电解液，如果电芯在储运过程中受损可能发生电解液泄漏。此外，成品电芯具有电能，在储运过程中受损会发生自燃。

3.2.2建（构）筑物危险、有害因素分析

3.2.2.1建（构）筑物

- 地表下沉、隆起等地质结构影响地基均匀沉降，从而导致结构破坏，可能发生建筑坍塌等事故。

- 建（构）筑物投产使用后改变建筑使用性质或提高火灾危险性等级，发生火灾事故的危险性将会大大增加，并可能在火灾事故发生时因消防救援设施不匹配，造成救援困难，造成事故的扩大。

- 建（构）筑物的耐火极限降低。一旦火灾事故发生时，将不能提供充足的人员疏散时间。

- 建（构）筑物使用过程中破坏建筑楼板或其他承重结构，未经载荷复核就随意增加设备设施，可能发生建筑坍塌等事故。

- 建（构）筑物防火分隔措施遭到破坏，在火灾发生时，将不能有效隔断火势的蔓延，从而造成事故影响的扩大。

- 如果建（构）筑物内的各种通道（包括参观通道\操作通道、安全通道、运输通道、检修通道等）、安全出口的数目、安全疏散距离、疏散通道的类型、门的开启方向等使用中违规封闭通道、出口，增加疏散距离，事故时将无法满足人员、物资的疏散需要，造成事故的扩大。

- 建（构）筑物外门、疏散出口或疏散通道上违规增设门禁且无火灾时保证疏散的措施、建筑外窗上设置防盗栏等，火灾爆炸等事故时，人员无法及时疏散，可能造成群死群伤事故。

- 如果建（构）筑物的采暖、通风、保温、朝向、采光、照明等不符合要求，可能影响作业人员健康及安全生产。

- 本项目所在的地区地势较为平坦、开阔，若建筑避雷装置存在缺陷，当发生雷击时可能会遭受雷击，从而造成建筑、设备设施的损坏、人员伤亡，并可能引发火灾、爆炸事故。

3.2.2.2建筑内部布局

- 厂房内未控制火灾危险性较大化学品的量、增大火灾危险性较大部位建筑面积，造成厂房的火灾危险性升级，建筑消防设计不匹配、与周边建（构）筑物的防火间距不足，既不利于本建筑生产，也会威胁相邻建筑。

- 丙类厂房注液区、化成和分容区等部位未按照《建筑设计防火规范》（GB50016）、《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377）、《锂离子电池和电池组生产安全要求》（SJ/T11798）等的要求加以控制，造成厂房的火灾危险性升级，建筑消防设计不匹配、与周边建（构）筑物的防火间距不足，既不利于本建筑生产，也会威胁相邻建筑。

- 试制车间内办公室、休息室等辅助用房的防火分隔措施降低、未设独立的安全出口。如果车间发生事故，将影响辅助用房内人员的疏散，造成群死群伤事故。

- 若车间未实行定置管理，材料、工器具随意摆放，将会带来安全隐患，可能会对人员造成伤害。

3.2.3生产过程的危险、有害因素分析

- 混料涉及大量的粉状物质，在作业过程中（特别是在拆包、上料、投料过程中），如果作业人员违规操作，设备密闭性不强或未保持负压运行，无有效的粉尘收集处置设施，可能造成粉尘外溢而引发生产性粉尘危害。

- 磷酸铁锂、导电剂SP、粘结剂PVDF、增稠剂CMC、石墨在拆包、上料、投料、输送过程中存在粉尘危害，且磷酸铁锂、导电剂SP、粘结剂PVDF、增稠剂CMC、石墨粉尘可燃，与空气可形成爆炸性混合物，若包装设备密闭不良、除尘装置发生故障，当浓度一旦达到爆炸极限范围，遇火星或静电会发生粉尘燃爆事故。

- 在投料过程中，如果违反吊装作业要求或吊装作业设备存在问题，无关作业人员进入投料作业场所等，可能在作业过程中引发起重伤害事故。

- 在混合浆料转移至中转罐的过程中，如果违规操作，浆料输送速度过快，可能发生浆料外溢等事故。

- 混料作业过程中涉及风机、泵、搅拌机等机械设备，如果机械设备运动部位无可靠的隔离、护罩、警示等措施，作业人员触及可发生机械伤害等事故。

- 混料作业过程中涉及大量电气设备，如果电气设备质量或安装质量不符合要求，选型与作业场所不匹配，接零或接地失效，超负荷运行，电气线路受到机械损伤等，可能引发触电、电气火灾等事故。

- 混料设备安装质量不符合要求，支撑件载荷设计、施工不符合要求，或受到撞击（如吊运的料包），超限使用（如料仓投料过满）等可能发生设备坍塌等事故。

- 混料设备直梯、钢平台等设计、安装不符合要求，可能发生高处坠落等事故。

- 高处存在未固定的工器具或检维修后工器具未及时清理、钢平台无踢脚板等，可能发生物体打击事故。

- 在原料搅拌罐清洗过程中，大量使用NMP，如果作业人员违反操作规程，NMP及其蒸汽泄漏，可能引发灼烫、中毒以及火灾爆炸等事故。清洗废液未集中排放处理，也会造成事故的发生。

- 涂布机如果未密闭、无有效的废气收集处置设备，在涂布、烘干作业过程中废气外溢，可能造成作业人员中毒。作业人员长期接触低浓度的废气，可能引发毒物危害，对作业人员造成慢性影响。

- NMP罐和混合浆料中转罐与涂布设备连接不紧密，或连接软管质量不佳等，可能造成NMP、混合浆料泄漏；涂布量控制不当，无滴落、泄漏液体收集装置等，也会造成NMP、混合浆料泄漏。

- 由于NMP蒸汽的爆炸极限较低，如果烘箱直接与NMP蒸汽接触的电加热器非防爆型，烘箱内无可靠的浓度监测报警、通风排气等措施，NMP蒸汽在烘箱内积聚，可能引发火灾爆炸等事故。

- 烘箱、热压以及真空烤箱等设备具有较高的温度，如果无保温隔热、警示标志等，周边存放易燃可燃物等，可能引发火灾等事故。作业人员接触高温部位还可能发生灼烫伤害。

- 烘箱、热压以及真空烤箱等电加热设备不符合要求，高温环境下的电气设备选型不符合要求，可能引发电气火灾等事故。此外，如果烘箱电加热器无保护措施，破裂的高温部件掉落至极片上，可能引燃极片。

- 涂布设备的β射线属于电离辐射，如果防护不当，相关人员可能接受意外照射。若人体接受的辐射剂量超过一定限值有可能导致辐射损伤，并可能带来一些慢性放射病。

- 辐射设备未按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871）等的要求采取安全防护措施，可能造成辐射泄漏，无关人员受到照射可能引发辐射危害。

- 涉及辐射的岗位作业人员未穿戴有效的劳动防护用品，无个人辐射剂量计，未定期进行体检，可能发生辐射事故。

- 辊压、分切制片、卷绕叠片等过程中涉及机械设备，如果无有效的隔离防护、警示等措施，可能造成机械伤害事故。

- 在分切制片过程中，如果刀片更换时作业人员未穿戴有效的劳动防护用品，刀片可能伤害作业人员。

- 分切制片、焊接装配涉及激光切割和激光焊接，激光属于非电离辐射。当激光束瞬间聚焦在视网膜上，会使视网膜的感光细胞层温度迅速升高，以致使感光细胞凝固坏死，造成永久性的失明。皮肤受到红外激光照射时，当激光的能量足够大时，就可以引起皮肤的损伤。

- 激光具有较高的能量，如果高能激光长时间聚焦于一点，当为易燃可燃物质时，可能引发火灾等事故。

- 激光焊接作业过程中会产生焊接烟尘（铝尘），如果无有效的除尘设施，焊接烟尘等积聚可能引发粉尘爆炸等事故。焊接烟尘外溢，还会对作业人员造成生产性粉尘危害。

- 氦质谱检测中氦气瓶使用不当，如靠近高温热源、未直立采取防倾倒措施、无有效的减压措施、气瓶与用气设备连接不可靠等，引发物理爆炸、气瓶倾倒压伤作业人员以及窒息等事故。

- 电解液属于易燃液体，具有较高的燃烧性，如果在作业场所泄漏，遇到点火源（如明火、电气设备保温部位等）可能引发火灾等事故。

- 电解液具有一定的挥发性，且其密度较空气大。电解液挥发的蒸汽可在作业场所地面（特别是地坪低洼处）积聚，遇到点火源即可发生燃爆事故。

- 电解液具有较高的刺激性以及一定的毒害性，如果作业人员违规操作，未佩戴有效的劳动防护用品，人体皮肤、眼睛接触电解液或吸入NMP蒸汽，可能引发灼烫伤害。食入电解液或吸入其蒸汽，还会造成中毒等事故。

- 电解液桶应当采用纯度符合要求的氮气或氩气封存以保持正压，如果压力不足可能造成空气倒吸入桶内，可在液面上方形成爆炸危险环境，遇到点火源（如桶受到撞击产生的火花等）可能引发火灾爆炸事故。

- 电解液罐、DMC桶与注液设备的连接应当可靠，否则可能发生电解液、DMC泄漏等事故；电解液输送管道应当采取能导除静电的材质，相关工艺设备应当可靠接地，否则在注液、清洗过程中静电积聚放电，可能引发火灾爆炸等事故。

- 电解液注液、化成、分容、陈化等作业过程中，如果无电解液泄漏报警与其连锁的通风设施，或泄漏报警装置设计、安装不符合要求，通风设施非防爆、通风换气次数不符合要求等，可能引发火灾爆炸等事故。

- 电解液应当置于电解液供液间或配送间内，并采用管道密闭输送，管道上应当有可靠的切断装置；注液设备应当密闭，否则电解液泄漏可能引发爆炸等事故。

- 电解液注液、化成等作业过程应当远离明火或散发火花的场所，否则可能引发火灾爆炸等事故。

- 电解液注液过程应当有定量控制措施，壳体内外应当有一定的压差，否则可能造成电解液外溢、泄漏。

- 注液设备清洗过程的要求应当与电解液注液相同，且清洗废液应当密闭收集，否则在清洗过程中可能发生泄漏扩散、火灾爆炸、灼烫等事故。

- 在化成作业抽真空过程中，如果控制不当，可能造成电解液被抽出而引发事故。

- 在壳体注液孔封装过程中，如果焊接工艺不当，可能发生电解液泄漏或激光能量引燃电解液等的事故。

- 在化成、分容过程中，电芯刚注液完，内部还不稳定，且未进行任何检验，部分电芯会存在一定的问题，可能在充放电过程中发生火灾等事故。

- 如果隔膜尺寸小于极片或隔膜质量不符合要求（如受热收缩），在化成、分容过程中，可能在极片内发生短路而引发电芯起火等事故。

- 如果极片、壳体存在水分，或电解液含水量不符合要求，在化成、分容过程中，可能产生氢气。氢气在内部积聚会造成电芯超压爆炸或氢气泄漏而引发火灾爆炸等事故。

- 在化成、分容过程中，如无可靠的自控措施，电芯过充、过放电、过电流时，容易导致电芯内部发生化学副反应。当副反应加剧时，电芯内部会因产生氢气等气体导致压力升高，可能发生超压爆炸、电解液喷溅、火灾爆炸等事故。

- 在化成、分容等过程中，不同电压等级的电芯应当分开，如果作业人员违规操作，电压超过电芯额定充电电压，可能造成火灾爆炸等事故。

- 电芯在充电时会改变阴极材料的结构，使材料出现氧化反应；电解液中的溶剂也会出现氧化反应。这种反应是不可逆的，如果出现过充，反应热量积累到一定程度就会发生火灾爆炸等事故。

- 在化成、分容等过程中，应当有可靠的监控措施，及时处置破损、膨胀、漏液、发热、起火等的异常电芯，否则可能造成事故的发生。特别是，当电芯串联操作时，如果异常电芯不及时处理，可能造成连锁反应。

- 高温老化阶段放置有大量的已充电电芯，加上环境温度高、放置时间长，电芯隔板容易老化而失效，继而发生火灾爆炸等事故。

- 在化成、分容等过程中，如果电压、电流、温湿度等控制不当，可能造成起火、火灾等事故。

- 化成、分容、检测等作业过程涉及大量电气设备的使用，如果电气设备故障或受到损伤、违规使用等，可能引发电气火灾、触电等事故。

- 待包装的电芯具有一定量的电量，可能在搬运、堆放、包装等过程中发生掉落或磕碰等而引发电解液泄漏或火灾爆炸等事故。

- 无水乙醇分装作业过程中存在着泄漏、燃爆风险。

3.2.4设备设施的危险、有害因素分析

3.2.4.1工艺设备

- 设备缺陷

- 设备自身存在的缺陷主要有强度不够、刚度不够，稳定性比较差（如抗倾覆、抗位移能力不够，包括中心过高、底座不稳定、支撑不正确等），密封不良，如密封件、密封介质、设备辅件、加工精度、装配工艺等缺陷以及磨损、变形、气蚀等造成的密封不良，这些都是因为在设备设计、制造、安装或者在长期使用过程中缺乏检修导致的。

- 工艺设备如果未按规范要求进行设计、选型、制造、安装，或维修不当，缺少密闭系统或密闭系统不完善，在生产过程中有发生原辅料泄漏的可能，继而引发火灾爆炸、中毒和窒息等事故。

- 由于设备设施表面的尖角利棱和不应有的凹凸部分也能够引起人员伤害。设备的外露部件，尤其是人员可以接触到运动部件，如果设备缺少相应的安全附件和安全防护装置，极易造成人员伤亡。

- 如果设备缺少指示性安全技术措施，如超限报警、故障报警或者状态异常报警、缺乏紧急停车的装置，如果设备出现异常，则会带病运行，极易导致事故发生。

- 防护缺陷

如果设备的危险部位及加工区无防护，防护装置设施本身安全性、可靠性差，例如，防护装置、设施、防护用品损坏、失效、失灵等。或者防护装置、设施及防护用品不符合要求，使用不当易引起作业人员伤害。另外设备的防护距离不够，如设备布置安全距离不够，也易引起人员意外伤亡。

- 电气危害

设备运行时，带电部位裸露，外壳接地不良、漏电，人员接触会导致触电。电气设备超载运行、短路或接触不良，都会造成局部过热，达到一定温度时就可能引起火灾。

- 振动危害及作业环境不良

- 机械设备运行时有噪声危害和振动危害，如果在安装时未采取防震减噪措施，人员长期在此作业环境中，容易引起疲劳，损伤机体机能，易引起生产事故。

- 如果作业环境不良，例如作业面采光不好，会影响作业人员的视力，极易导致事故。另外，如果作业环境不符合人体工程学的设计，对操作人员形成强迫体位，造成职业危害。如果作业环境通风不良，那加工过程中形成的烟尘会危害到作业人员的健康。

- 标志及信号缺陷

- 如果设备无信号设施、信号选用不当、位置不当、不清或显示不准，则会引起人员操作失误；同时，如果标志不清，不规范、选用不当，危险不当，起不到警示的作用。

- 如果设备缺少指示性安全技术措施，如超限报警、故障报警或者状态异常报警、缺乏紧急停车的装置，如果设备出现异常，则会带病运行，极易导致事故发生。

- 维修保养不当

- 设备本身质量问题有可能引发设备事故，但设备在使用及维保等工作同样重要。项目大量设备在使用过程中，如厂方维修技术水平不高、人员不足，设备维护、保养不当，也将对设备的安全使用构成隐患。

- 大部分工艺设备均为成套设备，监测系统是其主要的组成部分之一，如果监测系统设计不当或使用过程中维保不力，系统失效，可能在使用过程中引起事故发生。

- 企业私自改装设备，可能导致损坏失效或与其他设备不匹配，造成超指标运行，引发火灾爆炸等事故的发生。

- 自动或半自动控制系统设备没有必要的保护装置，可能因自动化设备控制指令紊乱而发生事故。如果未设置能单独操纵的手动控制装置、没有紧急开关或开关安装位置不合适，无法及时停止控制指令紊乱的设备而造成事故的扩大。

- 设备设施的控制装置，必须保证当能源发生异常（偶然或人为地切断或变化）时，也不会造成危险。必要时，控制装置应能自动切换到备用能源和备用设备系统。否则，难以控制事故的发生和扩大。

- 对于在调整、检查、维修时，需要查看危险区域或人体局部（手或臂）需要伸进危险区域的生产设备，必须防止误启动。否则，有发生机械伤害的危险。

- 生产中各种转动机械设备（如风机等）的旋转、移动部件，若防护措施缺损，使人容易触及运转部位，有可能发生挤、夹、碰、卷入等机械伤害。

- 生产过程中的高温设备未设置隔离装置、警示标志，人员接触可能造成灼烫（高温烫伤）；此外，设备未设废气处理装置，可能造成废气逸散，引发火灾爆炸、中毒和窒息等事故。

- 电气设备接地系统及电气设备自身的缺陷，电气线路、电气设备安装不当、接地不良或保养不善会引起线路与设备的漏电及外壳带电，有可能造成人员触电事故。

- 设备内及潮湿处的电气装置、工作照明等如未采用安全电压及防水、防潮灯具，可能因环境潮湿造成绝缘效果降低，容易发生触电事故。

3.2.4.2特种设备

本项目涉及的储气罐等属于压力容器。

- 设计制造方面：压力容器如果在设计时未按规范要求，选材不当，结构不合理，制造质量存在缺陷；在使用过程中，因承受压力、侵蚀、温度、交变载荷等的影响，产生新的缺陷或使原有的缺陷扩展，成为事故隐患；压力容器的安全附件设置不全或发生故障等，均可能引发爆裂、爆破等危险事故，而且事故后果通常都比较严重。压力容器爆裂时，其碎片能以较高的速度向四周飞散，造成人身伤亡或撞坏周围的设备，同时，产生的冲击波除了直接伤人外，还可以摧毁厂房等建筑物，造成更大的破坏。

- 压力容器使用单位无人分管，无专（兼）职管理人员，无岗位责任制，无安全管理制度、无安全操作规程或执行不力；压力容器操作人员，违反劳动纪律，违章操作、操作失误或操作人员素质低，没有一定的操作技能和专业常识，设备损坏，维护保养差，容器超期未检验，超负荷运行以及其他使用管理不善造成的事故。

- 安全校验方面：安全附件不齐全，安装错误，压力表、安全阀、液位计、温度计选型不符合要求及超期未校验，失灵造成的事故。

- 修理改造方面：修理、技术改造、检验质量差等原因造成的事故。

- 简单压力容器应当定期检查，并在有效期内使用，超过有效期的应当按照《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求委托有资质的特种设备检验机构检验合格后方能使用，否则可能引发超压爆炸等事故。

3.2.4.3电气设备

- 触电危险

电气设备在生产运行中若存在产品质量不佳，绝缘性能不好；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损；设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距不够；安全措施和安全技术不完备、违章操作、保护失灵等原因，同时人体不慎触及带电体或过分靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤等伤害。特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。

人为误操作、违章操作。带负荷断开隔离刀闸，引起两相或三相弧光短路，造成严重的人身伤害事故和设备事故。

运行人员巡视检查或检修人员与带电的电气设备的裸露部分安全距离不足，引起触电或弧光短路烧伤，造成人员伤亡。

电气设备绝缘损坏和老化，存在触电的危险性。36V可移式电动工具在潮湿多水等情况下，如绝缘损坏和老化、外壳带电，也存在着触电的危险性。

- 火灾危险

各种低压配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果设计、选择与敷设不合理，安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾。电气设备缺相运行或机械设备卡住，引起电气设备过载、温度骤升、绝缘热击穿短路或接地，可造成设备烧毁或触电等事故。

烘烤间、化成间和一次注液间和二次注液间未采用防爆电气，如果电解液、DMC液体或电解液、DMC蒸气泄漏，烘烤间、化成间和一次注液间和二次注液间换气通风失效，可能导致火灾爆炸事故。

- 接地失效

电力、电气设备接地引起其外露可导电部分带电。如果保护措施失效，人体触及带电体将引起人身触电事故；而短路可能会导致电气设备烧毁，发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡或设备损坏。

- 电气系统产生过电压（包括操作过电压、外部雷电过电压等）引起电力、电气设备绝缘击穿，发生短路故障，引起火灾、爆炸事故或人员伤亡。

- 电气布线

- 电缆沟、电缆层

电缆是企业的“血管”，它渗透到企业的各个角落。在电缆消防设计中未采用阻燃型电缆，特别是控制电缆的绝缘层可燃，没有经过防火处理，在使用过程中易发生火灾事故。

- 漏电

绝缘导线与建（构）筑物或设备外壳直接接触的部位，如进户、穿墙及设备进线等处，由于绝缘受损或陈旧老化而失去绝缘性能；用绝缘胶布包裹绝缘导线接头，机械强度较差，易受潮湿和污染物的腐蚀而漏电。

- 线路短路

线路安装不正确，绝缘材料受到损坏；线路的绝缘不良、老化、脱落；使用导线不符合要求，如打结，用铁钉悬挂，将导线裸露端直接插入插座内；裸导线弛度太大，风吹相碰，或线断落与地面或建筑物相碰。

- 线路过负荷

导线截面积与负荷电流不相适应；在线路中超量增加用电设备；线路和设备的绝缘损坏，发生严重的漏电或碰线短路情况；保险丝选用不当。

- 线路部分接触电阻过大

导线铰接处、接线端子连接处，连接不牢，有松动现象；接线不符合要求；缺乏检查。

- 电火花和电弧

导线绝缘损坏或导线断裂，形成短路；或接地时，在短路点或接地处有强烈电弧产生；大负荷电线连接处松动，在松动处产生电火花和电弧；架空的裸导线、混线相碰或在风雨中短路时；各种开关在接通或切断电路时，以及在带电情况下检修或操作电气设备的时候，都会有电火花或电弧产生，可能引燃周围的可燃物，导致火灾爆炸事故。

3.2.5公用及辅助工程的危险、有害因素分析

3.2.5.1给排水

- 生产用水无法得到保障，将影响生产，严重时可能造成事故的发生。如废气喷淋处理系统用水无法得到保证，废气无法有效吸收处置，会污染环境；也可能造成废气积聚、外溢，引发火灾爆炸、中毒等事故。

- 发生事故时，消防水不能及时有效地供应，初期火灾无法及时扑救，有关设备无法冷却，将导致事故蔓延扩大，造成严重后果。

- 循环冷却水供应无法保障，换热失效，将影响产能；在取用未经冷却的高温工件时也会发生灼烫伤害。

- 纯水系统涉及大量电气设备、机械设备，如果机械设备无安全防护设施，电气设备选项不符合要求或外露金属部位未可靠接地，可能引发机械伤害和触电等事故。

- 生产废水未集中收集处置，废水流入水体会污染环境；生产废水也就有一定的毒害性，如果人员触及可能引发中毒。

3.2.5.2供配电

- 失电

消防、应急及重要用电设施等供电负荷为二级负荷，供电中断对安全生产的影响较大；控制系统和仪表失电可造成控制系统瘫痪，引起事故的发生。

- 触电

- 电气线路或电气设备安装不当或保养不善等将引起电气设备的绝缘性能降低，有可能造成人员触电事故。在检修工作时，会因安全组织措施和安全技术措施不完备而造成人员触电事故。此外，变配电系统的电压较高，如防护设施缺陷或不遵守电气安全操作规程，极有触电的可能和危险。

- 电气设备带负荷拉闸、违反操作规程，有可能造成电弧烧伤的事故。

3.2.5.3供气及抽真空

- 压缩空气

- 压缩空气管道属于承压类管道，如果管道安全附件不全、超压或者管道缺陷等，可能造成超压爆炸。

- 压缩空气管道如用材不当、管径、壁厚不符合使用要求、未定期检验，有可能造成爆管、爆炸伤人的危险。

- 压缩空气管道不得穿越高温影响区域，必须穿越时应当有隔热措施，否则高温可能造成管道系统压力增大，严重时可能发生爆管等事故。

- 如果压缩空气的供应无法得到保障或压缩供气的质量不达标，气动设备无法控制，容易造成事故的发生。

- 压缩空气供应能力与本项目实施后所需不匹配，气动安全设施压缩空气供应能力不足，紧急情况下无法及时启动，可能造成事故的扩大。

- 压缩空气系统的压力过高或压力不稳，接入设备前又未采取减压、稳压等措施，或压缩空气的露点、含油量、尘埃等不符合要求，可能破坏气动设备和仪表，造成事故的发生。

- 压缩空气冲击人体也会对人体造成一定程度的伤害。

- 氮气

制氮站在运行过程中存在着窒息、火灾爆炸、噪声与振动、机械伤害、触电等危险有害因素。

- 氮气泄漏可能导致人员窒息。试制车间氮气为管道供应，通风系统故障或阀门误关闭情况下，氮气阀门开启，可能导致局部空间氧分压下降引起人员窒息。

- 空压机、制氮机、储气罐及相关管道等的安全保护装置失效或操作不当，有可能发生超压爆炸。

- 空压机的冷却系统故障（断水或供水不足），润滑油系统故障有可能引发空压机故障而停机，甚至引发火灾爆炸等事故。

- 注油泵或润滑油系统出现故障，导致润滑油中断，供油不足而烧坏设备。

- 空压机因积炭燃烧而导致的爆炸事故，其危险性比其他事故都大得多。造成燃烧爆炸的机理比较复杂，危险性又大，因此必须引起重视。通常形成积炭的因素有四个：

- 排气温度过高。一般气缸内的温度通常可达150~160℃，甚至更高。润滑油蒸汽在高温高压下的空气流中氧化热裂解为炭，随着温度不断升高，氧化过程加速。通常温度在140~160℃时，氧化过程只需要几个小时；

- 润滑油不符合要求，油质差（如使用再生油时），闪点低，故产生大量油蒸汽被带入管道内；

- 润滑油的用量太大或油水排放不及时，将油水带入管道内；

- 空气被污染（净化处理不好）、带水等与润滑油发生反应生成炭。

- 由于空气过滤器选用不当或过滤器失效，进入空压机内部的空气不净，造成空压机内部磨损而引发设备事故。

- 空压机、制氮机等的电气控制系统故障或电源电缆绝缘损坏，可能引发触电事故和电气火灾。

- 空压机等机械设备的转动部分如防护不当，会造成机械伤害事故。

- 压缩空气管道、氮气管道属于承压类管道，如果管道安全附件不全、超压或者管道缺陷等，可能造成超压爆炸。

- 管道如用材不当、管径、壁厚不符合使用要求、未定期检验，有可能造成爆管、爆炸伤人的危险。

- 管道不得穿越高温影响区域，必须穿越时应当有隔热措施，否则高温可能造成管道系统压力增大，严重时可能发生爆管等事故。

- 容器爆炸。储气罐的设计、制造和安装单位无资质，未定期进行维护保养，无可靠的安全阀和压力表，作业人员未经培训合格上岗等原因可能发生容器爆炸事故。

- 空压机产生的高噪声对人的听觉器官和神经系统会造成不同程度的伤害。

- 变压吸附制氮系统设备缺陷、压力超过设计允许值或者压力表失灵，存在裂纹、破碎、爆炸的危险。

- 未严格按照工艺规程对制氮机进行操作，导致设备、管道超压引发物理性爆炸。

- 制氮工艺的尾气为氧含量小于40%富氧空气，若未放散至安全场所，则可能会形成富氧空气，而在正常大气环境中不易燃烧或一般燃烧的物质，在富氧环境中，会产生燃烧、爆燃甚至爆炸。

- 抽真空

- 若电解液注液、化成等过程电芯抽真空控制不当，电解液可能被抽入真空系统而发生火灾爆炸等事故。

- 真空系统管道、设备等承压能力不符合要求或维护不当损坏等，可能导致设备被抽瘪。

- 使用不符合要求的过滤器总成，可能导致滤芯过滤后的气体无法排出，可能因内部气体压力增大而引发爆炸等事故。

- 使用不符合要求的真空泵油或真空泵运行温度过高，真空泵油蒸汽在高温高压下的空气流中氧化热裂解为炭，随着温度不断升高，氧化过程加速，可能造成真空泵积炭自燃或爆炸等事故。

- 真空泵油系统出现故障，导致真空泵油中断，供油不足而烧坏设备。

- 真空泵产生的高噪声对人的听觉器官和神经系统会造成不同程度的伤害。

- 真空泵等机械设备的转动部分如防护不当，会造成机械伤害事故。

- 真空泵等电气设备不符合要求，可能引发电气火灾或触电等事故。

3.2.5.4采暖通风及空气调节

- 若散发易燃易爆、有毒有害介质的区域或散发易燃易爆、有毒有害介质的设备设施等未设置机械排风设施，机械排风系统排风量不足，送排风口位置设置不当，机械排风设施开关设置在散发有毒有害介质区域内，或机械排风设施未与气体探测系统连锁，有害介质未能及时排除，可能造成火灾爆炸、中毒和窒息等事故。

- 洁净车间通风系统的新风口设置在散发易燃易爆、有毒有害介质的场所或其影响范围内，当易燃易爆、有毒有害介质被吸入通风系统而送入厂房，将会引发火灾爆炸、中毒和窒息等事故。

- 当在生产过程中向车间内散发的有害物质超过规定、对其他工序有危害或不能避免交叉污染等情况下，洁净车间净化空调不得采用回风。否则，可能影响作业人员身体也会对生产产生影响。

- 散发易燃易爆、有毒有害介质的场所不得采用循环空气。否则，可能因易燃易爆、有毒有害介质积聚而造成中毒和窒息、火灾爆炸等事故。

- 排除易燃易爆、有毒有害废气的风管违规穿过有爆炸危险的房间隔墙、违规穿过人员密集或可燃物较多的房间，可能因废气泄漏而引发火灾爆炸、中毒和窒息等事故。

- 存在两种或两种以上的物质混合后能引起燃烧或爆炸、不同的物质混合后发生化学反应形成更大危害性或腐蚀性的物质、散发剧毒物质的房间和设备应当单独设置排风系统。否则，排风系统混用，可能引发火灾爆炸、中毒和窒息等事故。

- 排除易燃易爆废气的排风系统未采取易导除静电的材质，设备设施不符合防爆要求，未采取可靠的静电接地措施，可能引发火灾爆炸等事故。

- 排除易燃易爆、有毒有害废气的风管违规设置防火阀、风机等与火灾报警系统联动控制，或火灾时违规关闭排风系统，易燃易爆、有毒有害废气无法及时排除，可能造成事故扩大。

- 空调及通风机房未做防火分隔措施，通风、空气调节系统的风管未按要求设置防火阀或防火阀设置不当、未定期检查而失效。火灾事故时，通风、空气调节系统将会变成火灾蔓延的通道，造成火势蔓延、扩大。

- 厂房内未合理设置防烟排烟系统，或防烟排烟系统设置不当，违规拆除相关防烟排烟系统设备，火灾时烟气无法及时被阻隔、排除，将造成火灾事故的扩大，影响疏散和救援。

- 若空调系统设置不符合要求，车间内温度失常，影响人员正常生产作业，严重给作业人员健康造成威胁。

- 采暖通风及空调调节系统的电气设备选型不当、安装不当、电气布线存在问题，未设置漏电保护装置，可能引发电气火灾、触电等事故。

- 涉及易燃易爆的场所不得采用明火等采暖，否则可能引发火灾爆炸等事故；易燃易爆物质的存放也要远离供暖管道和出风口，否则可能引发火灾爆炸事故。

3.2.5.5通信系统

- 如果未设置火灾自动报警系统或防护等级不符合相关规范的要求，探测器选型不符合设置场所和相关规范的要求，火灾初期未及时检测到火灾，可能造成事故扩大。

- 如果火灾报警系统联动控制故障或系统不符合要求（如未联动启动消防水泵、排烟风机和应急广播系统，联动关闭电动防火阀、电动防火门和防火卷帘，点亮应急照明灯和疏散标志灯，强制切断非消防电源），相关自动控制消防设施无法及时动作，可能造成火灾事故范围和严重程度的扩大。

- 如果未设置应急广播系统，或应急广播系统设置不当（如，当广播系统兼事故应急广播系统时，未具有强制切入消防应急广播的功能等），事故时，应急广播无法使用，作业区人员无法及时收到事故信息，人员疏散不及时，可能扩大事故。

- 事故声光报警系统设置不符合（如报警声声级不够，被环境声淹没），事故报警时无法及时发现，可能造成事故发生及扩大。

- 火灾自动报警系统，相关通信、通讯等系统，治安防范设施等未设置备用电源或备用电源供电时间不符合要求，事故或断电时，相关系统无法使用，可能造成事故的发生。

- 可能散发有毒有害、易燃易爆介质或造成环境氧浓度变化的场所未设置气体检测报警装置、报警装置设置不合理、响应时间不符合要求，与相关设备连锁设置不符合要求，未定期校准等。有毒有害、易燃易爆、窒息性介质泄漏无法及时发现并处理，可能造成火灾爆炸、中毒和窒息等事故。

- 重要区域及危险化学品储存、使用场所未设置视频监控系统或视频监控系统分辨率、储存时间等不符合要求，无法监视储存场所情况，出现事故苗头无法及时处置，可能造成事故发生及扩大；事故后无法通过视频监控系统回放了解事故经过，影响事故调查。

- 如果未设置外线电话或无消防报警电话，事故时无法向外界求援，影响救援，造成事故扩大。

- 火灾报警、气体探测报警系统的控制、通信和警报等线路设置不当，或未采用阻燃电缆等，使用过程中受到外界机械伤害或火灾时被火势引燃等，可能造成系统瘫痪。

3.2.5.6消防

消防设施是最重要的控制事故蔓延扩大、减少与消除事故影响的设施，如果消防供水、灭火器材设置、配置不符合要求；或管理不善，消防设施失效，将导致初期事故无法及时发觉、有效控制，人员无法及时采取隔离、疏散等安全措施。

- 如果本项目消防用水与消防给水系统不匹配，一旦发生事故，消防用水得不到保障，灾情无法及时得到控制，将造成事故的扩大。

- 发生火灾时，若由于无消防电源，供电的负荷等级与建筑消防所要求的负荷等级不相适应或低于所要求的负荷等级，消防系统失电，将会造成事故扩大。

- 消防给水系统设计安装不符合要求，如室内消防管网未形成环状或管径过小、室内消火栓的规格过小、室外消防水泵接合器安装过深、过浅或未设单向阀等，火灾时消防系统无法有效供应消防用水，可能造成事故扩大。

- 消防给水系统平时维护保养不周，疏于管理，消防给水系统不能保持良好的工作状态，到了关键时刻发挥不了应有的作用，可能造成事故扩大。

- 消火栓系统和消防喷淋系统失效，事故时无法第一时间供水，可能造成小灾变大火。

- 物料、设备等占据消防疏散通道，影响疏散，扩大人员伤亡。

- 防火门、防火卷帘等防火分隔措施失效，一旦发生火灾无法有效起到防火分隔作用，将造成火灾事故的扩大。

- 疏散指示标志安装不符合规范要求、种类不符合场所要求、数量不足、一次性投入而疏于日常维护等，火灾时人员无法有序疏散，扩大人员伤亡。

- 应急照明系统不完善，事故发生时不能起到应急照明作用。如应急照明系统供电控制方式、接线方式不合理，应急照明设备选型、安装不符合要求，都会直接影响到应急照明系统作用的发挥，加大事故后果的严重性。

- 未按要求配置移动式消防器材，消防器材质量不符合国家相关标准，对消防器材未按规定进行定期检查检验等，消防系统失效，事故时无法使用，可能造成事故的扩大。

3.2.5.7“三废”

- 废气

- 激光焊接及打码、正负极混料等作业过程中的粉尘收集装置未密闭、处理能力不符合要求或处理效果不符合要求等，可能造成粉尘外溢，造成生产性粉尘危害。

- 激光焊机的焊接烟尘不应使用湿式除尘系统，否则铝粉遇水反应会产生易燃易爆的氢气而引发火灾爆炸等事故。

- 在粉尘收集装置检修过程中如果采用压缩空气吹扫等作业或未清理粉尘，作业过程中可能引发生产性粉尘危害。

- 在粉尘收集装置检修过程、布袋更换过程中，如果作业人员未佩戴有效的劳动防护用品、违章作业等可能引发生产性粉尘危害。

- 焊接烟尘收集设备应当有可靠的静电接地措施，否则静电积聚放电可能造成铝粉燃爆事故的发生。

- 涂布/膜、烘干废气中NMP以及注液和化成废气的电解液废气爆炸极限较低，如果风机等不符合防爆要求、排气管道未采用能导除静电的材质，可能引发废气燃爆等事故。

- 涂布/膜、烘干废气具有较高的温度，如果相关高温管道等无可靠的隔热、警示等措施，人员触及可能引发灼烫伤害。

- 在涂布/膜、烘干废气回收装置内，如果冷凝效果不符合要求，废气未被冷凝而积聚，可能引发燃爆等事故。

- 电解液废气设备处理能力不符合要求，废气在生产线内积聚可能造成燃爆事故的发生。

- 废气回收装置密闭性不符合要求，或设备不耐废气腐蚀或日常维护保养不符合要求，可能造成设备损坏、废气外溢。

- NMP回收系统内NMP可能达到爆炸危险浓度的，应当按照爆炸危险环境进行电气设计，否则可能引发火灾爆炸等事故。

- NMP废液箱周边无可靠的防止液体流散的设施，一旦发生NMP废液泄漏事故，可造成NMP废液四处流散，扩大事故影响范围。特别是，当NMP泄漏发生火灾时，火焰可随着废液四处流淌，造成事故影响范围扩大。

- NMP废液箱无可靠的液位检测报警装置，可能在NMP废液收集过程中发生冒顶等事故。

- NMP废液箱向小桶分装过程中，如果作业人员违规操作、未佩戴劳动防护用品，可能发生NMP废液泄漏扩散、火灾爆炸、人员灼烫等事故。

- 如果回用净化废气不符合要求，NMP含量超标，可能在回涂布机循环回用过程中造成燃爆事故。

- 在废气处理设施碱液添加等作业过程中，如果作业人员未佩戴有效的劳动防护用品，周边未设置喷淋洗眼器，可能引发灼烫伤害。

- 如果制冷机组压缩机出口气缸与排气管道上的安全泄压装置失效，在压力升高时不能及时泄压，可能导致超压爆炸事故的发生。

- 若制冷机及管路长期使用，耐压性能降低、气密性差，可导致设备管路裂纹，制冷剂泄漏而致窒息事故的发生。

- 操作不当，会造成冷冻机气缸“液击”，严重时发生爆炸。冷冻机还可导致触电、机械伤害事故的发生

- 制冷系统的承压设备因受腐蚀、操作不当、安全附件失效而导致超压爆炸事故。

- 由于设备运行工作时产生噪声，如果操作人员没有佩戴必要的防护措施，易对作业人员造成噪声伤害。

- 废气处理设备电气电线安装没有达到规范要求，或由于环境潮湿，可能造成短路、漏电等现象，也是形成火灾的原因。此外，处理燃爆性废气的设备未采用防爆电气，可能引发火灾爆炸事故。

- 废气处理设备的仪表、安全设施等附件经过长期运行，可能遭腐蚀而失灵，导致工艺失常，也会引发事故。

- 废气处理设备的电气设备可能因产品质量不佳，绝缘性能不好，金属外壳未可靠接地等，可能引发触电伤害。

- 废气处理设备中的各类机泵等设备运动部件未采取防护罩隔离措施或防护罩损坏等，人员触及可能引发机械伤害事故。

- 废气处理设备维护保养不当，带病作业也会引发事故。

- 废气处理设备高空尾气排放管若未定期维护保养，设备腐蚀严重，可能引发坍塌事故；如果防风措施不到位，大风天气可能造成排放管坍塌。

- 固废

- 在喷淋塔废液、废NMP溶液等收集、运输等过程中，如果包装不符合要求、作业人员违章作业、作业人员未佩戴有效的劳动防护用品，可能造成灼烫伤害事故。

- 废弃化学品包装桶内残留有一定的化学品，这些化学品可能因其毒害性、刺激性、燃爆性等而在储运过程中引发灼烫、中毒、燃爆等事故。

- 收集的粉尘包装等不符合要求，作业人员违章作业、作业人员未佩戴有效的劳动防护用品，可能造成生产性粉尘危害。

- 在固废储运过程中，作业人员违章作业，可能发生物体打击等事故。

3.2.6安全管理方面的危险、有害因素分析

- 企业主要负责人、安全管理人员没有参加安全资格培训，安管员不具备相应管理的学历及能力，管理混乱，安全管理责任不强等都有可能导致事故的发生。

- 企业管理不善，把关不严，购买无危险化学品生产资质单位生产的伪劣产品；或使用的危险化学品若无安全技术说明书和安全标签，极易造成事故发生。

- 如果超量储存危险化学品，可能因建筑、消防、应急设施等不匹配，发生事故时无法及时处置，造成事故的扩大。

- 新入职员工无“三级”安全教育、转岗员工无安全教育，无“四新”安全教育，职工无法达到作业要求，可能出现违章操作而引发事故；如果对岗位应急处置措施不了解，可能造成事故的扩大。

- 若没有制订事故应急救援预案，没有配备相应应急救援器材或应急救援器材配置不合理，一旦事故发生，不能及时、有效施救，而导致事故的扩大。

- 未落实安全管理责任，或者安全管理责任不明确、安全管理制度不完善、安全操作规程不完善都会产生安全管理漏洞，会导致事故的发生。

- 日常的安全隐患排查治理不到位，如日常的安全检查、季节性的安全检查未执行，隐患整改不到位等都会导致事故的发生。

- 生产过程中未按要求进行巡回检查，没有及时发现现场存在的问题，使隐患扩大，导致事故的发生。

- 生产工况或工艺发生变化，未能及时修改操作规程，仍用旧的操作规程操作易引发事故。

- 工艺改变如未执行工艺更改审批程序，也易引起事故的发生。

3.2.7检维修的危险、有害因素分析

检修时的危险作业主要有动火作业、高处作业、临时用电等。危险作业如果没有健全的安全制度和章程，缺乏有效的安全措施和监督控制、安全意识淡薄、违章指挥、违反纪律、违章操作，就有可能引起火灾爆炸事故、高处坠落及触电事故的发生，造成财产损失和人员伤亡。

- 动火作业

检修时，在工艺设备和管线进行切割时，如果设备和管线内存留物料，动火作业极易引发火灾，造成人身伤害。

设备虽然进行了全面、彻底的吹扫，但是可能存在吹扫的死角，在动火作业监护人不在现场时动火，出现异常不能及时处理，同样容易造成火灾。另外，动火作业结束后，动火作业监护人未对作业现场进行清理、验收，留下隐患，在人员离开后易引起火灾。

由于检修动火作业的能源如乙炔、氧气等都是易燃易爆气体或助燃气体，气瓶又是压力容器，所以动火过程本身就具有火灾、爆炸危险。动火作业中金属熔渣飞溅，其温度高，飞溅范围大，一旦遇到易燃易爆物品就会引起燃烧、爆炸。动火作业时的热传导，也会引起火灾。所以如果动火前未对动火对象及其周围环境进行检查清理，未按要求进行检测分析，未按要求办理动火作业票等，将可能导致火灾爆炸事故的发生。动火结束后的遗留火种、动火的风向选择不合理等也可能引发事故。

- 高处作业

高处作业若未系安全带、未戴安全帽、乱扔物件或无人监护等容易造成高处坠落、物体打击等事故。

- 临时用电

在易燃易爆场所进行临时用电作业，如果电缆、电气设备本身及其敷设、布置方式不符合防爆要求，作业过程中产生电火花，可能引发火灾、爆炸事故。

临时用电作业时，电缆、电气设备绝缘损坏、老化或连接处裸露而漏电，安全距离不够（如架空线路、室内线路、配电设备、用电设备及检修的安全距离等），未采取适当的保护接零或接地措施，手持电动工具类别选择不当或无漏电保护器，违章进行电气作业等，可能发生触电伤亡事故。

作业人员未持证上岗及高压电工操作低压设备、低压电工操作高压设备，可能造成触电事故。

- 其他检修危险

专业设备应委托厂家或其他有资质的第三方进行检维修，未经培训或无相关专业技术能力的人员随意拆装、调整设备均可能导致事故发生。

金属切削机械的危险主要来自它们的刀具、转动件，以及加工过程中飞出的高温高速金属切屑或刀具破碎飞出的碎片等，还有非机械方面的危害，如触电、噪声、振动及粉尘等。对于这些危险因素，在金属切削作业中，操作人员经常容易发生以下伤害事故。

1）刺割伤。一般是由于人们不小心接触到静止或运动的刀具或加工件的毛刺、锋利的棱角而造成的伤害。如金属切削机床各种锋利的加工刀具、加工零件或毛坯上的毛刺和锐角等，如果稍不注意，就会给操作者造成伤害。

2）缠绕和绞伤。金属切削机械的旋转部件是引发缠绕和绞伤的危险部位，如果人体或衣服的衣角、下摆或手套的一角不慎接触到高速旋转的部件极易被缠绕，进而把身体卷入而引起绞伤。

3）对眼睛的伤害。机械作业人员的眼睛离加工区非常近，在切削脆性材料时会飞出高速的金属切屑，其他如切削刀具的碎片、加工材料的粉尘颗粒等都可能对作业人员的眼睛造成伤害。

3.2.8其他危险、有害因素分析

- 火灾爆炸

- 电气火灾

各种配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果设计、选择与敷设不合理，安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾。

高温设备的电气设施不耐高温、接触腐蚀性物质的电气设施不耐腐蚀、潮湿场所的电气设施不防水等，可能引发电气火灾。

- 容器爆炸

- 桶装物料受热可能因内部物料挥发造成鼓桶甚至爆炸。

- 各类气瓶、气体管道、液压部件等属于承压类设备，如果制造、安装存在缺陷，未经检验使用，或因腐蚀、疲劳、外力撞击等；人员违章操作，致使超压等，可造成承压设备的爆炸事故。

- 液压系统蓄能器在未完全泄压的情况下进行拆卸或维修，可能造成爆炸等事故。

- 其他火灾及爆炸

- 生产过程中涉及的导热灌封胶、电容填缝剂、标签纸等属于可燃物质，如果使用、存放场所周边存在高温、明火等点火源，极易引发火灾事故。

- 高温设备如果加热部件温控失效、冷却循环水系统失效，可能引发火灾事故。

- 涉及NMP的排风系统不符合防爆要求，可能引发NMP燃爆等事故。

- 中毒和窒息

- 生产使用的部分化学品有较强的毒性，若作业过程未密闭、未配备有效的废气收集处置设施，作业人员未配备有效的劳动防护用品，一旦人体吸入、食入或经皮摄入体内过量，可能导致人员中毒。

- 涉及氮气、氦气使用的场所如果密闭且通风不良、未配备气体检测报警装置，气体泄漏积聚后人员进入可能引发窒息事故。

- 涉及有毒有害介质作业场所如果没有完善的通风措施，有毒有害气体积聚，会引发中毒和窒息等事故。

- 进入受限空间前未按照受限空间作业的要求进行（如未进行清洗置换、未进行氧含量浓度检测等），可能发生中毒和窒息事故。

- 灼烫

- 高温设备如无隔离、警示标志等，作业人员在未佩戴有效的劳动防护用品的情况下触碰，可能引发灼烫伤害。

- 承载高温介质的设备、管道等如发生破损，高温介质泄漏、喷溅，也易造成人员高温烫伤。

- 经过高温处理的介质应当隔离冷却存放，并有警示标志，否则人员触及也会引发高温烫伤。

- 工作人员在进入高温设备、容器内检修时，若设备内部未进行彻底降温，人员进入时个体防护不当，有可能发生灼烫事故。

- 带电作业产生的电弧。高压触电时，两级之间的温度可高达1000℃~4000℃，接触处可造成严重的烧伤。

- 生产过程使用的部分化学品均具有刺激性，在输送和使用过程中，若操作不当、设备管道密封不良、防护用具使用不当，化学品直接或间接接触到人体皮肤、眼睛、呼吸系统等处均有可能发生灼烫伤害。

- 由于员工对腐蚀性化学品的认知不够，企业缺少对员工关于腐蚀性化学品特性的专业培训，使用场所缺少安全告知卡、安全警示标志等。均可能导致灼烫伤事故的发生。

- 腐蚀性化学品作业场所未配备喷淋洗眼器或喷淋洗眼器水压不足、保护半径过大，作业人员沾染腐蚀性化学品无法及时处置，可能引发灼烫伤害。

- 如果未为作业人员配备必要的防灼烫劳动防护用品或防护用品质量不佳、作业人员配备不当，可能导致灼烫伤害。

- 机械伤害

如果机械设备防护、保险、控制、监测等措施不到位，极易引发机械伤害事故：

- 某些设备的运转、啮合等若缺乏良好的防护设施，有可能伤及人员的手、脚、头发及身体部位；

- 生产线布置时，生产设备设施、装置与构建筑物之间的安全操作空间和检修空间不符合相关规范标准要求；

- 设备本身结构不合理、设计强度不够、稳定性不足存在意外翻倒、跌落或移动的危险；设备设计不符合人机学：如控制器件设置的位置不当，控制状态设置不当，操作器件安装高度不当，不适当的工作照明；

- 机械设备由于安全措施错误或不正确的定位产生的危险：如防护装置联锁的可靠性，各类有关安全装置，各类防护装置，启动和停机装置，安全信号和装置，各类信息和报警装置，安全调整和维修的主要设备和附件；

- 生产场地环境不良，照明不适合，作业工序安排不合理等；

- 设备可能接触的外露部分存在导致人员伤害的锐边、尖角或开口；

- 各种机械的皮带轮、联轴器等高速传动部位若未设置防护装置，可能卷入操作人员的衣物；

- 装配运输线未按要求安装急停装置或急停装置无明显标志或预警信号，操作人员未能在紧急情况下立即处置；

- 设备在非常状态下运行：如设备维修、保养不良，带病运行，设备失灵等；

- 如作业人员未采取必要的防护措施，移动部件撞击可能引起碰撞。

- 高处坠落

生产作业人员在进行生产操作、巡回检查、设备安装维修等作业过程中，往往需要登高、下梯及在高处走动，若扶梯、防护栏杆、作业平台的设计、制造有缺陷、维护不当，防范措施不到位或作业人员身体不适，或酒后作业、违章作业等，容易造成高处坠落等伤害。

- 物体打击

物体打击是指物体在重力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。在作业现场进行装卸、搬运作业，设备设施检维修作业时，有可能因作业人员大意或操作失误而导致砸伤或压伤人体，造成物体打击事故。高处落物也可造成物体打击事故。

- 生产过程中高处的设备和部件松动坠落；高处作业时工具坠落；违规向上扔工具；货架上、堆垛上的物品掉落。

- 生产过程中高处作业人员投料取样操作不慎，高处的设备、物料坠落。

- 设备检维修过程，高处作业人员操作不当、思想麻痹等。

- 不能在地面操作的设备，应设置钢梯和工作平台，平台和通道未设计防护栏不符合相关规范。

- 工件的装卸、搬运过程中未按规定作业，有可能发生倾倒、滚动，砸伤作业人员。工具、工件摆放不平稳，工件在设备上装卸时不慎，物件下落可能对作业人员造成物体打击伤害。

- 设备零部件该固定的没有固定或固定不牢固。检修工具、零部件放置不合理。

- 机械设备没有安装保护设施，货架高处货物放置不稳掉落。

- 人员在设备操作平台下面工作时，如操作平台上同时有人在进行操作，如不慎，可能有工具、零件等物体从上面掉下而对下面的人员造成物体打击伤害。

- 起重伤害

起重伤害的形式主要有重物撞击人体，起吊重物坠落、吊钩坠落以及吊物夹、压、挤、打击等，其伤害程度一般均比较严重，轻则重伤，重则人员死亡。尤其是吊运重大物体过程中，一旦发生吊钩脱落，物体坠落，就有可能会重大事故。据有关资料显示，在所有起重伤害事故中，吊物坠落打击约占35%，吊物与设备挤压约占32%，吊物吊具打击约占8%，坠落伤害约占13%。

- 坍塌

- 配料段设备组合安装不符合要求，支撑件载荷设计、施工不符合要求，或受到撞击（如吊运的料包），超限使用（如料仓投料过满）等可能发生设备坍塌等事故。

- 货架储存时，有些物件稳定性差，如果物料堆垛过高、摆放不整齐、超货架载荷等可能导致坍塌，取用不慎也会导致坍塌；如果货架本身有质量缺陷或长期使用维保不及时，也可能发生坍塌；此外，厂房内设备搬运、物料存取不当，撞击货架也会发生坍塌事故。

- 电解液、NMP等均对建筑、金属设施具有腐蚀作用，如果建筑、金属设施未做防护，长期受腐蚀性介质侵蚀，可能会引发坍塌事故。

- 设备、车辆撞击建筑承重构件；未经建筑结构复核，违规加装工艺设备等可能引起建筑坍塌。

- 噪声

风机、机泵等均属于产噪设备，如果机械设备基础设计不当、润滑失效，日常维保不当等，会在设备运转过程中由振动、摩擦、碰撞等产生噪声。长期接触噪声不仅会引起噪声性耳聋，而且会对人体心血管系统、神经系统产生不良影响，例如：异常心电图、异常脑电图、高血压等。这些身体状况异常虽然不会危及生命，但是严重影响了劳动者的生活质量。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

- 听力和听觉器官的损伤：人听觉器官的适应性是有一定限度的，长期在强噪声的作用下，听力逐渐减弱，引起听觉疲劳。若长年累月在强烈噪声的反复作用下，内耳器官发生了器质性病变，成为永久性听阈位移，也叫噪声性耳聋；

- 引起心血管系统的病症和神经衰弱：噪声可以使交感神经紧张，表现为心跳加快，心律不齐，血压有波动，心电图阳性率增高。噪声引起神经衰弱症候群，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。神经衰弱的阳性率随噪声声级的增高而增高；

- 对消化系统的影响：引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良；

- 对视觉功能的影响：由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小；

- 降低工作效率，影响安全生产：噪声易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低。当噪声级超过生产中的音响警报信号的声级时，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

- 毒物

在涂膜/布、烘干、电芯注液以及化成等过程中会产生废气，如果设备密闭性不强、作业场所未采取有效的通风措施、作业人员未佩戴有效的劳动防护用品等，作业人员长期吸入泄漏的毒害性废气，会危害作业人员健康。毒物可通过呼吸道、消化道及皮肤侵入人体，引发黏膜（上呼吸道）刺激，或引起过敏反应或皮炎，甚至造成急、慢性中毒。

- 生产性粉尘

本项目使用的磷酸铁锂、导电剂SP、粘结剂PVDF、增稠剂CMC、石墨等属于粉状物质，如果拆包、投料等过程违章作业或使用设备、输送管道等密闭性不强，可能造成生产性粉尘外溢；此外，在激光切割、焊接、打码过程中也会产生烟尘。

粉尘既污染环境，又严重危害作业工人的身体健康。人体吸入生产性粉尘后，可刺激呼吸道，引起鼻炎、咽炎、支气管炎等上呼吸道炎症，严重的可发展成为尘肺病；同时，生产性粉尘又可刺激皮肤，引起皮肤干燥、毛囊炎、脓皮病等疾病。

3.2.9危险化学品重大危险源辨识

- 危险化学品重大危险源辨识的方法

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对单元的定义为：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；对危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB18218-2018表1（危险化学品名称及其临界量）、表2（未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量）规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1

式中：

S——辨识指标；

q1,q2……qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2……Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

- 辨识单元划分

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）识别，本项目试制车间使用的电解液、碳酸二甲酯属于构成危险化学品重大危险源物质。因此，本评价将试制车间划分为危险化学品重大危险源辨识单元。

- 危险化学品重大危险源辨识

危险化学品重大危险源辨识计算过程详见下表。

- 表3.2-3危险化学品重大危险源辨识表

| 名称 | 取值依据 | 符号 | 临界量/t | 实际存在量/t | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试制车间 |  |  |  |  |  |
| 电解液 | 表2 | W5.4 | 5000 |  |  |
| 碳酸二甲酯 | 表2 | W5.3 | 1000 |  |  |
| 无水乙醇 | 表1 | / | 500 |  |  |
| S |  |  |  |  |  |
| 注：试制车间内250ml塑料带刻度挤压洗瓶内的酒精，在线量很小，不纳入计算。 |  |  |  |  |  |

- 危险化学品重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的要求辨识可知，本项目试制车间未构成危险化学品重大危险源。

3.3事故案例分析

案例1：东莞石排广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司“5·11”一般火灾事故

2023年5月11日22时06分许，位于东莞市石排镇向西沿河路北21号的广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司发生一起火灾，过火面积约4000平方米，烧毁部分建筑结构、机器设备及一批锂电池成品、半成品、原材料，造成直接经济损失人民币7921775.64元。

- 事故发生单位概况

- 事故发生单位

广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司（以下简称“嘉拓新能源东莞分公司”），成立时间：2017年10月13日，统一社会信用代码：91441900MA4X7DDX0C，营业场所：东莞市石排镇向西村沿河路北，负责人：黄保进，经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池、超级电容器、锂离子电芯、聚合物电芯；销售：塑胶制品、电子产品、通讯配件；货物及技术进出口。从业人员509人。

- 涉事企业生产工艺流程

- 主要包括原材料入库检验—配料—涂布—辊压—分切—制片—卷绕—测短路—冲壳—顶侧封—贴保护膜—扩口—烘烤—注液—预封—高温活化—化成—二封—切折烫—分容—老化—测电压/内阻—转镍—贴胶—喷码—全检—包装等。

- 起火部位生产工艺流程

- 起火部位位于嘉拓新能源东莞分公司5楼活化房。5楼车间主要分为二封组、包装组、分容组、活化组。涉事起火工艺为电芯活化，即把二封后的电芯搁置在活化房静置12—72小时。

- 事故发生经过

5月11日晚，嘉拓新能源东莞分公司5楼车间有50人上班。22时00分，两名工人用叉车将一批电池从5楼生产车间运进活化房。22时01分许，两名工人卸下电池后离开活化房。22时06分06秒，有烟气从活化房内冒出，转镍员王婧发现活化房有烟冒出，呼叫车间主管习双武，并先行进入活化房。车间主管习双武和品质员陶宗艳听到呼喊声也跑进活化房，王婧、习双武和陶宗艳发现活化房内入门左手侧第二排第2个和第3个卡板处的锂电池在冒烟。习双武试图用灭火器进行扑救，锂电池外围用塑胶围膜包裹，无法进行扑救。习双武、王婧又试图用手扒开塑料薄膜，但无法扒开，也无法利用灭火器进行扑救。陶宗艳利用微信电话告知公司技术主管曾祥军5楼活化房内发生的情况。习双武呼叫物料员方威将叉车拉过来，试图将冒烟的电池拉走。这时候烟雾开始变大，习双武让其他人员进行疏散并报警。22时06分48秒，锂电池发生了燃爆，烟雾很大，方威无法将叉车拉进活化房，在5楼车间上班的员工开始进行疏散，从楼梯间疏散逃生。22时08分许，员工刘彦辰在疏散过程中拨打119电话进行报警。公司技术主管曾祥军和品质主管贾凌到达5楼活化房，此时火势比较大，习双武、曾祥军和贾凌试图用水桶浇水灭火未果。随后，锂电池继续发生燃爆，火势越来越大，已无法扑救。习双武、曾祥军和贾凌三人离开5楼车间到1-4楼进行人员疏散。

- 事故原因分析

- 直接原因分析

- 起火原因经调查认定，起火时间为5月11日22时06分，起火部位为嘉拓新能源东莞分公司厂房5楼活化房西侧（距西北方向墙面约4米处，距东北方向墙面约8米处）堆放的聚合物锂离子电池，起火原因为热失控起火。

- 火灾蔓延扩大的原因

- 存放大量生产原材料，火灾荷载大。5楼活化房储存有约20万个聚合物锂离子电池，6楼存放27吨电解液和大量的聚合物锂离子电池成品、原材料，火灾荷载巨大。5楼活化房起火后，火势迅速蔓延，造成大量聚合物锂电池的燃烧和爆炸并引燃6楼电解液的剧烈爆炸。

- 生产布局不合理，存在先天安全隐患。一是活化房采用高温静置活化工艺测试不合格聚合物锂电池性能，这部分电池本身较合格电池更容易发生燃烧和爆炸，但活化房内未依照锂离子电池安全标准安装火灾感烟探测器和安全监控摄像头，导致初起火灾未能及时被发现；二是活化房与其他区域（车间）未采用防火墙进行分隔，而是采用窗户、岩棉夹芯板替代，丧失了防火分隔的功能，导致发生燃爆后迅速向同层的分容车间、包装车间及六层的仓库蔓延。

- 企业应急处置不够科学，措施不到位。员工发现活化房内聚合物锂电池起火后，仍用器具夹出锂电池丢弃到水桶内进行处置。企业缺少人员值守，厂房未设置自动识别预警和报警设施。

- 事故相关检验检测和鉴定情况根据清华大学深圳国际研究生院材料与器件检测中心检测报告，该中心对嘉拓新能源东莞分公司生产的锂离子电池产品（锰酸锂电池，容量8Ah，标称电压3.7V）进行了专业分析，分析方法包括：无损测试的容量测试、X射线测试、CT扫描；有损测试方法如解剖分析、光学显微镜、电子扫描显微镜（SEM）、元素成分分析（EDS）。分析结果确定活化房内聚合物锂电池产品质量问题是引发事故的直接原因，聚合物锂电池内部短路导致电池外壳破裂引起自燃。

- 其他可能因素排除通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

案例2：浙江荔禾电气科技有限公司烘箱爆炸事故

- 事故生产线基本情况

事故发生于2号厂房3号上胶生产线，该生产线前段为涂层上胶，涂料由有机硅胶和溶剂混合而成，事故当天的溶剂为甲苯和异丙醇的混合剂（比例7:1），稀释剂日使用量平均约为400公斤；中间段由八节烘箱拼接而成（南通协宏机械有限公司生产，型号：XH1500），总长30米，宽1.5米。传送网带离地面高度1.1米，宽1.2米，材质为：特氟龙。传送速度25米/分钟。烘箱内设计为微负压，箱内温度约为150℃，采用导热油转换为热风的烘干模式。每节烘箱顶部设置两个泄压口（0.35*0.35米、0.3*0.3米）。

该生产线配可燃气体浓度报警装置一套（济南瑞安电子有限公司生产，型号：RBT-6000-ZLGX/A），与烘箱自动气压门设置连锁，防爆型气体探测器位于第2、4、6节箱体内。烘干挥发的废气经排风管收集，由RTO焚烧炉进行处理。主排风管直径0.6米，连接6条上胶生产线。

事故生产线由浙江荔禾电气科技有限公司自行设计，分别购买不同厂家产品组装而成。烘箱由南通协宏机械有限公司生产并指导安装；RTO焚烧炉由上海是达有限公司生产并安装；排风管道由杭州精诚自控工程有限公司安装；导热油管由嘉兴市中科工程设计有限公司设计，湖州汇晶设备管道安装有限公司安装。

- 事故经过

2021年5月5日，位于湖州市长兴县泗安镇的浙江荔禾电气科技有限公司2号厂房3号上胶生产线正常生产。16时55分10秒，第六节烘箱突然发生爆炸，因导热油管破裂，持续燃烧。企业员工立即组织自救，并报警。事故造成3名人员受伤倒地，送医后经抢救无效于当晚先后死亡。

- 事故直接原因

上胶生产线废气收集排风量不足，可燃气体积聚于烘箱箱体内，输送带上的云母纸产生静电火花引爆气体。

经事故调查组现场勘查、模拟实验、计算分析，排除了以下点火源可能引发事故的原因：RTO焚烧炉回火、机械打火、高温热源、电气设备非防爆因素。同时网带传送装置缺乏有效的静电导通释放系统，接地电阻阻值超过2000&Omega;。调查组认定为云母纸和传送网带（特氟龙）的绝缘特性导致产生静电积聚引发静电放电火花，点燃涂料废气与空气的混合气发生爆燃事故。

- 事故单位主要问题

浙江荔禾电气科技有限公司，上胶生产线设备设计上存在缺陷，企业关闭气体浓度报警及联锁装置，且日常安全管理缺失，对本次事故负有主要责任，具体如下：

- 上胶生产线设备未经正规设计，不满足安全条件。企业自行设计整条生产线，且未组织安全验收即投入生产；烘箱内输送带无消除静电措施；电气线路防爆措施未到位。

- 废气排放量不足，导致可燃气体浓度超标。排风管道未经资质单位正规设计，排风量无法满足安全投用要求；排风管轴流风机和离心风机设计不合理，存在倒灌和大量积油情况，严重影响通排风效果。

- 气体浓度报警及联锁装置关闭，形同虚设。企业关闭气体浓度报警装置，导致报警连锁失效，在浓度超标情况下，无法打开紧急排气系统；浓度报警设定值不合理。

- 企业日常安全管理缺失。安全设备经常性维护、保养不到位；员工安全教育培训不到位；未制定岗位安全操作规程；未如实记录应急演练情况；未落实建设项目安全设施“三同时”。

# 4安全评价单元划分及安全评价方法选择

4.1安全评价单元划分

4.1.1安全评价单元划分的依据

根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的有关要求进行安全评价单元的划分。

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）中提到评价单元可按以下内容划分：法律法规等方面的符合性；设施、设备、装置及工艺方面的安全性；物料、产品安全性能；公用工程、辅助设施配套性；周边环境适应性和应急救援有效性；人员管理和安全培训方面充分性等。

4.1.2安全评价单元的划分结果

根据分析结果结合本生产项目的实际情况，本评价报告划分为10个评价单元，包括：产业符合性评价、选址评价、总平面布置评价、建（构）筑物评价、危险化学品评价、工艺和设备设施评价、采用（取）的安全设施评价、公用和辅助设施评价、安全生产管理评价、重大事故隐患判定。

4.2安全评价方法介绍

4.2.1综合评价法

综合评价法是根据国家和行业主管部门颁发的安全生产法律法规、标准、规范等，结合评价专家的工作经验和安全生产理论知识，对建设企业的安全生产状况进行综合性评价的方法。该方法要求评价人员具备较为丰富的实际工作经验和理论知识，并对国家安全生产法律法规及行业标准、规范有着较为广泛和深入的了解，适合对建设企业的综合安全性进行评价。

4.2.2安全检查表法

安全检查表是进行安全检查和判断的清单。它是由一些有经验的并且对生产、储存工艺、设备、操作和管理熟悉的人员，事先对检查表共同进行详细分析和讨论，列出检查企业和内容的表格。安全检查表法经常应用于安全评价中，通过安全检查表，列出该企业设备、设施、运行管理以及其他可能涉及安全的方面，对照检查，对分析安全隐患因素有重要的作用。

4.2.3作业条件危险性评价法

作业条件危险性分析法是一种评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法，它是由美国的格雷厄姆（K.J.Graham）和金尼（G.F.Kinney）提出的，因此也称为格雷厄姆-金尼法。

作业条件危险性评价法评价原则是作业条件的危险性量化值（D）取决于三个因素：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成后果的严重程度）。

评价人员按照规定标准给L、E、C分别打分，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，用简化公式来表示就是：D=L×E×C。

D值越大，作业的危险性就越大。作业条件的危险性D值的等级划分见下表。

- 表4.2-1 危险性等级划分表

| 危险性分值（D） | 危险程度 |
| --- | --- |
| ≥320 | 极其危险，不能继续作业 |
| ≥160～319 | 高度危险，需要整改 |
| ≥70～159 | 显著危险，需要整改 |
| ≥20～69 | 可能危险，需要注意 |
| ＜20 | 稍有危险，可以接受 |

- E.C三个因素的取值范围见下表。

- 表4.2-2 L、E、C三因素的取值表

| 因素名称 | 赋分值 | 赋分依据 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生的可能性分值（L） | 10 | 完全可以被预料到 |
|  | 6 | 相当可能 |
|  | 3 | 可能，但不经常 |
|  | 1 | 可能性小，完全意外 |
|  | 0.5 | 很不可能，可以设想 |
|  | 0.2 | 极不可能 |
|  | 0.1 | 实际不可能 |
| 暴露于危险环境频繁程度分值 （E） | 10 | 连续暴露 |
|  | 6 | 每天工作时间暴露 |
|  | 4 | 每周1～2次暴露 |
|  | 3 | 每月暴露1～2次 |
|  | 2 | 2～3个月一次暴露 |
|  | 1 | 每年几次或偶然暴露 |
|  | 0.5 | 暴露机会非常罕见 |
| 事故造成后果的严重程度分值 （C） | 100 | 10人以上死亡 |
|  | 40 | 数人死亡 |
|  | 15 | 1人死亡 |
|  | 7 | 严重伤残，人数多 |
|  | 3 | 有重伤残 |
|  | 1 | 有伤残 |
|  | 0.5 | 有轻伤，无需救护 |

4.2.4典型事故案例分析

典型事故案例分析是利用类推的原理，通过对相同作业或类似作业中已发生的事故进行分析、判断和提出防范措施等过程，为企业提供参考信息资料，使企业在安全管理时能重视这类事故发生的可能性，从而采取必要的防范措施，防止今后生产过程中发生类似事故。

4.3评价单元划分及评价方法选择结果

4.3.1选择安全评价方法的依据

根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的有关要求选择安全评价的方法。

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）中有关安全评价方法的选择在4.4中提到：依据建设项目或工业园区建设的实际情况选择适用的评价方法，分成以下两个方面：

- 符合性评价

检查各类安全生产相关证照是否齐全，审查、确认建设项目、工业园区建设是否满足安全生产法律法规、标准、规章、规范的要求，检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，检查安全预评价中各项安全对策措施建议的落实情况，检查安全生产管理措施是否到位，检查安全生产规章制度是否健全，检查是否建立了事故应急救援预案。

- 事故发生的可能性及其严重程度的预测

采用科学、合理、适用的评价方法对建设项目实际存在的危险、有害因素引发事故的可能性及其严重程度进行预测性评价。

4.3.2安全评价方法的选择

根据4.3.1的分析结果结合本生产项目的实际情况，本评价报告选用综合评价法、安全检查表法、作业条件危险性评价法进行评价。

各评价单元所选用的评价方法见下表。

表4.3-1评价方法的选择一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 产业符合性 | 综合评价法 |
|  | 选址 | 安全检查表 |
|  | 总平面布置 | 安全检查表 |
|  | 建（构）筑物 | 安全检查表 |
|  | 危险化学品 | 安全检查表 |
|  | 工艺和设备设施 | 安全检查表 |
|  | 采用（取）的安全设施 | 综合评价法、安全检查表 |
|  | 公用和辅助设施 | 综合评价法、安全检查表 |
|  | 安全生产管理 | 安全检查表 |
|  | 重大事故隐患判定 | 安全检查表 |
|  | 主要作业岗位作业危险性 | 作业条件危险性分析法 |

# 5定性定量评价

5.1符合性评价

5.1.1产业符合性评价

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国发改令〔2023〕第7号）鼓励类。

本项目不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》（浙政办〔2005〕87号）中所规定的禁止和限制发展项目。

本项目未列入《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》。

所以本项目能够符合国家、浙江省以及宁波市的产业政策。

5.1.2选址评价

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的相关要求，对本项目选址进行检查，检查情况见下表。

表5.1-1选址检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业企业选址应依据我国现行的卫生、安全生产和环境保护等法律法规、标准和拟建工业企业建设项目生产过程的卫生特征及其对环境的要求、职业性有害因素的危害状况，结合建设地点现状与当地政府的整体规划，以及水文、地质、气象等因素，进行综合分析而确定。 | GBZ1-2010 第5.1.1条 | 本项目符合要求。 | 符合 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | GBZ1-2010 第5.1.2条 | 厂址为非疫源地。 | 符合 |
|  | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区；建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案。 | GBZ1-2010 第5.1.3条 | 不涉及上述地区。 | 符合 |
|  | 向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求参照附录D，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定。 | GBZ1-2010 第5.1.4条 | 本项目不排放有害物质。 | 符合 |
|  | 在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，宜避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。 | GBZ1-2010 第5.1.5条 | 不涉及不同有害因素产生交叉污染和联合作用。 | 符合 |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | GB50187-2012 第3.0.1条 | 厂址位于前湾新区，符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 符合 |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | GB50187-2012 第3.0.2条 | 居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，与厂区用地同时选择。 | 符合 |
|  | 厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。 | GB50187-2012 第3.0.3条 | 对各种因素进行深入的调查研究，并进行多方案技术经济比较后确定。 | 符合 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | GB50187-2012 第3.0.5条 | 有便利和经济的交通运输条件。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | GB50187-2012 第3.0.6条 | 具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。 | 符合 |
|  | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | GB50187-2012 第3.0.7条 | 不涉及散发有害物质。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 第3.0.8条 | 具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合 |
|  | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | GB50187-2012 第3.0.9条 | 西面和北面留有适当的发展余地。 | 符合 |
|  | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | GB50187-2012 第3.0.10条 | 厂址位于前湾新区。 | 符合 |
|  | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 | GB50187-2012 第3.0.11条 | 厂址位于前湾新区，有利于同邻近工业企业和依托园区的协作。 | 符合 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | GB50187-2012 第3.0.12条 | 位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | 符合 |
|  | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等做出地质灾害的危险性评估报告。 | GB50187-2012 第3.0.13条 | 厂址位于前湾新区，非山区。 | 符合 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3采矿陷落（错动）区地表界限内； 4爆破危险界限内； 5坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6有严重放射性物质污染影响区； 7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域； 8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10具有开采价值的矿藏区； 11受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012 第3.0.14条 | 未选址在左项地段和地区。 | 符合 |

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）检查试制车间与周边环境的防火间距，检查情况见下表。

表5.1-2试制车间与周边环境的防火间距检查表

| 序号 | 方位 | 周边环境 | 本项目建（构）筑物 | 距离（m） | 标准要求距离（m） | 标准依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南 | 银湾东路 | 试制车间（丙类，二级） | 25 | 5 | 《公路安全保护条例》第11条 | 符合 |
|  |  | 店铺 | 试制车间（丙类，二级） | 42 | 10 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |

注：试制车间东面为威睿电动公司50万台套电池包项目，西面为威睿电动公司实验室2，北面为威睿电动公司贵宾停车位及综合站房。

评价小结：本项目位于宁波市前湾新区，自然条件适当，运输条件便利，项目选址及外部条件符合规范要求。

5.1.3总平面布置评价

- 依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008的要求对本项目总平面布置进行检查，检查情况见下表。

表5.1-3总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近，均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。 | GB55037-2022第3.4.1条 | 试制车间设置有环形消防车道。 | 符合 |
|  | 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道： 1高层厂房，占地面积大于3000m²的单、多层甲、乙、丙类厂房； 2占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库； 3飞机库。 | GB55037-2022第3.4.2条 | 试制车间设置有环形消防车道。 | 符合 |
|  | 消防车道或兼作消防车道的道路应符合下列规定： 1道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求； 2转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求； 4坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求； 5消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求； 6长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路； 7消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。 | GB55037-2022第3.4.5条 | 试制车间环形消防车道符合左项规定。 | 符合 |
|  | 建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅通，其范围内不应存放机动车辆，不应设置隔离桩、栏杆等可能影响消防车通行的障碍物，并应设置明显的消防车道或消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标志。 | GB55037-2022第12.0.2条 | 试制车间环形消防车道保持畅通、设置明显的标识。 | 符合 |
|  | 总平面布置应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012第5.1.1条 | 总平面布置结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | 符合 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时，应符合下列规定： 1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置。 2 应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。 3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。 4 功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。 | GB50187-2012第5.1.2条 | 总平面布置节约集约用地、集中、紧凑、合理。 | 符合 |
|  | 总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定： 1 运输线路的布置应保证物流顺畅、径路短捷、不折返。 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉。 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012第5.1.8条 | 厂区南邻银湾东路分设主大门和次门卫；东临兴慈五路设物流门2；北邻潮浦路东西分设两个物流门3、物流门4。 | 符合 |
|  | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。 | GB50187-2012第5.1.9条 | 试制车间与空间景观相协调。 | 符合 |
|  | 应根据工艺流程、运输量和物料性质，选用适当的运输方式，合理地组织车流、人流，从设计上保证运输、装卸作业的安全。 | GB4387-2008 第4.1条 | 运输方式适当，车流、人流合理。 | 符合 |
|  | 厂内建（构）筑物、设备和绿化物严禁侵入铁路线路和道路的建筑限界，并不得妨碍视线。现有已侵入限界的围墙和各种建（构）筑物必须拆除。拆除确有困难的永久性建（构）筑物，在其大修或改造时应予解决；未拆除前应制定有效的安全措施，并在侵限处设置侵限警告标志。 | GB4387-2008 第4.2条 | 试制车间、设备和绿化物未侵入道路的建筑限界，并不妨碍视线。 | 符合 |

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014的要求对本项目建（构）筑物之间的防火间距进行检查，检查情况见下表。

表5.1-4本项目建（构）筑物之间的防火间距检查表

| 建筑物名称 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 实际距离（m） | 标准要求（m） | 检查依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试制车间（丙类，二级） | 东 | 入口广场 | 11 | / | / | / |
|  |  | 电池研发中心（民用，二级） | 65 | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 符合 |
|  | 南 | 停车位 | 11 | 6 | GB50067-2014第4.2.1条 | 符合 |
|  |  | 主大门（民用、二级） | 13 | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 符合 |
|  | 西 | 实验室2（丙类，二级） | 24 | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 符合 |
|  | 北 | 综合站房（丁类、二级） | 27 | 10 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 符合 |
|  |  | 停车位 | 18 | 6 | GB50067-2014第4.2.1条 | 符合 |

注：“/”表示无要求。

评价小结：本项目总平面布置符合要求。

5.1.4建（构）筑物评价

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019、《建筑防火通用规范》GB55037-2022检查本项目建筑物情况，检查情况见下表。

表5.1-5建筑物检查表

| 建筑物 | 耐火等级 |  | 层数 |  | 占地面积（m2） |  | 每个防火分区的建筑面积（m2） |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 |  |
| 试制车间（丙） | 不低于二级〔注1〕 | 二级 | 不限 | 1层 | /〔注2〕 | 4542.95 | 16000 | 4231.84 | 符合 |

注1：GB51377-2019第6.2.1条。

注2：“/”表示无要求。

表5.1-6建筑物检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲、乙类作业场所不应设置在地下或半地下。有爆炸危险的作业厂房或厂房内有爆炸危险的部位应采取防爆措施，设置泄压设施。 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.1条 | 注液室设置有泄压设施。 | 符合 |
|  | 建筑中的疏散出口应分散布置，房间疏散门应直接通向安全出口，不应经过其他房间。疏散出口的宽度和数量应满足人员安全疏散的要求。各层疏散楼梯的净宽度应符合下列规定： 1对于建筑的地上楼层，各层疏散楼梯的净宽度均不应小于其上部各层中要求疏散净宽度的最大值； 2对于建筑的地下楼层或地下建筑、平时使用的人民防空工程，各层疏散楼梯的净宽度均不应小于其下部各层中要求疏散净宽度的最大值。 | GB55037-2022第7.1.2条 | 疏散出口分散布置，房间疏散门直接通向安全出口。 | 符合 |
|  | 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定： 1疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m; 2住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m，当住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆时，室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m，其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m; 3疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m; 4净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道，应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。 | GB55037-2022第7.1.4条 | 疏散出口门净宽度均不小于0.80m。 | 符合 |
|  | 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。 | GB55037-2022第7.1.5条 | 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处无任何影响人员疏散的物体，在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不小于2.1m。 | 符合 |
|  | 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外，疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门，且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启： 1甲、乙类生产场所； 2甲、乙类物质的储存场所； 3平时使用的人民防空工程中的公共场所； 4其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间； 5疏散楼梯间及其前室的门； 6室内通向室外疏散楼梯的门。 | GB55037-2022第7.1.6条 | 试制车间疏散出口门为平开门。 | 符合 |
|  | 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯（间）或疏散走道的门在完全开启时，不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外，建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。 | GB55037-2022第7.1.7条 | 疏散出口门能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散走道的门在完全开启时，不减少疏散走道的有效净宽度。 控制人员出入的电动门具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置设置了明显的标识。 | 符合 |
|  | 厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不应少于2个： 1甲类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m2或同一时间的使用人数大于5人； 2乙类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于150m2或同一时间的使用人数大于10人； 3丙类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m2或同一时间的使用人数大于20人； 4丁、戊类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于400m2或同一时间的使用人数大于30人； 5丙类地下或半地下生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于50m2或同一时间的使用人数大于15人； 6丁、戊类地下或半地下生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于200m2或同一时间的使用人数大于15人。 | GB55037-2022第7.2.1条 | 试制车间共一层、共1个防火分区，共3个安全出口。 | 符合 |
|  | 在建筑使用或运营期间，应确保疏散出口、疏散通道畅通，不被占用、堵塞或封闭。 | GB55037-2022第12.0.6条 | 疏散出口、疏散通道畅通，不被占用、堵塞或封闭。 | 符合 |
|  | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度，防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》第19条 | 防雷防静电接地装置已检测合格，检测报告在有效期内。 | 符合 |

评价小结，试制车间建筑物情况能够符合要求。

5.1.5危险化学品评价

根据《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号对本项目危险化学品采购、装卸、使用进行检查，检查情况见下表。

表5.1-7危险化学品采购、装卸、使用安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品采购 |  |  |  |
|  | 企业应依法向具有相应危险化学品生产或经营资质的企业购买危险化学品；购买剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品的，应按公安机关有关许可要求严格执行。 | 浙应急基础〔2020〕75号第6.1条 | 向具有相应危险化学品生产或经营资质的企业购买危险化学品。 | 符合 |
|  | 企业采购危险化学品时，应当向供货方索要与采购的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。化学品安全技术说明书和安全标签所载明的内容应当符合《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519）和《化学品安全标签编写规定》（GB15258）的规定。 | 浙应急基础〔2020〕75号第6.2条 | 采购危险化学品时，向供货方索要与采购的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |
|  | 危险化学品装卸（运输） |  |  |  |
|  | 危险化学品装卸（运输）危险化学品应在专用的卸车场所卸车，卸车场所及其设备设施的布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。 | 浙应急基础〔2020〕75号第7.1条 | 规定的卸车位置卸车。 | 符合 |
|  | 危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 浙应急基础〔2020〕75号第7.3条 | 装卸作业在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 符合 |
|  | 甲、乙类危险化学品运输车辆不得在仓库、堆场内装卸。进入甲、乙类易燃易爆物品库房、堆场的机动车辆应符合防爆要求。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放或修理。 | 浙应急基础〔2020〕75号第7.6条 | 电解液、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）在危废库外道路上装卸。 | 符合 |
|  | 卸车时应轻拿轻放，禁止使用铲车、翻斗车等装卸、搬运易燃易爆危险化学品。 | 浙应急基础〔2020〕75号第7.7条 | 轻拿轻放，使用叉车（未使用铲车、翻斗车等）装卸、搬运电解液、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存 |  |  |  |
|  | 企业危险化学品使用量较少，且无条件设置危险化学品仓库、中间仓库和储罐时，可在生产作业场所或普通仓库内设置危险化学品储存专用柜。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.1条 | 试制车间设置1个防爆柜用于存放无水乙醇。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存柜应放置在相对固定、独立的场地，周边无明火、散发火花地点和表面炽热设备，地面应平整。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.2条 | 防爆柜放置在相对固定、独立的场地，周边无明火、散发火花地点和表面炽热设备，地面应平整。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存柜的制作材料应采用坚固耐用的不燃材质。处于腐蚀性环境或存放酸、碱等腐蚀性危险化学品的储存柜还应采取防腐措施。易燃易爆危险化学品储存柜柜体应静电接地良好，周边电气设施符合防爆要求。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.3条 | 防爆柜为铁材质。 | 符合 |
|  | 储存柜内的危险化学品应采用密封容器盛装。存放易燃易爆、毒害性危险化学品储存柜应配设排气孔，排气孔应处于开启状态且外侧不得被遮挡影响通气。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.4条 |  |  |
|  | 危化品储存柜内不得储存自燃物品（如黄磷等）、爆炸品（如硝酸铵等）和遇湿会发生燃烧爆炸的物品（如金属钠、保险粉等）。相互禁忌的危险化学品不得混存混放。对灭火器使用有特殊要求的危险化学品应设置专柜储存。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.5条 | 试制车间防爆柜内不存放相互禁忌的危险化学品。 | 符合 |
|  | 禁止在储存柜内进行分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.7条 | 未在防爆柜内进行分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 符合 |
|  | 储存柜内存放的危险化学品包装上应贴有易于识别的标签。危险化学品储存柜外侧或者附近应张贴安全标志标识、安全周知卡，并在附近设置灭火毯、吸油毯等应急器材以及防毒面具、防护服等个体防护装备。灭火器、洗眼器和喷淋器的设置可与所在场所一体化考虑或根据储存物品的理化性质按要求单独设置。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.8条 | 无水乙醇包装桶贴有安全标签。防爆柜外侧张贴安全标志标识、安全周知卡，并在附近设置灭火毯、灭火器。 | 符合 |
|  | 危险化学品使用 |  |  |  |
|  | 作业场所内不得设置与生产无关的生活设施等。严禁在作业场所内进行烧饭烧水等活动。 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.8条 | 电解液、氮气、氦气、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）作业场所内未设置与生产无关的生活设施等、未进行烧饭烧水等活动。 | 符合 |
|  | 存放瓶装液化石油气和使用可燃气体、可燃液体的房间，应防止可燃气体在室内积聚。 | GB55037-2022第12.0.5条 | 试制车间内设置机械通风。 | 符合 |
|  | 作业场所应有良好的自然通风和照明条件。封闭、狭小作业场所应设置机械通风。 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.12条 | 试制车间内设置机械通风。 | 符合 |
|  | 作业场所应按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程，并按规定设置灭火器、消防沙等必要的应急器材和防护服等个体防护装备。 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.17条 | 电解液、氮气、氦气、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）作业场所未按要求设置化学品作业场所安全警示标志。 | 不符合 |
|  | 气瓶应在规定的检验有效期内使用，气瓶的安全附件应齐全。外表面有裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重损伤缺陷的气瓶，不得入库储存和使用。 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.4.3条 | 氦气瓶在规定的检验有效期内使用，气瓶的安全附件齐全。 | 符合 |
|  | 气瓶在储存、使用时均应立放，采取固定措施，防止气瓶倾倒。 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.4.6条 | 氦气瓶使用时立放，采取气瓶架固定，防止气瓶倾倒。 | 符合 |
|  | 气瓶卸车和搬运严禁采用抛甩、滚翻、拖滑等野蛮方式。禁止使用铲车、翻斗车等卸车、搬运气瓶。 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.4.7条 | 气瓶放置在气瓶架上，使用叉车卸车。 | 符合 |
|  | 开启或关闭瓶阀时，应用手或专用扳手，不应使用锤子、管钳和长柄螺纹扳手。 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.4.8条 | 用手开启或关闭瓶阀。 | 符合 |
|  | 瓶内气体不应用尽，应适当留有余压。 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.4.14条 | 瓶内气体不用尽。 | 符合 |
|  | 气体使用场所、气瓶间至少按规定设置一定数量的灭火器，根据使用气体的特性配备必要的个体防护装备，并按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程。 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.3.17条 | 氮气、氦气场所未设置安全标志标识、安全周知卡。 | 不符合 |
|  | 危险化学品废弃处置 |  |  |  |
|  | 10危险化学品废弃处置 产生废弃危险化学品的企业，应当建立废弃危险化学品安全管理制度，对废弃危险化学品的产生环节、种类、数量、性质等进行分析，采取安全风险防控措施，制定安全处置方案。 | 浙应急基础〔2020〕75号第10.1条 | 建立了废弃物管理规定。 | 符合 |
|  | 企业应当委托具备资质和安全生产条件的单位进行废弃危险化学品的处置。 | 浙应急基础〔2020〕75号第10.3条 | 委托具备资质的单位进行废弃危险化学品的处置。 | 符合 |

评价小结，经检查，存在的问题：电解液、氮气、氦气、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）作业场所未按要求设置化学品作业场所安全警示标志。

5.1.6工艺和设备设施评价

#### 5.1.6.1工艺和设备设施评价

根据《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019等要求对本项目工艺和设备设施进行检查，检查情况见下表。

表5.1-8工艺和设备设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查情况描述 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产工序应包括正负极混料、涂布、辊压、干燥、裁切、卷绕或叠片、封装、注液、化成、检测、出货等，典型生产工序可按本标准附录A设计。 | GB51377-2019第4.2.1条 | 生产工序应包括正负极混料、涂布、辊压、干燥、切片、叠片、封装、注液、化成、检测、出货等。 | 符合 |
|  | 工厂中应设置与主生产工艺有关的辅助生产设施。 | GB51377-2019第4.2.2条 | 设置了与主生产工艺有关的辅助生产设施。 | 符合 |
|  | 锂离子电池工厂工艺区划应符合下列规定： 1 工艺区划应根据工艺特点和环境要求进行组合； 2 混料和电极制备工序应按正、负极制造分开设置； 3 进入生产区的人流和物流入口应分别设置，并应设置相应人身和物料净化设施； 4 生产区域应设置设备搬入口和搬入通道，厂房应设置工艺设备、动力设备的搬入口及运输安装通道；通道宽度应满足人员操作、物料运输、设备安装、检修的要求； 5 各工艺设备应根据工艺流程并应按工序集中的原则进行布置； 6 辅助生产部门中与生产密切联系的部门应靠近生产区。 | GB51377-2019第4.3.1条 | 1工艺区划根据工艺特点和环境要求进行组合； 2混料和电极制备工序按正、负极制造分开设置； 3进入生产区的人流和物流入口分别设置，并设置相应人身和物料净化设施； 4试制车间设置设备搬入口和搬入通道，试制车间设置工艺设备、动力设备的搬入口及运输安装通道；通道宽度满足人员操作、物料运输、设备安装、检修的要求； 5各工艺设备根据工艺流程并按工序集中的原则进行布置； 6辅助生产部门中与生产密切联系的部门靠近试制车间。 | 符合 |
|  | 生产区设置参观设施时，参观区域及其通道应与生产区域隔离，并应保证生产区域物流和人员疏散通道的通畅。 | GB51377-2019第4.3.2条 | 参观区域及其通道与生产区域隔离。 | 符合 |
|  | 干燥房内宜采用自带微环境装置的工艺设备。 | GB51377-2019第4.4.1条 | 干燥房内采用自带微环境装置的工艺设备。 | 符合 |
|  | 注液设备宜设置密闭排风装置。 | GB51377-2019第4.4.2条 | 注液机设置密闭排风装置。 | 符合 |
|  | 混料、辊压工序宜配置起重设备。 | GB51377-2019第4.4.4条 | 混料、辊压工序配置起重设备。 | 符合 |
|  | 化成工序应采取以下安全措施： 1 当采用闭口化成工艺时，每个电池应被安全器具隔离或每台设备都具有独立的排风隔火装置；房间内应设置全面排风和事故排风； 2 当采用开口化成工艺时，每个电池应设置独立的抽真空排气装置；房间内应设置事故排风。 | GB51377-2019第6.2.3条 | 采用开口化成工艺，每个电池设置独立的抽真空排气装置；房间内设置事故排风。 | 符合 |
|  | 电解液暂存间至注液机管道应有防泄漏措施，电解液供液主管路上应设置紧急切断阀。 | GB51377-2019第8.6.4条 | 不涉及电解液暂存间。一次注液间、二次注液间分别放置两桶电解液（200L/不锈钢桶），电解液桶配置了静电接地夹、防流散托盘，连接电解液桶与注液机的特制电解液管线上设置了手动切断阀。 | 符合 |
|  | 企业采购危险化学品储存、使用设备设施时，应从供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册（图纸）、维修和操作指南、故障处理等相关的信息。 | 浙应急基础〔2020〕75号第5.3条 | 获取主要设备的资料。 | 符合 |
|  | 企业应根据获取的化学品安全技术说明书（SDS）和安全标签、工艺技术信息、设备设施资料等，编制技术手册、操作规程、操作法、培训教材等文件。 | 浙应急基础〔2020〕75号第5.4条 | 根据获取的化学品安全技术说明书（SDS）和安全标签、工艺技术信息、设备设施资料等，编制操作规程、培训教材等文件。 | 符合 |
|  | 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。 2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。 3 箱式变电站的金属箱体。 4 互感器的二次绕组。 5 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座。 6 电力电缆的金属保护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。 7 电缆桥架、支架和井架。 8 变电站（换流站)构、支架。 9 装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。 10 配电装置的金属遮栏。 11 电热设备的金属外壳。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016第3.0.4条 | 已接地。 | 符合 |

评价小结，本项目工艺和设备设施符合要求。

#### 5.1.6.2特种设备设施评价

依据现行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016，含第1号修改单）、《特种设备使用管理规则》TSG08—2017对本项目特种设备安全管理进行检查，检查情况见下表。

表5.1-9特种设备安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）特种设备运行故障和事故记录； （六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 《特种设备安全监察条例》第26条 | 已建立特种设备安全技术档案。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第34条 | 建立了特种设备安全管理制度以及叉车操作规程。 | 符合 |
|  | 简单压力容器和本规程1.4范围内压力容器的使用管理专项要求 简单压力容器和本规程1.4范围内压力容器不需要办理使用登记手续，在设计使用年限内不需要进行定期检验，使用单位负责其使用的安全管理，并且做好以下工作： （1）建立设备安全管理档案，进行日常维护保养、定期自行检查并且记录存档，发现异常情况时，应当及时请特种设备检验机构进行检验； （2）达到设计使用年限时应当报废，如需继续使用的，使用单位应当报特种设备检验机构参照本规程第8章的有关要求进行检验； （3）发生事故时，事故发生单位应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并且按照《特种设备事故报告和调查处理规定》的要求进行报告和处理，不得迟报、谎报或者瞒报事故情况。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016，含第1号修改单）第7.1.11条 | 设备安全管理档案，日常维护保养记录、定期自行检查记录。 | 符合 |
|  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》第25条 | 未取得储气罐的压力容器使用登记证。 | 不符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全监察条例》第28条 | 压力容器（制氮站储气罐）未定期检验。 | 不符合 |
|  | 基本要求 安全阀一般每年至少校验一次，符合本规程7.2.3.1.3.2、7.2.3.1.3.3校验周期延长的特殊要求，经过使用单位安全管理负责人批准可以按照其要求适当延长校验周期。 | TSG21-2016，（含第1号修改单）第7.2.3.1.3.1条 | 安全阀已校验合格，校验报告在有效期内。 | 符合 |
|  | 校验合格后，校验单位应当出具校验报告并且对校验合格的安全阀加装铅封。 | TSG21-2016，（含第1号修改单）第9.1.4.5条 | 安全阀已校验合格，安全阀加装铅封。 | 符合 |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG21-2016，（含第1号修改单）第9.2.1.2条 | 储气罐（压力容器）压力表未检定。 | 不符合 |
|  | 压力表的检定周期可根据使用环境和使用频繁程度规定，一般不超过六个月。 | JJG52-2013第7.5条 | 储气罐（压力容器）压力表未检定。 | 不符合 |
|  | 气瓶保护附件 （1）无缝气瓶出厂时，应当装配不影响瓶阀手轮正常使用的保护罩（保护罩参考样式见本规程附件T），并且不得装配螺纹式瓶帽； （2）公称容积大于或者等于10L的钢质焊接气瓶（含溶解乙炔气瓶），应当装配不可拆卸的保护罩或者固定式瓶帽； （3）气瓶保护罩或者固定式瓶帽应当具有良好的抗撞击性，不得用铸铁制造；公称容积小于或者等于5L的钢质无缝气瓶和公称容积小于或者等于15L的铝合金无缝气瓶的保护罩，可以用工程塑料制造； （4）不能靠瓶底竖立的气瓶，应当装配底座（采用固定支架或者集装框架的气瓶除外），使气瓶能够稳定竖立，并且有效防止气瓶底部锈蚀； （5）5L以上的无缝气瓶应当装配颈圈，并且在颈圈上设置适当的电子识读标志。 | 《气瓶安全技术规程》TSG23—2021第7.3条 | （1）氦气瓶装配有保护罩； （3）气瓶保护罩符合要求； （5）装配有颈圈，并且在颈圈上设置有电子识读标志。 | 符合 |
|  | 机构设置 符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人： （1）使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的； （2）使用为公众提供运营服务电梯的（注2-2），或者在公众聚集场所（注2-3）使用30台以上（含30台）电梯的； （3）使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的； （4）使用客运架空索道，或者客运缆车的； （5）使用特种设备（不含气瓶）总量50台以上（含50台）的。 注2-2：为公众提供运营服务的特种设备使用单位，是指以特种设备作为经营工具的使用单位。 注2-3：公众聚集场所，是指学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等。 | 《特种设备使用管理规则》第2.3.2条 | 制定了特种设备安全管理机构。 | 符合 |
|  | 安全管理员配备 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书： （1）使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的； （2）使用5台以上（含5台）第Ⅲ类固定式压力容器的； （3）从事移动式压力容器或者气瓶充装的； （4）使用10公里以上（含10公里）工业管道的； （5）使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的； （6）使用各类特种设备（不含气瓶）总量20台以上（含20台）的。 除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。 | 《特种设备使用管理规则》第2.4.2.2.2条 | 配备了特种设备专职安全管理员。特种设备专职安全管理员取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》第38条 | 特种设备作业人员取得国家统一格式的特种设备作业人员证书。 | 符合 |
|  | 应急预案 按照本规则要求设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且做出记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且做出记录。 | 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017第2.12.1条 | 制定了特种设备事故专项应急预案，每年至少演练一次，并且做出记录。 | 符合 |

评价小结：经检查，本项目特种设备存在以下问题：

- 未取得储气罐的压力容器使用登记证。

- 压力容器（制氮站储气罐）未定期检验。

- 储气罐（压力容器）压力表未检定。

5.1.7采用（取）的安全设施评价

#### 5.1.7.1已采用（取）的安全设施情况

安全设施是指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。安全设施分类见表5.1-10，本项目采用（取）的主要安全设施见表5.1-11。

表5.1-10安全设施分类一览表

| 序号 | 分类 |  | 安全设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防事故设施 | 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组分等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 |
|  |  | 设备安全防护设施 | 防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。 |
|  |  | 防爆设施 | 各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。 |
|  |  | 作业场所防护设施 | 作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。 |
|  |  | 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 |
| 2 | 控制事故设施 | 泄压和止逆设施 | 用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施，用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。 |
|  |  | 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。 |
| 3 | 减少与消除事故影响设施 | 防止火灾蔓延设施 | 阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。 |
|  |  | 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸汽、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 |
|  |  | 紧急个体处置设施 | 洗眼器、淋浴器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。 |
|  |  | 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 |
|  |  | 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。 |
|  |  | 劳动防护用品和装备 | 包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。 |

表5.1-11本项目采用（取）的主要安全设施一览表

| 序号 | 安全设施种类 |  | 采用（取）的安全设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预防事故设施 |  |  |
| 1 | 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 | 试制车间内设有可燃气体探测器。厂区设置一套火灾自动报警系统，为集中报警系统方式。压缩空气系统附有安全附件，如压力表、安全阀等 |
| 2 | 设备安全防护设施 | 防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。 | 机械转动部位都设置防护罩。 |
|  |  |  | 1、试制车间按二类防雷建筑物设置防雷设施。 2、采取强电、弱电、防雷防静电与等电位统一接地。 |
|  |  |  | 1、根据用电设备符合性正确选择保护器材。 2、设备金属构件刷涂防腐涂料。 |
| 3 | 防爆设施 | 各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。 | 中央除尘器采取氮气惰化控爆。 |
| 4 | 作业场所防护设施 | 作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。 | 防静电：设置个人防静电防护用品、静电检测仪，厂房、设备、管道均设静电接地装置。 防噪声：对于机泵等设备的选型选用低噪音系列电机，在设备的基础和地板、墙壁联接处设减振装置，如胶垫、沥青等。 防护栏：有坠落危险的操作岗位均设扶梯、平台、围栏等附属设施。 防辐射：选择具备良好防护罩和控制器的激光设备； 防灼烫：高温物料设备、管道设置保温层。 |
| 5 | 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 厂区道路和车间都设置相应的安全警示标志。 |
| 二 | 控制事故设施 |  |  |
| 1 | 泄压和止逆设施 | 用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施，用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。 | 储气罐设有安全阀。 |
| 2 | 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。 | 电解液供液主管路上应设置紧急切断阀。 |
| 三 | 减少与消除事故影响设施 |  |  |
| 1 | 防止火灾蔓延设施 | 阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。 | 厂房墙体等采用防火隔墙。 |
| 2 | 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸汽、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 设置灭火器、消防管网、室内消火栓、室外消火栓，并设有自动喷淋系统。 |
| 3 | 紧急个体处置设施 | 洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。 | 试制车间中设置洗眼器；安全通道、疏散通道设置独立电源的消防应急照明灯具 |
| 4 | 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 医疗抢救装备设置有医疗药箱、担架、止血绷带、防毒面具等。 |
| 5 | 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。 | 试制车间均设置了安全出口和安全疏散通道。 |
| 6 | 劳动防护用品和装备 | 包括头部、面部、视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。 | 根据生产场所的物料特性及环境状况，操作人员配备了相应的个体防护用品及装备。 |

#### 5.1.7.2设计的安全设施落实情况

本项目的安全设施设计专篇由宁波华中工程设计有限公司于2020年6月编制，专篇采用的安全设施和措施在本项目的落实情况见下表。

表5.1-12设计专篇采用的主要安全设施和措施在本项目的落实情况一览表

| 序号 | 《设计专篇》提出安全对策措施 | 落实情况说明 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1工艺系统 |  |  |  |
|  | 严格按照工艺要求进行设备选型，严格按照操作规程进行操作，加强巡回检查，定期对压力容器及压力表进行检测、校验，其发生泄漏的可能性将大为降低，达到可以接受的程度。 | 未对压力容器（储气罐）进行检验，未对储气罐的压力表进行校验。 | 否 |
|  | 工艺防毒主要措施 ①使用毒性化学品的工作区（间），应与其他工作区（间）隔开。避免对周边工作区造成危害。 ②可采用自动化设备，实现物料或在制品的自动装载、泄漏检测、联锁控制。 ③可采用密闭性好的输送装置，将生产线上的工艺设备与输送装置集成密闭的工艺系统。车间要定期检查设备、管道、阀门等，定时定点巡检，及时发现跑、冒、滴、漏，要保证车间通风良好。 ④在有毒性危害的作业环境中，应根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品等，急救用品和防护用品应定期检查，定期更换。 ⑤应充分对作业人员进行安全教育，熟练地进行安全操作，具有预防事故和现场急救、自救能力。 ⑥在厂区范围内，按照规定在危险场所和设备、设施上设置安全标志。 ⑦生产设备的有毒尾气排放口应设置可靠的现场处理装置和局部排风装置。 | ①配料间、注液间等为单独隔间。 ②采用半自动或自动化设备。 ③工艺设备与输送装置为密闭的工艺系统。 ④配置事故柜、急救箱和个人防护用品等。 ⑤对作业人员进行安全教育。 ⑥危险场所和设备、设施上设置安全标志。 ⑦注液机等设置排风装置。 | 是 |
|  | 工艺防尘主要措施 ①可采用密闭（整体密封、局部密封或小室密封）或负压工况的生产工艺和设备。不能密闭时，应设置排风罩。改进工艺，减少粉、粒料的中转环节和缩短输送距离。 ②减少散装粉、粒料转运点的落差高度，并对落料点采取密闭、负压等措施。 ③激光焊机应配备除尘器，除尘器粉尘要定期清理、合规处理，防止粉尘积聚。 ④混料机应采用密闭排风围罩，或在进、出料口分别设置排风罩。 ⑤袋装粉料的拆包、倒包应在有负压的专门装置中进行。当设备的密封性能和局部排风措施尚不能确保工作区（间）空间的粉尘含量达到要求时，应加设全室排风措施，且室内空气不得循环使用。机械通风装置的进风口位置，应设于室外空气比较洁净的地方。相邻工作场所的进气和排气装置，应合理布置，避免气流短路。 ⑥当机械通风系统采用部分循环空气时，送入工作场所空气中有害气体、蒸气的含量，不应超过规定的接触限值的30%。局部机械排风系统各类型排气罩必须遵循形式适宜、位置正确、风量适中、强度足够、检修方便的设计原则，罩口风速或控制点风速应足以将发生源产生的粉尘吸入罩内，确保达到高捕集效率。 | ①采用密闭（整体密封、局部密封或小室密封）或负压工况的生产工艺和设备。不能密闭时，应设置排风罩。 ②粉、粒料投料装置负压运行。 ③激光焊机配备除尘器。 ④混料机采用密闭排风围罩。 ②粉、粒料投料装置负压运行。 ⑥机械通风系统采用部分循环空气。 | 是 |
|  | 正常工况下危险物料的安全控制主要采用可编程逻辑控制系统（PLC）、可燃气体监控系统等来进行控制。生产操作控制层能实时监控生产过程、控制产品质量全过程。做到实时监控、有效调度、优化生产，使生产控制安全、可靠、准确、稳定、优化。 为全面监视和控制全设备的过程参数，保证设备的平稳操作和安全生产，设备内所有远传的过程信号都将送入PLC系统中，这些信号经过处理将分别用于实时控制、实时显示报警、并生成各种生产和管理用的记录和报表。 在进行PLC系统的配置时，应充分考虑系统的硬件、软件的可靠性、主流型和先进性，以及系统的可扩展性、网络开放性，网络通讯的硬软件平台及其相应接口，使采用的PLC系统不仅能适应现阶段的要求，而且能为今后实施全厂计算机高层网络管理创造条件。其核心部分如CPU、电源、通信以及重要参数的I/O卡等考虑了双重冗余结构，使控制系统的可靠性得到了很大提高。 | 安全控制主要采用可编程逻辑控制系统（PLC）、可燃气体监控系统等来进行控制。 | 是 |
|  | 项目设置了联锁保护措施，如NMP罐浓度检测装置与生产线切断阀的联锁、电解液的泄漏检测与厂房主电源的联锁等。 一般的工艺参数报警均在PLC中实现，与紧急停机相关的关键参数将另外设置固定的硬报警系统。 | NMP罐浓度检测装置与生产线切断阀的联锁、电解液的泄漏检测与厂房主电源的联锁。 | 是 |
|  | 车间内在生产不正常情况下有可能超压的设备或压力系统设置安全阀，重要安全阀设有备阀。工艺介质安全阀泄压时，其排放物密闭排至尾气吸收设备。空气安全阀泄压时，介质排入大气。 | 储气罐设置了安全阀。 | 是 |
|  | 原料进料管道等设有紧急切断阀，可达到切断效果，当发生泄漏引起事故时，可远程切断进料，从而阻止事故扩大。 | 电解液进料管等设有切断阀。 | 是 |
|  | 厂区可能接触会对人体造成伤害的毒物的场所，设置必要的紧急喷淋洗眼器，且服务半径不大于15米。 | 设置了紧急喷淋洗眼器，且服务半径不大于15米。 | 是 |
|  | 废气、废液、固废分类收集、分质处理，应采用成熟的技术及其组合工艺处理各类三废污染物。 | 废气、废液、固废分类收集、分质处理。 | 是 |
| 4.2总平面布置 |  |  |  |
|  | 对于总图布置的各部分之间，包括各功能区之间，设备、建筑物和土建工程之间、厂房与厂房之间等，均做通盘考虑，尽量使其协调一致。总体做到功能分区系统分明，布置整齐，经济实用并注意美观。 | 功能分区系统分明，布置整齐，经济实用并注意美观。 | 是 |
|  | 注重安全和环保要求。建设密度和建筑系数科学合理，既力求布置紧凑，又应根据有关规定合理确定各建、构筑物之间的距离，保证生产运营和消防安全。可能发生爆炸危险的生产厂房、仓库等，均优先考虑布置在边缘地带。散发水雾、有害气体的厂房、仓库，也尽量布置在常年主导风向的下风向。 | 布置紧凑。 | 是 |
|  | 在符合安全的条件下，遵循距离最短原则，科学合理地布置生产系统、辅助生产系统和运输系统。尽量做到各种管线的走向和运输路线的走向距离最短；物流和人流合理、线路短捷，方便作业，同时尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。 | 遵循距离最短原则，科学合理布置。 | 是 |
|  | 厂区内道路设有四面环形消防道路，消防道路宽度不小于7米。厂区内道路转弯半径为9米，能够满足道路运输的要求。 | 试制车间设置环形消防通道。 | 是 |
|  | 全厂及总装置（设施）的竖向布置： 1）与总平面布置协调，为工程建设提供合理的高程用地。 2）应满足生产工艺对高程的要求、道路及管线敷设对高程的要求，满足建筑基础埋深要求。 3）合理确定工程的竖向标高，充分利用自然地形，使工程土方量最小。 4）应满足各项技术规程、规范的要求，保证工程建设与使用期间的稳定与安全。 竖向布置在满足场地标高的前提下，还应考虑与厂区道路的衔接，场地排水的畅通。建构筑物基础埋深和管线的埋深合理，有利于厂内外道路标高的衔接。竖向布置为平坡式，场地采用暗管系统排水。 | 竖向布置符合要求。 | 是 |
|  | 从项目的总平面图看，厂区主要道路的宽度设计（不含绿化带）为9m、次要道路不小于6m。主要建筑物周围已形成环形消防通道。厂区设有5个出入口。 | 试制车间设置环形消防通道。厂区设有5个出入口。 | 是 |
|  | 总图布置应充分考虑当地容积率、绿化等相关要求，切实满足当地规划部门的各项规定。 | 不改变总平面布置。 | 是 |
| 4.3设备及管道 |  |  |  |
|  | 各类特种设备的购买、设计、安装、施工、使用和检测等均应遵循国务院令第549号令《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016、《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）等规范要求。 | 未取得储气罐的压力容器使用登记证。 压力容器（储气罐）未定期检验。 | 否 |
|  | 管道管色和色标按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003和有关标准设置相应的管色、色标和标识。 | 氮气管道未设置相应的识别色、识别符号和安全标识。 | 否 |
| 4.4电气 |  |  |  |
|  | 建设项目用电依托宁波威睿厂区已建供配电系统。电芯试制线利用试制车间已建配电系统。 宁波威睿厂区消防及应急系统用电负荷为二级，其他生产、生活用电负荷为三级。厂区从市政电网引1回路20kV电源线至综合站房。综合站房内设一个20kV中心配电所，作为总变电所，与市政接驳；20kV电源经配电所内的变压器变压至220/380V后，采用电缆放射式向厂区各用电设备供电。为保证消防负荷的供电可靠性，综合站房内设置一台512kW柴油发电机组，作为消防设备备用电源，消防设备两路电源在末端自动切换。 | 项目用电依托宁波威睿厂区已建供配电系统。电芯试制线利用试制车间已建配电系统。 | 是 |
|  | 本项目爆炸危险区域划分详见安全设施设计专篇3.5节。本次设计中爆炸危险区域内的电气设备选用隔爆型，防爆等级为ExdⅡBT4。 以注液设备为第二级释放源，爆炸危险区域的范围划分如下： 1）在爆炸危险区域内，地坪下的坑、沟可划为1区； 2）与释放源的距离为15m的范围内可划为2区； 3）以释放源为中心，总半径为30m，地坪上的高度为0．6m，且在2区以外的范围内可划为附加2区。 | 一次注液间和二次注液间无地漏。 | / |
|  | 本项目试制车间按二类防雷建筑物考虑： 沿试制车间建筑物屋顶檐沟板、屋脊及屋面明敷φ12镀锌圆钢组成不大于10m×10m的避雷网格，其他建筑物屋顶檐沟板、屋脊及屋面明敷φ12镀锌圆钢组成不大于20m×20m的避雷网格。避雷引下线利用柱内主筋（二根∅16主筋），其间距不大于25m，引下线最终与基础钢筋焊接连通。 所有正常工作不带电的金属设备和电气设备的外壳均应可靠接地，按工艺要求做好工艺设备及管道的防静电接地。防雷接地、工作接地、静电接地连为一体，接地电阻小于1欧姆。两个人工接地极间距不小于5米，埋设深度为顶部距地面不小于0.8米，接地干线埋深0.8米与接地极可靠连接。 | 试制车间防雷检测合格。 | 是 |
| 4.5自控仪表及火灾报警 |  |  |  |
|  | 本项目的自动控制设置如下： 1）生产线采用的是PLC控制系统，通过预先编程，设计好工序动作的先后顺序，通过传感器接收各工站的动作信息，再分配下一个指令和动作到下一个工站，直到工序结束。 2）自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置，防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。 安装在危险场所的电子监测及控制仪表，按照生产过程爆炸性气体环境危险区域划分，选择相应的防爆构件，以满足对仪表的安全要求。安装在危险场所的仪表，其安装材料的选型（电缆及其附件等）及安装要求应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求。 | - 生产线采用的是PLC控制系统。 2）自动或半自动控制系统设有必要的保护装置，防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 是 |
|  | 试制车间使用场所结合该厂具体介质设置可燃气体探测器，在惰性气体间及封闭空间氮气使用点设置氧气浓度检测仪。使用场所设置区域声光报警器，位于各场所主要出入口附近。 ①应使用独立的通风设施，且有效地故障连锁报警； ②可燃气体探测器的安装高度宜距地坪0.3～0.6m。可燃气体探测器检测半径不大于5m。现场和消防控制室分别设置声光报警器，报警声声压级不应低于60dB，环境声高于60dB的场所，报警声声压级应高于背景声15dB。可燃气体的测量范围为0~100%LEL。可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。可燃气体探测器报警装置连锁事故风机。探测器采用防爆型，防爆等级不低于ExdlIBT2。 ④事故排风换气次数不小于12次/h。 ⑤检测电解液气体的气体检测报警系统应与电解液输送阀门和输送泵联动。 | 注液间内的可燃气体探测器的安装在天花板。 | 否 |
|  | 宁波威睿厂区设置一套火灾自动报警系统，为集中报警方式，消防控制室设于主大门。消控室内设火灾报警控制器、消防联动控制器（含手动控制盘）、消防设备电源监控器、电气火灾监控系统、应急广播设备、中央电脑及图形显示器、打印机、消防专用电话总机、UPS电源设备等。 消控室同时接收厂区各建筑内的火灾报警信号；在各独立建筑设置区域报警控制器。火灾报警主机与各区域报警控制器通过通信光缆连接，构成环形结构的火灾自动报警系统。 本项目火灾自动报警系统接入宁波威睿厂区已建火灾自动报警系统。厂区建设有全厂性应急广播系统，消防报警广播为最高优先权广播，音量为报警标准电平。消防广播既可以与消防报警系统联动，实现自动消防广播，也可以实施人工广播。 涉及危险化学品使用的场所，应当安装视频监控装置，监测涉及危险化学品的作业状况、危险化学品的储存状况等。视频监控装置应具备信息共享功能，视频图像存储时间不应少于7d。 | 本项目火灾自动报警系统接入宁波威睿厂区已建火灾自动报警系统。全厂性应急广播系统依托厂区现有。注液间等隔间安装了视频监控装置。 | 是 |
| 4.6建构筑物 |  |  |  |
|  | 洁净系统控制 为便于温度、洁净度和正压控制，根据工序区域划分为2个区域。根据室内温度信号控制各区域干冷却盘管的冷冻水进水量以实现温度控制。 通过新风空调机组控制新风送风含湿量来实现房间相对湿度控制。 新风空调机组设置变频器，保证送风干管内的静压值，上技术夹层各区域压力传感器控制各区域新风支管上的电动风阀，从而保证各区域的正压，以防室外空气污染。 | 根据室内温度信号控制各区域干冷却盘管的冷冻水进水量以实现温度控制。 通过新风空调机组控制新风送风含湿量来实现房间相对湿度控制。 | 是 |
|  | 一般空调 办公室、会议室、更衣、换鞋、茶水间等房间设置舒适性空调系统，系统形式为风机盘管（或吊顶风柜）加新风的形式。新风由设在空调机房的新风机组集中处理后送至各房间。 舒适型空调房间气流组织均为上送上回，新风量标准为≥30m3/h·人。 | 办公室、会议室、更衣、换鞋、茶水间等房间设置舒适性空调系统。 | 是 |
| 4.7其他防范设施 |  |  |  |
|  | 建设项目位于宁波杭州湾新区银湾东路198号，企业建设时已统一考虑设置了防洪的设施，如防洪堤、排水沟、水泵等。可以防止洪涝对本项目产生破坏。 | 企业建设时已统一考虑设置了防洪的设施。 | 是 |
|  | 防噪声的设置 泵及其他传动设备等应采用低噪声设备，机泵等产生噪音的设备尽量采用集中布置。一定程度上可以减少噪声的影响。 | 泵及其他传动设备等采用低噪声设备。 | 是 |
|  | 防护栏的设置 高处作业点应设置防护栏，防护栏采用钢质材料并设置合理的安全高度，为企业从本质上营造一个安全的作业环境。 | 高处作业点设置防护栏。 | 是 |
| 4.8安全管理机构 |  |  |  |
|  | 建设项目投入生产或使用后，配备有关安全职责人员，人员配备应符合相关法律要求的基本从业条件。 | 本项目纳入威睿电动公司现有安全管理体系。 | 是 |
|  | 公司设有专职安全管理人员，按比例配有专职安全防火管理人员。加强安全生产日常管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 | 威睿电动公司配备了7名专职安全生产管理人员。 | 是 |
|  | 严格开展安全生产教育培训活动，新工人进厂必须进行三级安全教育，经考试合格后上岗，特种作业人员按规定进行培训、考核，所有作业人员做到持安全作业证上岗。 | 本项目不新增工作定员，相关岗位人员从现有内部人员中调配。岗前培训24小时。 | 是 |
|  | 公司要组建安全部，负责公司常态下劳动、安全设施、安全生产、安全管理、安全培训、安全卫生、劳动保护等方面的工作，并定期检查压力容器、安全附件、消防、防毒的检查测定排除等工作，并对其职责负责。 | 威睿电动公司安全管理组织机构为安环办。 | 是 |
|  | 公司应成立安全生产部，对公司范围内的安全生产负全面落实责任，安全部为常设部门，应编制在公司管理机构以内，安全生产部专职管理人员不得少于2人。 | 威睿电动公司安全管理组织机构为安环办。安环办配备了1名安环办主任、7名专职安全生产管理人员。 | 是 |

评价小结：经以上安全检查表检查，安全设施设计专篇提出的安全措施中，部分未落实，具体如下：

- 未取得储气罐的压力容器使用登记证，压力容器（储气罐）未定期检验；

- 注液间内的可燃气体探测器的安装在天花板。

5.1.8公用和辅助设施评价

依据《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《建筑防火通用规范》GB55037-2022和《消防设施通用规范》GB55036-2022等法律法规标准的要求，对本项目的公用和辅助设施进行检查，检查情况见下表。

表5.1-13公用和辅助设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气体动力 |  |  |  |
|  | 锂离子电池工厂使用的干燥压缩空气、氮气、惰性气体、工艺真空等，其品质应满足生产工艺要求。 | GB51377-2019第8.1.1条 | 品质满足生产工艺要求。 | 符合 |
|  | 氮气供应系统宜在锂离子电池工厂内或邻近处设置制氮装置并通过管道输送，或采用外购液态氮气汽化后由管道进行输送。 | GB51377-2019第8.2.1条 | 试制车间西面贴邻设置制氮装置并通过管道输送。 | 符合 |
|  | 锂离子电池生产用的氦气及氩气等窒息性瓶装气体，应存放在厂房内的专用房间。 | GB51377-2019第8.4.2条 | 氦气瓶装气体存放在危废库气瓶间。 | 符合 |
|  | 供暖、通风、空气调节与净化 |  |  |  |
|  | 空气调节系统划分的原则除应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定外，还应符合下列规定： 1 干燥房与一般空调房间应分开设置空气调节系统； 2 露点温度差别大的干燥房应分开设置空气调节系统； 3 有洁净度要求的干燥房与无洁净度要求的干燥房应分开设置空气调节系统； 4 正极生产车间和负极生产车间应分开设置空气调节系统； 5 产尘量大的车间应设置独立的空气调节系统，并应配置粉尘处理装置。 | GB51377-2019第9.1.3条 | 1 干燥房与一般空调房间分开设置空气调节系统； 2 共一个干燥房； 3 共一个干燥房； 4 正极生产车间和负极生产车间分开设置空气调节系统； 5 配料间设置独立的空气调节系统，并配置粉尘处理装置。 | 符合 |
|  | 干燥房的通风、排烟、空气调节系统的风管在穿越干燥房隔墙、吊顶时，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，并应符合下列规定： 1 风口与吊顶之间应采取密闭措施； 2 风管与隔墙、吊顶间应采取密闭措施； 3 排烟管在穿越隔墙、吊顶处应设置电动密闭阀。 | GB51377-2019第9.1.6条 | 1 风口与吊顶之间采取密闭措施； 2 风管与隔墙、吊顶间采取密闭措施； 3 排烟管在穿越隔墙、吊顶处设置电动密闭阀。 | 符合 |
|  | 电解液暂存间和注液间应设置事故通风系统，事故通风换气次数不应小于12次/h。 | GB51377-2019第9.3.3条 | 无电解液暂存间。注液间置事故通风系统，事故通风换气次数12次/h。 | 符合 |
|  | 氮甲基吡咯烷酮（NMP）的排风系统应按防爆系统设计。 | GB51377-2019第9.3.9条 | 氮甲基吡咯烷酮（NMP）的排风系统按防爆系统设计。 | 符合 |
|  | 消防设施 |  |  |  |
|  | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》 第28条 | 消防设施完好，且未埋压、圈占、遮挡。 | 符合 |
|  | 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。 | GB55036-2022第2.0.10条 | 消防设施已设置为红色。手动报警按钮设置塑料防护外罩。 | 符合 |
|  | 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 | GB55036-2022第2.0.9条 | 定期进行巡查、检查和维护，保证其处于正常运行或工作状态，未见擅自关停、拆改或移动。 | 符合 |
|  | 除城市轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火等级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房可不设置室外消火栓外，下列建筑或场所应设置室外消火栓系统： 1建筑占地面积大于300m²的厂房、仓库和民用建筑； 2用于消防救援和消防车停靠的建筑屋面或高架桥； 3地铁车站及其附属建筑、车辆基地。 | GB55037-2022第8.1.5条 | 设置了室外消火栓。 | 符合 |
|  | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。 | GB50974-2014第7.3.2条 | 保护半径不应大于120m，每个室外消火栓的出流量15L/s。 | 符合 |
|  | 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。 | GB50974-2014第7.3.3条 | 室外消火栓均匀布置。 | 符合 |
|  | 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条，当其中一条发生故障时，其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。 | GB50974-2014第8.1.3条 | 给水管网供水的输水干管为两条。 | 符合 |
|  | 室外消防给水管网应符合下列规定： 1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网； 2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于DN100； 3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个； 4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB50013-2018的有关规定。 | GB50974-2014第8.1.4条 | 环状管网。 管径DN200。 消防给水管道采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不超过5个。 其他要求符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB50013-2018的有关规定。 | 符合 |
|  | 室外消火栓系统应符合下列规定： 1室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建（构）筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离，应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求； 2当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓； 3室外消火栓的流量应满足相应建（构）筑物在火灾延续时间内灭火、控火、冷却和防火分隔的要求； 4当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时，应采用高压或临时高压消防给水系统。 | GB55036-2022第3.0.4条 | 室外消火栓间隔约60m、室外消火栓与建（构）筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离满足要求； 室外消火栓的流量满足要求。 | 符合 |
|  | 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外，下列建筑应设置室内消火栓系统： 1建筑占地面积大于300m²的甲、乙、丙类厂房； 2建筑占地面积大于300m²的甲、乙、丙类仓库； 3高层公共建筑，建筑高度大于21m的住宅建筑； 4特等和甲等剧场，座位数大于800个的乙等剧场，座位数大于800个的电影院，座位数大于1200个的礼堂，座位数大于1200个的体育馆等建筑； 5建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑：车站、码头、机场的候车（船、机）建筑，展览、商店、旅馆和医疗建筑，老年人照料设施，档案馆，图书馆； 6建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑； 7建筑面积大于300m²的汽车库和修车库； 8建筑面积大于300m²且平时使用的人民防空工程； 9地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道，车辆基地内建筑面积大于300m²的建筑； 10通行机动车的一、二、三类城市交通隧道。 | GB55037-2022第8.1.7条 | 试制车间设置了室内消火栓。 | 符合 |
|  | 室内消火栓系统应符合下列规定： 1室内消火栓的流量和压力应满足相应建（构）筑物在火灾延续时间内灭火、控火的要求； 2环状消防给水管道应至少有2条进水管与室外供水管网连接，当其中一条进水管关闭时，其余进水管应仍能保证全部室内消防用水量； 3在设置室内消火栓的场所内，包括设备层在内的各层均应设置消火栓； 4室内消火栓的设置应方便使用和维护。 | GB55036-2022第3.0.5条 | 1流量和压力满足相应建（构）筑物在火灾延续时间内灭火、控火的要求； 2环状消防给水管道，有2条进水管与室外供水管网连接，当其中一条进水管关闭时，其余进水管仍能保证全部室内消防用水量； 3试制车间仅一层； 4方便使用和维护。 | 符合 |
|  | 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求，但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅，以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所，可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。 | GB50974-2014第7.4.6条 | 有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位。 | 符合 |
|  | 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用，其距地面高度宜为1.1m；其出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。 | GB50974-2014第7.4.8条 | 安装高度便于消防水龙带的连接和使用，出水方向便于消防水带的敷设。 | 符合 |
|  | 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，其设置位置应符合下列规定： 1 多层和高层建筑应在其屋顶设置，严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置； 2 单层建筑宜设置在水力最不利处，且应靠近出入口。 | GB50974-2014第7.4.9条 | 设置带有压力表的试验消火栓。 | 符合 |
|  | 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外，下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统： 1地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间，不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位； 2地上占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房； 3占地面积大于1500m²的地上木器厂房； 4泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位； 5除本条第1款～第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房； 6建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类生产场所； 7除占地面积不大于2000m²的单层棉花仓库外，每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库； 8每座占地面积大于600m²的地上火柴仓库； 9邮政建筑内建筑面积大于500m²的地上空邮袋库； 10设计温度高于0℃的地上高架冷库，设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的地上非高架冷库； 11除本条第7款～第10款规定外，其他每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层丙类仓库； 12除本条第7款～第11款规定外，其他丙、丁类地上高架仓库，丙、丁类高层仓库； 13地下或半地下总建筑面积大于500m²的丙类仓库。 | GB55037-2022第8.1.8条 | 试制车间内设置了自动喷淋系统。 | 符合 |
|  | 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定： 1设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度高于或等于4℃且低于或等于70℃的场所，应采用湿式系统。 2环境温度低于4℃或高于70℃的场所，应采用干式系统。 3替代干式系统的场所，或系统处于准工作状态时严禁误喷或严禁管道充水的场所，应采用预作用系统。 4具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统： 1）火灾蔓延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位； 2）室内净空高度超过闭式系统应用高度，且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位； 3）严重危险级Ⅱ级场所。 | GB55036-2022第4.0.2条 | 采用湿式系统。 | 符合 |
|  | 下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器，且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置： 1.设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑； 2.6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑； 3.5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房； 4.5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库； 5.室内消火栓设计流量大于10L/s且平时使用的人民防空工程； 6.地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所； 7.设置室内消火栓系统的交通隧道； 8.设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5层及以上的汽车库； 9.设置室内消火栓系统，建筑面积大于10000m²或3层及以上的其他地下、半地下建筑（室）。 | GB55037-2022第8.1.12条 | 设置了与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器。 | 符合 |
|  | 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车，并应在明显位置设置警示标志。 | GB55037-2022第12.0.1条 | 室外消防设施周围设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车。 | 符合 |
|  | 建筑应设置与其建筑高度（埋深），体积、面积、长度，火灾危险性，建筑附近的消防力量布置情况，环境条件等相适应的消防给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外，建筑内应配置灭火器。 | GB55037-2022第8.1.1条 | 试制车间内配置了灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005第5.1.3条 | 灭火器摆放稳固。手提式灭火器设置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005第5.1.4条 | 灭火器布置于灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器。 2B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022第10.0.1条 | 配置了二氧化碳灭火器、ABC干粉灭火器、水基灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器设置点的位置和数量应根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准应与配置场所的火灾危险等级相适应。 | GB55036-2022第10.0.2条 | 按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005设置灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器配置场所应按计算单元计算与配置灭火器，并应符合下列规定： 1计算单元中每个灭火器设置点的灭火器配置数量应根据配置场所内的可燃物分布情况确定。所有设置点配置的灭火器灭火级别之和不应小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值。 2一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022第10.0.3条 | 按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005设置灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022第10.0.4条 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。 | 符合 |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022第10.0.5条 | 灭火器未设置在可能超出其使用温度范围的场所，并配备了灭火器箱。 | 符合 |
|  | 当灭火器配置场所的火灾种类、危险等级和建（构）筑物总平面布局或平面布置等发生变化时，应校核或重新配置灭火器。 | GB55036-2022第10.0.6条 | 本项目建成后重新配置灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。 | GB55036-2022第10.0.7条 | 灭火器定期维护。 | 符合 |
|  | 符合下列情形之一的灭火器应报废： 1筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑； 2筒体明显变形，机械损伤严重； 3器头存在裂纹、无泄压机构； 4存在筒体为平底等结构不合理现象； 5没有间歇喷射机构的手提式灭火器； 6不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌 模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等； 7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹； 8被火烧过； 9出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。 | GB55036-2022第10.0.8条 | 未见左项情形。 | 符合 |
|  | 洁净厂房应设置火灾自动报警系统，其防护等级应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。当防火分区面积超过现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的最大建筑面积允许值时，保护等级应为一级。 | GB50472-2008第12.3.2条 | 设置了火灾自动报警系统。 | 符合 |
|  | 火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警、控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。 | GB55036-2022第12.0.1条 | 设感烟探测器、手动报警按钮。 | 符合 |
|  | 火灾自动报警系统应设置火灾声、光警报器，火灾声、光警报器应符合下列规定： 1火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接收火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB; 2在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器； 3系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作； 4具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。 | GB55036-2022第12.0.5条 | 设声光报警器，消防广播。火灾声、光警报器符合规定。 | 符合 |
|  | 手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮。 | GB55036-2022第12.0.7条 | 满足人员快速报警的要求。 | 符合 |
|  | 除住宅建筑的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。 | GB55037-2022第8.3.3条 | 注液间设置了可燃气体探测报警器。 | 符合 |
|  | 可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。 | GB55036-2022第12.0.13条 | 可燃气体探测报警系统独立设置。 | 符合 |
|  | 当电解液的火灾危险性特征为甲、乙类时，在注液间内电解液释放源处的地面应设有液体泄漏报警装置，并应与事故排风、电解液输送阀门和输送泵联动。 | GB51377-2019第11.4.4条 | 注液间内的可燃气体探测器的安装在天花板。 | 不符合 |

|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。 | GB/T50493-2019第3.0.2条 | 可燃气体检测报警器采用两级报警。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | GB/T50493-2019第3.0.3条 | 控制单元安装在消防控制室，可燃气体检测报警信号送至消防控制室。 | 符合 |
|  | 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置。现场区域警报器应有声、光报警功能。 | GB/T50493-2019第3.0.4条 | 控制室操作区设置有可燃气体声、光报警。 设置有可燃气体检测报警系统现场警报器。 | 符合 |
|  | 可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告；参与消防联动的报警控制单元应采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器；国家法规有要求的有毒气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书。安装在爆炸危险场所的有毒气体探测器还应取得国家指定机构或其授权检验单位的防爆合格证。 | GB/T50493-2019第3.0.5条 | 可燃气体探测器取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告。 | 符合 |
|  | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | GB/T50493-2019第3.0.6条 | 现场可燃气体探测器采用固定式探测器。 | 符合 |
|  | 进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员，应配备便携式可燃气体和（或）有毒气体探测器。进入的环境同时存在爆炸性气体和有毒气体时，便携式可燃气体和有毒气体探测器可采用多传感器类型。 | GB/T50493-2019第3.0.7条 | 现场工作人员配备便携式可燃气体检测探测仪。 | 符合 |
|  | 下列可燃气体和（或）有毒气体释放源周围应布置检测点： 1气体压缩机和液体泵的动密封； 2液体采样口和气体采样口； 3液体（气体）排液（水）口和放空口； 4经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。 | GB/T50493-2019第4.1.3条 | 注液机内的液体泵周围布置了检测点。 | 符合 |
|  | 检测可燃气体和有毒气体时，探测器探头应靠近释放源，且在气体、蒸气易于聚集的地点。 | GB/T50493-2019第4.1.4条 | 注液间内的可燃气体探测器的安装在天花板。 | 不符合 |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019第4.2.2条 | 可燃气体探测器离注液机5米范围内。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体或有毒气体探测器、现场警报器、报警控制单元等组成。 | GB/T50493-2019第5.1.1条 | 设置有可燃气体检测报警系统现场警报器。 | 符合 |
|  | 可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号，应送至消防控制室进行图形显示和报警。可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制器的输入回路。 | GB/T50493-2019第5.1.2条 | 可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号，送至消防控制室进行图形显示和报警。可燃气体探测器未直接接入火灾报警控制器的输入回路。 | 符合 |
|  | 常用可燃气体及有毒气体探测器的选用应符合下列规定：2氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器； | GB/T50493-2019第5.2.3条 | 催化燃烧型。 | 符合 |
|  | 报警值设定应符合下列规定： 1可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 3有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL，有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH，有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。 4环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL，环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。 5线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m；二级报警设定值应为2LEL·m。 | GB/T50493-2019第5.5.2条 | 可燃气体的一级报警设定值等于20%LEL。二级报警设定值等于50%LEL。 | 符合 |
|  | 洁净厂房内易燃、易爆、有毒气体泄漏报警值应为其爆炸下限值或允许浓度值的20％。 | GB50472-2008第12.3.8条 | 一级报警设定值等于20%LEL。 | 符合 |
|  | 探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。 | GB/T50493-2019第6.1.1条 | 探测器安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不小于0.5m。 | 符合 |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m（新增）。 | GB/T50493-2019第6.1.2条 | 电解液蒸气比空气重，注液间内的可燃气体探测器的安装在天花板。 | 不符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。 | GB/T50493-2019第6.2.1条 | 可燃气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的消防控制室内。 | 符合 |
|  | 洁净厂房的消防控制室不应设在洁净室（区）内。消防专用电话总机的设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定，并应在下列场所设置消防专用电话： 1 洁净室（区）的入口处； 2 应急处理中心； 3 中央控制室； 4 特种气体管理室。 | GB50472-2008第12.3.3条 | 消防控制室未设在洁净室（区）内。 在下列场所设置消防专用电话： 1 洁净区的入口处； 2 应急处理中心（消防控制室）； | 符合 |

本项目与公用和辅助工程衔接情况见下表。

表5.1-14 本项目公用和辅助工程匹配性检查表

| 序号 | 名称 | 供给能力 | 已使用量 | 富余量 | 本项目新建量 | 本项目需求量 | 能否匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用电 | 28250KVA | 21187KVA | 7063KVA | 0KVA | 1600KVA | 是 |
|  | 压缩空气 | / | / | / | 17m³/min | 17m³/min | 是 |
|  | 氮气 | / | / | / | 150Nm3/hr，99.99%纯度 | 150Nm3/hr，99.99%纯度 | 是 |

本项目试制车间为丙类、耐火等级二级，体积20000m³<V<50000m³，建筑高度h≦24m，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2，试制车间室外消火栓设计流量为30L/s，根据GB50974-2014表3.6.2，试制车间火灾时间3h，一次消防用水324t；根据GB50974-2014表3.5.2，试制车间室内消火栓设计流量为20L/s，根据GB50974-2014表3.6.2，试制车间火灾时间3h，一次消防用水216t；根据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017，自动喷水灭火系统喷淋用水量27L/s，火灾时间1.0h，一次消防用水97.2t；因此本项目消防用水总量637.2t。威睿电动公司厂区综合站房设有有效容积为770m³独立的消防水池两座，总有效容积为1540m³。在泵房内设消火栓（Q=70L/s，H=80m）两台（一用一备），消防泵（Q=130L/s，H=100m）两台（一用一备），所以，威睿电动公司消防设施满足本项目用水量要求。

评价小结：本项目公用和辅助设施存在以下问题：注液间内的可燃气体探测器的安装在天花板。

5.1.9安全生产管理评价

根据现行《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号、《生产安全事故应急条例》国务院令第708号、《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2016〕88号发布，应急部令〔2019〕2号修正）等法律法规标准的要求，对本项目安全生产管理进行检查，检查情况见下表。

表5.1-15安全生产管理检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产管理机构 |  |  |  |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足五百人的，应当配备专职安全生产管理人员； （三）从业人员五百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员。 法律法规和国家有关规定严于本条例规定的，从其规定。 | 《浙江省安全生产条例》第14条 | 威睿电动公司设置了安环办。安环办配备了1名安环办主任、7名专职安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 安全管理制度和安全操作规程 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律法规规定的有关安全生产义务。 | 《中华人民共和国安全生产法》第4条 | 建立健全全员安全生产责任制：职业健康安全职能分配表。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第22条 | 安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度，明确相关操作规程并予以落实： （一）安全生产投入及费用管理； （二）安全生产教育、培训； （三）场所、设施、设备安全管理； （四）安全风险分级管控； （五）安全检查和事故隐患排查治理； （六）劳动防护用品配备和管理； （七）应急预案管理和救援； （八）生产安全事故报告和处置； （九）其他保障安全生产的管理制度。 从事危险作业或者生产经营场所、设施、设备存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项安全生产管理制度。 小型、微型企业等规模较小的生产经营单位，可以根据本单位实际，制定综合性安全生产管理制度。 | 《浙江省安全生产条例》第12条 | 已建立所列安全生产管理制度。 | 符合 |
|  | 企业应建立、完善使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。 | 浙应急基础〔2020〕75号第4.2条 | 建立了化学品管理规定。 | 符合 |
|  | 企业应建立变更管理制度，强化对永久性或暂时性的变更进行有计划地控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等。变更后的工艺安全信息应及时进行更新。 | 浙应急基础〔2020〕75号第5.5条 | 建立HSE变更管理规定。 | 符合 |
|  | 安全培训 |  |  |  |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，其主要负责人和安全生产管理人员，应当自任职之日起六个月内，经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。发生人员死亡生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训，并考核合格。 | 《浙江省安全生产条例》第16条 | 主要负责人和安全生产管理人员依法经考核合格。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第30条 | 特种作业人员取得相应资格证书。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第28条 | 从业人员经安全生产教育和培训合格。建立了安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 符合 |
|  | 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第13条 | 从业人员岗前安全培训时间24学时，每年再培训的时间100学时。 | 符合 |
|  | 安全生产监管执法证、煤矿安全监察执法证、安全合格证的有效期为3年。有效期届满需要延期的，应当于有效期届满30日前向原发证部门申请办理延期手续。 特种作业人员的考核发证按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》执行。 | 《安全生产培训管理办法》第25条 | 安全生产管理人员合格证在有效期内。 | 符合 |
|  | 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条 | 特种作业操作证在有效期内，按期复审。 | 符合 |
|  | 考核合格证的有效期为3年。有效期届满需要延续的，应当于有效期届满30日前向考核发证部门申请安全生产考试，办理延续手续。取得证书后生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员应当按规定每年接受再培训，不接受再培训的，证书视作无效。 特种作业操作证有效期6年，每3年复审1次。特种作业操作证需要复审或者有效期届满需要延续换证的，应当在期满60日前，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证部门或者从业所在地考核发证部门申请办理延期手续。特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。 | 《浙江省安全生产考试与证书管理实施细则》第28条 | 主要负责人证书、安全生产管理人员证书、特种作业操作证在有效期内。按期再培训或复审。 | 符合 |
|  | 劳动防护用品 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第45条 | 配备了个人防护装备。 | 符合 |
|  | 用人单位应在本部分基础上结合所在行业个人防护装备配备国家标准进行个人防护装备的配备及管理；无所在行业个人防护装备配备国家标准时，应按照本部分要求进行个体防护装备的配备及管理，个体防护装备配备行业编号及相关编号参见附录A。 | 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》第3.6条 | 配备了个人防护装备。 | 符合 |
|  | 企业应根据《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020等标准的规定，为危险化学品使用、储存和装卸等岗位作业人员提供必要的个体防护装备。 | 浙应急基础〔2020〕75号第4.8条 | 配备了个人防护装备。 | 符合 |
|  | 危险作业 |  |  |  |
|  | 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施： （一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续； （二）确认作业人员具备上岗资质或者技能，身体状况和劳动防护用品配备符合安全作业要求； （三）告知作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施； （四）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并撤出作业人员； （五）执行国家和省其他有关危险作业的规定和本单位危险作业管理制度。 生产经营单位委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与接受委托的作业单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。接受委托的作业单位在危险作业前应当制定危险作业方案，落实安全防护措施，并设置作业现场的安全区域。 | 《浙江省安全生产条例》第21条 | 危险作业安排专门人员进行现场安全管理，并落实安全措施。 | 符合 |
|  | 危险化学品使用、储存场所的动火作业、受限空间作业等特殊作业应执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的相关规定，应建立并实施特殊作业管理制度，对动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、吊装、动土、断路、盲板抽堵等特殊作业实施作业许可管理，明确工作程序和控制准则，并对作业过程进行监督。 | 浙应急基础〔2020〕75号第4.7条 | 对特殊作业实施作业许可管理。 | 符合 |
|  | 安全生产费用 |  |  |  |
|  | 机械制造企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下： （一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照2.35%提取； （二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.25%提取； （三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.25%提取； （四）上一年度营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取； （五）上一年度营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第30条 | 按照要求提取安全生产费用。 | 符合 |
|  | 应急管理 |  |  |  |
|  | 县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门和乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当针对可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并依法向社会公布。 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 国务院令第708号第5条 | 制定了生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 应急管理部令第2号第6条 | 已编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 符合 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。 本条第一款所列单位不属于中央企业的，其中非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经营、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业的应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府应急管理部门备案；本款前述单位以外的其他生产经营单位应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门确定。 油气输送管道运营单位的应急预案，除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送所经行政区域的县级人民政府应急管理部门。 海洋石油开采企业的应急预案，除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送所经行政区域的县级人民政府应急管理部门和海洋石油安全监管机构。 煤矿企业的应急预案除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送所在地的煤矿安全监察机构。 | 应急管理部令第2号第26条 | 向前湾新区应急管理局进行了备案。 | 符合 |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 应急管理部令第2号第34条 | 演练记录中有演练评估内容。 | 符合 |
|  | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。 | 应急管理部令第2号第35条 | 有应急预案定期评估记录。 | 符合 |
|  | 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档： （一）依据的法律法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的； （二）应急指挥机构及其职责发生调整的； （三）安全生产面临的风险发生重大变化的； （四）重要应急资源发生重大变化的； （五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的； （六）编制单位认为应当修订的其他情况。 | 应急管理部令第2号第36条 | 不存在左相情形。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 应急管理部令第2号第38条 | 已配备应急救援物资。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当对本行政区域内前款规定的重点生产经营单位的生产安全事故应急救援预案演练进行抽查；发现演练不符合要求的，应当责令限期改正。 | 应急管理部令第2号 第33条 | 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 符合 |
|  | 涉危企业每半年至少应组织一次危险化学品事故应急预案演练。 | 甬应急〔2020〕10号第8.3条 | 每半年至少组织一次危险化学品事故应急预案演练。 | 符合 |
|  | 事故管理 |  |  |  |
|  | 事故发生单位应当及时按照县级以上人民政府批复的事故调查报告全面落实防范和整改措施，对本单位负有事故责任的人员进行处理，并按照国家和省有关规定将落实情况报告负责事故调查的人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《浙江省安全生产条例》第54条 | 本项目从试生产至今虽未发生过事故，但是企业定期进行安全生产教育，结合国内外的同类事故案例对员工进行教育。 | 符合 |

评价小结，经检查，本项目安全管理能够符合要求。

5.1.10重大事故隐患判定

按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号、《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》的要求对本项目的重大生产安全事故隐患进行判定，判定情况详见下表。

表5.1-16重大事故隐患判定表

| 序号 | 应急管理部令第10号 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》 | 实际情况说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3条工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 判定情形： （1）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。 （2）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议、承包合同、承租合同中，免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。 （3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未按照安全生产规章制度或者协议、合同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全检查，或者发现安全问题未督促整改。 | 不涉及。 | / |
|  | （二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 判定情形： （1）企业使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）企业使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）企业使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 | （1）企业使用取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）企业未使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）企业未使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 | 否 |
|  | （三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 判定情形： 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员任职之日起6个月后，未经相应的应急管理部门考核合格。 | 不涉及金属冶炼。 | / |
| 第七条 机械企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的； | 判定情形： - 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，设置在熔融金属吊运跨的正下方地坪区域内。 - 注：“正下方地坪区域”是指横向以吊运行走跨度两侧立柱靠近熔融金属吊运侧的立柱边线为界，纵向以熔融金属吊运工艺极限边界为界的地坪区域。 - 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，设置在熔融金属浇注跨的正下方地坪区域内。 （3）位于熔融金属吊运架空层平台下方，在吊运跨或者浇注跨两侧立柱边界以内的会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，面向熔融金属吊运一侧，未采取实体墙完全封闭的。 注：“实体墙”是指砖墙、混凝土墙或者采用耐火材料砌（浇）筑的墙体。 | 不涉及金属冶炼。 | / |
|  | （二）铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； | 1.判定情形： （1）铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉，未设置紧急排放和应急储存设施。 （2）铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的应急储存设施容积小于炉体最大容量。 （3）两台或者两台以上熔炼炉、精炼炉、保温炉共用应急储存设施，其容量小于各熔炼炉、精炼炉、保温炉炉体容量之和。 2.除外情形： 有色合金铸造用机边炉未设置紧急排放和应急储存设施。 | 不涉及金属冶炼。 | / |
|  | （三）生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的； | 1.判定情形： （1）生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑，事故坑内部，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域存在积水。 （2）生产期间造型地坑、浇注作业坑存在积水。 （3）生产期间熔融金属转运通道正下方平面及其周边3米区域内存在积水。 （4）在架空层通过固定轨道转运熔融金属时，架空层表面存在积水。 2.除外情形： （1）生产期间事故坑以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道潮湿。 （2）生产期间设置在熔炼、精炼、铸造生产区域，用于收集、外排检修和设备故障漏水以及工艺冷却水的排水沟（槽）内积水保持流动状态。 | 不涉及金属冶炼。 | / |
|  | （四）铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的； | 1.判定情形： （1）铸造用熔炼炉、精炼炉冷却水系统未设置出水温度监测报警装置，或者出水温度监测报警装置未与熔融金属加热系统联锁。 （2）铸造用熔炼炉、精炼炉冷却水系统未设置进出水流量差监测报警装置，或者进出水流量差监测报警装置未与熔融金属加热系统联锁。 （3）用于压铸机模温控制的冷却水系统未设置出水温度监测报警装置，或者出水温度监测报警装置未与熔融金属输送控制系统联锁。 （4）用于压铸机模温控制的冷却水系统未设置进出水流量差监测报警装置（或者等效的测漏报警装置，如水压监测报警装置），或者进出水流量差监测报警装置（或者等效的测漏报警装置，如水压监测报警装置）未与熔融金属输送控制系统联锁。 （5）氧枪的冷却水系统未设置出水温度监测报警装置，或者出水温度监测报警装置未与氧气输送控制系统联锁。 （6）氧枪的冷却水系统未设置进出水流量差监测报警装置，或者进出水流量差监测报警装置未与氧气输送控制系统联锁。 2.除外情形： （1）有色合金铸造用机边熔保一体炉，未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁； （2）用于非镁合金压铸且锁模力小于2000吨（含）、开合模区域设有安全门或者安全挡板的压铸机，用于模温控制的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属输送控制系统联锁。 | 不涉及金属冶炼。 | / |
|  | （五）使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； | 判定情形： （1）使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置。 （2）使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管的压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。 （3）使用煤气（天然气）的燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。 | 不涉及。 | 否 |
|  | （六）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的； | 判定情形： （1）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取机械通风等措施防止可燃气体在密闭空间或者半密闭空间内积聚。 （2）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取隔离、封堵等措施防止可燃气体逸散到周边密闭或者半密闭空间内。 | 使用DMC清洗注液机注液管路，设备密闭、设置了机械通风、可燃气体监测报警器。 使用酒精擦拭设备，设置了机械通风。 | 否 |
|  | （七）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 | 判定情形： （1）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警。 （2）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。 （3）使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气次数小于15次/小时。 注：“换气次数”是指单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比值。 | 不涉及调漆间、喷漆室。 | 否 |
| 第八条 轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （七）锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的。 | 1.说明： （1）“故障电池”是指单体电池电压大于3伏特，存在胀气、短路、破损、过充电等安全缺陷的电池，不包括持续浸泡在水中的电池。 （2）“物理隔离措施”是指通过实体墙、防爆柜、铁皮柜、单独集装箱、防火卷帘等方式，将故障电池与非故障电池隔离的措施。 2.判定情形： 锂离子电池储存仓库存放故障电池时，未对故障电池采取物理隔离措施。 | 故障电池在专用预处理间预处理后暂存在固废站。 | 否 |
|  | 第十四条本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 〔解读〕 由于检测、维护、保养不到位，或者通过关闭、破坏、篡改等方式，造成本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，处于未通电、未启用、未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态，均判定为重大事故隐患。 | 正常运行、使用。 | 否 |
| 第十一条 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的； | 2.判定情形： （1）粉尘爆炸危险场所设置在砖混、砖木、砖拱等非框架结构的多层建（构）筑物内。 （2）粉尘爆炸危险场所内设置了可能存在人员聚集的员工宿舍、会议室、办公室、休息室等。 | （1）正极搅拌间和负极搅拌间设置在框架结构的单层建筑物内。 （2）正极搅拌间和负极搅拌间内未设置可能存在人员聚集的员工宿舍、会议室、办公室、休息室等。 | 否 |
|  | （二）不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的； | 2.判定情形： （1）混合后可能发生加剧爆炸危险反应的不同类别粉尘共用一套除尘系统。 （2）可燃性粉尘与可燃气体（含蒸气）共用一套除尘系统。 （3）两栋或者两栋以上独立的建（构）筑物内产尘点共用一套除尘系统。 （4）同一建（构）筑物不同防火分区的产尘点共用一套除尘系统。 （5）不同建构筑物、不同防火分区的除尘系统通过除尘管道、出风管、风机相联通。 注：木制品加工企业用于除尘，带有刮板功能的方形管道视为除尘风管。 3.除外情形： （1）因生产工艺原因，同一部位可燃性粉尘与可燃性气体共生、伴生。 （2）工贸企业中因谷物磨制、淀粉和饲料加工等生产工艺需要，除尘系统纵向跨越不同防火分区但按工艺流程独立设置的。 （3）两个或者两个以上防火分区的除尘系统设置了锁气卸灰装置通过输灰管道互相联通的。 （4）两个或者两个以上防火分区的除尘系统风机后共用一个排气烟囱的。 | （1）不存在混合后发生加剧爆炸危险反应的不同类别粉尘。 （2）可燃性粉尘未与可燃气体（含蒸气）共用一套除尘系统。 （3）不涉及两栋或者两栋以上独立的建（构）筑物内产尘点共用一套除尘系统。 （4）不涉及同一建（构）筑物不同防火分区的产尘点共用一套除尘系统。 （5）不涉及不同建构筑物、不同防火分区的除尘系统通过除尘管道、出风管、风机相联通。 | 否 |
|  | （三）干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的； | 2.判定情形 （1）干式除尘系统除尘器箱体未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 （2）干式除尘系统仅采用观察窗、清扫孔、检修孔作为泄爆措施。 （3）干式除尘系统采取气体惰化措施时，未采取氧含量在线监测报警措施。 （4）干式除尘系统采取抑爆措施时，抑爆装置所使用的抑爆剂不适用于所处理的粉尘。 3.除外情形： （1）设置在生产设备设施本体上的除尘装置。 （2）喷砂机、抛丸机、静电喷涂工艺专门用于固、气分离，收集喷砂、钢丸、静电喷涂粉的旋风除尘器。 （3）已采取控爆措施的两级及以上干式除尘系统，用于收集较大颗粒粉尘的一级旋风除尘器。 | （1）中央除尘器采取泄爆控爆措施。 （2）采取泄爆片作为泄爆措施。 | 否 |
|  | （四）铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的； | 判定情形 - 铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘除尘系统采用正压除尘方式。 - 其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未在风机与除尘器箱体之间采取火花探测及消除等防范点燃源措施。 | - 不涉及铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金粉尘。 - 采用负压。 | 否 |
|  | （五）除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的； | 2.判定情形： （1）除尘系统采用重力沉降室除尘。 （2）除尘系统采用砖混或者混凝土砌筑的干式巷道作为除尘风道。 3.除外情形： 纺织企业采用的除尘地沟。 | 采用布袋除尘。 | 否 |
|  | （六）铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的； | 2.判定情形： （1）铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。 （2）木质粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。 | - 不涉及铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金粉尘。 - 不涉及木质粉尘。 | 否 |
|  | （七）除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的； | 2.判定情形： （1）被划分为20区的除尘器、收尘仓等粉尘爆炸危险场所内未采用适用的粉尘防爆型电气设备。 （2）20区防爆电气线路安装不符合防爆要求。 | 安全设施设计专篇未划分20区。 | 否 |
|  | （八）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的； | 2.判定情形： （1）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置。 （2）木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。 注：火花探测消除装置应安装在与砂光机连接的除尘器主进风管，或者安装在与每台砂光机连接的支风管。 | （1）不涉及粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备。 （2）不涉及木制品加工。 | 否 |
|  | （九）遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的； | 判定情形： （1）铝粉、镁粉、铝镁合金粉等遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施。 （2）铝粉、镁粉、铝镁合金粉等遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。 | 不涉及遇湿自燃金属粉尘。 | 否 |
|  | （十）未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。 | 判定情形： 未制定粉尘清理制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重。 | 制定有粉尘清理制度，及时清理正极搅拌间和负极搅拌间内粉尘。 | 否 |

评价小结，经排查，本项目不存在重大生产安全事故隐患。

5.2作业条件危险性评价

通过对本项目生产工艺及危险性的分析，对本项目主要作业岗位进行作业条件危险性评价，结果详见表。

- 表5.1-17 作业条件危险性评价表

| 序号 | 评价对象 | 主要危险源及潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
|  | 正/负极配料 | 物体打击、触电、粉尘爆炸、生产性粉尘、高处坠落、火灾、坍塌、起重伤害、机械伤害、灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 涂布 | 物体打击、火灾、机械伤害、灼烫、电离辐射、触电、毒物危害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
|  | 辊压 | 灼烫、机械伤害 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  | 分切 | 机械伤害、非电离辐射、触电、火灾 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  | 激光模切 | 窒息 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  | 叠片 | 灼烫、机械伤害 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  | 焊接装配 | 非电离辐射、生产性粉尘、爆炸 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  | 烘烤 | 灼烫 | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | 稍有危险 |
|  | 一次注液 | 火灾爆炸、灼烫 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 浸润 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 化成 | 火灾爆炸、灼烫 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 二次注液 | 火灾爆炸、灼烫 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 老化 | 火灾爆炸、灼烫 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 负压塞钉 | 火灾爆炸 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  | 平板测厚 | 火灾爆炸 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  | 封口 | 火灾爆炸、灼烫、非电离辐射 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 二次氦检 | 窒息 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  | 分容 | 火灾、触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 检测、分选入库 | 火灾 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |

从作业条件危险性评价可知，本项目整体作业危险性不高，在所分析的19主要作业岗位中，一次注液、浸润、化成、二次注液、老化、封口、分容作业的危险性程度最高，为显著危险；正/负极配料作业的危险性程度为可能危险；其余11个作业岗位为稍有危险。因此，威睿电动公司应当加强一次注液、浸润、化成、二次注液、老化、封口、分容作业的安全管理，所涉作业人员应经培训合格上岗，严防作业过程中出现火灾爆炸、灼烫等事故。

# 6安全对策与建议

6.1存在问题及整改落实情况

通过对本项目现场检查及分析，评价组汇总了本项目存在的问题，对存在的问题提出了整改建议，威睿电动公司已完成整改，具体见下表。

表6.1-1 存在的问题和整改落实情况一览表

| 序号 | 存在问题 | 依据 | 整改建议 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电解液、氮气、氦气、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）作业场所未按要求设置化学品作业场所安全警示标志。 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.17条 | 电解液、氮气、氦气、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）作业场所应设置化学品作业场所安全警示标志。 | 电解液、氮气、氦气、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）作业场所已设置化学品作业场所安全警示标志。 |
|  | 压力容器（制氮站储气罐）未定期检验。 | 《特种设备安全监察条例》第28条 《安全设施设计专篇》 | 压力容器（制氮站储气罐）应定期检验合格。 | 压力容器（制氮站储气罐）已检验合格。 |
|  | 未取得储气罐的压力容器使用登记证。 | 《特种设备安全监察条例》第25条 《安全设施设计专篇》 | 应当向宁波市市场监督管理局前湾新区分局进行压力容器登记。 | 已取得储气罐压力容器登记证。 |
|  | 储气罐（压力容器）压力表未检定。 | TSG21-2016，（含第1号修改单）第9.2.1.2条 | 储气罐（压力容器）压力表应当进行检定合格。 | 储气罐（压力容器）压力表已检定合格。 |
|  | 注液间内的可燃气体探测器的安装在天花板。 | 《安全设施设计专篇》、GB/T50493-2019第6.1.2条 | 可燃气体探测器的安装高度应距地坪0.3～0.6m。 | 可燃气体探测器的安装高度已改为距地坪约0.4m。 |
|  | 氮气管道未设置相应的识别色、识别符号和安全标识。 | 《安全设施设计专篇》 | 氮气管道应设置相应的识别色、识别符号和安全标识。 | 氮气管道已设置相应的识别色、识别符号和安全标识。 |

6.2建议

- 安全设施的更新与改进：

在正式投入生产后要不断检查生产、储存的安全设施，建立台账，发现缺陷马上更新或修复。

- 安全条件和安全生产条件的完善与维护：

- 建议企业根据工贸企业安全生产标准化的要求，落实安全生产标准化各项工作，做到“PDCA”循环。

- 在具体的运行过程中要加强安全管理、不断地总结经验、定期进行安全教育，提高员工安全素质。

- 主要装置、设备（设施）的维护与保养：

- 建议企业定期检查设备（设施）。

- 建议企业加强设备、设施（尤其是管道、法兰和紧固件等）的防腐、保养管理。

- 建议企业加强叉车、压力容器（包括简单压力容器）特种设备的管理工作。

- 安全生产投入：根据实际情况确保安全资金的投入，为安全生产打下物质基础。

- 其他方面：

- 建议委托资质检测单位对本项目的粉状物料进行粉尘爆炸性测试，如果是可燃粉尘，存在爆炸性，建议根据《工贸企业粉尘防爆安全规定》进行管理。

- 建议定期清理正极搅拌间和负极搅拌间内料斗和中央除尘器灰尘。

- 建议将中央除尘器排放口设置在室外安全处。

- 建议氮[压缩的]、氦[压缩的]使用场所设置氧气浓度检测报警器，门口设红绿灯和声光（红）报警器，并设“内有氮[压缩的]、氦[压缩的]使用，有窒息风险。氮[压缩的]、氦[压缩的]使用场所氧气浓度不足声光报警时，人员须立即撤离；绿灯亮时，人员允许入内；红灯亮时，严禁人员入内，救援人员须正确佩戴空气呼吸器入内”等安全警示标识。

- 定期检查劳动防护用品，并要教育员工正确佩戴，以备在事故状态下能够安全应急。

- 与外来承包商要签订安全协议，在外来承包商进行施工作业时，按照安全协议进行管理，严防安全事故的发生及事故发生时的及时应急；如若企业要将空置的场地出租，应与外来单位签订安全管理协议，明确各自的安全管理责任。

- 加强检维修作业的安全管理，做好动火、临时用电等的安全管理，要配备安全监护人员，做好空气有害浓度的检测，检测合格后再进行检维修作业，严防事故的发生。

- 发生事故以后要做到事故的四不放过，做好事故记录、原因分析、事故报告、教育员工吸取教训等。

# 7结论

- 本项目主要危险、有害因素：火灾、爆炸、中毒和窒息。次要危险、有害因素：机械伤害、高处坠落、触电、车辆伤害、灼烫、物体打击、粉尘危害等。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的要求辨识可知，本项目试制车间未构成危险化学品重大危险源。

- 本项目为电解液、氮[压缩的]、氦[压缩的]、碳酸二甲酯（DMC）、乙醇（无水）为危险化学品。本项目不涉及易制毒化学品。本项目不涉及易制爆危险化学品。本项目不涉及剧毒化学品。本项目不涉及高毒物品。本项目不涉及监控化学品。本项目不涉及重点监管危险化学品。本项目乙醇属于特别管控危险化学品。

- 从作业条件危险性评价可知，本项目整体作业危险性不高，在所分析的19主要作业岗位中，一次注液、浸润、化成、二次注液、老化、封口、分容作业的危险性程度最高，为显著危险；正/负极配料作业的危险性程度为可能危险；其余11个作业岗位为稍有危险。因此，威睿电动公司应当加强一次注液、浸润、化成、二次注液、老化、封口、分容作业的安全管理，所涉作业人员应经培训合格上岗，严防作业过程中出现火灾爆炸、灼烫等事故。

- 本项目位于宁波杭州湾新区，周边均为工业厂区，周围1公里范围内无规划居住区和村民居住，无环境敏感区；与周边企业的防火间距、本项目主要建（构）筑物的防火间距均能满足规范的要求。

- 根据现场检查和评价，本报告对本项目存在的问题提出整改建议（见本报告6.1），企业已完成整改落实。

综上所述，“威睿电动汽车技术（宁波）有限公司新能源汽车动力电池试制线项目”安全设施能够满足安全生产要求、具备安全验收的条件。

# 8附件

- 营业执照

- 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 不动产权证

- 预评价报告评审意见、安全设施设计审查专家组意见

- 设计、施工单位资质证书

- 安全阀校验报告、叉车检验报告

- 设计变更单

- 防雷检测报告

- 可燃气体探测器校准报告

- 灭火器台账

- 安全生产标准化证书

- 关于威睿电动安全生产委员会组织机构及成员调整的通知

- 主要负责人证书、安全管理人员证书、特种作业人员证书、特种设备作业人员证书、员工培训记录

- 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表、应急演练年度计划、应急演练记录

- 危险化学品理化及危险特性表、锂电池电解液安全技术说明书

- 总平面布置图